TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA

1. Pirkimo objektas

Praėjimo kontrolės sistemos įranga, montavimo ir paleidimo paslaugos, skirti vidaus patalpų prieigos kontrolei užtikrinti, VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre, adresu Pašvitinio g. 21, Joniškis.

2. Reikalavimai sistemai

Įrangos įrengimo / montavimo paslaugas tiekėjas turi įsivertinti savo pasiūlyme.

Sistemos funkcionalumas turi užtikrinti:

- belaidė prieigos kontrolę 42-joms durims, su galimybe ją praplėsti iki 64 durų;

- valdyti duris centralizuotai, tinklinis;

- galimybę integruoti MIFARE technologijos korteles;

- atitiktį galiojantiems saugumo ir elektros instaliacijos standartams;

- iš lauko durys atidaromos kortelių skaitytuvo pagalba. Iš vidaus rankenos pagalba.

- neriboto naudojimo laiko programinė įranga spynoms valdyti.

- spynos pilnumoje turi tikti esamoms durims, uždengiant esamas skyles (galima naudoti papildomą apdailą), žiūrėti 3 ir 4 sutarties priedus.

Turi būti atliktas detalus pristatytos ir sumontuotos įrangos funkcionalumų patikrinimas, kurio mokestis turi būti įskaičiuotas į įrangos kainą.

APLINKOSAUGINIAI (ŽALIEJI) REIKALAVIMAI PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMAI

1. Bendrieji principai

Visi siūlomi produktai turi atitikti žaliųjų pirkimų principus:

- Ilgaamžiškumas

- Energijos vartojimo efektyvumas

- Perdirbamumas ir mažas poveikis aplinkai

2. Reikalavimai elektroninei įrangai (valdikliai, skaitytuvai, tinklo įranga, maitinimo šaltiniai):

2.1. Energijos vartojimo efektyvumas

- Visi aktyvūs elektroniniai komponentai (komutatoriai, maitinimo šaltiniai) turi būti suprojektuoti taip, kad pasyviu (budėjimo) režimu suvartotų kuo mažiau elektros energijos. Rekomenduojama: < 2 W budėjimo režimu.

2.2. Ilgaamžiškumas ir remontuojamumas

- Įranga turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima ją prižiūrėti, taisyti ir atnaujinti

bent 5 metus nuo įsigijimo.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija

ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui arba terminu nurodytu tiekėjo pasiūlyme nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.3. Medžiagos ir atliekos

- Įranga neturi turėti pavojingų medžiagų, tokių kaip švinas, gyvsidabris, kadmis,

pagal RoHS direktyvą 2011/65/ES.

- Įranga turi būti pažymėta WEEE ženklu (elektronikos atliekų tvarkymui).

3. Reikalavimai elektros instaliacijai ir kabeliams

3.1. Kabeliai ir montažinės medžiagos turi būti:

- Pažymėti kaip halogenų nenaudojantys (Low Smoke Zero Halogen – LSZH), jei

montuojama žmonių susibūrimo vietose.

4. Pakuotė

- Įranga turi būti pristatyta mažai aplinkai kenksmingoje pakuotėje, pirmenybė

teikiama perdirbtai ar biologiškai suyrančiai pakuotei.

- Gamintojas arba tiekėjas turi užtikrinti pakuotės atsiėmimą arba perdirbimą.

Įrangos ir medžiagų reikalavimai – 1 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Vnt. | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belaidė elektroninė spyna | 42 | Gamintojas Modelis Kodas |

Įrangos ir medžiagų detalizavimas – 2 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Tipas: Komplektuojama kartu su skaitytuvu ir maitinimo šaltiniu viename įrenginyje, su rankena bei rankenos apdaila. Spynos valdymas atliekamas per salenoidinę rankenos sankabą – pridėjus kortelę sujungiama rankenos sankaba ir duris galima atidaryti. Iš vidaus išėjimas rankenos pagalba. Valdiklis integruotas spynoje arba išorinis (tuo atveju montuojami virš Amstrong tipo lubų, spyna su valdikliu duri sąveikauti belaidžiu būdu). Visos spynos turi dirbti tinkle, kad per nuotolį būtų galima programuoti, matyti atrakinimų laikus ir kuri kortelė atrakino ir kitaip administruoti spynas. |
| 1.2. | Kortelių skaitytuvas: Kortelių skaitytuvas turi skaityti Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota |
| 1.3. | Spynos valdymas: Spyna su spynos programatoriumi sąveikauja naudojant NFC ryšį. |
| 1.4. | Techniniai reikalavimai: - Atįdarymų skaičius: ne mažiau kaip 40.000 atidarymu (RFID) iki 70.000 su 1 baterijų komplektu. - Veikia aplinkos sąlygose: -20º / 60º C (su Ličio baterijomis). Atsparumas drėgmei: ne prasčiau nei IP55 reitingas RFID atveju. |

Papildomos sąlygos

- Pasiūlymas turi apimti pilną sistemos paleidimą „iki rakto“ principu.

- Visas pateiktas įrenginys turi būti sertifikuotas pagal ES standartus.