Pirkimo sąlygų

1 priedas/

Pirkimo sutarties 1 priedas

NUOTOLINĖS SPROGMENŲ DETONAVIMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Įžanga Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai nuotolinei sprogmenų detonavimo sistemai (toliau - sistema). Sistema skirta inicijuoti sprogmens detonavimą nuotoliniu būdu. BVPŽ kodas – 35700000-1 Karinės elektroninės sistemos.

2. Funkciniai reikalavimai - Visa sistema turi būti nauja, nenaudota, pateikiama originaliose gamintojo pakuotėse. - Sistema turi užtikrinti grupinę ir individualią sprogmenų detonaciją. - Sistema turi veikti ir būti paruošta detonavimui naudojant tik siųstuvą ir imtuvą, be papildomų sistemos komponentų. - Sistema turi valdyti ne mažiau kaip dešimt imtuvų-iniciatorių. - Sistema turi galėti detonuoti sprogmenis: - apgyvendintoje vietovėje (angl. urban terrain) – nemažesniu kaip 2 km atstumu; - atviroje vietovėje (angl. open terrain) – ne mažesniu kaip 3 km atstumu; - tiesioginio matomumo ribose (angl. line of sight) – ne mažesniu kaip 10 km atstumu. - Budėjimo režimu siųstuvas ir imtuvas-iniciatorius yra pasyvūs ir neskleidžia jokio signalo. - Sistema turi atitikti atsparumą vandeniui ir dulkėms ne mažesnę apsaugą kaip IP65 (pagal IEC60529 standartą). - Komunikacija tarp komponentų turi būti šifruota saugos lygiu AES128 arba aukštesniu. - Turi būti funkcija nustatanti ar sujungti sistemos komponentai yra teisingai pajungti ir nebus sujungimo klaidos (angl. – “misfire”). Sistema turi turėti galimybę vartotoją informuoti apie kiekvieno iniciatoriaus būseną: - budėjimo režimas (angl. – safe); - kovinė būsena (angl. – armed). - Komunikacijos dažnis – LR ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinta dažnių spektras. - Sistema turi maitintis nuo standartinių, buitinių baterijų/elementų (gali būti kraunamų), turi lengvai būti keičiamos. Esant sistemos komplektuojamosioms dalims su kraunamosiomis ar integruotomis baterijomis, krovimas turi būti užtikrintas per USB-C jungtį arba/ir per kroviklį. - Sistemos veikimo temperatūra turi būti užtikrinta temperatūrų diapazone nuo A1 iki C1 pagal STANAG 4866 AECTP-230. - Sistema komplektuojama su visomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. - Sistema, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu 40 straipsnio 9 dalimi, neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Kiti reikalavimai - Sistemos įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti bet kokį sistemos įrangos gedimą, už kurį neatsako naudotojas. - Garantinio remonto trukmė turi neviršyti 6 mėnesių nuo pristatymo gamintojui dienos. - Komplektaciją turi sudaryti: - Ne mažiau vieno siųstuvo; - Ne mažiau penkių imtuvų-iniciatorių su atsarginėmis baterijomis kiekvienam; - Atspari smūgiams, hermetiška įrangos dėžė, saugiam transportavimui ir saugojimui atitinkanti ne mažesnį kaip IP67 atsparumą (pagal IEC60529 standartą). Dėžės viduje įdėtas paminkštinimas su išpjautomis ertmėmis tiksliai atitinkančiomis įrangos ir kitų priedų formą. - Sistema komplektuojama su visomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. - Sistemos siųstuvo ir imtuvo-iniciatoriaus korpusų spalva – matinė tamsi, iš šių RAL paletės spalvų: RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6012, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6020, RAL 6022, RAL 6031, RAL 6035, RAL 6036, RAL 7002, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7024, RAL 7026, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8027, RAL 2017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8028, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017. Sistemos metaliniai komponentai turi būti nudažyti korozijai atspariais dažais pagal STANAG 4360 aprašytus reikalavimus. - Norint inicijuoti detonaciją sistema turi turėti apsaugą nuo neatsargaus naudojimo (pvz.: specialų raktų, ne mažiau dviejų mygtukų kombinaciją, papildomą detonavimo komandos užlaikymo laikmatį, papildomą komponentą, su tikslu išvengti nelaimingų atsitikimų). - Sistemai turi būti suteiktas NATO nomenklatūrinis numeris (angl. NSN – NATO Stock Number). - Tiekėjas privalo apmokyti Sistemos operatorius ir priežiūrą atliksiantį techninį personalą. - Instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalba. - Naudojamos sąvokos: - Siųstuvas – valdymo įrenginys perduodantis komandas imtuvui-iniciatoriui nuotoliniu būdu; - Imtuvas-iniciatorius – įrenginys priimantis komandas iš siųstuvo ir perduodantis signalą detonatoriui; - Detonatorius – užtaisas, kuris gavęs impulsą sprogsta ir taip detonuoja pagrindinį užtaisą; - Kroviklis – prietaisas įkraunamoms baterijoms krauti.