TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tikslūs reikalavimai bus nurodomi konkretaus pirkimo techninėse sąlygose

- PIRKIMO OBJEKTAS: Geležinkelio stočių centralizuotų bei rankinių iešmų, įskaitant ir pervažų teritorijas, valymo nuo sniego ir ledo paslaugų pirkimas.

- Pirkimo objektas bus skirstomas į atskiras pirkimo objekto dalis grupuojant pagal geležinkelio stotis, kurios išsidėsčiusios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- Valomų iešmų skaičius priklausys nuo geležinkelio stoties dydžio, išsamesnė informacija bus pateikiama konkretaus pirkimo techninėse sąlygose įskaitant ir pervažų teritorijas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: Saugaus ir nenutrūkstamo traukinių eismo nustatytais greičiais bei riedmenų saugaus manevravimo užtikrinimas, operatyviai teikiant iešmų, per kuriuos nukreipiami riedmenys, valymo nuo sniego ir ledo paslaugas.

- DARBUOTOJŲ (teiksiančių paslaugas) KVALIFIKACIJA:

  - Paslaugų tiekėjo darbuotojas (-ai), kuris (-ie) teiks paslaugas, susijusias su geležinkelių transporto infrastruktūros aptarnavimu geležinkelio apsaugos zonoje, turi būti apmokyti pagal „Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu“ mokymų programą. Paslaugų teikėjo darbuotojas (-ai) po sutarties įsigaliojimo iki paslaugų suteikimo pradžios privalo būti apmokyti pagal „Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu“ mokymų programą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu).

  - Jei Paslaugų teikėjo ir jo pasitelktų  asmenų  darbuotojai teiks Paslaugas geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus trečiame skirsnyje), iki Paslaugų teikimo vykdymo pradžios darbų vadovai turės būti išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 formos  pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos, kiti darbuotojai bus supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais, jų žinios patikrintos darbdavio (Paslaugų teikėjo) nustatyta tvarka.

  - Vieną darbuotojų grupę turės sudarytų ne mažiau kaip 2 (du) Paslaugų teikėjo darbuotojai, iš kurių vienas grupės vyresnysis arba signalininkas, priklausomai kokioje teritorijoje bus atliekamos paslaugos.

- PASLAUGŲ TEIKIMAS:

  - Paslaugų teikėjas turės valyti sniegą ir ledą nuo iešmų tik rankiniu būdu, naudojant nupūtimo įrenginius, sniego kasimo semtuvus, šluotas ir panašius įrenginius. Iešmų valymui negalės būti naudojamos, įrankiai, įrenginiai, technikos, galinčios pažeisti iešmus, taip pat specialios transporto priemonės su geležinkelio važiuokle, kurių darbui reikalingos eismo pertraukos.

  - Sniego valymui negalės būti naudojamos chemiškai aktyvios medžiagos, įrankiai, įrenginiai, technikos, galinčios pažeisti pvz.: iešmus, pervažos dangą ir t.t, taip pat specialios transporto priemonės su geležinkelio važiuokle, kurių darbui reikalingos eismo pertraukos.  Paslaugos turės būti teikiamos per laiko intervalą, kai darbų vietoje (per valomus iešmus) nevažiuoja traukiniai, manevriniai sąstatai, neskirstomi vagonai bei nevyksta riedmenų judėjimas.

  - Visos Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos turi būti atliktos kokybiškai, iešmai turi būti nuvalyti taip, kad būtų matomi, išvalytas nuo sniego, ledo ir kitokių apnašų kryžmės mazgas, smailės mazgas iki tvirtinimo detalių. Taip pat, sniegas turi būti iškastas iš iešmo vidurio. Valant pervažas nuo sniego turės būti išvalytas gretbėgio griovelis, pervažos danga ir po 1 metrą nuo kraštinio bėgio iš abiejų pusių.

  - Nuvalytas sniegas neturės būti išvežamas. Nuvalytas sniegas Paslaugų teikėjo, turės būti sudedamas Užsakovo teritorijoje t. y., Paslaugų teikėjas turės sudėti sniegą į tarpukelę (saugiu atstumu 2,5 m nuo išorinės bėgio galvutės). Sniego sudėjimas bus galimas tik suderinus sudėjimo sąlygas su Užsakovu, taikoma ir pervažų valymo metu.

  - Paslaugos turės būti teikiamos bet kuriuo paros metu, įskaitant naktinio darbo laiką ir darbo laiką poilsio ir švenčių dienomis. Užsakymų pateikimo ir vykdymo tvarka bus nurodyta konkretaus pirkimo techninėse sąlygose.

- REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

| 5.1. | Reikalavimas pagal VPĮ 37 str. 8 d./KSPĮ 50 str. 8 d. | Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| --- | --- | --- |

_______________