Priedas A1

ST serijos baldų (stalų bei kitų serijų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo (kodas) | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ST-5 | Darbo stalas su šonine spintele, ST-5 Darbo stalas 2000x1520xh750 mm (stalviršis 2000x800x25, šoninė spintelė 1520x410xh650 mm). Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į šoninę spintelę. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Stalo kojų uždanga 1000x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą, kad viršus sutaptų su šoninės spintelės viršumi. Laikikliai rusvai pilki tamsūs RAL 7039, uždangos plokštė - LMDP 18 mm tamsiai rusvai pilka su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo spintelių. Stalo šoninė spintelė trijų dalių plius intarpas. Spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP - tamsiai rusvai pilkos spalvos, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Viena dalis su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija, bėgeliai – tylūs, guoliniai. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Antra spintelės dalis su 480 mm pločio vienverėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna. Trečia spintelės dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienverėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečios spintelės duris montuojasi aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7039 milteliniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie kitų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | ST-6 | Darbo stalas su šonine spintele, ST-6 Darbo stalas 1600x1520xh750 mm (stalviršis 1600x800x25, šoninė spintelė 1520x410xh650 mm). Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į šoninę spintelę. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Stalo kojų uždanga 850x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą, kad viršus sutaptų su šoninės spintelės viršumi. Laikikliai rusvai pilki tamsūs RAL 7039, uždangos plokštė - LMDP 18 mm tamsiai rusvai pilka su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo spintelių. Stalo šoninė spintelė trijų dalių plius intarpas. Spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP - tamsiai rusvai pilkos spalvos, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Viena dalis su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija, bėgeliai – tylūs, guoliniai. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Antra spintelės dalis su 480 mm pločio vienverėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna. Trečia spintelės dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienverėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečios spintelės duris montuojasi aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7039 milteliniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie kitų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | ST-7 | Dvivietis darbo stalas su šoninėmis spintelėmis (ir su bendra akustine pertvara bei metalinėmis lentynomis), ST-7 Dvivietis darbo stalas 1600x3040xh750 mm (du stalviršiai po 1600x800x25, dvi apjungtos šoninės spintelės po 1520x410xh650 mm), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršių - 550 mm. Dvivietis darbo stalas (stalų junginys) susideda iš dviejų vienas prieš kitą orientuotų atskirų stalviršių, šiuos du stalviršius atskiriančios akustinės pertvaros su dvejomis metalinėmis lentynomis bei dviejų viena prieš kitą sumontuotų (suglaustų, apjungtų) šoninių spintelių. Dviviečio darbo stalo abiejų stalviršių bendras matmuo – 1600x1650 (kiekvieno atskiro stalviršio matmenys – 1600x800), stalviršiai gaminami iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiais, kad stalviršiai neišlinktų ir būtų stabilūs. Per dviviečio stalo vidurį (tarp dviejų stalviršių) ir centruotai tų stalviršių ilgio atžvilgiu tvirtinama akustinė pertvara 1450x40 mm, ji plieninių dažytų laikiklių pagalba montuojama prie abiejų stalviršių apatinių plokštumų (akustinių pertvarų viršaus lygis virš stalų stalviršių – 550 mm); pertvaros ilgiui ir aukščiui taikoma +/- 10 mm paklaida, storiui taikoma +/- 4 mm paklaida. Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje rusvai pilko atspalvio veltinio audinys (80-90% vilnos/10-20% poliamido sudėties, min. 400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Kartu su akustine pertvara komplektuojamos dvi 320x160xh320 pakabinamos lentynos. Šios lentynos - metalo lankstiniai, gaminami iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Akustinės pertvaros bei jos lentynų išvaizda, išoriškai matomo vaizdo išpildymas (pagaminimas) turi atitikti anksčiau gamintų šios serijos stalų akustinių pertvarų bei jos lentynų išvaizdą, išoriškai matomo vaizdo išpildymą. Viena kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į kiekvieną šoninę spintelę. Stalo rėmai, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po kiekvienu stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Prie kiekvieno stalo stalviršio komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Kiekviena stalo šoninė spintelė - trijų dalių plius intarpas. Kiekvienos šoninės spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP - tamsiai rusvai pilkos spalvos, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Kiekvienos šoninės spintelės viena dalis - su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Kiekvienas apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Kiekvienos šoninės spintelės antra dalis - su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna, o trečia dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečias kiekvienos spintelės duris montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7039 milteliniu būdu. Į kiekvienos šoninės spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Abi stalo šoninės spintelės (jų dalys) pakeltos nuo grindų plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip h25 mm atramomis. Priede A2 pateiktas stalo ST-7 eskizinis brėžinys rodo bendrą dviviečio stalo vaizdą bei atskiros (labiau detalizuotos) šio stalo vienos (simetriškos antrai) pusės, kaip sudedamosios stalo dalies vaizdus. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie kitų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Dviviečio stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | ST-7L | Dvivietis darbo stalas su šoninėmis spintelėmis (ir su bendra akustine pertvara bei metalinėmis lentynomis), ST-7L Dvivietis darbo stalas 2000x3040xh750 mm (du stalviršiai po 2000x800x25, dvi apjungtos šoninės spintelės po 1520x410xh650 mm), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršių - 550 mm. Dvivietis darbo stalas (stalų junginys) susideda iš dviejų vienas prieš kitą orientuotų atskirų stalviršių, šiuos du stalviršius atskiriančios akustinės pertvaros su dvejomis metalinėmis lentynomis bei dviejų viena prieš kitą sumontuotų (suglaustų, apjungtų) šoninių spintelių. Dviviečio darbo stalo abiejų stalviršių bendras matmuo – 2000x1650 (kiekvieno atskiro stalviršio matmenys – 2000x800), stalviršiai gaminami iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršių spalva - rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiais, kad stalviršiai neišlinktų ir būtų stabilūs. Per dviviečio stalo vidurį (tarp dviejų stalviršių) necentruotai tvirtinama akustinė pertvara 1450x40 mm, ji plieninių dažytų laikiklių pagalba montuojama prie abiejų stalviršių apatinių plokštumų (akustinių pertvarų viršaus lygis virš stalų stalviršių – 550 mm); pertvaros ilgiui ir aukščiui taikoma +/- 10 mm paklaida, storiui taikoma +/- 4 mm paklaida. Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje rusvai pilko atspalvio veltinio audinys (80-90% vilnos/10-20% poliamido sudėties, min. 400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Kartu su akustine pertvara komplektuojamos dvi 320x160xh320 pakabinamos lentynos. Šios lentynos - metalo lankstiniai, gaminami iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Akustinės pertvaros bei jos lentynų išvaizda, išoriškai matomo vaizdo išpildymas (pagaminimas) turi atitikti anksčiau gamintų šios serijos stalų akustinių pertvarų bei jos lentynų išvaizdą, išoriškai matomo vaizdo išpildymą. Viena kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į kiekvieną šoninę spintelę. Stalo rėmai, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsiai spalva pagal RAL 7039. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po kiekvienu stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Prie kiekvieno stalo stalviršio komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Kiekviena stalo šoninė spintelė - trijų dalių plius intarpas. Kiekvienos šoninės spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP – rusvai pilkos tamsios spalvos, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Kiekvienos šoninės spintelės viena dalis - su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija, bėgeliai – tylūs, guoliniai. Kiekvienas apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Kiekvienos šoninės spintelės antra dalis - su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna, o trečia dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečias kiekvienos spintelės duris montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7039 milteliniu būdu. Į kiekvienos šoninės spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Abi stalo šoninės spintelės (jų dalys) pakeltos nuo grindų plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip h25 mm atramomis. Priede A2 pateiktas stalo ST-7L eskizinis brėžinys rodo bendrą dviviečio stalo vaizdą bei atskiros (labiau detalizuotos) šio stalo vienos (simetriškos antrai) pusės, kaip sudedamosios stalo dalies vaizdus. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Dviviečio stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | ST-10 | Darbo stalas, ST-10 Darbo stalo matmenys - ilgis 2000, plotis (gylis) 800, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis). Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva - rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Kiekviena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Kiekvienos pusės viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Stalo rėmas, kojos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Stalo kojų uždanga (postalinė) 1400x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą/stalviršį, jos viršus pozicionuojamas 650 mm virš grindų lygio. Laikikliai – rusvai pilkos tamsios spalvos RAL 7039, uždangos plokštė - LMDP 18 mm rusvai pilkos tamsios spalvos su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Jei baldų išdėstymo plane stalas ST-10 yra statomas prie sienos, - tokios pozicijos stalui kojų uždanga – nenumatoma/nemontuojama. Teikiant stalo ST-10 vieneto pagaminimo/tiekimo/montavimo kainą, tiekėjui reikalinga proporcingai įsivertinti vienam stalui tenkančią kainos dalį nuo bendrai montuojamų/nemontuojamų kojų uždangų kiekio. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Jei stalas yra statomas į grupę su kitais, tokiais pat ar giminingais stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į stalų grupę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Analogiška paklaida galima ir kitoms stalo stambesniųjų sudedamųjų, korpusinėms dalims, jei nėra nurodytos kitokios paklaidos, pasirinktys. |
| 6 | ST-10* | Darbo stalas, ST-10* Darbo stalo matmenys - ilgis 1600, plotis (gylis) 800, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis). Stalo aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo ST-10 aprašymą, skiriasi tik stalo stalviršio, stalo rėmo bei stalo kojų uždangos ilgis – atitaikytas pagal stalo ST-10* bendro 1600 mm ilgio matmenį (nuo stalo ST-10 2000 mm bendro ilgio, - 400 mm trumpesnis stalviršis, 400 mm trumpesnis stalo rėmas bei 400 mm trumpesnė LMDP kojų uždanga). Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-10 brėžinį bei vadovautis stalo bei jo detalių matmenų skirtumų aprašymu. Stalas ST-10* nuo stalo ST-10 skiriasi tik trumpesniais stalviršio, stalo rėmo, kojų uždangos ilgiais bei su tuo susijusiu konstrukciniu įrengimu. Tiekėjui papildomai reikia įsivertinti galimus ±100 mm trumpesnius/ilgesnius stalo ilgio bei pločio matmenis bei su tuo susijusį konstrukcinį stalo įrengimą, pagaminimą, - tai tikslinama užsakymo pateikimo metu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 7 | ST-10A* | Darbo stalas su akustine pertvara, ST-10A* Darbo stalo matmenys - ilgis 1600, plotis (gylis) 800, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršių - 550 mm. Stalo ST-10A*aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo ST-10* aprašymą, skiriasi tik ST-10A* stalui papildomai komplektuojama akustine šonine pertvara. Stalui ST-10A* prie jo stalviršio šono (arba tarp dviejų gretimų tokių stalų stalviršių) tvirtinama akustinė pertvara 700x40 mm, ji plieninių dažytų (milteliniu-polimeriniu būdu) laikiklių pagalba montuojama prie stalviršio(-ių) apatinių plokštumų (akustinės pertvaros viršaus lygis virš stalo(-ų) stalviršio(-ių) – 550 mm); pertvaros ilgiui ir aukščiui taikoma +/- 10 mm paklaida, storiui taikoma +/- 4 mm paklaida. Iš stalviršio(-ių) matomos viršutinės ar atvirai matomos šoninės pusės neturi būti matoma akustinės pertvaros laikiklių varžtų, tvirtinimų ir pan. Pertvaros priekinis kraštas pozicionuojamas 100(±10) mm giliau nuo priekinės stalviršio kraštinės. Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje rusvai pilko atspalvio veltinio audinys (80-90% vilnos/10-20% poliamido sudėties, min. 400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Visos akustinės pertvaros išorinės briaunos, kampai – apvalintų formų. Vienam atskirai stovinčiam stalui ST-10A* priklauso komplektuoti vieną šoninę akustinė pertvarą, dviem greta, į eilę statomiems ST-10A* stalams priklauso komplektuoti vieną bendrą akustinė pertvarą tarp besiglaudžiančių stalų šonų, trims greta, į eilę statomiems ST-10A* stalams priklauso komplektuoti dvi bendras akustines pertvaras tarp besiglaudžiančių stalų šonų (ir t. t.), situacijas žr. pagal baldų išdėstymo planus. Dėl pertvaros laikiklių (jų storio) įrengimo, greta, į eilę statomiems stalams ST-10A* galima numatyti tarp stalų, stalviršių montažinį tarpelį. Konkurse teikiant vieno stalo ST-10A* kainos pasiūlymą, tiekėjui reikia įsivertinti vidurkinę, vienam stalui tenkančią pertvaros dalies ar visos pertvaros kainą. Greta, į eilę statomų kelių stalų ST-10A* ir jų bendrų akustinių pertvarų išdėstymo iliustracija: Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-10* aprašymą bei vadovautis šiame aprašyme pridedamu akustinės pertvaros įrengimo papildomu eskiziniu brėžiniu, aprašymu. Jei šio tipo stalai patalpose statomi po du ar po tris (greta, į eilę), tiekėjas turi įsivertinti tokių stalų tarpusavio sutvirtinimo/apjungimo detalių (postalviršinių) įrengimą. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 8 | ST-AE-10* | Darbo stalas su akustine pertvara, elektrifikuotas ST-AE-10* Darbo stalo matmenys - ilgis 1600, plotis (gylis) 800, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršių - 550 mm. Stalo ST-AE-10* aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo ST-10A* aprašymą, skiriasi tik ST-AE-10* stalui papildomai komplektuojamais elektros lizdais bei postalviršiniais laidų talpinimo kanalais. Į stalo stalviršį, turi būti montuojamos dvi stalo rozetės, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas - plastikinis, pilkos/juodos spalvos (galimas analogas: rozečių blokas LOOP IN arba kitas), rozečių vietas kiekviename stale (stalviršio dešinėje ar kairėje) žr. pagal baldų išdėstymo planą. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys (vientisas ar iš atskirų dalių) 900x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Jei ST-AE-10* stalai statomi greta vienas kito (į eilę) po 2 ar po 3 (žr. pagal baldų išdėstymo planą), tuomet laidų loviai montuojami bendroje eilėje ir jie po stalviršiu turi pridengti šių stalų visas rozetes bei bendrą laidų išdėstymo/talpinimo į lovius eilę. Vienam, dviem ar trims į eilę statomiems/gretinamiems ST-AE-10* stalams (žr. pagal baldų išdėstymo planą) turi būti komplektuojamas vienas laidų pakilimo pilkos/juodos spalvos, lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo (nuo grindų iki stalviršio instaliacinio laidų lovio lygio) kanalas. Lankstus laidų kanalas turi talpinti min. 4 elektros įrenginių laidus. Konkurse teikiant vieno stalo ST-AE-10* kainos pasiūlymą, tiekėjui reikia įsivertinti vidurkinę, vienam stalui tenkančią lankstaus laidų pakilimo kanalo dalies ar visą šio kanalo kainą. Greta, į eilę statomų kelių stalų ST-AE-10*, jų E rozečių ir bendrų akustinių pertvarų išdėstymo iliustracija: Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-10A* aprašymą bei vadovautis šiame aprašyme pridedamu papildomo elektrifikavimo sprendimų įrengimo aprašymu. Jei šio tipo stalai patalpose statomi po du ar po tris (greta, į eilę), tiekėjas turi įsivertinti tokių stalų tarpusavio sutvirtinimo/apjungimo detalių (postalviršinių) įrengimą. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 9 | ST-12 | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1000xh750, ST-12 Bendri baldo matmenys: diametras 1000 mm, aukštis 750 mm. Stabilus apskritos formos stalas, stalo kojos ir stalviršio laikantysis karkasas – metalinė, dažyta konstrukcija, stalviršis gaminamas iš 10-13 mm storio vid. rusvai pilkos-kakavinės spalvos aukštu slėgiu presuotos-laminuotos (toliau – Compact-HPL) plokštės. Compact-HPL plokščių vidinis užpildas yra reikalingas tamsus - artimas juodai, tamsiai pilkai spalvai. Šių plokščių briaunų įrengimas – status frezavimas su mikroapvalintomis (R 0,5÷1,0 mm) ištisinėmis viršutinėmis ir apatinėmis briaunomis, po to – poliravimas. Po stalo stalviršio Compact HPL plokšte turi būti 18(±) mm storio analogiškos spalvos laikančioji LMDP. Metalinis ir vientisas stalo kojų-rėmas (kojų rėmo h722 mm, taikant galimas sudedamųjų paklaidas) – iš 25x50(±) mm stačiakampio plieno vamzdžio, suvirinto ir sušveisto vientisai, dažytas rusvai pilka tamsia RAL-7039 spalva milteliniu-polimeriniu būdu (matiniu, pusiau matiniu blizgumo paviršiumi). Kojos – su aukščio išreguliavimo padais. Vid. rusvai pilkos-kakavinės spalvos LMDP, HPL plokščių spalvos atitikmuo: Pleiderer Congo U16002 arba Egger U727-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 10 | ST-12L | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1290xh750, ST-12 Bendri baldo matmenys: diametras 1290 mm, aukštis 750 mm. Stalo ST-12L aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo ST-12 aprašymą, skiriasi tik ST-112Lstalui komplektuojamas didesnis (1290 mm diam.) stalviršis bei proporcingai platesnis stalo kojų rėmas ir postalviršinė LMDP laikančioji plokštė. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-12 brėžinį. Stalas ST-12L nuo stalo ST-12 skiriasi tik didesnio skersmens stalviršiu bei proporcingai praplatintu stalo kojų rėmu ir postalviršine LMDP laikančiąja plokšte. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 11 | ST-13 | Aukštas poilsio-darbo-valgymo stalas D700xh1100, ST-13 Bendri baldo matmenys: diametras 700 mm, aukštis 1100 mm. Stabilus apskritos formos aukštas stalas, stalo kojos ir stalviršio laikantysis karkasas – metalinė, dažyta konstrukcija, stalviršis gaminamas iš 10-13 mm storio vid. rusvai pilkos-kakavinės spalvos aukštu slėgiu presuotos-laminuotos (toliau – Compact-HPL) plokštės. Compact-HPL plokščių vidinis užpildas yra reikalingas tamsus - artimas juodai, tamsiai pilkai spalvai. Šių plokščių briaunų įrengimas – status frezavimas su mikroapvalintomis (R 0,5÷1,0 mm) ištisinėmis viršutinėmis ir apatinėmis briaunomis, po to – poliravimas. Po stalo stalviršio Compact HPL plokšte turi būti 18(±) mm storio analogiškos spalvos laikančioji LMDP. Metalinis ir vientisas stalo kojų-rėmas (kojų rėmo h1072 mm, taikant galimas sudedamųjų paklaidas) – iš 25x50(±) mm stačiakampio plieno vamzdžio, suvirinto ir sušveisto vientisai, dažytas rusvai pilka tamsia RAL-7039 spalva milteliniu-polimeriniu būdu (matiniu, pusiau matiniu blizgumo paviršiumi). Kojos – su aukščio išreguliavimo padais. Vid. rusvai pilkos-kakavinės spalvos LMDP, HPL plokščių spalvos atitikmuo: Pleiderer Congo U16002 arba Egger U727-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 12 | ST-14 | Žurnalinis staliukas D600xh670, ST-14 Bendri baldo matmenys: diametras 600 mm, aukštis 670 mm. Staliukas LMDP stalviršiu Ø600, s=25(±1) mm, staliuko kojos-rėmas – dažytas metalinis karkasas iš 18x18 (su galima paklaida iki 20x20) mm plieninių profilių, vientisai suvirintas su apatiniu rėminiu žiedu Ø600 su 3-mis vertikaliomis kojomis-statramsčiais. Visi kojų rėmo-žiedo metaliniai profiliai jungimuose turi būti tarpusavyje (ir iš visų pusių) suvirinti bei sušveisti iki vientisos bendros formos (dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų), kojų-rėmo spalva rusvai pilka tamsi RAL 7039, padengimas - pusiau matiniais polimeriniais-milteliniais dažais. Staliukas turi būti su apatiniame žiediniame rėme įsukamomis 5-iomis metalinėmis aukščio reguliavimo atramomis (su tamsiai pilkais/juodais plastikiniais padukais, siauresniais už apatinio žiedo-rėmo plotį). Staliuko stalviršis - iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), 25(±1) mm storio, laminato ir briaunų spalva rusvai pilka tamsi RAL 7039. Stalviršio briaunavimas - 2 mm storio PVC / ABS briauna. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Staliuko konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 5 mm. |
| 13 | ST-15 | Žurnalinis ovalinis staliukas 900xh670, ST-15 Bendri baldo matmenys: ilgis 900 mm, plotis 600, aukštis 670 mm. Staliukas LMDP stalviršiu Ø600, s=25(±1) mm, staliuko kojos-rėmas – dažytas metalinis karkasas iš 18x18 (su galima paklaida iki 20x20) mm plieninių profilių, vientisai suvirintas su apatiniu ovalios formos rėminiu žiedu 900x600 su 4-mis vertikaliomis kojomis-statramsčiais. Visi kojų rėmo-žiedo metaliniai profiliai jungimuose turi būti tarpusavyje (ir iš visų pusių) suvirinti bei sušveisti iki vientisos bendros formos (dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų), kojų-rėmo spalva rusvai pilka tamsi RAL 7039, padengimas - pusiau matiniais polimeriniais-milteliniais dažais. Staliukas turi būti su apatiniame žiediniame rėme įsukamomis 4-6-iomis metalinėmis aukščio reguliavimo atramomis (su tamsiai pilkais/juodais plastikiniais padukais, siauresniais už apatinio žiedo-rėmo plotį). Staliuko stalviršis - iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), 25(±1) mm storio, laminato ir briaunų spalva rusvai pilka tamsi RAL 7039. Stalviršio briaunavimas - 2 mm storio PVC / ABS briauna. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Staliuko konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 5 mm. |
| 14 | ST-22 | Darbo stalas su šonine spintele ir su Ø900 priestaliu, ST-22 Darbo stalo matmenys - plotis 2770, ilgis 1770, aukštis 750 mm (pagrindinio stalviršio matmenys – plotis (ilgis) 2200, gylis 900, storis 25 mm, apskrito priestalio skersmuo 900 mm, šoninės spintelės matmenys - ilgis 1770, plotis 410, aukštis 650 mm). Stalo pagrindinio ir apskrito priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna (įskaitant ir abiejų stalviršių jungties vietas). Abiejų stalviršių spalva - rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena pagrindinio stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į šoninę spintelę. Priestalio stalviršis t. p. tvirtinamas ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos, trapecinės formos kojos plane pozicionuotos kampu, priestalio ir pagrindinį stalviršius laikantys rėmai – bendri/apjungti. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos bei montuojama viena stalo rozetė, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas - plastikinis, pilkos/juodos spalvos. Stalo kojų uždanga 1000x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą/stalviršį, kad viršus sutaptų su šoninės spintelės viršumi. Laikikliai – rusvai pilkos tamsios spalvos RAL 7039, uždangos plokštė - LMDP 18 mm rusvai pilka tamsi su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo spintelių. Šoninė spintelė - keturių dalių. Spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP – rusvai plikos tamsios spalvos, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Dvi vienodo, 450 mm pločio stalčių dalys, kiekviena su trimis stalčiais, į kuriuos turi tilpti pan. į A3 formato dokumentai. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija, bėgeliai – tylūs, guoliniai. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Trečia spintelės dalis - su 450 mm pločio vienverėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna. Ketvirta 420 mm pločio spintelės dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su vienvėrėmis durimis iš spintelės galo. Abiejų spintelių varstomos durys atsidaro nuo paspaudimo. Į ketvirtos spintelės šoną montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal rusvai pilką tamsią RAL 7039 spalvą, milteliniu-polimeriniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas ketvirtos spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Reikalinga įsivertinti pagaminti 200 mm trumpesnį stalo variantą (200 mm trumpesniu stačiakampišku stalviršiu, atitinkamai - 200 trumpesniu bendru stalo ilgiu), tai bus patikslinta pateikiant baldų gamybos užsakymą, rengiant gamybinius darbo brėžinius. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Analogiška paklaida galima ir kitoms stalo stambesniųjų sudedamųjų, korpusinėms dalims, jei nėra nurodytos kitokios paklaidos/pasirinktys. |
| 15 | ST-26 | Aukštas darbo-poilsio zonos stalas (su HPL stalviršiu), ST-26 Lenktos daugiakampės formos darbo-poilsio stalas, jo matmenys: bendras ilgis 3275, plotis 600, aukštis 1100 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių plokštės ar kitos medžio produktų plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą, ar analogišką). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - rusvai pilkšvos šviesios spalvos, artimos NCS S 2002-Y. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su keturiais uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti (sutapti) visu stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių ir 23° lūžio formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, šviesiai pilka RAL-7044 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio aštuonios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir nemažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojami/įrengiami 4 į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) lizdai (230V, CEE 7/3 Schuko standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/lūžiams atsparaus homogeninio juodos/pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/dizaino analogas – „Kondator Powerdot Mini“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E lizdo dydis – Ø57(±5) mm, 1,5-3,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleistos į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Keturi E lizdai stalo stalviršyje dėstomi dvejose vietose, po du, greta vienas kito (80-90 mm atstumu tarp jų centrų). Į stalą integruojamus/įmontuojamus E lizdus, jų montažines detales įrengia baldų (šio stalo) gamintojas. Šių E lizdų elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti užsakovo atstovai (elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai). Galutinai visi šio stalo E lizdai dviem standartiniais/gamykliniais kištukais jungiami į stalo zonoje, grindyse įrengtus du E lizdus (grindinėje dėžutėje), E lizdai grindinėje dėžutėje – esami patalpos lizdai. Visa stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Kartu su stalu komplektuojamas vienas pilkos/juodos spalvos, lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo (nuo grindų iki stalviršio instaliacinio laidų lovio lygio) kanalas. Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 2 elektros įrenginių laidus. Po stalviršiu (jo viduryje) tvirtinamas vienas (iš 2 dalių per formos lūžio vietą) stačiakampės formos uždaras, brėžinyje nurodyto ilgio, 100 mm pločio ir 90 mm aukščio matmenų laidų uždengimo lovys (stalo E instaliacinių įrenginių (lizdų) ir laidų uždengimui), laidų lovio gabaritai turi būti patikslinti pagal naudojamų E lizdų gabaritus, laidų lovyje turi laisvai tilpti numatyti E lizdai, bei jų pajungimo laidai. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas rusvai pilka tamsia spalva RAL 7039. Laidų lovys turi būti su laidų įvedimo anga. Rusvai pilkšvos šviesios HPL, LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 16 | ST-30S | Pasitarimų/seminarų stalas, ST-30S Stačiakampės formos stalas 2750x1100xh750 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš ≥25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briaunomis. Stalviršio ir briaunų spalva - rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu (tvirtinamu po stalviršiu), kuris garantuotų paties stalo ir stalviršio stabilumą, stalviršiui numatoma apkrova iki 100 kg/m², stalviršis (ir jo kraštai) eksploatacijos metu turi neišlinkti, nesulūžti, neįlinkti, neišsibanguoti, turi ilgalaikiai išlaikyti paviršiaus vienos plokštumos vientisumą, lygumą ir horizontalumą. Kiekviena stalviršio rėmo pusė tvirtinama ant trijų erdvinės trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos (iš viso – 6 trapecinės erdvinės kojos). Keturios išorinės kojos tvirtinamos prie stalviršio rėmo lygiagrečiai stalviršio pločiui, dvi vidinės kojos tvirtinamos per stalo vidurį - lygiagrečiai stalo ilgiui. Stalo rėmai, kojos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalviršyje (jo viduryje) turi būti įmontuojamas vienas metalinis (anoduoto aliuminio) dangtelis (dvipusio varstymo, ne mažesnės nei 150x400 mm vidinės ertmės) priėjimui prie tos stalo vietos elektros ir ryšių (toliau: E-ER-Mult.) lizdų bei laidų (stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Kartu su stalu komplektuojamas vienas pilkos/juodos spalvos, lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo (nuo grindų iki stalviršio instaliacinio laidų lovio lygio) kanalas. Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 4 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Po stalviršiu (jo viduryje) tvirtinamas vienas trapecinės erdvinės formos 600x250xh90 mm (+/- 20 mm) laidų lovys - stalo E-ER-Mult. instaliacinių lizdų ir laidų uždengimui bei E-ER lizdų tvirtinimui (pačius stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Laidų lovyje, ties stalviršio metaliniu dangteliu prie laidų lovio dugno turi būti tvirtinama 12-16 mm storio LMDP plokštė (analogiško dangtelių ertmei ploto), kaip pagrindas E-ER lizdų tvirtinimui (plokštės kraštai – dengti min. 0,7 mm storio PVC/ABS briaunavimo juostomis), laidų lovys turi būti su laidų įvedimo anga. Rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi nesiūbuoti bei neišlinkti. Reikalinga įsivertinti pagaminti 100 mm siauresnį stalo variantą (100 mm siauresniu stalviršiu), tai bus patikslinta pateikiant baldų gamybos užsakymą, rengiant gamybinius darbo brėžinius. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 17 | ST-30SL | Pasitarimų/seminarų stalas (su HPL stalviršiu), ST-30SL Stačiakampės formos stalas 3000x1200xh750 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių ar kitos medžio produktų plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą, ar analogišką). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - rusvai pilkšvos šviesios spalvos, artimos NCS S 2002-Y. . Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu (tvirtinamu po stalviršiu), kuris garantuotų paties stalo ir stalviršio stabilumą, stalviršiui numatoma apkrova iki 100 kg/m², stalviršis (ir jo kraštai) eksploatacijos metu turi neišlinkti, nesulūžti, neįlinkti, neišsibanguoti, turi ilgalaikiai išlaikyti paviršiaus vienos plokštumos vientisumą, lygumą ir horizontalumą. Kiekviena stalviršio rėmo pusė tvirtinama ant trijų erdvinės trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos (iš viso – 6 trapecinės erdvinės kojos). Keturios išorinės kojos tvirtinamos prie stalviršio rėmo lygiagrečiai stalviršio pločiui, dvi vidinės kojos tvirtinamos per stalo vidurį - lygiagrečiai stalo ilgiui. Stalo rėmai, kojos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalviršyje (jo viduryje) turi būti įmontuojamas vienas metalinis (anoduoto aliuminio) dangtelis (dvipusio varstymo, ne mažesnės nei 150x400 mm vidinės ertmės) priėjimui prie tos stalo vietos elektros ir ryšių (toliau: E-ER-Mult.) lizdų bei laidų (stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Kartu su stalu komplektuojamas vienas pilkos/juodos spalvos, lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo (nuo grindų iki stalviršio instaliacinio laidų lovio lygio) kanalas. Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 4 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Po stalviršiu (jo viduryje) tvirtinamas vienas trapecinės erdvinės formos 600x250xh90 mm (+/- 20 mm) laidų lovys - stalo E-ER-Mult. instaliacinių lizdų ir laidų uždengimui bei E-ER lizdų tvirtinimui (pačius stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Laidų lovyje, ties stalviršio metaliniu dangteliu prie laidų lovio dugno turi būti tvirtinama 12-16 mm storio LMDP plokštė (analogiško dangtelių ertmei ploto), kaip pagrindas E-ER lizdų tvirtinimui (plokštės kraštai – dengti min. 0,7 mm storio PVC/ABS briaunavimo juostomis), laidų lovys turi būti su laidų įvedimo anga. Rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-30S brėžinį bei vadovautis čia pateiktu stalo ST-30SL matmenų skirtumų aprašymu (proporcingai pritaikant/padidinant ir stalo kojų-rėmo matmenis). Stalas ST-30SL nuo stalo ST-30S skiriasi 250 mm didesniu jo ilgiu bei 100 mm didesniu jo pločiu bei su tuo susijusiu proporcingu konstrukciniu įrengimu. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi nesiūbuoti bei neišlinkti. Tiekėjui reikalinga įsivertinti pagaminti ±200 mm platesnį/siauresnį ar ilgesnį-trumpesnį stalo variantą, tai bus patikslinta pateikiant baldų gamybos užsakymą, rengiant gamybinius darbo brėžinius. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 18 | ST-37 | Pastatomas aukštas stalas, ST-37 Stačiakampės formos stalas 2600x420xh1100 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš ≥25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briaunomis. Stalviršio ir jo briaunų spalva - rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalo korpusas, fasadinės durelės, vidinės lentynos turi būti gaminamos iš 18 bei 25 mm LMDP (žr. pagal brėžinyje nurodytus LMDP storius). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Stalo korpuso matoma korpusinė-nugarinė LMDP plokštė (s=18 mm) turi būti pozicionuota sulig stalviršio kraštu (nei kiek neįgilinta). Stalo korpuso lentynos turi atlaikyti po 30 kg apkrovą, neišlinkti. Stalo korpuso fasadinių durelių rankenėlės – įleidžiamos/įfrezuojamos į durelių briauną, stačiakampės formos, 140x30x16 mm (galimi nuokrypiai ilgiui ±2 cm, kitiems ±2 mm), panašios išvaizdos: . Rankenėlės dažytos rusvai pilka tamsia RAL-7039 spalva. Stalo korpusas, vidus bei fasadinės durelės - LMDP rusvai pilkos tamsios spalvos (spalva artima RAL 7039). Stalo korpuso dalis vidinių lentynų turi būti stacionarios, - dalis su aukščio perkėlimo galimybe (žr. pagal brėžinį). Durelių lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Stalviršiui numatoma apkrova – ≥100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Reikalingas stalo fiksavimas (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų, dvejose vietose pagal stalo ilgį. Stalas pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 19 | ST-50 | Darbo stalas su apatine spintele, ST-50 Darbo stalas 1800x750xh750 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva - rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į apatinę spintelę. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva RAL 7039. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 550x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Į stalviršį montuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Apatinė trijų stalčių spintelė gaminama iš 18 mm storio LMDP- rusvai pilkos tamsios, artimos RAL 7039 spalvos plokštės, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2mm ABS/PVC. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos kraštų paaukštinimo šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60mm (+/- 3 mm), į šoninį korpusą (apatinėje dalyje) - D80mm (+/- 3 mm), abu laidų lizdai – rusvai pilkos tamsios spalvos. Laidų lizdų-pralaidų vietos tikslinamos gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 20 | ST-51 | Dvivietis darbo stalas su spintelėmis, ST-51 Stačiakampės formos stalas 2600x1000xh750 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva rusvai pilkšva šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalviršio centrinė dalis - stalo vidurys remiamas į dvipusę korpusinę stalčių spintelę, stalviršis ir spintelė tarpusavyje standžiai apjungiami (jungiamosiomis furnitūrinėmis detalėmis). Abu stalviršio laisvieji galai remiami/tvirtinami ant keturių (po dvi kiekviename stalo gale) metalinių Ø60(±5) cilindrinės formos kojų. Stalo kojos dažomos milteliniu būdu rusvai pilka tamsia spalva pagal RAL 7039. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis, galimam grindų nelygumui išlyginti. Po stalviršiu tvirtinami du laidų loviai po 800x120xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7039. Stalo stalviršyje stalo komplektuojami 2x2 (iš viso – 4) plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos bei montuojamos dvi stalo rozetės, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetės – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Kiekvienos rozetės blokas - plastikinis, pilkos/juodos spalvos. Dvipusė centrinė stalčių spintelė (920x420 mm matmenų plane) – dviejų simetriškų dalių su centrine jungiamąja dalimi. Spintelės fasadai ir korpusai gaminami iš 18 mm storio LMDP – rusvai plikos tamsios spalvos, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC, kiekvienas stalčių blokas su trimis stalčiais, į kuriuos turi tilpti pan. į A3 formato dokumentai. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija, bėgeliai – tylūs, guoliniai. Apatiniai stalčiai rakinami, jų vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Dvipusių stalčių centrinė jungiamoji dalis – su vertikalia vidine tuštuma (E-ER laidų įvėrimui, pravedimui) ir dvejomis korpusinėmis LMDP jungimo plokštėmis, kurių aukštis 550 mm. Dvipusės stalčių spintelės šonuose formuojamos 120x120 mm ploto vertikalios tuštumos (jose montuojami E-ER lizdai), kurios iš kiekvieno šono uždengiamos fiksuojamomis-nuimamomis (magnetais, pakabomis ar pan.) 120 mm pločio fasadinėmis (šoninėmis) LMDP juostomis, jų matoma pusė turi būti viename lygyje su stalčių spintelių šoniniais korpusais. Šios juostos turi būti pritaikytos daugkartiniam jų nuėmimui ir uždėjimui (priėjimui prie viduje įmontuotų E-ER lizdų), uždedant visada tiksliai išlaikant jų projektinę pastatymo vietą. Stalčių spintelės korpusuose turi būti įmontuoti 2x2 (iš viso – 4) plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), tamsiai pilkos spalvos, jie skirti E-ER laidų pravedimui tarp abiejų laidų lovių bei abiejų tuštuminių vertikalių E-ER lizdų talpinimo vietų. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 21 | ST-B1 | Aukštas poilsio-darbo-valgymo stalas, ST-B1 Stačiakampės formos stalas 2720x500xh1100 mm. Stačiakampės formos 2720x500 mm stalo stalviršis iš 10-13 mm storio vid. rusvai pilkos-kakavinės spalvos aukštu slėgiu presuotos-laminuotos (toliau – Compact-HPL) plokštės. Compact-HPL plokščių vidinis užpildas yra reikalingas tamsus - artimas juodai, tamsiai pilkai spalvai. Šių plokščių briaunų įrengimas – status frezavimas su mikroapvalintomis (R 0,5÷1,0 mm) ištisinėmis viršutinėmis ir apatinėmis stalvir6io briaunomis, po to – poliravimas. Po Compact HPL plokšte – vidinė 18-25 mm storio analogiškos spalvos laikančioji LMDP. Metalinis stalo kojų rėmas (kojų rėmo siaurosios dalies h550 mm) gaminamas iš 40x40 mm stačiakampio plieno vamzdžio, suvirinto ir sušveisto vientisai, dažytas tamsiai rudai pilkos spalvos RAL-7039 milteliniu-polimeriniu būdu. Stalas per apatines kojų rėmo dalis (paslėptai) tvirtinamas prie grindų (su h45 įgilinamais varžtais-įvorėmis). Per visą stalo ilgį be matomų varžtų (vidiniais) tvirtinamas 2720 mm ilgio NP vamzdis (apie D40(±4) mm) prie stalo sėdinčiųjų kojų atrėmimui (tvirtinamas prie plieninių dažytų stalo rėmo-kojų). Vid. rusvai pilkos-kakavinės spalvos LMDP, HPL plokščių spalvos atitikmuo: Pleiderer Congo U16002 arba Egger U727-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 22 | STL-31 | Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu), STL-31 Darbo stalas 2150x700xh770 mm. Laboratorinis darbo stalas, kurio stalviršis tvirtinamas prie plieninio rėmo, apverstos šonu H formos kojomis, skersiniu sutvirtinimu apačioje bei aukščio reguliavimo kojomis. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio medienos drožlių plokštės (toliau - MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) pusė dengiama/presuojama ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu), o iš apačios - kompensaciniu HPL lakštu. Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - rusvai pilka šviesi, artima NCS S 2002-Y. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m². Į stalviršį montuojami trys Ø60 laidų prakišimo plastikiniai lizdai su rėmeliu, šviesiai pilkos spalvos. Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu, tvirtinamu po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti visu stalo perimetru, jis gaminamas iš 50x50 mm (+/- 2 mm) ir 50x30 mm (+/- 2 mm) stačiakampių plieno profilių tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminamas iš 50x50 mm kvadratinio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Stalo rėmo vidurinėje dalyje, tarp apatinio skersinio ir stalviršio rėmo suprojektuotos dvi papildomos atramos iš 50x30 mm (+/-2 mm) plieninių vamzdžių, suvirintų į vieną bendrą konstrukciją kartu su stalo rėmu. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo- visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, rusvai pilka šviesi RAL 7044 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos šešios reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno atraminės kojos su padukais (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų). Bendras atraminės kojos aukštis ne mažiau nei 100 mm, paduko diametras ne daugiau kaip 50 mm (ir nemažiau nei 35-40 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminio rėmo ribų. Rusvai pilkšvos šviesios LMDP, HPL plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo dešininė, kairinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Jei stalas yra statomas į grupę ar eilę su kitais, tokiais pat ar giminingais stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į stalų grupę ar eilę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±10 mm. |
| 23 | ST-TR-2 | Mobilus stalas-tribūna, ST-TR-2 Bendri baldo matmenys 636x618xh1100/1250 mm. Tribūnos stalviršio rėmas ne mažiau kaip 600x600 mm uždaro kvadrato formos metalinio vamzdžio (≥40x40 mm skerspjūvio) kontūras, stalviršio ir jo rėmo aukštis nuo grindų – 1100 mm. Rėmas dažytas pilka spalva lygiai matiškai milteliniu būdu pagal RAL-7005. Į stalviršio rėmą tvirtinama ≥18 mm LMDP (laminuota medžio drožlių plokštė) pilkos spalvos artimos RAL-7036, apkantuota 2 mm storio PVC/ABS briaunomis. Po stalviršiu tvirtinamas stalviršio pakėlimo su fiksavimu mechanizmas, leidžiantis pakelti stalviršį 15° (±5°) kampu. Mechanizmas tvirtinamas ant dviejų šarnyrinių lankstų. Mechanizmas vizualiai turi būti nepastebimas, t. y. neišlįsti iš rėmo konstrukcijos. Tribūnos apatinis rėmas (padas) ne didesnis nei 600 mm pločio ir 500 mm gylio, gaminamas iš uždaro stačiakampio formos metalinio vamzdžio (≥40x40 mm skerspjūvio), kokybiškai suvirintas bei sušveistas, kaip uždaras kontūras, visų metalinių baldo dalių sujungimo/suvirinimo siūlės pilnai suvirintos bei sušveistos, nėra griovelių arba iškilimų, gaminyje nudažyta siūlės spalva nesiskiria nuo bendros dažymo spalvos, o dažytas paviršius tolygiai padengtas dažais, be jokių nelygumų, nesubraižytas. Viršutinis metalinis rėmas su apatiniu sujungti analogiško skerspjūvio vertikaliais metaliniais profiliais į vientisą rėmą. Visas metalinis rėmas dažytas pilka spalva lygiai matiškai milteliniu būdu pagal RAL-7005. Tribūnos padas montuojama su 4-iais kokybiškais tamsiai pilkos spalvos (gumuotais, bekvapiais, lengvai besisukančiais 360°) ratukais, du iš jų - su stabdžiais, ratukų diametras ≤50 mm. Kiekvienas ratukas skirtas laikyti ≥50 kg svorį. Iš tribūnos abiejų šonų prie rėmo tvirtinama trapecijos formos šoninė uždanga, kurios viršutinė kraštinė ne mažiau nei 150 mm, o apatinė ne daugiau nei 545 mm. Iš tribūnos priekio tvirtinama stačiakampė priekinė uždanga 636xh1230 mm (jos viršus 150 mm aukščiau nei tribūnos stalviršis). Šoninės bei priekinė uždangos apačioje 20 mm pakeltos nuo grindų lygio, ratukai ir LMDP uždangos vieni kitiems turi netrukdyti, nekliudyti (nesitrinti, nesiliesti). Šoninės bei priekinė uždangos gaminamos iš 18 mm LMDP pilkos spalvos artimos RAL-7036, briaunos 2 mm storio PVC/ABS, tvirtinama prie tribūnos rėmo iš priekio, šonų vidiniai tvirtinimais (nematomais iš tribūnos išorės). Jei baldo konstravimo-gamybos metu nusprendžiama, kad tribūnos konstrukcijai su ratukais trūksta stabilumo (jei galima virtimo grėsmė), - galima naudoti kontrasvorį, jį išdėstant horizontaliai ties apatine rėmo dalimi, paliekant ertmę el. laidų (su kištukais) pravedimui iki grindyse įrengtų (esamų) elektros ir ryšių pajungimo lizdų. Baldo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, naudojat mobilią tribūną (remiantis į ją naudotojui (pranešėjui, lektoriui, žmogui) iš bet kurios pusės) ji turi nevirsti. Pilkos LMDP RAL-7036 plokščių spalvos atitikmuo: Egger U788-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Baldo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm. Baldo erdvinis vaizdas: |
| 24 | V-1 | Augalų dėžė-lentyna-vazonas, V-1 Baldo bendri matmenys 650x250xh470 mm. Baldas - stačiakampiškos formos korpusinė dėžė-vazonas iš LMDP su sandariu vidiniu įdėklu, - skirta vazonų su augalais įstatymui, talpinimui. Bendriems baldo matmenims galima paklaida ±5 mm. Baldo korpusas (įskaitant vidinę dugno pakėlimo lentyną) gaminamas iš 25(±1) mm storio laminuotų medžio drožlių plokščių (LMDP), spalva tamsiai pilka RAL 7005. LMDP nematomos (uždengiamos) detalių briaunos dengiamos plokštės išvaizdą atitinkančia PVC/ABS laminavimo (briaunavimo) juosta, ne plonesne nei 0,4 mm storio, matomos - ≥2 mm storio. Dėžės-vazono korpuso šoninės, išorinės plokštės turi dengti apatines konstrukcijos plokštes. Visų plokščių tarpusavio jungimai turi būti vidiniai, iš matomų baldo pusių jie turi būti nematomi (be matomų varžtų, sąvaržų ar jų uždengimo dangtelių, kamštelių ar kitokių LMD plokščių laminuoto paviršiaus pažeidimų, laminato atidengimų). Baldas, jo apatinės plokštės turi atlaikyti 40 kg apkrovą (į dėžės-vazono vidinę ertmę bus įstatomi augalų vazonai su augalais). Dėžės-vazono vidiniame tūryje turi būti įmontuotas atitinkamų matmenų sandarus įdėklas iš nerūdijančios skardos, dažytas polimeriniais-milteliniais dažais pilka RAL 7005 spalva. Visas įdėklo viršutinis vidinis kraštas (pozicionuojamas 70 mm žemiau dėžės-vazono viršaus ribos), kontūras turi būti sandariai (ilgaamžiais elastiniais bei atitaikytos pilkos spalvos klijais-hermetiku (pvz. Würth klijais-hermetiku K+D, analogiškų ar pan. savybių Soudal, Kiilto ar kitų gamintojų)) sujungtas su baldo LMDP dalies vidinės ertmės kontūru). Baldas turi būti ant reguliuojamų juodos ar tamsiai pilkos spalvos kojelių, baldo korpuso apačia nuo grindų lygio pakelta 25(±3) mm. Baldo šoninių LMDP plokščių sudūrimai, išdėstymas turi būti toks: Tamsiai pilkos (RAL-7005) LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Antracitas U12290-MP arba Egger U960-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. |
| 25 | KB-1 | Pastatoma metalinė atvira rūbų kabykla, KB-1 Bendri matmenys: 510x440 (diametre 510) mm, aukštis 1670 mm, galima bendrų matmenų paklaida ±20 mm. Kabyklos eskizinis brėžinys: Rūbų kabykla gaminama iš trijų ovalaus skerspjūvio (plokščių užapvalintais kampais) 35x20 (±2) mm metalinių, į išorę pasvirusių vamzdžių, kurie kabyklos viršuje sujungti į bendrą korpusą. Bendro korpuso viršuje rūbų kabykla turi tris pasvirusius 240 mm ilgio (±5mm) laikiklius-pakabas rūbams, gaminamas iš Ø20 (±2) mm metalinio vamzdžio ir tris rūbų kabliukus tvirtinamus į plokščius vamzdžius bendroje tiesioje korpuso dalyje. Rūbų kabykla dažoma milteliniu būdu, pusiau matiniu paviršiumi, rusvai pilkos tamsios RAL-7039 spalvos. Visas medžiagų spalvas bei galutinį kabyklos dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Atvira rūbų kabykla turi būti gaminama analogiškai (analogiškų medžiagų bei išvaizdos) kaip ir PO turima (anksčiau gaminta, pirkta) tokio paties tipo kabykla. |

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Pagaminti, pristatyti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų.

- Po sutarties sudarymo, pradedant užsakymo vykdymą bei baldų gamybą, tiekėjas privalo atvykti į perkančiosios organizacijos (toliau – PO) patalpas (kuriose numatomi statyti/montuoti perkami baldai), jas išsimatuoti, patikrinti baldų tilpimą, patikrinti prie baldų besiglaudžiančių patalpų ar konstrukcijų paviršių esamą horizontalumą-vertikalumą (ir įvertinti tai rengiant gamybinius-darbo brėžinius bei vėliau pagal tai gaminant bei montuojant baldus) bei parengti visų gaminamų/tiekiamų/montuojamų baldų gamybinius-darbinius brėžinius, juos susiderinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu (t. p., prieš gamybą susiderinti naudojamų medžiagų pavyzdžius (kodus, spalvas, paviršius, savybes ir pan.), gauti raštišką pritarimą jų naudojimui, gauti raštišką pritarimą tiekėjo parengtiems gamybinių-darbinių brėžinių sprendimams), - tai baldų gamintojui-tiekėjui privalu atlikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos. Galutinius visų baldų išdėstymo patalpose planus PO išduos po sutarties pasirašymo, kartu su užsakymo pateikimu.

- Už pagaminto baldo konstrukcinius sprendimus (galutinai tikslinamus baldų gamintojo gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu), jų stabilumą bei pastovumą, už gaminiui panaudotas visas detales, jų įdiegimą bei sumontavimą atsako baldų gamintojas. Baldai privalo būti pristatyti, sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Tiekėjo rengiami ir teikiami derinimui gamybiniai-darbo brėžiniai turi būti parengti AutoCad ar kita baldų brėžiniams rengti skirta programa, šiuose brėžiniuose turi būti detaliai (aiškiai) matomos visos baldo sudedamosios dalys, detalės, įranga (brėžiniai derinimui su perkančiąja organizacija turi būti pateikti pdf ar jpg, dwg formatu). Baldų tiekėjo parengtų gamybinių-darbo brėžinių derinimas su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu, neatleidžia tiekėjo nuo padarytų klaidų ar trūkumų rengiant gamybinius-darbo brėžinius dėl paties baldo ar jo dalių stabilumo (neišlinkimo, nesiūbavimo), tvirtumo, pastovumo konstrukcinio ar technologinio sprendimo. Baldų tiekėjas iš anksto turi įsivertinti kiekvieno baldo konstrukciniam (patikimam, tvirtam bei atitinkančiam kitus funkcinius poreikius) sprendimui užtikrinti reikalingas medžiagas, sąrangos sprendimus bei priemones, kurios nebūtinai yra įvardintos perkančiosios organizacijos skelbiamuose baldų eskiziniuose brėžiniuose ir baldų išpildymo reikalavimų aprašymuose, - tai detalizuojama  tiekėjo rengiamuose baldų gamybiniuose-darbo brėžiniuose (bei iš anksto derinama su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu).

- Visi perkami baldai turi būti patiekti, pagaminti bei sukomplektuoti pagal specifikacijose (baldų eskiziniuose brėžiniuose ir jų aprašymuose, šiose bendrose pastabose) nurodytus reikalavimus, turi būti pristatyti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto nurodytas pastatų patalpas Vilniuje, turi būti surinkti bei sumontuoti jiems paskirtoje patalpoje, jiems paskirtoje baldų stovėjimo (pastatymo, pakabinimo, tvirtinimo) vietoje (pagal pateikiamus baldų išdėstymo planus, pagal rengiamų gamybinių-darbo brėžinių sprendinius). Baldai perduodami-priimami baigus užsakyme nurodytų visų perkamų baldų pastatymą bei jų sumontavimą projektinėse jų vietose bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktus. Visi baldai (ir jų komplektuojamos detalės) turi būti pristatyti bei sumontuoti švarūs, neapdulkėję, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis, neturi būti pakeista originaliai gamintojo numatyta jų paviršių išvaizda.

- Visų tiekiamų, gaminamų, montuojamų baldų dešininės, kairinės ar veidrodinės pozicijos turi būti nustatomos atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose (šie baldų išdėstymo planai pateikiami konkurso laimėtojui, po sutarties sudarymo, užsakymo pateikimo metu).

- Perkamų (gaminamų) baldų išpildymas bei sprendimai turi būti analogiški jau PO turimiems ir naudojamiems to paties tipo ar tos pačios serijos baldams – turi būti naudojamos analogiškos baldų medžiagos, analogiškos išvaizdos sprendimai, analogiškos baldų spalvos, paviršių blizgumas, faktūros. Šio pirkimo baldai turi derėti su anksčiau įsigytais baldais, kad būtų išlaikytas vienodas/suderintas, pastate esančių baldų, vaizdas. Tiekėjas turi įsivertinti, kad dalis baldų galės būti užsakyta su kitų atspalvių medžiagomis.

- Visų baldų plokščių (skydų) ir paviršių padengimai kitomis medžiagomis (aprašymuose nurodytais laminatais, melaminais, aukšto slėgio laminatais (HPL/CPL), aukšto slėgio laminato plokštėmis (Comtact-HPL), PVC/ABS laminavimo juostomis ir kt.) turi būti visu plotu priklijuoti (prisiklijavę ir neatšokę nuo klijuojamojo paviršiaus), turi būti lygūs (lygaus galutinio paviršiaus, be matomų įdubimų ir be iškilimų), nesutrūkinėję, nesuraižyti bei neištepti. 2 mm storio PVC/ABS briaunų kraštai turi būti vienodai užapvalinti (nufrezuoti) R1,5-2 mm (briaunavimo juostų ir jų apvalinimo ribos turi sutapti su plokštės, skydo plokštumų paviršių ribomis), nuvalytais klijais, po frezavimo apvalintos briaunos turi būti šlifuotos, poliruotos. 0,4-0,5 mm storio melamino/PVC/ABS briaunų kraštai – mikroapvalinti, neaštrūs, nuvalytais klijais.

- Dažais (įskaitant ir miltelinius-poliesterio dažus) dengti baldų detalių, elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jų storiu, dažytas paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, pilnu dažomo paviršiaus uždengimu), dažų sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu paviršiumi (be dažų sluoksnio atšokimų, spalvos pakitimų, be sutrūkinėjimų).

- Baldų gamyboje naudojamų produktų, elementų detalių atsparumas kokioms nors medžiagoms ar fiziniams poveikiams (pagal baldų aprašymuose nurodomas/reikalaujamas atsparumo savybes) reiškia, kad šių medžiagų ar fizinių poveikių panaudojimas/įtaka neturi pakeisti nurodomo baldo elemento (medžiagos, produkto) vizualiai matomos pirminės jo išvaizdos bei neturi pakeisti jokių fizinių elemento (medžiagos, produkto) pirminių savybių.

- Jei baldų statymo, montavimo patalpose prie sienų/pertvarų (ar kt.) numatomi statyti baldai užstos patalpose esančius inžinerinės instaliacijos elementus (E-ER lizdus, įv. liukus, reguliavimo sklendes, inž. prievadus ir pan.) ar yra kitokios fizinės kliūtys, - tie baldai turi būti numatyti su priėjimo angomis prie tų inž. instaliacinių pastato, patalpų elementų per jų nugarėles (ar kt. vietose).

- Visų stalų, spintų, spintelių ir pan. fasadai turi būti pilnai horizontaliai/vertikaliai išreguliuoti, vienodais tarpeliais tarp atskirų fasado detalių. Judamų (varstomų, stumdomų, traukomų) fasadų montavimo (tvirtinimo, fiksavimo, pakabinimo ir pan.) furnitūra turi būti su pilnu ir patogiu fasadų horizontalumo-vertikalumo reguliavimu.

- Baldų aprašymuose naudojamų sąvokų „matomos“ ir „nematomos“ LMDP (ar HPL/CLP dengtos MDP, ar kitų plokščių) briaunos (dengiamos nurodyto storio PVC ar ABS laminavimo juostomis) paaiškinimas: matomos plokščių briaunos tai baldo išorinės pusės (korpuso, durelių stalčių priekių ir pan.) ir baldo vidaus matomų dalių (vidaus lentynų, vidaus pertvarų ir pan.) detalių briaunos, kurias iš baldo išorinės ar vidinės pusės galima pamatyti akimis ar paliesti, įskaitant ir matomas detalių briaunas, esant atidarytiems, atitrauktiems stalčių, durelių fasadams. „Nematomos“ plokščių, detalių briaunos, - visos likusios, kurios yra pridengtos gretimomis baldo plokštėmis, detalėmis (pvz. įv. vidinių lentynų šoninės ir galinės briaunos, kurios remiasi į korpusines detales, pertvaras, į nugarėlę ir pan. kitais atvejais), kurios nėra matomos iš naudotojo pusės.

- Visų baldų kojos, ratukai ar atramos turi būti saugančios grindų dangas, neturi braižyti grindų.

- Jeigu baldo techninėje specifikacijoje (baldo aprašymuose, atskirose ir/ar bendrose pastabose, eskiziniuose baldo brėžiniuose) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, - gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas konkretus (pvz. 18, 25 mm ar pan. kitas) baldo stalviršiams, korpusams gaminti reikalingas daugumoje pasitaikančių žaliavų (pvz., LMD plokščių) storis, - tai šiems konkretiems storiams galima pasirinkimo tolerancija ±1,5 mm.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas konkretus (pvz. 2 mm ar pan. kitas) baldo LMDP plokščių kraštų/briaunų laminavimo storis, - tai šių briaunų storiams galima pasirinkimo tolerancija ±0,2 mm.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas stalų elektros instaliacijos elementų modelis ar atitikimo standartas, - tai reiškia, kad yra priimtinas ir kitoks - lygiavertis modelis, atitikimo standartas.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas konkretus plieninių profilių, plieninių lankstinių  dydis (pvz. h50x25 mm, h25x50 ar kitas panašus), - tai reiškia, kad yra priimtinas ir artimų matmenų - su ±2 mm tolerancija pasirinktas profilis, lankstinys.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodyta baldams (stalčių, durelių fasadams) reikalingas konkretus rankenėlės dydis, parametrai - tai rankenėlių ilgiui yra galimos paklaidos ±20 mm, aukščiui - ±3 mm, profilio skerspjūviui - ±1 mm (bet kuriuo atveju rankenėlių matmenys, medžiaga ir išvaizda turės sutapti su šiems universiteto pastatams jau pradėtų gaminti (ar jau pagamintų) analogiškos serijos baldų rankenėlėmis, nes visų baldų dizainas, išvaizda turi būti vienoda).

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas reikalaujamas spalvinis medžiagos ar dangos atitikimas tarptautinei spalvų paletei „RAL“ (RAL Classic), „NCS“ ir pan. - tai reikalaujamam medžiagų spalviniam atitikimui tinka ir analogiški, spalviškai prilygstantys kiti spalvynai.

- Baldų atitikimas standartams:

- Stalas ST-1 turi aitikti LST EN 527-2:2016+A1:2019 ar analogišką standartą. Stalo elektrinės detalės/mechanizmai  turi atitikti „LST EN 60335-1“ ir „EN 61558-1“ ar analogiškus standartus.

- Stalas ST-5 turi atitikti LST EN 527-1:2011 ir LST EN 527-2:2017+A1:2019 ar analogiškus standartus, stalo šoninė spintelė turi atitikti LST EN 16121:2024 ar analogiškus standartus.

- Visi kiti perkami baldai (likusieji ST, AST serijos stalai ir SP serijos spintos) turi atitikti:

- kabinetų stalai ST-6*, ST-7L, ST-22, ST-51 - LST EN 527-2:2017+A1:2019, jų šoninės ar apatinės spintelės bei jų korpusinės dalys - LST EN 16121:2024, jų akustinės pertvaros - LST EN 1023-1:1998 ir LST EN 1023-2:2000 ar lygiaverčius standartus;

- pasitarimų/seminarų stalas ST-30S - LST EN 15372:2017 ar lygiavertį standartą;

- SP serijos spintos ir spintelės - LST EN 16121:2024 ar lygiaverčius standartus;

- auditoriniai stalai AST-K serijos - LST EN 15372:2017 ar analogišką standartą;

- STL serijos stalai - LST EN 13150:2002, o jų korpusiniai baldai (dalys) - LST EN 16121:2013+A1:2017 ar lygiaverčius standartus.

- Esant poreikiui, ginčui ar abejonei dėl baldo patvarumo/patikimumo, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva patikrinti tų baldų atitikimą nurodytoms normoms, standartams (perduodant baldus patikrinimui į nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą, nepriklausomą baldų bandymo laboratoriją).

1.	Aplinkosauginiai reikalavimai baldams:

1.1.	Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams. Šiuose bendruosiuose reikalavimuose nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi, tiekėjas dalyvaudamas konkurse įsipareigoja laikytis šių reikalavimų, PO atskirai netikrina atitikties, tačiau atskirai paprašius Tiekėjas turi pateikti atitikimą šiems reikalavimas įrodančius dokumentus:

1.1.1.	ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.1.2.	visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

1.1.3.	jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

1.1.4.	paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

1.1.4.1.	neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

1.1.4.2.	neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

1.1.4.3.	neturi būti chromo (VI) junginių;

1.1.4.4.	formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

1.2.	Baldų pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei ir PO paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą arba kitą patvirtinantį dokumentą).

1.3.	Deklaracija dėl atitikties aplinkosauginiams reikalavimams (teikiama kartu su pasiūlymu).

___________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui

TIEKĖJO  DEKLARACIJA

_________

(Data)

Patvirtinu, kad siūlomos prekės atitiks šiuos reikalavimus ir perkančiajai pareikalavus pateiksiu atitikimą šiems reikalavimas nurodytus įrodančius dokumentus.

| Reikalavimai | Reikalavimus, patvirtinantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami dokumentai, įrodantys prekių atitiktį nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Baldai 1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC22 22 https://fsc.org/en ar PEFC23 23 https://www.pefc.org/ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;. 1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;. 1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;. 1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm... | - Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba - Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba - pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b)pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c)gamintojo techniniai dokumentai, arba d)saugos duomenų lapas, arba e)gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f)kiti lygiaverčiai įrodymai.. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |
| 2.Pakuotės Pakuotės laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>. | - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |