Priedas C1

AST-K serijos baldų (auditorinių-kompiuterinių stalų) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ST-1 | Reguliuojamo aukščio darbo stalas, ST-1 Darbo stalo matmenys - plotis (ilgis) 1600, gylis 810, aukštis nuo 716 iki 1186 mm (aukštis sutampa su reguliuojamo/kilnojamo stalviršio aukščiu). Darbo stalas reguliuojamo aukščio ir su pertvara/kojų uždanga. Darbastalio ilgis 1600mm, gylis 780mm. Stalviršis gaminamas iš 25 mm (storio) iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Kojų uždanga/pertvara gaminama iš 18mm storio LMDP, kurios spalva turi būti identiška darbastalio stalviršiui. LMDP spalva-šviesiai pilka, spalva artima RAL 7047. Stalviršio ir pertvaros briaunos turi būti apkantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC apdailos juosta. Pertvara tvirtinamas su juodais metaliniais laikikliais prie metalo konstrukcijos esančios po stalviršiu. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 800x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos, kuri milteliniu būdu dažoma juodai. Lovio zonoje stalviršyje frezuojamos dvi apvalios skylės, jose montuojamas vienas plastikinis laidų pravedimo lizdas D80 (laidams/kištukams prakišti) bei montuojama viena stalo rozetė, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas ir lizdas-plastikiniai, juodos spalvos. Po stalu tvirtinamos metalinės atramos, suteikiančios stalviršiui tvirtumo ir apsaugą nuo išlinkimo. Galuose metalinės atramos sujungiamos su reguliuojamo aukščio koja. Koja-dviejų segmentų kolona, kurios stambiausia dalis apačioje. Kolonos vamzdžių matmenys: 80x60, 70x50 mm. Kiekviena kolona stovi ant stačiakampio formos pėdos. Pėda -700x75xh31 mm su reguliuojamo aukščio atramomis, reguliavimas iki 10mm. Kojos, rėmas, laidų lovys dažomi milteliniu būdu juodai. Žemiausia stalviršio padėtis ne mažiau nei 716 mm, aukščiausia ne mažiau nei 1186 mm. Stalviršis turi būti keliamas ir leidžiamas kartu su loviu ir pertvara. Reguliuojamo aukščio mechanizmas turi būti su ne mažiau nei dviem varikliais, kurių keliamoji galia ne mažiau nei 100 kg. Keliant ir leidžiant stalo stalviršį, garsas yra tylus, mechanizmo triukšmo lygis ne daugiau nei 43 db. Stalo stalviršio kilnojimo valdymas – elektrinis, stacionariai po stalviršiu pritvirtinto valdymo pulto mygtukų pagalba. Valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. Stalo valdymo mygtukas turi turėti pakėlimo/nuleidimo funkcijas, dvi fiksuojamas atminties pozicijas ir kliūties atpažinimo funkciją. Kartu su stalu komplektuojamas vienas juodos/pilkos spalvos lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo/uždengimo kanalas (nuo grindų lygio grindinės instaliacinės dėžutės iki aukščiausioje pozicijoje iškelto stalviršio apačios (šalia laidų lovio)). Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 6 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Šviesiai pilkos, artimos RAL-7047 LMDP plokščių bei HPL spalvos atitikmuo: Pfleiderer U12188-VV arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | AST-K1 | Auditorinis-kompiuterinis 2-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-K1(H=75) Stalo matmenys - ilgis 1700, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su trimis uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti (sutapti) visu stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio šešios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir nemažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Stalo stalviršyje komplektuojami/įrengiami du plastikiniai laidų pravedimo lizdai-dangteliai Ø60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Po stalo stalviršiu turi būti montuojami du 600 mm ilgio išilginiai metaliniai rėmeliai-laikikliai (trapecinio skerspjūvio profiliuoti lankstiniai iš 1,0-1,5 mm storio plieninės skardos), prie kurių (po stalų pastatymo į jų vietas) užsakovo atstovai (pastato rangovai) tvirtins išilginius plastikinius (PVC) instaliacinius kanalus su jų elektros ir ryšių (toliau - E-ER) laidais bei lizdais. Metaliniai rėmeliai-laikikliai visuose AST-K serijos staluose turi būti pozicionuoti vienodai tiksliai – visų stalų viename bendrame aukštyje, vienoje bendroje tiesėje (nes PVC instaliaciniai kanalai numatomi bendri kiekvienai AST-K serijos stalų eilei, žr. pagal baldų išdėstymo planus). Metalinių rėmelių-laikiklių plotis – 120 mm (plotis su 10 mm užlenktomis tvirtinimo briaunomis – 140 mm), aukštesniosios kraštinės aukštis – 51, žemesniosios – 30 mm (matmenims galimos pasirinktos ±2 mm nuokrypos, bet išlaikant tuos pasirinktus matmenis vienodus visiems AST-K serijos stalų rėmeliams-laikikliams), pasviroji rėmelio-laikiklio plokštuma turi būti pasukta į laidų lovių-uždangų pusę. Metaliniai rėmeliai-laikikliai prie stalviršio apačios turi būti tvirtinami apvalintų galvučių cinkuotais medsraigčiais per rėmelių-laikiklių tvirtinimo briaunas (per iš anksto jų briaunose įrengtas tvirtinimo skylutes), ne rečiau kaip kas 150 mm atstumais. Metaliniai rėmeliai-laikikliai turi būti sumontuoti patikimai, stacionariai, tvirtai, - stalo metaliniai rėmeliai-laikikliai turi eksploatacijos eigoje nejudėti, neklebėti, neišlinkti, neišsikreipti (tvirtinant prie jų PVC instaliacinius kanalus, naudojantis instaliacinių kanalų E-ER lizdais). Metaliniai rėmeliai-laikikliai turi būti nudažyti poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva (prieš dažymą turi būti apšveisti aštrūs lankstinių kraštai, kampai). Po stalviršiu, prie stalviršio rėmo (iš vidinės jo pusės) turi būti montuojami du 500 mm ilgio, 250 mm aukščio ir 100/105 mm pločio metaliniai laidų loviai-uždangos (profiliuoti lankstiniai-lentynos – laidų kanalų ir rozečių blokų uždangos) iš min. 2,0 mm storio plieninės skardos, matmenims galimos pasirinktos ±2 mm nuokrypos, bet išlaikant tuos pasirinktus matmenis vienodus visiems AST-K serijos stalų laidų loviams-uždangoms. Metaliniai laidų loviai-uždangos turi būti nudažyti poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva (prieš dažymą turi būti apšveisti aštrūs lankstinių kraštai, kampai). Laidų loviai-uždangos turi būti tvirtai ir patikimai pritvirtinti, turi neklebėti, eksploatacijos eigoje turi išlaikyti lankstinių plokštumų vertikalumą/horizontalumą. Kartu su stalu turi būti komplektuojamas vienas juodos/pilkos spalvos lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo/uždengimo kanalas (nuo grindų lygio grindinės instaliacinės dėžutės iki stalviršio/PVC instaliacinio kanalo apačios). Kiekvienas stalui priskirtas lankstus laidų kanalas turi talpinti šiam stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – nemažiau 2 elektros (E) įrenginių laidus bei nemažiau 4 ryšių (ER) įrangos laidus. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo dešininė, kairinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Jei stalas yra statomas į eilę su kitais, tokiais pat ar giminingais (AST-K serijos) stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į eilę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | AST-K2 | Auditorinis-kompiuterinis 3-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-K2(H=75) Stalo matmenys - ilgis 2550, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su keturiais uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti (sutapti) visu stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio aštuonios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir nemažiau nei 25 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Stalo stalviršyje komplektuojami/įrengiami trys plastikiniai laidų pravedimo lizdai-dangteliai Ø60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Po stalo stalviršiu turi būti montuojami trys 600 mm ilgio išilginiai metaliniai rėmeliai-laikikliai (trapecinio skerspjūvio profiliuoti lankstiniai iš 1,0-1,5 mm storio plieninės skardos), prie kurių (po stalų pastatymo į jų vietas) užsakovo atstovai (pastato rangovai) tvirtins išilginius plastikinius (PVC) instaliacinius kanalus su jų elektros ir ryšių (toliau - E-ER) laidais bei lizdais. Metaliniai rėmeliai-laikikliai visuose AST-K serijos staluose turi būti pozicionuoti vienodai tiksliai – visų stalų viename bendrame aukštyje, vienoje bendroje tiesėje (nes PVC instaliaciniai kanalai numatomi bendri kiekvienai AST-K serijos stalų eilei, žr. pagal baldų išdėstymo planus). Metalinių rėmelių-laikiklių plotis – 120 mm (plotis su 10 mm užlenktomis tvirtinimo briaunomis – 140 mm), aukštesniosios kraštinės aukštis – 51, žemesniosios – 30 mm (matmenims galimos pasirinktos ±2 mm nuokrypos, bet išlaikant tuos pasirinktus matmenis vienodus visiems AST-K serijos stalų rėmeliams-laikikliams), pasviroji rėmelio-laikiklio plokštuma turi būti pasukta į laidų lovių-uždangų pusę. Metaliniai rėmeliai-laikikliai prie stalviršio apačios turi būti tvirtinami apvalintų galvučių cinkuotais medsraigčiais per rėmelių-laikiklių tvirtinimo briaunas (per iš anksto jų briaunose įrengtas tvirtinimo skylutes), ne rečiau kaip kas 150 mm atstumais. Metaliniai rėmeliai-laikikliai turi būti sumontuoti patikimai, stacionariai, tvirtai, - stalo metaliniai rėmeliai-laikikliai turi eksploatacijos eigoje nejudėti, neklebėti, neišlinkti, neišsikreipti (tvirtinant prie jų PVC instaliacinius kanalus, naudojantis instaliacinių kanalų E-ER lizdais). Metaliniai rėmeliai-laikikliai turi būti nudažyti poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva (prieš dažymą turi būti apšveisti aštrūs lankstinių kraštai, kampai). Po stalviršiu, prie stalviršio rėmo (iš vidinės jo pusės) turi būti montuojami trys 500 mm ilgio, 250 mm aukščio ir 100/105 mm pločio metaliniai laidų loviai-uždangos (profiliuoti lankstiniai-lentynos – laidų kanalų ir rozečių blokų uždangos) iš min. 2,0 mm storio plieninės skardos, matmenims galimos pasirinktos ±2 mm nuokrypos, bet išlaikant tuos pasirinktus matmenis vienodus visiems AST-K serijos stalų laidų loviams-uždangoms. Metaliniai laidų loviai-uždangos turi būti nudažyti poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7005 spalva (prieš dažymą turi būti apšveisti aštrūs lankstinių kraštai, kampai). Laidų loviai-uždangos turi būti tvirtai ir patikimai pritvirtinti, turi neklebėti, eksploatacijos eigoje turi išlaikyti lankstinių plokštumų vertikalumą/horizontalumą. Kartu su stalu turi būti komplektuojamas vienas juodos/pilkos spalvos lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo/uždengimo kanalas (nuo grindų lygio grindinės instaliacinės dėžutės iki stalviršio/PVC instaliacinio kanalo apačios). Kiekvienas stalui priskirtas lankstus laidų kanalas turi talpinti šiam stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – nemažiau 2 elektros (E) įrenginių laidus bei nemažiau 6 ryšių (ER) įrangos laidus. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo dešininė, kairinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Jei stalas yra statomas į eilę su kitais, tokiais pat ar giminingais (AST-K serijos) stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į eilę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | AST-K12 | Auditorinis-kompiuterinis 2-vietis darbo stalas, šoninio tipo, AST-K12(H=75) Stalo matmenys - ilgis 1990, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. Stalo aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo AST-K1 aprašymą, skiriasi tik stalo stalviršio ir stalo rėmo ilgiai, atitaikyti pagal stalo AST-K12 bendro 1990 mm ilgio matmenį. T. p. skiriasi metalinių lankstinių – metalinių rėmelių-laikiklių bei metalinių uždangų ilgiai - AST-K12 stale jie po 100 mm ilgesni nei AST-K1 stale. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo AST-K1 brėžinį bei vadovautis stalo bei jo detalių matmenų skirtumų aprašymu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | AST-K13 | Auditorinis-kompiuterinis 3-vietis darbo stalas, šoninio tipo, AST-K13(H=75) Stalo matmenys - ilgis 2960, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. Stalo aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo AST-K2 aprašymą, skiriasi tik stalo stalviršio ir stalo rėmo ilgiai, atitaikyti pagal stalo AST-K13 bendro 2960 mm ilgio matmenį (stalviršis gaminamas iš dviejų suglaudžiamų/tvirtinamų LMDP dalių). Taip pat, skiriasi metalinių lankstinių – metalinių rėmelių-laikiklių bei metalinių uždangų ilgiai - AST-K13 stale jie po 100 mm ilgesni nei AST-K2 stale. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo AST-K2 brėžinį bei vadovautis stalo bei jo detalių matmenų skirtumų aprašymu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Visų baldų (įskaitant ST, AST-K serijos baldus) „Bendruosius ir specifinius visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymus, reikalavimus, aprašymus“ žr. priede A1, po baldų specifikacijos lentele.

1.	Aplinkosauginiai reikalavimai baldams:

1.1.	Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams. Šiuose bendruosiuose reikalavimuose nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi, tiekėjas dalyvaudamas konkurse įsipareigoja laikytis šių reikalavimų, PO atskirai netikrina atitikties, tačiau atskirai paprašius Tiekėjas turi pateikti atitikimą šiems reikalavimas įrodančius dokumentus:

1.1.1.	ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.1.2.	visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

1.1.3.	jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

1.1.4.	paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

1.1.4.1.	neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

1.1.4.2.	neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

1.1.4.3.	neturi būti chromo (VI) junginių;

1.1.4.4.	formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

1.2.	Baldų pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei ir PO paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą arba kitą patvirtinantį dokumentą).

1.3.	Deklaracija dėl atitikties aplinkosauginiams reikalavimams (teikiama kartu su pasiūlymu).

___________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui

TIEKĖJO  DEKLARACIJA

_________

(Data)

Patvirtinu, kad siūlomos prekės atitiks šiuos reikalavimus ir perkančiajai pareikalavus pateiksiu atitikimą šiems reikalavimas nurodytus įrodančius dokumentus.

| Reikalavimai | Reikalavimus, patvirtinantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami dokumentai, įrodantys prekių atitiktį nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Baldai 1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC22 22 https://fsc.org/en ar PEFC23 23 https://www.pefc.org/ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;. 1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;. 1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;. 1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm... | - Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba - Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba - pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b)pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c)gamintojo techniniai dokumentai, arba d)saugos duomenų lapas, arba e)gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f)kiti lygiaverčiai įrodymai.. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |
| 2.Pakuotės Pakuotės laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>. | - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |