Priedas G1

VIR serijos baldų (virtuvėlių) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | VIR-LK-1 | Virtuvėlės baldas, VIR-LK-1 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 3030, plotis 630, aukštis 2200 mm. Virtuvės baldai montuojami į trijų sienų nišą. Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150(±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius) laminuotų medžio drožlių plokščių (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro keturios pastatomos spintelės: dvi spintelės su varstomomis durelėmis (viena iš jų plautuvės spintelė), viena stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi), vieta integruojamai indaplovei (jai gaminamas LMDP fasadas). Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos vidiniu įrankių įdėklu. Šalia esančioje spintoje montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą-šaldiklį ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Iš dešinės šaldytuvo spintelės pusės numatoma 80 mm pločio LMDP atitraukimo lentjuostės-uždengimo konstrukcija, jos priekis pozicionuojamas sulig baldo fasadų paviršiumi. Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei jos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių. Kartu su baldais komplektuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą pateikia baldų gamintojas, jų sumontavimas balduose t. p. priklauso baldų gamintojui. Stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant jį palaikančio horizontalaus LMDP pagrindo (min. 18 mm storio). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų integruota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Kitoje – atvira zona mikrobangų krosnelei, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; likę fasadai atsidaro į šoną. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Apatinių ir viršutinių spintelių su atidaromomis fasadinėmis durelėmis (neįskaitant integruojamos technikos, plautuvių spintelių), kurių vidinis aukštis yra didesnis nei 500 mm, viduje turi būti numatyta po vieną vidinę lentyną, su galimu 5 pozicijų aukščio perstatymu. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 2350 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Šios virtuvėlės komplekte, ruože tarp stalviršio ir viršutinių spintelių HPL ar Compact-HPL skydai nėra numatomi, nes šiame ruože tarp stalviršio ir viršutinių spintelių konkrečioje patalpoje yra išklijuotos sieninės plytelės. Rengiant šio baldo gamybinius-darbo brėžinius reikia vertinti patalpoje įrengtą plytelėmis išklijuotą zoną (pagal tai derinti baldo gamybinius-darbinius spendimus). Po baldo sumontavimo visos stalviršio jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 2 | VIR-1 | Virtuvėlės baldas, VIR-1 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2760, plotis 630, aukštis 2200 mm. Virtuvės baldai montuojami į trijų sienų nišą. Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150(±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro trys pastatomos spintelės: viena stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi), vieta integruojamai indaplovei, praplatinta plautuvės spintelė su varstomomis durelėmis bei 180 (±10) mm pločio aklina (nenaudojama) fasadinė dalis. Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Šalia esančioje spintoje (kairėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Iš kairės šaldytuvo spintelės pusės numatoma 80 mm pločio LMDP atitraukimo lentjuostės-uždengimo konstrukcija, jos priekis pozicionuojamas sulig baldo fasadų paviršiumi. Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais montuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą baldų gamintojui pateikia PO, jų sumontavimas balduose priklauso baldų gamintojui. Stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų atviroje zonoje - mikrobangų krosnelė, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; likę fasadai atsidaro į šoną. Kitoje – chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Viršutinių spintelių su atidaromomis fasadinėmis durelėmis (neįskaitant integruojamos technikos), kurių vidinis aukštis yra didesnis nei 500 mm, viduje turi būti numatyta po vieną vidinę lentyną, su galimu 5 pozicijų aukščio perstatymu. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 2062 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių, taip pat ant šoninės sienos klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 3 | VIR-2 | Virtuvėlės baldas, VIR-2 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2720, plotis 630/850, aukštis 2200/1950 mm. Virtuvės baldai montuojami į patalpos kampą (glaudžiami prie dviejų sienų). Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150 (±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius, aprašymus) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro trys pastatomos spintelės: viena praplatinta plautuvės spintelė su varstomomis durelėmis bei 120 (±10) mm pločio aklina (nenaudojama) fasadine dalimi, vieta integruojamai indaplovei, stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi). Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Šalia esančioje spintoje (dešinėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą baldų gamintojui pateikia PO, jų sumontavimas balduose priklauso baldų gamintojui. Iš dešinės šaldytuvo spintos pusės montuojama tokio pat aukščio spinta su atviromis, ažūrinėmis lentynomis bei uždara apatine dalimis. Baldo matmenys – 350×850×h1950 mm. Spintos karkasas, uždara apatinė dalis gaminami iš 18 mm, horizontalios atviros lentynos – iš 25 mm storio LMDP, plokščių spalva atitinka virtuvėlės fasadų (RAL 7005) spalvai, apatinė 530 mm aukščio dalis – uždara, nevarstoma, neatidaroma. Spinta remiama ant reguliuojamo aukščio 25(±3) mm plastikinių kojelių. Spintos ažūrinių lentynų priekinis ažūrinis laikantysis 350 mm pločio rėmas gaminamas iš suvirintų plieninių 20x20(±1) mm kvadratinių tuščiavidurių uždarų profilių (horizontai ties 25 mm storio LMDP lentynomis – iš h25x20(±1) mm stačiakampių profilių). Metalinio rėmo 25 mm aukščio profiliai iš priekinės pusės turi dengti 25 mm storio LMDP lentynų priekius. Plieniniai rėmo profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, tamsiai pilka RAL 7005 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Šios spintos lentynų, plokščių, detalių ir metalinių rėmelių tarpusavio jungimai iš matomų baldo pusių turi būti be atvirai matomų varžtų. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - įmontuota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Kitoje - atviroje zonoje - mikrobangų krosnelė, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; likę fasadai atsidaro į šoną. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1752 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių, taip pat ant šoninės sienos klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 4 | VIR-3 | Virtuvėlės baldas, VIR-3 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2110, plotis 630, aukštis 2200 mm. Virtuvės baldai montuojami į trijų sienų nišą. Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150(±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro dvi pastatomos spintelės: viena stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi), praplatinta plautuvės spintelė su varstomomis durelėmis bei 130 (±10) mm pločio aklina (nenaudojama) fasadinė dalis. Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Šalia esančioje spintoje (kairėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Iš kairės šaldytuvo spintelės pusės numatoma 80 mm pločio LMDP atitraukimo lentjuostės-uždengimo konstrukcija, jos priekis pozicionuojamas sulig baldo fasadų paviršiumi. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais montuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą baldų gamintojui pateikia PO, jų sumontavimas balduose priklauso baldų gamintojui. Stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - atviroje zonoje, - mikrobangų krosnelė, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; likę fasadai atsidaro į šoną. Kitoje – chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1412 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių, taip pat ant šoninės sienos klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 5 | VIR-4 | Virtuvėlės baldas, VIR-4 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2850, plotis 630, aukštis 2200 mm. Virtuvės baldai montuojami prie vienos ištisinės sienos (ne tarp šoninių sienų). Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150 (±10) mm aukšačio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius, aprašymus) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro trys pastatomos spintelės: viena stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi), vieta integruojamai indaplovei, plautuvės spintelė su varstomomis durelėmis. Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Šalia esančioje spintoje (kairėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą baldų gamintojui pateikia PO, jų sumontavimas balduose priklauso baldų gamintojui. Iš dešinės virtuvės pusės montuojama spinta su atviromis, ažūrinėmis lentynomis bei uždara apatine dalimis. Jos aukštis sulygiuojamas su pakabinamų spintelių viršumi. Spintos matmenys – 600×350×h2200 mm. Spintos karkasas, uždara apatinė dalis gaminami iš 18 mm, horizontalios atviros lentynos – iš 25 mm storio LMDP, plokščių spalva atitinka virtuvėlės fasadų (RAL 7005) spalvai, apatinė 600 mm aukščio dalis – uždara, nevarstoma, neatidaroma. Spinta remiama ant reguliuojamo aukščio 25(±3) mm plastikinių kojelių. Spintos ažūrinių lentynų šoninis ažūrinis laikantysis 350 mm pločio rėmas gaminamas iš suvirintų plieninių 20x20(±1) mm kvadratinių tuščiavidurių uždarų profilių (horizontai ties 25 mm storio LMDP lentynomis – iš h25x20(±1) mm stačiakampių profilių). Metalinio rėmo 25 mm aukščio profiliai iš šoninės pusės turi dengti 25 mm storio LMDP lentynų šonus, briaunas. Plieniniai rėmo profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, tamsiai pilka RAL 7005 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Šios spintos lentynų, plokščių, detalių ir metalinių rėmelių tarpusavio jungimai iš matomų baldo pusių turi būti be atvirai matomų varžtų. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - atviroje zonoje, - mikrobangų krosnelė, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; likę fasadai atsidaro į šonus. Kitoje – chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1632 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 6 | VIR-5 | Virtuvėlės baldas, VIR-5 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2800, plotis 630/850, aukštis 2200/1950 mm. Virtuvės baldai montuojami į patalpos kampą (glaudžiami prie dviejų sienų). Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150 (±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius, aprašymus) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro trys pastatomos spintelės: viena praplatinta plautuvės spintelė su varstomomis durelėmis bei 200 (±10) mm pločio aklina (nenaudojama) fasadine dalimi, vieta integruojamai indaplovei, stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi). Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Šalia esančioje spintoje (dešinėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą baldų gamintojui pateikia PO, jų sumontavimas balduose priklauso baldų gamintojui. Iš dešinės šaldytuvo spintos pusės montuojama tokio pat aukščio spinta su atviromis, ažūrinėmis lentynomis bei uždara apatine dalimis. Spintos matmenys – 350×850×h1950 mm. Spintos karkasas, uždara apatinė dalis gaminami iš 18 mm, horizontalios atviros lentynos – iš 25 mm storio LMDP, plokščių spalva atitinka virtuvėlės fasadų (RAL 7005) spalvai, apatinė 530 mm aukščio dalis – uždara, nevarstoma, neatidaroma. Spinta remiama ant reguliuojamo aukščio 25(±3) mm plastikinių kojelių. Spintos ažūrinių lentynų priekinis ažūrinis laikantysis 350 mm pločio rėmas gaminamas iš suvirintų plieninių 20x20(±1) mm kvadratinių tuščiavidurių uždarų profilių (horizontai ties 25 mm storio LMDP lentynomis – iš h25x20(±1) mm stačiakampių profilių). Metalinio rėmo 25 mm aukščio profiliai iš priekinės pusės turi dengti 25 mm storio LMDP lentynų priekius. Plieniniai rėmo profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, tamsiai pilka RAL 7005 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Šios spintos lentynų, plokščių, detalių ir metalinių rėmelių tarpusavio jungimai iš matomų baldo pusių turi būti be atvirai matomų varžtų. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - įmontuota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Kitoje - atviroje zonoje - mikrobangų krosnelė, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; likę fasadai atsidaro į šonus. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1832 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių, taip pat ant šoninės sienos klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 7 | VIR-6 | Virtuvėlės baldas, VIR-6 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2820, plotis 630, aukštis 2200 mm. Virtuvės baldai montuojami prie vienos ištisinės sienos. Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150 (±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro trys pastatomos spintelės: dvi spintelės su varstomomis durelėmis (viena iš jų plautuvės spintelė), stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi). Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Pastatomos laisvos spintelės viduje numatyta viena vidinė horizontali lentyna, su galimu 5 pozicijų aukščio perstatymu. Šalia esančioje spintoje (dešinėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 340×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą pateikia baldų gamintojas, jų sumontavimas balduose t. p. priklauso baldų gamintojui. Iš kairės virtuvės pusės montuojama aukšta, uždara spinta su varstomomis durimis. Jos aukštis sulygiuojamas su pakabinamų spintelių viršumi. Šios spintos matmenys – 600×350×h2200 mm. Spintos karkasas ir vidinės detalės gaminamos iš 18 mm storio LMDP, plokščių spalva atitinka virtuvėlės fasadų (RAL 7005) spalvai. Viduje numatomos reguliuojamo aukščio lentynos (kurios nėra karkaso surišimo) su galimu 5 pozicijų aukščio perstatymu. Spinta statoma ant reguliuojamo aukščio 150 (±10) mm kojelių. Priekyje ir šone montuojama cokolinė plokštė atitinkanti fasadų spalvą. Šios spintos durelių rankenėlės (trečias tipas) frezuojamos į fasadus (metalinės, dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais), jų forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - įmontuota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Kitoje - atviroje zonoje - mikrobangų krosnelė, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; likę fasadai atsidaro į šonus. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1620 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 8 | VIR-7 | Virtuvėlės baldas, VIR-7 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2300, plotis 630/350, aukštis 2200 mm. Virtuvės baldai montuojami prie sienos. Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150 (±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos tamsia rusvai pilka RAL - 7039 spalva, pusiau matiniais milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius, aprašymus) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsi rusvai pilka RAL 7039 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12008MP Lava arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro keturios pastatomos spintelės: dvi spintelės su varstomomis durelėmis (viena iš jų plautuvės spintelė), vieta indaplovei, stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi). Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Viena spintelė su varstomomis durelėmis komplektuojama/įrengiam su užraktu (komplektuojamas/perduodamas min. 3 vnt. raktų komplektas). Šalia esančioje spintoje (dešinėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 340÷400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą pateikia baldų gamintojas, jų sumontavimas balduose t. p. priklauso baldų gamintojui. Iš kairės virtuvės pusės montuojama spinta su atviromis, ažūrinėmis lentynomis bei uždara apatine dalimis. Jos aukštis sulygiuojamas su pakabinamų spintelių viršumi. Baldo matmenys – 600×350×h2200 mm. Spintos karkasas, uždara apatinė dalis gaminami iš 18 mm, horizontalios atviros lentynos – iš 25 mm storio LMDP, plokščių spalva atitinka virtuvėlės fasadų (RAL 7039) spalvai, apatinė 600 mm aukščio dalis – uždara, nevarstoma, neatidaroma. Spinta remiama ant reguliuojamo aukščio 25(±3) mm plastikinių kojelių. Spintos ažūrinių lentynų šoninis ažūrinis laikantysis 350 mm pločio rėmas gaminamas iš suvirintų plieninių 20x20(±1) mm kvadratinių tuščiavidurių uždarų profilių (horizontai ties 25 mm storio LMDP lentynomis – iš h25x20(±1) mm stačiakampių profilių). Metalinio rėmo 25 mm aukščio profiliai iš priekinės pusės turi dengti 25 mm storio LMDP lentynų priekius. Plieniniai rėmo profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, tamsiai pilka RAL 7039 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Šios spintos lentynų, plokščių, detalių ir metalinių rėmelių tarpusavio jungimai iš matomų baldo pusių turi būti be atvirai matomų varžtų. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - įmontuota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Kitoje - atviroje spintelėje - mikrobangų krosnelė. Uždarų spintelių fasadai atsidaro į šonus. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Apatinėse ir viršutinėse spintelėse su atidaromomis fasadinėmis durelėmis (neįskaitant integruojamos technikos, plautuvės spintelės), kurių vidinis aukštis yra didesnis nei 500 mm, viduje turi būti numatyta po vieną vidinę lentyną, su galimu 5 pozicijų aukščio perstatymu. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 2082 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – rusvai pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 9 | VIR-8 | Virtuvėlės baldas, VIR-8 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 1500, plotis 630, aukštis 900/1260 mm. Virtuvės baldai montuojami į kampą (žiūrėti brėžinyje). Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150(±10) mm aukščio kojelių, jų priekyje montuojama cokolinė LMDP plokštė/juosta. Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsi rusvai pilka RAL 7039 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12008MP Lava arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių ir stalčių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro dvi pastatomos spintelės: viena stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi), kita spintelė su dvivyrėmis varstomomis durelėmis (ji skirta plautuvės ir el. boilerio talpinimui). Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais komplektuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 340×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą pateikia baldų gamintojas, jų sumontavimas balduose t. p. priklauso baldų gamintojui. Į baldus talpinamą el. boilerį bei jo pajungimą tiekia/atlieka PO atstovai. Stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Kairysis virtuvėlės baldo šonas dengiamas analogiškos spalvos/savybių 900x630 mm dydžio Compact-HPL skydu, šoninio skydo ir stalviršio iš Compact-HPL jungimasis – preciziškai frezuotu bei tarpusavyje suklijuotu 45° kampu. Virš stalviršio ir ant šoninų sienų (žiūrėti brėžinyje) klijuojami h360mm apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – rusvai pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 10 | VIR-S6-01 | Virtuvėlės baldas, VIR-S6-01 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 4140, plotis 630, aukštis 2000 mm. Virtuvės baldai montuojami į trijų sienų nišą (kartu vertinant ir nišos erdvėje stovinčią gelžbetoninę koloną (esamos g/b kolonos pozicija – kairėje pusėje prie/nuo integruojamo šaldytuvo spintelės)). Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150(±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos tamsia rusvai pilka RAL - 7039 spalva, pusiau matiniais milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius, aprašymus) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsi rusvai pilka RAL 7039 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12008MP Lava arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę kairę baldų dalį sudaro penkios pastatomos spintelės: trys spintelės su varstomomis durelėmis (viena iš jų plautuvės spintelė), viena stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi), vieta integruojamai indaplovei. Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Priešais g/b koloną, prie šaldytuvo spintos montuojama šešta negili uždara apatinė spintelė, sulygiuota su stalviršio aukščiu, virš jos įrengiamos atviros lentynos (su LMDP dugnu), kurių viršutinė lygiuojama su šaldytuvo spintos aukščiu. Ši šešta uždara apatinė dalis gaminama iš 18 mm, horizontalios atviros viršutinės lentynos – iš 25 mm storio LMDP. Visų plokščių spalva atitinka virtuvėlės fasadų (RAL 7039) spalvą. Prieš koloną montuojamų atvirų lentynų dešinės pusės galai konstruktyviai jungiami su šaldytuvo spintelės vertikalia papildoma plokšte (lentynos neturi atskiros vertikalios šoninės plokštės). Dešinėje baldo nišos pusėje, tarp g/b kolonos ir dešinės nišos pertvaros į aukštą spintą montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais komplektuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą pateikia baldų gamintojas, jų sumontavimas balduose t. p. priklauso baldų gamintojui. Visos apatinės ir pakabinamosios viršutinės spintelės su dešinėje nišos pusėje statoma integruojamo šaldytuvo spinta bei priešais g/b koloną montuojama negili apatinė spintelė su negiliomis viršutinėmis atviromis lentynomis vizualiai sudaro vientisos, neperskirtos virtuvės baldų komplekto vaizdą, - esama g/b kolona pilnai integruojama, paslepiama tarp virtuvės baldo dalių. Stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 600 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - atviroje spintelėje - mikrobangų krosnelė. Kitoje – chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Visi fasadai atsidaro į šonus. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Apatinių ir viršutinių spintelių su atidaromomis fasadinėmis durelėmis (neįskaitant integruojamos technikos, plautuvės spintelės), kurių vidinis aukštis yra didesnis nei 500 mm, viduje turi būti numatyta po vieną vidinę lentyną, su galimu 5 pozicijų aukščio perstatymu. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 2976 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 11 | VIR-S6-02 | Virtuvėlės baldas, VIR-S6-02 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2480, plotis 630, aukštis 2000 mm. Virtuvės baldai montuojami į patalpos kampą (glaudžiami prie dviejų sienų), iš priešingo (kairiojo) šono – kliūtis, šoniniai stumdomi/slankiojami patalpos durų skydai. Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150 (±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos tamsiai rusvai pilka RAL-7039 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinius) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsi rusvai pilka RAL 7039 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12008MP Lava arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro trys pastatomos spintelės: stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi), viena plautuvės spintelė su varstomomis durelėmis, vieta integruojamai indaplovei. Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Šalia esančioje spintoje (dešinėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Iš dešinės šaldytuvo spintelės pusės numatoma 100 mm pločio (tikslinti pagal vietą, kiek užima dengiami tos vietos, kampo esami VN stovai) LMDP atitraukimo lentjuostės-uždengimo konstrukcija, jos priekis pozicionuojamas sulig baldo fasadų paviršiumi. Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 340×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą pateikia baldų gamintojas, jų sumontavimas balduose t. p. priklauso baldų gamintojui. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 600/620 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų - įmontuota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Visi fasadai atsidaro į šonus. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Viršutinių spintelių su atidaromomis fasadinėmis durelėmis (neįskaitant integruojamos technikos), kurių vidinis aukštis yra didesnis nei 500 mm, viduje turi būti numatyta po vieną vidinę lentyną, su galimu 5 pozicijų aukščio perstatymu. Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1780 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. |
| 12 | VIR-SSP-1 | Virtuvėlės-sieninės spintos baldas, VIR-SSP-1 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2655 plotis 750, aukštis 2200 mm. Baldas montuojamas į trijų sienų nišą. Baldo vidinė konstrukcija statoma ant reguliuojamų 80(±10) mm aukščio kojelių. Visi baldo korpusai bei fasadai gaminami iš 18 mm storio (atskirų detalių iš 25 mm storio, konkrečiai žr. pagal PO brėžinį, aprašymą) laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Baldo vidaus kairė pusė – drabužių ir daiktų kabinimo/pasidėjimo spinta, dešinė pusė – mini virtuvėlės blokas. Baldo išorė (vaizdas iš priekio) – dviejų slankiojančių aklinų LMDP durų sieninė spinta. Dešinės pusės virtuvinės baldo dalies apatinių spintelių durelių bei stalčių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę virtuvėlės baldų dalį sudaro dvi pastatomos spintelės. Viena jų - stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi) bei 65 (±10) mm pločio aklina (nenaudojama) fasadinė dalimi, kuri glaudžiasi tarp stalčių bloko ir spintos esančios kairėje pusėje. Kita - plautuvės spintelė su varstomomis durelėmis bei dar viena 65 (±10) mm pločio aklina (nenaudojama) fasadine dalimi, kuri montuojama tarp spintelės ir sienos. Abu imitaciniai fasadai sulygiuoti su spintelių korpusu. Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Kartu su virtuvėlės baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė – kibiras su dangčiu, tvirtinamas prie korpuso bei durelių, talpa – 16–20 litrų, pilkos spalvos. Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš viršaus, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 340×440 (±20) mm, gylis ≥190 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą baldų gamintojui pateikia PO, jų sumontavimas balduose priklauso baldų gamintojui. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL), remiamas ant LMDP pagrindo (min. 18 mm). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Viršutinė virtuvėlės baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 830 mm, (±5) mm gylis – 350 mm (bet reikia įsivertinti ir 50 mm gilesnes šias spinteles, tai tikslinama po patalpos situacijos apmatavimo)). Vienoje jų - įmontuota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Visi fasadai atsidaro į šonus. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Virtuvėlės baldo zonoje, po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1300 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių klijuojama LMDP (ar HPL, Compact-HPL) ≥5 mm stotio plokštė, kurių paviršius ir spalva atitinka fasadinių dalių paviršių ir spalvą. LMDP, HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos (arba sienutė yra sutapatinta su visos spintos nugarine LMDP). Nugariniame skyde įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginis sieninis skydas turi išlikti neatšokęs bei neišsilenkęs, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuotas specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninio skydo sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. Kairėje baldo pusėje montuojama vidinė spinta su kabinamų rūbų kartele (vamzdžiu) ir stacionaria horizontalia lentyna - montuojami du chromuoti metaliniai vamzdžiai Ø25 mm (vienas jų – atraminis statramstis) ir viena lentyna per visą ilgį su papildoma vertikalia vidurine atramine pertvara (detaliau žiūrėti brėžinyje). Visas baldas iš išorės – kaip dviejų slankiojančių durų spinta. Spintos fasadai gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos laminuojamos ne plonesne kaip 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne kaip 0,4 mm PVC juosta. Nugarėlė gaminama iš ≥18 mm LMDP plokštės. Likusysis karkasas (centrinė spintos pertvara, šoninės plokštės prie sienų, horizontali lentyna) gaminamas iš ≥25 mm LMDP (išskyrus stogą ir dugną), plokštės spalva – tamsiai pilka (artima RAL 7005). Spinta su bendru LMDP stogu 2,2 m aukštyje (stogo LMDP – 18 mm storio), esamos nišos patalpoje tikrosios lubos – aukštai). Rankenėlės – įleidžiamos, montuojamos ant fasadų, lygaus matinio nerūdijančio plieno medžiagos/išvaizdos, su patogiomis užkarpomis pirštams, be viduje iškilusių tvirtinimo elementų, įklijuojamos į fasadinėse plokštėse atitinkamai išfrezuotas ertmes. Baldo slankiojančioms durims naudojama sistema „SDS Slido F-Line42 50A“ arba kita analogiška sistema, atitinkanti brėžinyje numatytą „švaraus“ priekinio spintos vaizdo principą – iš priekio nematoma slankiojančių durų sistema (slankiojimo sistemos profiliai išorėje yra nematomi, esant spintai su uždarytomis durimis). Laikantys profiliai tvirtinami stogelio viršuje už stumdomų durų ir apačioje – prie spintos dugno iš išorinės pusės bei cokolio. Sistema turi turėti švelnaus uždarymo ir pritraukimo mechanizmą abiem kryptimis. Vieno durų segmento svoris turi atitikti rekomenduojamą svorį (20–50 kg). Taip pat būtina papildoma apsauga nuo durų iškritimo. Sistemos profilių komplektą sudaro vienas viršutinis prisukamas profilis ir vienas apatinis profilis, tvirtinamas po apatiniu plokštės kraštu (vienas komplektas skirtas dviem durų segmentams). Spintos durys pakeltos nuo grindų lygio, korpusai montuojami ant 80 (±10) mm aukščio reguliuojamų kojelių. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį bei patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Spintos konstrukcija turi būti stabili, tvirta, spintos lentynos, viršus, fasadai turi neišlinkti. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. |

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Visų baldų (įskaitant VIR serijos baldus) „Bendruosius ir specifinius visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymus, reikalavimus, aprašymus“ žr. priede A1, po baldų specifikacijos lentele.

- Papildomi VIR serijos baldams aktualūs nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

  - Virtuvėlių baldams komplektuojami Compact-HPL stalviršiai turi būti tokių spalvų:

- Prie tamsiai pilkų RAL-7005 spalvų  virtuvėlių korpusų (iš LMDP Pfleiderer U12290-MP ar Egger U960-ST9 analogo) varianto komplektuojamas vidutinio pilkumo, pan. į RAL-7036 spalvą Compact-HPL (šios spalvos analogas – Egger U788-ST9 ar Fundermax 0762 FH arba analogiškų spalvų kitų gamintojų), jei konkretaus baldo aprašyme nėra nurodyta kitaip.

- Prie tamsiai rusvai pilkų RAL-7039 spalvų virtuvėlių korpusų (iš Pfleiderer Lava U12008-MP analogo) varianto - komplektuojamas vidutinės rusvai pilkos-kakavinės, pan. į RAL-1019 spalvos Compact-HPL (šios spalvos analogas – Egger U727-ST9 arba Pfleidere Congo U16002 arba analogiškų spalvų kitų gamintojų), jei konkretaus baldo aprašyme nėra nurodyta kitaip.

- Compact-HPL plokščių vidinis storis/užpildas – tamsios spalvos (juodos, juodai rudos/pilkos).

  - Virtuvės baldų plastikinė šiukšliadėžė-kibiras komplektuojama/montuojama kartu su kiekvienu baldų komplektu, - ji turi būti pilkos (ne baltos spalvos) spalvos, su dangčiu, su 16-20 litrų talpos kibirėliu-įdėklu, tvirtinama prie spintelės korpuso ir fasadinių durelių, savaime išstumiama/išsukama į priekį bei savaime pakylančiu dangčiu atliekant spintelės durelių atidarymo veiksmą (žr. eskizinių brėžinių iliustracijose).

  - Cokolinėje baldų plokštėje, šaldytuvo zonoje montuojamos grotelės turi būti aliumininės, dažytos milteliniais-poliesterio dažais aprašyme nurodyta spalva, ne mažesnės nei 45x8 cm dydžio (dydis galutinai tikslinamas pagal konkretaus šaldytuvo modelio gamintojo nurodymus, instrukcijas). Šaldytuvo-šaldiklio korpusinės spintelės viršutinėje zonoje turi būti palikta ertmė ar grotelės išsiventiliavimui. Cokolinių LMDP plokščių apačia turi būti 1-2 mm pakelta virš grindų lygio (silikoniniai prisiglaudimo profiliai – nenaudojami), cokolinės plokštės iš visų briaunų pusių sandariai dengiamos 2 mm PVC/ABS juostomis.

  - Baldų gamintojui montuojant baldus priklauso įrengti prie sienų bei pertvarų (ir LMDP ar HPL sienučių, aukštesnių baldo dalių šonų) glaudžiamo stalviršio kontūro dailią sandarinimo siūlę (atitaikytos pagal stalviršį spalvos) poliuretanine mastika (Wurh klijais-hermetiku K+D arba analogiškų savybių produktu Kiilto, Soudal ar kitų gamintojų). Taip pat, turi būti įrengtas sandarinimas palei plautuvės ir kitų integr. prietaisų glaudimosi perimetrus, ties maišytuvo perėjimu per stalviršį ir jį laikančią LMDP plokštę.

  - Visiems VIR baldams numatytus integruojamus aukštus šaldytuvus su šaldikliais bei integruojamas el. indaploves ir jų duomenis baldų gamintojui pateikia PO (užsakovas), į baldus šią techniką  įmontuoja baldų gamintojas. Balduose numatytas visas mikrobangines krosneles vėliau (po baldų sumontavimo) įsigyja užsakovas (PO), - jos laisvai pastatomo į lentyną tipo.

  - VIR-1, VIR-2, VIR-3, VIR-4, VIR-5 baldams numatytas plautuves (montuojamas prie Compact-HPL stalviršio iš apatinės jo pusės), maišytuvus bei sifonus ir jų duomenis baldų gamintojui pateikia PO (užsakovas), į baldus šiuos prietaisus įmontuoja baldų gamintojas.

  - VIR-LK-1, VIR-6, VIR-7, VIR-8, VIR-S6-01, VIR-S6-02, VIR-SSP-1 baldams numatytas plautuves (montuojamas prie Compact-HPL stalviršio iš apatinės jo pusės), maišytuvus bei sifonus kartu su baldais komplektuoja ir į baldus įmontuoja baldų gamintojas. Plautuvių nuotekų išbėgimo dangtelis (vožtuvas) turi būti su nešvarumų užlaikymo funkcija (grotelėmis), uždarymo tipas - rankinio užspaudimo.

  - Į VIR serijos baldus įmontuojamos buitinės technikos (indaplovių, plautuvių, jų maišytuvų) santechninius vandentiekio (V) bei nuotekų (N) prijungimus prie sienose/grindyse esančių VN išvadų atliks užsakovo atstovai. Įmontuojamas plautuves ir maišytuvus prie baldų stalviršių/korpusų bei plautuvių sifonus (nukreipiamus link esamų N išvadų) tvirtina/montuoja/instaliuoja baldų gamintojas (jo specialistai). Sifonai turi būti mažo aukščio (apie 9 cm, žemiau plautuvės dubens apatinio lygio), neužimantys spintelių vidaus priekinių zonų, sifonų nutekamieji vamzdžiai talpinami/nuvedami spintelių galinėje dalyje.

  - Baldų gamintojui montuojant VIR baldams numatytas apsaugines (nuo aptaškymo) HPL ar Compact-HPL sienutes įsivertinti tų sienučių zonoje esančių sieninių el. jungiklių ir 230V el. lizdų perkėlimą/permontavimą į būsimų baldo HPL ar Compact-HPL sienučių paviršių (kiekvienoje virtuvėlėje vidutiniškai yra vienas 3vietis/4vietis el. jungiklių-lizdų blokas). Tą patį reikia įsivertinti ir dėl balduose numatytų mikrobanginių krosnelių zonose esančių 230V el. lizdų perkėlimo į baldo nugarinių sienučių paviršių (jei virtuvėlės balde yra numatyta talpinti mikrobanginę krosnelę, tai joje vidutiniškai yra vienas vienvietis el. lizdo blokas). Apsauginių sienų skydų įrengimas turi būti toks: A) Skydų bendras storis (jei jie iš HPL) – 5-10 mm, skydai iš matomos pusės dengiami/presuojami ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu), kurio paviršiaus spalva, tekstūra bei faktūra turi sutapti su baldų Compact HPL stalviršio spalva, tekstūra, faktūra; skydų briaunos dengiamos atitaikytos spalvos 2 mm storio ABS/PVC laminavimo juostomis. B) Prie sienų priklijuoti skydai turi būti tiesūs (kiekvienas vientisoje savo plokštumoje), neišlinkę, neišsibangavę, priklijuoti visu sienos plotu; skyduose turi būti įrengtos esamų sieninių 230V el. lizdų ir jungiklių montažinės skylės, patys el. lizdai ir jungikliai turi būti perkelti sulig priklijuotų skydų apdailiniu paviršiumi. C) Po visų baldų, stalviršio ir apsauginių sieninių skydų pastatymo/sumontavimo turi būti atliktas (priklauso baldų gamintojui/tiekėjui) apdailinių sandarinimo siūlių įrengimas – stalviršio ir apsauginių sienučių jungimosi kontūre, stalviršio ir dažytos sienos  jungties ruože, stalviršio ir šaldytuvo LMDP spintos jungties kontūre bei vertikaliuose vidinių (HPL/Comact-HPL sienučių ir LMDP spintelių) kampų ruožuose (550-600 mm aukščiu), - siūlės išpildomos su priderintos pilkos spalvos elastiniais poliuretaniniais klijais-hermetiku, dailiai ir lygiai suformuojant apvalinto, įgaubto paviršiaus, gerai prikibusią vienodos išvaizdos (vienodo pločio, vienodo profilio) teptinę sandarinimo tarpinę/siūlę.

  - Mikrobanginių krosnelių statymo vietose apatinė pakabinamųjų spintelių lentyna numatoma labiau iškišta į priekį (iškišta 30 mm nuo visų pakab. spintelių fasadinių paviršių), o tos lentynos išsikišę statūs kampai – apvalinami R30-40 mm spinduliu.

  - Po pakabinamomis spintelėmis numatytas įleidžiamų LED juostų apšvietimo įrengimas turi būti toks: pakabinamų spintelių apatiniame korpusų lygyje montuojamas įleistinis išilginis nurodyto ilgio aliuminis profilis (tvirtinamas prie spintelių apatinių plokščių, iš apačios, sulig LMDP apačia, į įfrezuotą reikiamo dydžio ir gylio griovelį (pozicionuoto lygiagrečiu 165(±20) mm atstumu nuo išilginio galinio baldų kontūro) su LED juosta, su plastikiniu balsvu uždengimo gaubtu (LED juostos/šviestuvo įtampa 12-24V, galia ≤6W/m, šviesos srautas ≥500 lm/m, šviesos sklidimo kampas ≥120⁰, spalvų atkūrimo indeksas (CRI) ≥80,  šviesos spektras 3000K,  mažiausia atsparumo klasė IP44, tarnavimo laikas ≥35‘000 val., įjungimo/išjungimo ciklų skaičius ≥15‘000) bei komplektuojamas su įtampos transformatoriumi (talpinamu virtuvėlės baldų nematomoje vietoje), pajungiamas nuo sienoje esančio (išvesto) el. laido, kuris prijungtas prie esamo sieninio el. jungiklio (šviestuvo pajungimo darbus atlieka baldų tiekėjas-gamintojas-montuotojas). El. laidas iki LED juostos profilio privedamas paslėptu būdu per spintelių LMDP dugne išfrezuotą ertmę.

  - Visoms integruojamų šaldytuvų korpusinėms (600 mm pločio) spintelėms reikia įsivertinti papildomo ≥18 mm storio LMDP skydo (per visą spintelės aukštį) įrengimą vertikaliai montuojamų rankenėlių pusėje. Šio LMDP skydo priekinės vertikalios briaunos pozicionavimas – sulig baldo fasadinių durelių plokštuma, skydas numatomas plyšio tarp rankenėlės ir korpusinės spintelės uždengimui, pilnam-„švariam“ stalviršio privedimui.

  - Baldų pastatomų apatinių stalčių spintelių vidiniai stalčiai turi būti pilkos spalvos metaliniais šonais (du min. 100-120 mm vidinio gylio (aukščio), trečias, aukštas stalčius - su šoniniais paaukštinimo profiliais). Stalčiai tylaus uždarymo (tylumas – kaip guolinių bėgelių), pilno ištraukimo, su pritraukimo funkcija. Į viršutinį stalčių komplektuojamas plastikinis pilkos spalvos įdėklas įrankiams (per visą stalčiaus plotą). Visų fasadinių durelių lanksti turi būti tylaus uždarymo, ≥75‘000 varstymo ciklų, su pritraukimo funkcija, horizontaliai varstomų durelių lankstai – su fiksavimosi funkcija atidarytoje durelių padėtyje.

  - VIR balduose Compact-HPL stalviršiai turi remtis į postalviršines horizontalias spintelių korpusų viršaus ar atskiras LMDP plokštes  (s=18-25 mm), jos  turi būti tvirtai įrengtos, įmontuotos, - kad taptų tvirtu/stabiliu pagrindu plono Compact-HPL stalviršio atrėmimui. Postalviršinė atrama (jei tai reikalinga dėl tvirtumo) ties plautuvės priekiu ar kitose silpnintose vietose – pastiprinta metaliniu ar kt. laikančiuoju profiliu. Postalviršinės plokštės iš baldo priekio turi likti nematomos, dengiamos fasadinėmis durelių ar stalčių plokštėmis, jų profilinėmis rankenėlėmis. Visų spintelių su durelėmis vidinės lentynos (kurios nėra konsktrukcinės, fiksuotos) turi būti kilnojamo/perstatomo aukščio, po 2 papildomas pozicijas žemyn/aukštyn, kas 3-4 cm, - gaunasi 5 keičiamų padėčių pozicijos).

  - Virtuvėlių baldo komplekto pagrindiniams bendro ilgio bei aukščio matmenims gali būti taikoma ±20 mm paklaida, gylio matmeniui - ±10 mm paklaida. Tarp trijų sienų (į nišą) ar patalpos kampinėse situacijose (kai iš laisvosios pusės yra kliūtys) gaminamų/montuojamų virtuvėlių baldo komplekto ilgio paklaida gali būti ir didesnė, - pagal baldo pritaikymą į konkrečiai patalpose išmatuotus nišos, situacijos atstumus (matmenis, padėtis).

VIR baldų visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu.

1.	Aplinkosauginiai reikalavimai baldams:

1.1.	Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams. Šiuose bendruosiuose reikalavimuose nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi, tiekėjas dalyvaudamas konkurse įsipareigoja laikytis šių reikalavimų, PO atskirai netikrina atitikties, tačiau atskirai paprašius Tiekėjas turi pateikti atitikimą šiems reikalavimas įrodančius dokumentus:

1.1.1.	ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.1.2.	visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

1.1.3.	jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

1.1.4.	paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

1.1.4.1.	neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

1.1.4.2.	neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

1.1.4.3.	neturi būti chromo (VI) junginių;

1.1.4.4.	formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

1.2.	Baldų pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei ir PO paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą arba kitą patvirtinantį dokumentą).

1.3.	Deklaracija dėl atitikties aplinkosauginiams reikalavimams (teikiama kartu su pasiūlymu).

___________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui

TIEKĖJO  DEKLARACIJA

_________

(Data)

Patvirtinu, kad siūlomos prekės atitiks šiuos reikalavimus ir perkančiajai pareikalavus pateiksiu atitikimą šiems reikalavimas nurodytus įrodančius dokumentus.

| Reikalavimai | Reikalavimus, patvirtinantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami dokumentai, įrodantys prekių atitiktį nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Baldai 1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC22 22 https://fsc.org/en ar PEFC23 23 https://www.pefc.org/ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;. 1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;. 1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;. 1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm... | - Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba - Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba - pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b)pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c)gamintojo techniniai dokumentai, arba d)saugos duomenų lapas, arba e)gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f)kiti lygiaverčiai įrodymai.. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |
| 2.Pakuotės Pakuotės laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>. | - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |