Priedas H1

Skaityklos baldų (stalų, spintų, lentynų ir pan.) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ST-19 | Aukštas kompiuterinis dvivietis darbo stalas, ST-19 Stalo bendri matmenys - ilgis 2000, plotis 650, aukštis 1100 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis). Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio laminuotos medžios drožlių plokštės (toliau – LMDP). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 ST9 Stone Grey EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su trimis uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Po stalviršiu montuojami 2 vnt. (L=800 mm) plieniniai lankstytos skardos loviai el. lizdų, laidų, šakotuvų uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1,0 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Laidų lovys turi būti su dviem laidų įvedimo angomis D-60 mm. Stalo šonuose prie metalinės kojų rėmo konstrukcijos montuojami (privirinant) 2 vnt. plieninių lankstytos ir suvirintos skardos lentynų (kompiuterio procesorių statymui/talpinimui) su perforuotomis apskritomis angomis. Šios lentynos - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1,5 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomos RAL 1019 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio šešios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 20 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/ fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojamas/įrengiamas vienas į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokas (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/lūžiams atsparaus homogeninio juodos/pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleista į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, USB) lizdų instaliavimą į baldą bei elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti baldų gamintojo atstovai, elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai (pajungimui skirta stacionari esama 230V rozetė sienoje yra netoli šio stalo statymo vietos). Visa stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Kartu su stalu komplektuojami keturi juodos spalvos D-60 mm plastikiniai lizdai laidų pravedimui. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | ST-20A | Dvivietis darbo stalas su bendromis akustinėmis pertvaromis, ST-20A Darbo stalo matmenys - plotis 1000, ilgis (gylis) 1300, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršio - 550 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio laminuotos medžios drožlių plokštės (toliau – LMDP). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 ST9 Stone Grey EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su dviem uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Po stalviršiu montuojami 2 vnt. (L=800 mm) plieniniai lankstytos skardos loviai (kanalai) el. lizdų, laidų, šakotuvų uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1,0 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Laidų lovys turi būti su dviem laidų įvedimo angomis D-60 mm. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio keturios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 20 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/ fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojama/ įrengiama 2 vnt. į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokai (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/lūžiams atsparaus homogeninio juodos/pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/ dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleistos į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, USB) lizdų instaliavimą į baldą bei elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti baldų gamintojo atstovai, elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai (vienos, į eilę statomų stalų grupės (grupes žr. pagal baldų išdėstymo planą) E-ER lizdų pajungimui skirtos dvi stacionarios esamos 230V rozetės sienoje yra netoli šių stalų statymo vietos). Visa stalo ir greta statomų tokių stalų grupės elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Kartu su stalu komplektuojamos stacionarios akustinės sienelės – palei tris stalo kraštines, - jos 40 mm storio, 550 mm iškilusios virš stalviršio, jų metaliniai dažyti tvirtinimo elementai stalviršio paviršiuje – nematomi (postalviršiniai). Akustinių pertvarų aukščiui ir ilgiui (ilgius žr. pagal PO eskizinį brėžinį) taikoma ±10 mm paklaida, storiui taikoma ±4 mm paklaida. Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje rusvai pilko atspalvio veltinio audinys (80-90% vilnos/10-20% poliamido sudėties, min. 400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Greta į grupę statomiems ST-20A stalams (grupes žr. pagal baldų išdėstymo planą) akustinės pertvaros – nedubliuojamos. Konkurse teikiant vieno ST-20A stalo kainą, reikia proporcingai įvertinti iš tokių stalų grupės (grupes žr. pagal baldų išdėstymo planą) vienam stalui tenkančią akustinių pertvarų proporcingą-vidurkinę dalį. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | ST-20 | Dvivietis darbo stalas, ST-20 Darbo stalo bendri matmenys – plotis 1000, ilgis (gylis) 1300, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis). Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio laminuotos medžios drožlių plokštės (toliau – LMDP). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 ST9 Stone Grey EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su dviem uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Po stalviršiu montuojami 2 vnt. (L=800 mm) plieniniai lankstytos skardos loviai (kanalai) el. lizdų, laidų, šakotuvų uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1,0 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Laidų lovys turi būti su dviem laidų įvedimo angomis D-60 mm. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio keturios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu) paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 20 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Greta aukščio išreguliavimo atraminių kojelių-padukų, stalo kojų-rėmo apatiniame profilyje turi būti įrengtos papildomos Ø8-14 mm skylės stalo fiksavimui (paslėptais vidiniais ankeriniais varžtais) prie patalpos grindų. Į reikiamą aukštį (bendrą su gretimais ir aplinkiniais stalais) ir horizontaliai-vertikaliai išreguliuotas stalas, jam numatytoje vietoje turi būti tvirtinamas/ fiksuojamas prie patalpos grindų minimaliu varžtų kiekiu (varžtų galvutės turi pasislėpti vidinėje stalo kojų-rėmo profilių dalyje), tam, kad stalas negalėtų būti judinamas, stumdomas, traukomas (nes stalas numatomas elektrifikuotas). Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojama/įrengiama 2 vnt. į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokai (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/lūžiams atsparaus homogeninio juodos/ pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleistos į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, USB) lizdų instaliavimą į baldą bei elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti baldų gamintojo atstovai, elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai (vienos, į eilę statomų stalų grupės (grupes žr. pagal baldų išdėstymo planą) E-ER lizdų pajungimui skirtos dvi stacionarios esamos 230V rozetės sienoje yra netoli šių stalų statymo vietos). Visa stalo ir greta statomų tokių stalų grupės elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | ST-23 | 4-vietis darbo stalas, ST-23 Darbo stalo bendri matmenys – plotis 1600, ilgis (gylis) 1100, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis). Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio laminuotos medžios drožlių plokštės (toliau – LMDP). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 ST9 Stone Grey EGGER, artima RAL 1019. Stalviršis tvirtinamas prie stalo konstrukcinio plieninio rėmo, vientisai sujungto su dviem uždaro stačiakampio kontūro formos kojomis-rėmais. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo - kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirintos (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas stalo rėmo metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Po stalviršiu rėmas turi sutapti su visų stalo stalviršio kraštų perimetru, jis gaminamas iš h50x25 ir h25x50 mm (+/- 2 mm) stačiakampių vamzdinių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminami analogiškų 50x25 mm stačiakampio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos minimalaus (h5-10 mm) aukščio keturios reguliuojamos atraminės kojelės-padukai (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų), paduko diametras ne daugiau kaip 40 mm (ir ne mažiau nei 30 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminių kojų-rėmo profilio ribų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius - darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | ST-32 | Skaityklos priimamojo kampinis darbo stalas, ST-32 Kampinio darbo stalo bendri matmenys – ilgis 2660, plotis 2300, darbinio stalviršio aukštis 750, lankytojų aptarnavimo dalies (antstato) stalviršio aukštis 1100 mm. Stalo stalviršis, antstato stalviršis, konstruktyvo matomos dalys gaminamos iš 25(±2) mm storio laminuotos medžios drožlių plokštės (toliau – LMDP). Visi matomi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - analogas U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 ST9 Stone Grey EGGER, artima RAL 1019. Stalo fasadinės pusės – pilnai uždaros, gaminamos iš kelių sluoksnių 18 mm storio LMDP, - paviršinis/priekinis 18 mm sluoksnis – fasadinių rustų (7 mm pločio ir 18 mm gylio plyšelių) skaidymo sudarymui (žr. pagal baldo fasadines išklotines), antrasis 18 mm sluoksnis – konstrukcinis/laikantysis stalo antstato pertvaros sluoksnis ir kartu 36 mm cokolio įgilinimo sudaromoji, trečiasis 18 mm sluoksnis – stalo apatinės (h750 mm) dalies laikančioji pertvara/konstrukcija ir kartu 36 mm įgilinto cokolio uždarymo sudaromoji (stalo priekinės pusės cokolis – uždaras, 100 mm aukščio, įgilintas 36 mm). Stalo fasadinių rustų (plyšelių) zonose turi matytis ištisiniai, „švarūs“ antrojo vidinio LMDP sluoksnio plokščių paviršiai, - negali plyšeliuose matytis apatinių plokščių sudūrimų ar kitų pašalinių elementų (pvz. tvirtinimo varžtų ar kt. pan. detalių). Stalo konstrukcija/įrengimas iš darbuotojų naudojimo pusės – su šonine 420 mm pločio (+25 mm bendra spintelės ir šoninė stalo atitvara) kanceliarine stalčių spintele ir kito stalo krašto 700 mm pločio šonine spintele su dvivyrėmis durelėmis (ši spintelė skirta įvadinių stalo E-ER laidų lizdų patalpinimui, paskirstymui bei netoliese stalo statomų praėjimo kontrolės įrenginių E-ER pajungimui, jų valdymo/funkcionavimo įrangos talpinimui (ši spintelė turi būti su dvejomis į LMDP korpusą integruotomis šoninėmis metalinėmis alsavimo grotelėmis, ≥45 cm aukščio, ≥8 cm pločio, dažytomis milteliniais-poliesterio dažais RAL-1019 spalva; į šią spintelę nuo grindų pusės turi būti įveriami visi toje zonoje iš grindų išvesti esami E-ER laidai, tam reikalinga ertmė spintelės dugne). Stalo viršutinė dalis (tarp h750 ir h1100 mm lygių) iš darbuotojų naudojimo pusės su laikančiomis 25 mm storio LMDP pertvaromis. Darbinis stalviršis iš apačios tarp postalinių spintelių sutvirtinamas/paremiamas metalinių profilių rėmu, kad visas stalo stalviršis gautųsi tvirtas bei neišlinktų, stalviršio viduriui bei postalviršiniam rėmui paremti galima viena metalinės kojos (D50 mm) atrama, postalviršinis rėmas bei galima stalo koja dažyti poliesterio-milteliniais dažais, RAL 1019 spalva. Stalviršio sutvirtinimo konstruktyvą įvertina (paskaičiuoja) bei siūlo gamintojas. Stalo spintelių stalčių bei durelių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Šoninės spintelės vidiniai stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija, bėgeliai – tylūs, guoliniai. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Šoninės spintelės durelių lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Stalo fasadinės pusės 110° ir 160° lūžių (fasadinių plokštumų posūkio) kampai išpildomi preciziškai suglaudžiant (sujungiant bei suklijuojant) vidurkiniu kampu (55° supjautu kampu prie 110° kampo ir 80° kampu prie 160° kampo) supjautas dvi fasadines LMDP plokštes, prieš supjovimą jų abi puses užlaminuojant 2 mm storio PVC/ABS briaunomis. Po stalviršiu montuojami (ilgis parenkamas pagal stalo konstruktyvą) plieniniai lankstytos skardos laidų loviai (kanalai) el. lizdų, laidų, šakotuvų talpinimui/uždengimui. Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1,0 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 1019. Kartu su stalu, stalviršyje turi būti komplektuojami/įrengiami 2 vnt. į stalviršį įleidžiamo montažo elektros (E) ir ryšių (ER) lizdų blokai (elektros: 230V, CEE 7/3 Schuko standarto; ryšių: USB-A įkrovimo ir USB-C jungties standarto), susidedantys iš matomo apdailinio rėmelio, E-ER lizdų bloko, vidinių tvirtinimo bei E-ER pajungimo detalių. Lizdų blokas ir jo rėmelis turi būti apvalios išorinės matomos formos, iš dūžiams/lūžiams atsparaus homogeninio juodos/pilkos spalvos plastiko, neblizgiu paviršiumi, jų išvaizdos/ dizaino analogas – „Powerdot 16“ – išorinis matomas apvalaus rėmelio ir E-ER bloko dydis - Ø82(±5) mm, 1,5-4,0 mm matomos (iškylančios virš stalo stalviršio) dalies aukštis. Apdailinis E-ER lizdų rėmelis (kartu su bloke įmontuotais pačiais E-ER lizdais) prie stalo stalviršio turi būti pilnai prigludęs, be pašalinių tarpelių. Montažinė E-ER blokų dalis į stalviršio plokštę turi būti įleistos į iš anksto ir tikslios formos išfrezuotas atitinkančio dydžio/ formos montažines skyles, pačios montažinės detalės į stalviršį turi būti patikimai, tvirtai, nejudamai įtvirtintos, fiksuotos. Šių E-ER (230V, USB) lizdų instaliavimą į baldą bei elektrinį pajungimą atlieka kvalifikuoti baldų gamintojo atstovai, elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai (šių E-ER lizdų pajungimui skirtas dvi stacionarias 230V rozetes šoninėje 700 mm pločio spintelėje Stalo ST32 montavimo metu įrengs užsakovo atstovai - kvalifikuoti elektros ir silpnųjų srovių inžinieriai). Visa ST-32 stalo elektrifikavimo instaliacija turi būti atlikta laikantis LR galiojančių elektrosaugos reikalavimų. Kartu su stalu komplektuojami 5-7 juodos spalvos D-60 mm plastikiniai lizdai laidų pravedimui (4 vnt. stalviršyje, 1-3 vnt. šoninėje 700 mm pločio spintelėje). Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m², stalviršis turi neišlinkti, stalas turi būti stabilus. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 6 | SP-30 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-30 Lentynos bendri matmenys - ilgis 3000, plotis 300, aukštis 1950 mm. Spinta-lentyna vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 280 mm. Spintos korpusų bei lentynų LMDP – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Baldas tvirtinamas prie sienos, šalinant jo apvirtimo galimybes. Baldo nugarinėje dalyje numatyti išpjovą ir užtikrinti lengvą priėjimą prie revizinių durelių, tam pačiam numatoma ir vienos zonos kintamo aukščio, iškeliama lentynos dalis. Cokolinės LMDP uždengimo dalys ≥18 mm storio. Visų LMDP detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Baldo atrėmimui į grindis numatyti plastikines atramas. Lentynos SP-30 LMDP spalvos analogas - U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 7 | SP-31 | Pastatoma dvipusė knygų lentyna, SP-31 Lentynos bendri matmenys – ilgis 3000, plotis 600, aukštis 1950 mm. Iš dviejų išilginių pusių naudojama knygų, leidinių laikymo atvira spinta-lentyna. Abi lentynų pusės – vienodos, simetriškos. Lentyna vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 290 mm. Spintos korpusų ir lentynų LMDP (ar HPL dengtos MDP) – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Cokolinės LMDP uždengimo dalys ≥18 mm storio. Gamintojui reikia įsivertinti baldo tvirtinimą ankeriniais varžtais į grindis (per apatinės lentynos LMDP plokštę, naudojant atitaikytos spalvos tvirtinimo varžtų uždengimo dangtelius), šalinant baldo apvirtimo ir pastūmimo, paslinkimo galimybę. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Baldo atrėmimui į grindis numatyti plastikines atramas. Lentynos SP-31 LMDP spalvos analogas - U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 8 | SP-32 | Pastatoma dvipusė knygų lentyna, SP-32 Lentynos bendri matmenys – ilgis 3500, plotis 600, aukštis 1950 mm. Iš dviejų išilginių pusių naudojama knygų, leidinių laikymo atvira spinta-lentyna. Abi lentynų pusės – vienodos, simetriškos. Lentyna vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 290 mm. Spintos korpusų ir lentynų LMDP (ar HPL dengtos MDP) – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Cokolinės LMDP uždengimo dalys ≥18 mm storio. Gamintojui reikia įsivertinti baldo tvirtinimą ankeriniais varžtais į grindis (per apatinės lentynos LMDP plokštę, naudojant atitaikytos spalvos tvirtinimo varžtų uždengimo dangtelius), šalinant baldo apvirtimo ir pastūmimo, paslinkimo galimybę. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Baldo atrėmimui į grindis numatyti plastikines atramas. Lentynos SP-31 LMDP spalvos analogas - U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 9 | SP-33 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-33 Lentynos bendri matmenys – ilgis 2600, plotis 300, aukštis 1950 mm. Knygų, leidinių laikymo (skaityklos) atvira spinta-lentyna – LMDP korpuso su lankstyto, dažyto plieno profiliuotų lakštų (≥0,8 mm storio) lentynomis (lentynos - analogiško išpildymo kaip ir stelažų STLŽ-30 lentynos). Spinta-lentyna vertikaliai skaidoma į 3 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 290 mm. Spintos korpuso LMDP – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Lentynos turi būti tvirtos, kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg pastovia apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Cokolinės LMDP uždengimo dalys ≥18 mm storio. Jei SP-33 spinta-lentyna statoma prie sienos, tai ji tvirtinama/fiksuojama prie šios sienos, šalinant jos apvirtimo galimybes. Metalinės Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Balde numatyti plastikines atramas, kurios pakeltų baldą nuo grindų. Iš plieno lakštų lankstytos lentynos – geometriškai tikslūs, standūs, patvarūs (neišlinkstantys, neįlinkstančiais šonais), tvirti tvirtinimo vietose lankstiniai, be aštrių briaunų, lentynų dažymo milteliniais-poliesterio dažais spalva - RAL 1019. Spintos-lentynos SP-33 LMDP spalvos analogas - U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Jeigu spinta SP-33 statoma kartu su SP-34 spintų bloku - tai joms numatomas bendras 680 mm pločio, 25 mm storio LMDP šonas (jis komplektuojamas prie SP-34 spintos), tokiu atveju SP-33 spintos lentynos šonas neturi dubliuotis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 10 | SP-34 | Pastatoma kanceliarinė bei rūbų laikymo spinta, SP-34 Spintos bendri matmenys – ilgis 2600, plotis 380, aukštis 1950 mm (vienos pusės šoninės plokštės plotis – 680 mm). Spintą sudaro 2 kanceliariniai skyriai bei 1 drabužių skyrius, spinta su 6-iomis durimis. Kanceliarinių skyrių dvi lentynos – reguliuojamo/perstatomo aukščio (5-ių perstatymo pozicijų žemyn/aukštyn kas 3-4 cm), dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Drabužių skyriuje - dvi vidinės lentynos bei ištraukiama rūbų kabinimo kartele, apatinė lentyna – reguliuojamo/perstatomo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis, numatomos 5-ios perstatymo pozicijos žemyn/aukštyn kas 3-4 cm), o viršutinė lentyna - fiksuota, prie kurios apačios tvirtinama rūbų kartelė (ji iš lenkto metalinio skersinio), bendras kartelės ilgis ne mažiau 300 mm, spalva-nikelio. Spintos fasadai, korpusai (išskyrus vieną šoninę plokštę) gaminami iš 18 mm, vidinės lentynos – 25 mm storio LMDP, artimos RAL-1019 spalvos nugarėlės storis ≥4 mm HDF (arba 18 mm LMDP). Cokolinės LMDP uždengimo dalys - 18 mm storio. Visų LMDP detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Drabužių spintos vidinėje durelių pusėje klijuojamas skaidrus 1000x300 mm veidrodis (3-4 mm storio, šlifuotais kraštais). Spintų konstrukcija turi būti stabili. Gamintojui reikia įsivertinti baldo tvirtinimą ankeriniais varžtais į grindis (per apatinės lentynos LMDP plokštę, naudojant atitaikytos spalvos tvirtinimo varžtų uždengimo dangtelius), šalinant baldo apvirtimo ir pastūmimo, paslinkimo galimybę. Balde numatyti plastikines atramas, kurios pakeltų baldą nuo grindų. Spintos SP-34 LMDP spalvos analogas - U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Jeigu spinta SP-34 statoma kartu su SP-33 spintos-lentynos bloku - tai joms numatomas bendras 680 mm pločio, 25 mm storio LMDP šonas. Tokios greta statomos spintos tarpusavyje turi būti sutvirtintos (varžtais per nugarėles, korpusus). Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 11 | STLŽ-30 | Mobilūs metaliniai stelažai, STLŽ-30 Vieno mobilaus stelažo matmenys – ilgis 2600, plotis 620, aukštis 1950 mm. Iš dviejų išilginių pusių naudojamas/prieinamas knygų, leidinių laikymo (skaityklos) mobilus (ypač lengvai ir tyliai stumdomas, slankiojamas sukamos šoninės trisvirtės rankenos ir vidinio tylaus mechanizmo - ilgaamžiškos grandininės pavaros pagalba) lankstyto plieno ir LMDP šoninės plokštės stelažas, stumdomas grindų dangoje baldų gamintojo/tiekėjo įrengtais/įtvirtintais išilginiais, mažai iškiliais pilnaviduriškais nerūdijančio metalo (įskaitant ciknuotus) bėgeliais (bėgių sistema). Išorinis (šoninis, nuo priėjimo pusės) stelažo korpusas (korpuso šoninė apdailos plokštė 620xh1950 mm) – iš 25 mm storio LMDP (analogiškos spalvos/išvaizdos kaip ir gretimų spintų-lentynų SP-33). Vidinis ir pagrindinis stelažo korpusas, karkasas ir lentynos – lankstyto dažyto plieno profiliuotų lakštų (s≥0,8 mm), stelažo guoliniai riedėjimo, slankiojimo ratukai – metaliniai, paslėpti cokolinėje stelažo dalyje, nematomi. Stelažai montuojamas grupėje, kartu su analogiškais kitais STLŽ-30 stelažais, kraštiniai grupės stelažai – su stumdymo, slankiojimo amplitudės ribotuvais. Abi stelažo pusės – vienodos, simetriškos. Abiejų pusių viso stelažo lentynos – atviros, kiekviena stelažo pusė vertikaliai skaidoma į 3 vienodo pločio (apytiksliai po 82 cm pločio) skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio (apytiksliai po 34 cm aukščio) skyrius, apytikslis kiekvienos pusės visų lentynų gylis – 30 cm (stelažo nugarėlė ar ažūrinės standumo briaunos/ryšiai – dvipusio stelažo viduryje, centre). Kiekviena stelažo lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Visos stelažo korpuso, karkaso, lentynų metalinės detalės dažomos polimeriniais-milteliniais dažais (spalva –RAL 1019). Iš plieno lakštų lankstytos detalės turi būti geometriškai tikslios, standžios, patvarios (neišlinkti, neįlinkti šonais, nesuklupti, nepakeisti pirminės konstrukcijos lankstinių geometrijos nuo visų nurodytų apkrovų), visi lankstiniai, visos metalinės detalės turi būti be aštrių briaunų. Šoninė (montuojama priėjimo pusėje) stelažo 3-svirtė sukamoji rankena – metalinė, dengta lietos, aptakios (be aštrių ar stačių vidinių, išorinių kampų, kraštų) bei dailios formos plastiku (pageidaujama jos išvaizda – brėžinio nuotraukose), montuojama prie šoninės (galinės) stelažo LMDP plokštės, apie 1,0 m aukštyje virš grindų, rankena – su įmontuotu stabdymo mechanizmu, galinčiu blokuoti stelažo slankiojimą, judėjimą. Stelažas – su specialiais stabilumo fiksatoriais, saugančiais stelažą nuo apvirtimo. 4-iems tokiems stelažams numatomas jų riedėjimo bėgių sistemos bendras ilgis – 3400 mm (įskaitant 4-ių stelažų pločius, 900 mm pločio praėjimą, bei po 10 mm bėgių privedimą iki gretimų ir stelažų judėjimo zoną ribojančių spintų-lentynų SP-33 įgilintų cokolinių dalių), bėgeliai turi būti betarpiškai privesti prie toje zonoje statomų spintų SP-33 cokolių. Konkurse teikiant vieno stelažo kainą, tiekėjui reikia įsivertinti vienam stelažui tenkančios bendro ilgio bėgių sistemos proporcingą dalį. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 12 | Vį-1.4 | Nemetalinė praėjimo užtvara, Vį-1.4 Praėjimo užtvaros bendri matmenys: ilgis 1000, plotis 300, aukštis 725 mm. Kūginės formos užtvaros atraminė bazė gaminama iš drėgmei atsparių medžio dulkių plokščių (MDF) tarpusavyje suklijuojamų skritulių ir žiedų, - poliuretaniniais klijais suklijuojamas kūgio šablonas, nutekinamas į D300/150 ir H725 mm nukirsto kūgio formą, formos apačios ir viršaus briaunos apvalinamos R1,5 mm, gaminyje negalima naudoti/palikti jokių vidinių ar išorinių sutvirtinimo, fiksavimo ir pan. metalinių detalių. Paruoštas užtvaros atramines bazės paviršius gruntuojamas ir dažomas atspariais trinčiai, dėvėjimui dvikomponentės sudėties dažais (spalva RAL-1019, pusiau matinio blizgumo, blizgumas bei dažymo faktūra turi atitikti kitų skaityklos baldų metalinių detalių dažymą). Kūginės formos apatinėje dalyje tvirtinamos (klijais arba ≤3 mm diametro varžtais) plastikinės h20 mm kojelės. Į kūgį ir į aliuminio vitrinos statramstį įsukami 4 (min. 2) vnt. kabliukai (kabliukai matinio nerūdijančio pieno apdailos, forma – moderni, derinama su užsakovu) ir su jais tvirtinama/pakabinama tekstilinės 80 mm pločio, apie 895 mm ilgio juostos siuvinys (gobelenas, jo išvaizda ir savybės – analogiški kaip stalų ST-20A akustinių sienučių gobelenui). Juostos siuvinys – dvigubas (apdailinė gobeleno pusė - iš dviejų pusių). Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Užtvaros bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm, atskirų detalių - 5% nuo duotų atskirų matmenų. |

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Visų baldų (įskaitant visus skaityklai numatytus baldus) „Bendruosius ir specifinius visų perkamų baldų (konkurso 1, 2, 5 ir 6 dalių visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymus, reikalavimus, aprašymus“ žr. priede A1, po baldų specifikacijos lentele.

- Papildomi skaityklos baldams aktualūs nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

2.1 Atviros spintos-lentynos, kurios statomos prie patalpos sienų, - turi būti tvirtinamos/fiksuojamos prie tų sienų, šalinant baldo apvirtimo galimybes. Tvirtinimo/fiksavimo detalės turi būti minimaliai pastebimos ar iškilusios, - jos turi būti integruotos į 25 mm storio korpusinių lentynų LMDP plokštes.

1.	Aplinkosauginiai reikalavimai baldams:

1.1.	Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams. Šiuose bendruosiuose reikalavimuose nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi, tiekėjas dalyvaudamas konkurse įsipareigoja laikytis šių reikalavimų, PO atskirai netikrina atitikties, tačiau atskirai paprašius Tiekėjas turi pateikti atitikimą šiems reikalavimas įrodančius dokumentus:

1.1.1.	ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.1.2.	visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

1.1.3.	jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

1.1.4.	paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

1.1.4.1.	neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

1.1.4.2.	neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

1.1.4.3.	neturi būti chromo (VI) junginių;

1.1.4.4.	formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

1.2.	Baldų pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei ir PO paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą arba kitą patvirtinantį dokumentą).

1.3.	Deklaracija dėl atitikties aplinkosauginiams reikalavimams (teikiama kartu su pasiūlymu).

___________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui

TIEKĖJO  DEKLARACIJA

_________

(Data)

Patvirtinu, kad siūlomos prekės atitiks šiuos reikalavimus ir perkančiajai pareikalavus pateiksiu atitikimą šiems reikalavimas nurodytus įrodančius dokumentus.

| Reikalavimai | Reikalavimus, patvirtinantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami dokumentai, įrodantys prekių atitiktį nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Baldai 1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC22 22 https://fsc.org/en ar PEFC23 23 https://www.pefc.org/ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;. 1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;. 1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;. 1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm... | - Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba - Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba - pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai.. a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b)pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c)gamintojo techniniai dokumentai, arba d)saugos duomenų lapas, arba e)gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f)kiti lygiaverčiai įrodymai.. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |
| 2.Pakuotės Pakuotės laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>. | - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. | Taip / Ne [nereikalingą išbraukti] Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu. |