TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adatos spinalinei anestezijai 25G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 110-130 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko arba lygiavertės medžiagos movą;

- skaidria, elipsės ar prizmės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose jungties plokštumose;

- su adatos pravedėju;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 25G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 110-130 mm | 350 |

- Akiduobės endoprotezas akytojo polietileno arba lygiavertis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- apvalus;

- pagamintas iš akytojo polietileno ar lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime.

| Poz.nr. | Diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 20±0,01 | 20 |
|  | 21±0,01 |  |

- Brachibalionas su pripildymo sistema, skirtas užmauti ant ultragarsinio transrektalinio daviklio:

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su pripildymo sistema;

- tinkantis ultragarsiniam transrektaliniam davikliui.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Gastrostomos įvedimo plėtiklis 24 Fr:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- plėtiklio ilgis 20 ± 1 cm;

- su 0,035 ± 0,001 colio anga vielos pravedimui;

- movos ilgis 13 ± 1 cm;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

- dydis: 24 Fr;

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 45-47mm:

- hidrokoloidinė kerpama išgaubta plokštelė.

- plokštelės dydis 110 mm +- 2 mm.

- didžiausia iškirpimo anga 45-47 mm;

- plokštelė kirpimui sumarkiruota kas 5 mm;

- skaidrus langas stomos būklės įvertinimui;

- išleidimo anga su lipniu dvigubu užsegimu.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Tinklainės dažai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- skirti ant tinklainės esančių patologinių membranų ir tinklainės vidinės skiriančiosios membranos   trumpalaikiam dažymui ir vizualizacijai operacijos metu;

- mėlynos spalvos;

- be pirogenų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- vienkartiniuose steriliuose švirkštuose ne mažiau 0,7 ml;

- sudėtyje dveji dažai, skirti patologinių ir anatominių tinklainės membranų dažymui – tripano       mėlynasis ir „blulife“ (ar jiems lygiaverčiai) bei svorį dažams suteikianti medžiaga ar lygiavertė;

- dažai turi atitikti ISO-10993-1 reikalavimus;

- galiojimo data ne trumpesnė nei 1 metai;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 630 ml

- Stiletas su silikoniniu arba jam lygiaverčiu konektoriumi endotrachėjiniams vamzdeliams M, L, XL:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo;

- distalinis galas atraumatinis;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Ilgis | Endotrachėjiniam vamzdeliui diametrasØ | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | M | 38 cm±0,5 cm | 4,0-4,5 mm | 50 |
|  | L | 45 cm±0,5 cm | 5-6,5 mm |  |
|  | XL | 45 cm±0,5 cm | 7-11,0 mm |  |

- Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės CH3 (naujagimiams):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš PVC, be DEHP;

- be latekso;

- su specialiai suformuotu linkiu, kuris neleidžia vamzdeliui persilenkti;

- lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos;

- rentgenokontrastiškas;

- su standartiniu 15mm konektoriumi;

- turi tracheostominio vamzdelio skaidrią lanksčią tvirtinimo plokštelę;

- specialus tvirtinimo plokštelės dizainas, mažinantis stomos apatinės dalies dirginimą;

- vamzdelio išorėje nurodytas išorinis bei vidinis vamzdelio diametrai.

- komplekte yra tvirtinimo juostelė ir obturatorius;

- išorinis vamzdelio lenkimo kampas 1200;

- dydis 3,0:  vidinis diametras 3,0 mm; išorinis diametras 4,8 mm, ilgis 30 mm;

- supakuota po 1 vienetą;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

9.1.-9.2. Indas, skirtas širdies vožtuvų, arterijų ir venų saugojimui:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skirtas žmogaus audinių laikymui ir transportavimui;

- su užsukamu dangteliu;

- pagamintas iš permatomo (skaidraus) plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- laikymo temperatūra: (+4ºC) – (-80ºC);

- supakuota po vieną;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimas ne mažiau 12 mėn.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 250 – 300 ml | 96 |
| 9.2 | 500 - 550 ml | 30 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________