Konkurso sąlygų

priedas Nr. 1

Techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto dalims:

1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) pirkėjo specialistus, ne trumpiau  kaip 2 valandas.

2. Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

1 pirkimo objekto dalis: Homogenizatorius.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Homogenizuoti, ardyti ląsteles audinius paruošiant mėginius DNR, RNR ar baltymų gryninimui. |  |
| 2. | Greitis | Ne siauresnėse ribose nei nuo 4,500 rpm iki 10,000 rpm. Ne didesnis nei 100 rpm greičio nustatymo žingsnis. |  |
| 3. | Ciklų skaičius | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 10 su pauzėmis tarp jų. |  |
| 4. | Homogenizavimo laikas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. |  |
| 5. | Pertraukos tarp dviejų ciklų laikas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. |  |
| 7. | Išoriniai išmatavimai (P x G x A) | Ne daugiau kaip 400 x 525 x 410 mm |  |
| 8. | Triukšmo lygis | Ne daugiau nei 70 dB |  |
| 9. | Svoris | Ne daugiau kaip 28 kg. |  |
| 10. | Ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių LCD (arba lygiavertis) liečiamas ekranas |  |
| 11. | Aplinkos laikymo sąlygos (ne mažiau kaip šios) | Ne siauresnėse ribose nei nuo 15 iki 30°C temperatūroje Ne siauresnėse ribose nei nuo 50 iki 85% aplinkos oro drėgmės |  |
| 12. | Technologija | - 8 formos 3D (daugiakryptis) arba lygiavertis mėgintuvėlių judėjimas - Vakuuminis mėgintuvėlių fiksavimas proceso metu arba lygiavertė technologija |  |
| 13. | Maksimali apkrova | Naudojant skirtingus priedus turi būti galima naudoti ne mažiau kaip: 96 vnt 0.3 ml, 24 vnt. 2 ml, 12 vnt 7 ml, 6 vnt 15 ml, 3 vnt 50 ml talpos mėgintuvėlius. |  |
| 14. | Kompletacija | Komplekte yra laikiklis tinkamas ne mažiau nei 2 ml talpos ir ne mažiau nei 24 mėgintuvėliams. |  |
| 15. | Maitinimas | 220-240V / 50 Hz. |  |
| 16. | Protokolai | Turi būti galima išsaugoti neribotą kiekį protokolų. |  |
| 17. | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

2 pirkimo objekto dalis: Mikrotūrių spektrofotometras.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Mikrotūrių spektrofotometras. |  |
| 2. | Sąsajos duomenų perdavimui | - Ne mažiau nei 2 x USB-A arba lygiavertės. - Ne mažiau kaip 1 x USB – C arba lygiavertė. - Ethernet arba lygiavertė - Bluetooth™ arba lygiavertė. - Wi-Fi arba lygiavertė |  |
| 3. | Išmatavimai (I x P x A) | Ne didesni nei 35 x 20 x 30 cm |  |
| 4. | Svoris | Ne daugiau 5 kg |  |
| 5. | Valdymas | Ne mažesnis nei 10 colių liečiamas ekranas |  |
| 6. | Minimalus mėginio tūris | Ne didesnis kaip 1 μl |  |
| 7. | Mėginio matavimo trukmė | Ne ilgesnė kaip 7 sec. |  |
| 8. | Šviesos šaltinis | Ksenono arba lygiavertis šviesos šaltinis. |  |
| 9. | Detektorius | 2048 elementų CMOS linijinis vaizdo jutiklis arba lygiavertis |  |
| 10. | Pjedestalo aptinkami mėginio koncentracijos intervalai (ne mažiau nei nurodyti) | - Dvigrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 1,0 ng/μL iki 27,000 ng/μL; - Viengrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0,7ng/μL iki 18,000 ng/μL; - RNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0.9 ng/μL iki 22,000 ng/μL; - Baltymai, ne siauresniame intervale nei nuo 0,05 mg/mLiki 800 mg/mL |  |
| 11. | Kiuvetės aptinkami mėginio koncentracijų intervalai (ne mažiau nei nurodyti) | - Dvigrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0.4 ng/μL iki 73 ng/μL; - Viengrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0,15 ng/μL iki 49 ng/μL; - RNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0.16 ng/μL iki 55 ng/μL; - Baltymai, ne siauresniame intervale nei nuo 0,005 mg/mL iki 800 mg/mL |  |
| 12. | Rezultatų apdorojimas | - Turi būti galima rezultatus tiesiogiai atspausdinti iš prietaiso - Turi būti galima integruoti į LIMS sistemą arba lygiavertę; - Turi būti galima duomenis tiesiogiai perkelti į saugojimo sistemas Microsoft OneDrive, Google Drive, gamintojo debesų sistemą ar joms lygiavertes; - Tikrojo laiko PGR reakcijos mišinio skaičiuotuvo funkcija; - Mėginių taršos atpažinimo ir identifikavimo funkcija |  |
| 13. | Kiuvetės pašildymo funkcija | Ne žemesnė kaip 37 °C temperatūros. |  |
| 14. | Bangos ilgis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 185 iki 840 nm |  |
| 15. | Sugerties tikslumas | Ne didesnis nei 3% esant 0.97 A, 302 nm bangos ilgiui. |  |
| 16. | Matavimo kelias | Ne siaresnėse ribose nei nuo 0.04 iki 1.0 mm su automatinio diapazono funkcija. |  |
| 17. | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos bei personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

3 pirkimo objekto dalis: Vandens aktyvumo nustatymo prietaisas.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Matuojami parametrai (ne mažiau kaip nurodyti) | Stabilizuotas vandens aktyvumas (aw), temperatūra (℃; ℉) |  |
| 2. | Matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0.006 iki 1.000 aw |  |
| 3. | Tikslumas (esant 10 °C - 30 °C) | Ne mažesnis kaip ±0.005 aw |  |
| 4. | Maitinimas | 220 - 240 V, 50Hz |  |
| 5. | Valdymas | Lietumui jautrus LCD (arba lygiavertis) ekranas |  |
| 6. | Temperatūros kontroliavimas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0°C iki 55 °C |  |
| 7. | Temperatūros stabilumas | Ne mažesnis kaip ±0.01 °C/min |  |
| 8. | Temperatūrinis sensorius | Pt100 DIN 1/3 arba lygiavertis |  |
| 9. | Išmatavimai (I x P x A) | Ne didesni nei 410 x 180 x 190 mm |  |
| 10. | Matavimo laikas | Ne daugiau 5 min. |  |
| 11. | Jungtys | USB arba lygiavertė jungtis |  |
| 12. | Papildomi priedai | Vienkartiniai mėginio matavimo indeliai. Ne mažesni nei 40 mm skersmens. Ne mažiau nei 100 vnt. |  |
| 13 | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |