TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Aukštos koncentracijos deguonies kaukė su deguonies vamzdeliu vaikams:

- nesterilios;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- kaukė permatoma;

- kraštai kontaktuojantys su veidu yra minkšti ir neaštrūs, pagaminti iš skirtingos    medžiagos negu kaukės korpusas;

- korpusas tvirtas, nedeformuotas;

- su tvirtinimo juostele;

- hipoalergiška, be PVC;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus)

- anatominės veido konfigūracijos;

- su nosies spaustuku (metaliniu arba integruotu);

- minkšto plastiko ar lygiavertės medžiagos, nedeformuota, hermetiškai priglundanti prie veido;

- prailginimo deguonies linija ne mažiau 1,8 m ilgio su kūginės formos konektoriais galuose;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 120 vnt.

2.1.-2.3. Protezai TORP tipo:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- galvutės forma ovali arba apvali su skylutėmis;

- kojytės gale mova;

- turi būti suderinama su MRI iki 3,0 T (teslos);

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | 3,0 mm | 20 |
| 2.2. | 3,5 mm | 40 |
| 2.3. | 5,0 mm | 20 |

3.1.-3.3. Protezai PORP tipo:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- galvutės forma ovali arba apvali su skylutėmis;

- turi būti suderinama su MRI iki 3,0 T (teslos);

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Ilgis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | 1,75 mm | 20 |
| 3.2. | 2,0 mm | 20 |
| 3.3. | 2,5 mm | 40 |

4. Drenai chirurginiai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos, sterilūs (10 dydžio):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- vienas galas perforuotas;

- perforacijos ilgis  ≥ 15,5 cm;

- ≥ 50 cm ilgio;

- dydis: CH10;

- turi būti tinkami naudoti su aktyviu vakuumu ir nesusispaustų;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

5. Širdies stabilizatoriai

5.1. Vainikinės arterijos stabilizatorius:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- dviejų šakų;

- 360° kampu besisukanti stabilizatoriaus galvutė su permatomomis, plastikinėmis taurelėmis;

- lanksti, dengta silikonu arba lygiaverte medžiaga, nukreipiama bet kuria kryptimi stabilizatoriaus alkūnė, stipriai fiksuojama prisukama rankenėle;

- žemo profilio pagrindas, stabiliai tvirtinamas prie bet kurio ligoninėje naudojamo retraktoriaus;

- stabilizatoriaus tvirtinimo jėgos indikatorius;

- prie retraktoriaus: lankstus, armuotas, prie širdies anatomijos lengvai prisitaikantis, vakuumo vamzdelis su kraneliu;

- maksimalus naudojamas vakuumas 400 mmHg;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

5.2. Vakuuminis širdies viršūnės stabilizatorius:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- universlus žemo profilio pagrindas, stabiliai tvirtinamas prie bet kurio ligoninėje naudojamo retraktoriaus;

- silikoninė arba lygiavertės medžiagos, kelių atšakų stabilizatoriaus galvutė;

- lankstus vakumo vamzdelis su kraneliu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas.

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

6. Vienkartinis lokalus antibiotikų nešėjas:

- skirtas infekcijos gydymui kauluose ir minkštuosiuose audiniuose, tiesiogiai į ertmę suformuojant pasta arba gaminant karoliukus ir naudojant pridėtą formelę;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

Sudėtis:

- kalcio sulfato dihidratas (CaSO₄·2H₂O);

- sintetinės, implantuoti tinkamos klasės;

- rentgeno spinduliams nepermatomas biologiškai skaidomas ir suderinamas su žmogaus audiniais maišymo tirpalas - tiekiamas iš anksto dozuotais kiekiais, atitinkančiais miltelių kiekį.

Pakuotėje yra:

- dozuoti kalcio sulfato milteliai;

- maišymo tirpalas;

- mentelė;

- sterilus (simbolis ant pakuotės) maišymo indelis;

- karoliukų formavimo formelė;

- milteliai ir tirpalas turi būti sumaišomi steriliame indelyje, kol susiformuoja pasta. Pasta gali būti: tiesiogiai suformuota ertmėje, kur sustingsta vietoje arba supilama į formelę, kur susidaro karoliukai, kurie greitai sustingsta;

- galimi karoliukų dydžiai:3 mm; 4,8 mm; 6 mm ± 0,1 mm;

- rezorbavimosi laikas: apie 30–60 dienų, priklausomai nuo klinikinių sąlygų; rezorbcijos metu medžiaga palaipsniui pakeičiama kaulo audiniu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

7. Priemonės rinopnemometrijai:

7.1. Bakteriniai filtrai veido kaukėms:

- filtras, skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;

- skirtas nosies kvėpavimo matavimams;

- srauto pasipriešinimas 0,08 kPa/L/s;

- kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999996 % bakterijoms Kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999711 % virusams;

- išmatavimai: 78 x 78 x 80 mm ± 0,1 mm (plotis x gylis x aukštis);

- 24 mm išorinis skersmuo / 30 mm ± 0,1 išorinis skersmuo ;

- pagaminta iš Polipropileno arba lygiavertės medžiagos su elektrostatinės nanoplaušelių technologijos filtro terpe

- atitinka ISO 10993 reikalavimus, be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

7.2. Nosies slėgio žarnelės:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- žarnelės rinomanometrijos sistemai RHINO-SYS;

- skirtos naudoti atliekant nosies kvepavimo tyrimus/matavimus rinomanometrijai ir rinosistometrijai;

- ilgis 350 ± 1 mm;

- vidinis diametras 1.7 ± 0,1 mm;

- išorinis diametras 3.5 ± 0,1 mm;

- pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, permatomos;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

7.3. Metaliniai nosies slėgio žarnelių adapteriai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- metaliniai;

- skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;

- skirtas prijungti matavimo sistemos RHINO-SYS nosies spaudimo žarnelę prie šnervės;

- naudojamas rinomanometriniams ir rinoresistometriniams matavimams atlikti;

- ilgis 6 mm, skersmuo 2 mm ir 3 mm ± 0,1 mm;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Rinkinys, skirtas atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas:

- suderinamas su pneumatiniu būdu valdomu robotu, skirtu atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas MRT aplinkoje;

- rinkinys sudarytas iš biopsinės adatos nukreipėjo (pagaminto iš nerūdijančio plieno ir plastiko ar lygiaverčių medžiagų) ir biopsinės adatos;

- adatos ilgis: 200 ± 0,01  mm;

- adatos diametras 18G (1,25 ± 0,01  mm);

- nustatomas biopsijos gylis 18 mm ar 25 mm ± 0,01  mm;

- rinkinys vienkartinis (pažymėta simboliu);

- rinkinys sterilus (žyma ant pakuotės);

- supakuota po vieną rinkinį;

- pakuotė ”Blister” tipo arba lygiavertė, leidžianti saugiai atidaryti paketą, nepažeidžiant aseptikos reikalavimų;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.