TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti želdyno, Žemės sklype Kaišiadoryse 4400-2898-9857 (teritorija tarp Gedimino g ir akustinės sienos)  paslaugas (toliau – Paslaugos).

2. Reikalavimai perkamoms Paslaugoms nustatyti:

2.1.  Šioje Techninėje specifikacijoje;

2.2. Želdyno  (un. Nr. 4400-2898-9857) Kaišiadorių miesto žaliųjų erdvių vystymo koncepcijos bei želdynų ir želdinių tvarkymo planas Nr. ZEL20230808/1 (detalesnė informacija Kaišiadorių miesto žaliųjų erdvių vystymo koncepcijos bei želdynų ir želdinių tvarkymo plano Nr. ZEL20230808/1 skyriuje Nr. 3 „ Techninės specifikacijos“).

3.  Tiekėjas turi atidžiai susipažinti su Želdyno įrengimo projektu, jį išanalizuoti ir pasiūlyme pateikti medžiagas, paslaugas, įrenginius, įtaisus, atitinkančius Želdyno įrengimo projekto reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus Želdyno įrengimo projekto patikslinimus.

4. Visa augalinė medžiaga turi atitikti sodmenų kokybės reikalavimus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“). Sodinama augalinė medžiaga privalo būti be pažeidimų, geros išvaizdos, sveika ir vešli, tipiškos kiekvienai rūšiai formos, be kenkėjų, ligų, išblukimų, piktžolių ir fizinių netipiškumų, atspari Lietuvos klimatinėms sąlygoms bei tinkamai aklimatizuota, jeigu įvežtinė.

5. Reikalavimai medžiams:

5.1.  Laja - lajos forma turi būti taisyklinga, simetriška. Lajoje neturi būti besikryžuojančių, mirusių ir mirštančių šakų. Genėjimo žaizdos turi būti visiškai apaugusios (užaugusios) brazdu (callus). Turi būti tinkama lajos ir šaknyno proporcija. Neturi būti šviežių genėjimo žaizdų. Jauni ūgliai turėtų būti sveiki ir augti tinkama linkme. Neturi būti puvinio, kenkėjų ir jų pažeidimų požymių.

5.2.  Kamienas turi būti be žaizdų, skilimų ir turėti aiškią pagrindinę (dominuojančią) viršūnę su simetriška laja, be nekrozės, ligų bei kenkėjų pažeidimų požymių. Daugiakamieniai medžiai turi turėti 3-5 panašaus augumo kamienus.

5.3.  Augalai šaknų gumule (SG)- šaknų gumulas turi būti taisyklingos formos, stabilus ir turintis daug smulkių mitybinių šaknų, kurios neišdžiūvę, nesusivijusios, be didelių žaizdų.

5.4.  Visi medžiai medelyne turi būti persodinti ne mažiau kaip 3 kartus.

5.5. Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ar grybinių ligų pakenkimų, puvinio, gyvybingi , antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šaknų, nenuvytę.

5.6.  Medžiai turi būti transportuojami tik su apsaugotomis šaknimis. Pristatyti medžiai iškraunami Tiekėjo priemonėmis.

6. Aplinkosauginiai reikalavimai:

6.1. Trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt. Vejai, medžiams, krūmams, gėlynui naudojamas naujas, švarus, sijotas augalinis gruntas, kurio savybės tinka augalų augimui užtikrinti. Į augalinį gruntą įmaišoma 20 % augalinės kilmės gerai perpuvusio kompostinio grunto ir ilgo veikimo kompleksinės trąšos. Trąšų norma 20 g/m2. Dirvožemį ir trąšas derinti su autorinę priežiūrą vykdančiu šio projekto atsakingu specialistu.

7. Reikalavimai augaliniam gruntui:

7.1. Tiekėjas turi atlikti ir pateikti perkamo augalinio grunto laboratorinius tyrimus ir atvežto grunto važtaraščius.

8. Visi sodinti skirti augalai, privalo būti tiekiami su augalo pasais arba lygiaverčiais dokumentais, kuriuose pateikiama svarbiausia informacija, reikalinga prekiaujant augalais ir augaliniais produktais, ir turi turėti gabenimo važtaraščius.

9. Tiekėjas visiškai atsako už augalų kokybę, už saugų pristatymą ir pasodinimą į sodinimo vietą bei pristatymo terminų laikymąsi, iškrovimo kokybę.

10. Aptikus ligų ar kenkėjų su visa partija atkeliavę augalai grąžinami Tiekėjui ir pakeičiami naujais. Saugojimo aikštelėje atvežtus augalus laistys Tiekėjas. Augalų sandėliavimo aikštelės vietą nurodys Užsakovas.

11. Želdyno  (un. Nr. 4400-2898-9857) projekte pažymėtos medžių apsaugos zonos, kuriose jokie darbai, nesusiję su želdinių sodinimu, nevykdomi, nelaikomos statybinės medžiagos, technika, nevažinėjama. Esami medžiai saugomi atsižvelgiant „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus“ taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193).

12. Želdinių defektinio periodo metu neprigiję, veislės ar rūšies neatitikę augalai pakeičiami naujais Tiekėjo lėšomis.

13. Techninės specifikacijos želdyno priežiūros darbams:

13.1. Laistymas iki prigijimo.

14. Paslaugų teikimo terminai

14.1.  Želdinių defektinis periodas – 12 mėn. nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kuriuo galutinai priimamos želdyno įrengimo paslaugos, pasirašymo dienos.

14.2.  Jeigu dėl nepalankių (netinkamų) oro sąlygų Tiekėjas negali teikti paslaugų, paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti – 2 mėn.

15. Priedai:

15.1. Kaišiadorių miesto žaliųjų erdvių vystymo koncepcijos bei želdynų ir želdinių tvarkymo planas Nr. ZEL20230808/1.

15.2.  Sodinamų želdinių  kiekiai.