TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aktyvi prevencinė sistema

rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku

Numatomų diegti įrenginių skaičius – 31. Įrenginiai bus diegiami pasirinktose Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Siūloma aktyvi prevencinė sistema rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku (toliau – sistema), bei ją sudarantys įrenginiai ir programinė įranga turi atitikti žemiau pateikiamus minimalius reikalavimus:

| Esminiai sistemos reikalavimai: |  |
| --- | --- |
| - Sistema informuoja apie šių, mokyklos teritorijoje draudžiamų turėti, medžiagų vartojimo atvejus: |  |
| 1.1. Elektroninės cigaretės ir el. skysčių garinimo prietaisų naudojimas, el. skysčių garai (vape); |  |
| 1.2. Dūmai skleidžiami naudojant kaitinamojo tabako įrenginius; |  |
| 1.3. Dūmai skleidžiami vartojant smilkstančio tabako gaminius (cigaretes, suktines ir pan.). |  |
| - Sistemos vartotojai: |  |
| 2.1. Sistemos vartotojų skaičius neribojamas ir neapmokestinamas papildomai; |  |
| 2.2. Organizacijos sistemos vartotojo galimybė neatlygintinai įtraukti naujus ir(ar) pašalinti esamus vartotojus; |  |
| 2.3. Vartotojo teisių valdymas ir galimybė vartotojui migruoti tarp organizacijų ir būti kelių nepriklausomų sistemų vartotoju vienu metu; |  |
| 2.4. Dedikuotų vartotojų galimybė stebėti visų, įdiegtų nepriklausomų organizacijų sistemų duomenis nuotoliniu būdu, realiu laiku ar analizuoti istorinius (min. 12 mėn.) duomenis. |  |
| - Sistemos ir vartotojo sąsaja: |  |
| 3.1. Galimybė gauti esamo laiko pranešimus apie 1 punkte nurodomus fiksuotus atvejus ir stebėti sistemos elementų rodmenis mobiliajame įrenginyje (telefone, planšetiniame kompiuteryje); |  |
| 3.2. Į mobiliuosius įrenginius diegiama programinė įranga pranešimams gauti ir sistemai (-oms) valdyti: |  |
|  | 3.2.1. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga (jei būtina) įskaičiuota į sistemos kainą ir(ar) papildomai neapmokestinant, gali būti diegiama neribotam vartotojų skaičiui; |
|  | 3.2.2. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga (jei būtina) suderinama su Android ir iOS įrenginiais; |
|  | 3.2.3. Pranešimų skaičius yra neribotas, neatlygintinas arba įskaičiuotas į sistemos įrengimo kainą; |
|  | 3.2.4. Galimybė gauti pranešimus nuotoliniu būdu nesant sistemą eksploatuojančios organizacijos patalpose; |
|  | 3.2.5. Siunčiamame pranešime turi būti nurodomi ne mažiau kaip šie duomenys: pranešimo tipas, atvejo nustatymo laikas, patalpa kurioje nustatytas atvejis; |
|  | 3.2.6. Remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tiekiama programinė įranga nėra sukurta, administruojama ar įgyta iš tiekėjų, jų subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojų, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančių asmenų ar juos kontroliuojančių asmenų, kurie yra susiję su šiomis valstybėmis ar teritorijomis: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivano provinciją), Ukrainos teritorijos dalys – Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. |
| 3.3. Ne trumpesnio nei 12-os praėjusių mėnesių laikotarpio istorinių duomenų kaupimas su peržiūros ir išsaugojimo galimybėmis. Neatlyginama arba įskaičiuota į sistemos įrengimo kainą. |  |
| 3.4. Sistemos pirkėjas ar įgalioti vartotojai turi turėti galimybę susipažinti ir analizuoti su visų sumontuotų sistemų statistinę informaciją: pasirinktos organizacijos sistemos, pasirinktų organizacijų sistemų ar visų pirkėjo valdomų sistemų duomenis vienu metu. |  |
| 3.5. Galimybė gauti pranešimus elektroniniu paštu ar mobiliajame įrenginyje, abiem, arba vienu iš būdų pasirinktinai. |  |
| - Pagrindiniai sistemos elementai (techninė įranga). |  |
| 4.1. Tiekėjas patvirtina, kad gaminiai atitinka visus tiesiogiai susijusius esminius taikomos Direktyvos 2014/35 reikalavimus taikomus CE ženklinimui, bei įgijęs teisę gaminį pardavinėti Europos ekonominėje erdvėje (pardavėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| 4.2. Techniniai įrenginiai naudojami detekcijai būtinų parametrų nuskaitymui nenaudoja vaizdo stebėjimo ar vaizdo įrašų apdorojimo technologijos. Neįrašo, nekaupia ir neperduoda garsinės informacijos. |  |
| 4.3. Detektoriaus elektros maitinimo parinktys: |  |
|  | 4.3.1. Daugkartinio įkrovimo baterija. Patiekiamos ne mažiau kaip dvi baterijos vienam montuojamam įrenginiui, įkroviklis (jei būtinas). Tarnavimo trukmė – ekonominio vertinimo rodiklis; |
|  | 4.3.2. Galimybė stebėti baterijos įkrovimo lygį nuotoliniu būdu. |
| 4.4. Detektorius turi turėti galimybę veikti naudojant belaidį interneto ryšį. |  |
| 4.5. Galimybė į sistemą pajungti papildomą daviklį (daviklius), jį (juos) perkelti į kitas patalpas ar perjungti į analogišką (kitos organizacijos) sistemą. Tiekėjas pateikia būtinas priemones perkėlimui atlikti – specialius įrankius (jei taikoma) ir vartotojo instrukciją, kuria vadovaujantis darbus gali atlikti atsakingas sistemą eksploatuojančios organizacijos darbuotojas. |  |
| 4.6. Integruota, nuotoliniu būdu sistemos vartotojo valdoma (įjungiama/išjungiama), garsinio perspėjimo funkcija. Garsiniu (vietiniu) signalu informuojanti apie fiksuojamą atvejį. |  |
| 4.7. Aktyvi detektoriaus saugos sistema. Smūgio, bandymo nuimti, uždengti (įjungiama/išjungiama) garsinė signalizacija su sistemos vartotojų informavimu (esamo laiko) pranešimu. |  |
| 4.8. Remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tiekiama techninė įranga nėra pagaminta ar įgyta iš tiekėjų, jų subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojų, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančių asmenų ar juos kontroliuojančių asmenų, kurie yra susiję su šiomis valstybėmis ar teritorijomis: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivano provinciją), Ukrainos teritorijos dalys – Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |
| 5.1. Su sistema patiekiami reikalingi įrankiai ir priemonės būtinos detektorių baterijų keitimui, detektorių perjungimui į kitą ryšio tinklą ar jų įrengimo vietos pakeitimui. |  |
| 5.2. Detektoriams ir kitiems techniniams sistemos elementams (jei tokie yra) suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija skaičiuojama nuo sistemos perdavimo eksploatacijai dienos. |  |
| 5.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad vieno ar kelių į sistemą pajungtų detektorių gedimas neturės įtakos likusių sistemos elementų funkcionalumui (kitose patalpose sistema veikia). |  |
| 5.4. Teikėjas pasiūlyme turi nurodyti visų sistemą sudarančių komponentų (detektoriaus, programinės įrangos, licencijos ir pan.) kainą. |  |
| 5.5. Teikėjas turi nurodyti siūlomų sistemos komponentų (detektorių ir programinės įrangos) modelius bei gamintojus, techninius įrangos parametrus ir sistemos funkcionalumą pagrįsti nuorodomis į gamintojo katalogus, techninę dokumentaciją, pateikti įrenginių atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. |  |
| 5.6. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2025 m. sausio 30 d. redakcija Nr. D1-11) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Prekėms yra taikomas aplinkos apsaugos kriterijus: 4.4.4.5 papunktis (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti). |  |