Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) apšvietimo modernizavimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) apšvietimo modernizavimas .

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Darbų vieta: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Šviestuvų demontavimas | vnt | 100 |
| 2 | Gembių demontavimas | vnt | 70 |
| 3 | Trasos nužymėjimas | 100m | 90 |
| 4 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio | km | 1 |
| 5 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km | 1 |
| 6 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 8 |
| 7 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos | km | 8 |
| 8 | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis) | m | 700 |
| 9 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | m | 700 |
| 10 | Duobių atramų pamatams kasimas ir užpylimas | 100m3 | 2 |
| 11 | 4x16mm2 kabelio montavimas apšvietimo atramoje | 100m | 12 |
| 12 | 3x1,5mm kabelio montavimas apšvietimo atramoje | 10m | 70 |
| 13 | Atsišakojimo gnybtų su automatais 6A montavimas apšvietimo atramoje | vnt. | 100 |
| 14 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 100m2 | 8 |
| 15 | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2 | vnt. | 300 |
| 16 | Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-7-8m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas | kompl. | 250 |
| 17 | Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-4-5 m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas (parko šviestuvai) | kompl. | 60 |
| 18 | Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas | vnt | 300 |
| 19 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 120 |
| 20 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 300 |
| 21 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 300 |
| 22 | Linijos išpildomoji nuotrauka | 100 m2 | 175 |
| 23 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 PVC izoliacija | m | 1200 |
| 24 | Kabelis Al 4x16 mm2 skirtas kloti žemėje ir atvirame ore | m | 7000 |
| 25 | Vienguba cinkuota gembė apšvietimo atramoms 0,5 m aukščio, 1,0 m ilgio | vnt | 120 |
| 26 | Kabelio pajungimo gnybtų komplektas | kompl. | 120 |
| 27 | Galinė mova kabeliui 4x16 mm2 | vnt | 120 |
| 28 | Kabelis aliuminis 4x16mm AXMK | m | 120 |

Tiekėjas, laimėjęs konkursą, turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) apšvietimo modernizavimo paprastojo remonto aprašą ir jį pateikti Užsakovui per 1 mėnesį po užsakymo pateikimo (elektroniniu paštu) dienos. Užsakovui pritarus, Tiekėjas per 2 mėnesius turės atlikti apšvietimo modernizavimo darbus.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti aprašytus darbus bei visas kitas išlaidas susijusias su visišku perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų užtikrinimu, įskaitant dokumentų rengimą.

Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Užsakovas gali skirti 5 000,00 eurų baudą (nuo užsakymo pateikimo tiekėjui).

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.