- priedas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TAISYMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:

  - Perkančioji organizacija (Užsakovas) – Akcinė bendrovė Via Lietuva.

  - Tiekėjas (Rangovas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Pirkimo objektas – valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Užsakymas – tai Užsakovo suformuota užduotis (darbų techninė specifikacija) Rangovui, vienam objektui.

  - Kitos šiame dokumente naudojamos sąvokos atitinka šioje techninėje specifikacijoje išvardintų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų vartojamas sąvokas.

- TEISĖS AKTAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

- Vykdant sutartį taikomi šie dokumentai:

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, higienos normos ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys su pirkimo objektu susijusią veiklą.

  - Normatyviniai dokumentai:

    - KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

    - „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ TRA UŽPILDAI 19;

    - „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ TRA SBR 19;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnų be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19;

    - „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ KPT SDK 19;

    - „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės“ ĮT APM 10;

    - „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas“ TRA APM 10;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ ĮT ASFALTAS 24;

    - „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ TRA ASFALTAS 24;

    - „Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“ TRA BITUMAS 23;

    - „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ TRA BE 08/15;

    - „Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos“ R NAG 09;

    - „Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas” TRA NAG 09;

    - „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašą“ TRA SS 15;

    - „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ R ISEP 10;

    - „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės” T DVAER 12;

    - „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELĖS 14;

    - „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ĮT TRINKELĖS 14;

    - R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“;

    - „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengim taisyklės“ ĮT ŽS 17;

    - ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“;

    - ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“;

    - „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos“ R PT 11.

    - „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisykles“ KPT VNS 16.

III. PERKAMI DARBAI

- Pirkimo objektas skirstomas į 8 pirkimo objekto dalis ir kiekvienai iš jų nustatoma pradinė Sutarties suma:

  - I pirkimo objekto dalis – Klaipėdos apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - II pirkimo objekto dalis – Telšių apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - III pirkimo objekto dalis – Tauragės apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - IV pirkimo objekto dalis – Kauno apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - V pirkimo objekto dalis – Marijampolės apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - VI pirkimo objekto dalis – Alytaus apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - VII pirkimo objekto dalis – Vilniaus apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

  - VIII pirkimo objekto dalis – Utenos apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai.

- Šiuo pirkimu perkami  kelių taisymo darbai, kurių preliminarūs kiekiai pateikti Techninės specifikacijos  priede Nr. 1.

- Kelių taisymo darbų apimtys pagal Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktus kiekius:

  - Asfalto dangų įrengimas ir pažaidų taisymas:

    - Pažeistą asfalto dangos vietą (išdaužos, plyšių tinklas, iškylos) išfrezuoti ir užtaisyti asfalto mišiniu vadovaujantis ĮT APM 10 keliamais reikalavimais (įsivertinant posluoksnio paruošiamuosius darbus, kaip gruntavimas bitumine emulsija, siūlų sutepimas bitumine mase).

    - Pažeistoje asfalto dangos vietoje (įdubos) įrengti asfalto viršutinį sluoksnį prieš tai suformuojant išlyginamuosius sluoksnius vadovaujantis ĮT APM 10 keliamais reikalavimais (įsivertinant posluoksnio paruošiamuosius darbus, kaip gruntavimas bitumine emulsija, siūlų sutepimas bitumine mase).

    - Asfalto dangų plyšių ir siūlių taisymas bituminėmis medžiagomis atliekamas vadovaujantis R PT 11.

    - Paviršiaus apdaras rengiamas vadovaujantis ĮT APM 10 keliamais reikalavimais. Darbų atlikimui naudojama skaldelė privalo turėti pakankamą atsparumą trupinimui. Atsparumo trupinimui kategorija turi būti mažiausiai SZ18/LA20 .

PASTABA: taisant ar įrengiant dangas numatyti sklandų sujungimą su esamomis neremontuojamomis dangomis už objekto pradžios ir pabaigos ribų. Taisomo ruožo įrengiamos dangos skersinis nuolydis formuojamas įvertinus prisijungimų (pradžios ir pabaigos) esamus skersinių nuolydžių vidurkius, jei Užduotyje nenurodyta kitaip.

  - Betoninių plokščių ir trinkelių dangų, bordiūrų įrengimas ir pažaidų taisymas

    - Įrengiant betoninių plokščių (betoninių plytelių) ir trinkelių dangas, betoninius bordiūrus vadovautis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. Įkainiuose 2.1-2.2 naudojamos pilkos spalvos betoninės trinkelės, įkainiuose 2.3-2.4 naudojamos spalvotos betoninės trinkelės.

    - Įrengiant bitumines sandarinimo juostas vadovautis ĮT SS 17 reikalavimais.

  - Paruošiamieji darbai:

    - Žemės darbai ir darbai susiję su kelio sankasos paruošimu atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 reikalavimais.

    - Horizontaliojo ženklinimo pašalinimas vykdomas vadovaujantis ĮT ŽM 12 reikalavimais. Jei darbų atlikimui reikalingas ženklinimo arba jo likučių naikinimas, reikia jį naikinti taip, kad kuo mažiausiai būtų pažeidžiamas viršutinis asfalto dangos sluoksnis. Turi būti pasirenkamos tokios ženklinimo šalinimo technologijos kurios atliekant darbus nepažeistų kelio dangos giliau negu 3 mm ir pašalintų ne mažiau kaip 90 % ženklinimo ploto. Tais atvejais, kai numatomas naikinti ženklinimas yra įvažinėtas į važiuojamosios dalies paviršių, o naujai įrengiamo ženklinimo padėtis atitinka seną ženklinimą, reikalavimas pašalinti 90 % ženklinimo ploto netaikomas.

  - Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimas ir pažaidų taisymas

    - Įrengti viršutinio kelkraščio sluoksnį 6 % skersiniu nuolydžiu. Jei trūksta esamo kelkraščio pločio, kelkraštį įrengti iki esamos kelio briaunos. Tuo atveju kai esamas kelkraštis platesnis nei numatytu KTR, likusioje kelkraščio dalyje suformuoti šlaito nuolydį iki kelio briaunos arba nuo likusios kelkraščio dalies turės būti pašalintos užaukštėjusios kelkraščių briaunos, trukdančios nutekėti vandeniui, jei tokių yra. Kelkraščiai turi būti įrengti pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.

    - Įrengti kelio viršutinę dangą iš  nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio vadovaujantis ĮT SBR 19 reikalavimais.

    - Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimui įsivertinti grunto nukasimo, kelkraščių dangos skersinių nuolydžių atstatymo bei asfalto dangos valymo darbus.  Grunto išvežimui naudoti įkainį 3.1.

    - Atnaujinti ar įrengti kelio dangos konstrukcijos sluoksnius ar kitus konstrukcinius sluoksnius vadovaujantis KPT SDK 19, ĮT APM 10, ĮT SBR 19 reikalavimais.

  - Paviršinio vandens surinkimo įrenginių įrengimas ir taisymas:

    - Esamų šulinių liukų aukščio su kelio danga reguliavimas gelžbetoniniais žiedais.

    - Paviršinio vandens surinkimo latakų taisymas ar įrengimas vadovaujantis KPT VNS 16.

    - Atliekant vandens pralaidų, pralaidų antgalių įrengimo ar taisymo, griovių dugno ir šlaitų tvirtinimo ar taisymo darbus (be dangų ardymo ir atstatymo darbų) vadovautis ST 188710638.07:2004 reikalavimais.

    - Pagrindo iš  šalčiui atsparaus grunto įrengimui ties 800 mm, 1000 mm, 1200 mm skersmens metalinių pralaidų antgaliais (įkainiai 5.8, 5.10 ir 5.12) vadovaujantis 188710638.07:2004  įsivertinti grunto kasimą ir išvežimą, geotekstilės bei geomembranos paklojimą, šalčiui atsparaus grunto sluoksnio įrengimą.

    - Gelžbetoninio atraminio bloko, užpilant šalčiui atspariu gruntu įrengimui ties  1600 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliais (įkainis 5.14) vadovaujantis 188710638.07:2004 reikalavimais įsivertinti grunto kasimą ir išvežimą, 10 cm storio skaldos 22/32 sluoksnio įrengimą, geotekstilės paklojimą, atraminio bloko įrengimą, šalčiui atsparaus grunto sluoksnio bei monolitinio betono sluoksnio įrengimą.

    - Vandens latakai (įkainiai 5.18 ir 5.19) klojami ant 20 cm storio betono pamato. Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis.

  - Saugaus eismo priemonių įrengimas:

    - Įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelį visu važiuojamosios dalies pločiu vadovaujantis R ISEP 10 keliamais reikalavimais. Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio įrengimui (įkainiai 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) įsivertinti posluoksnio (ių) pagruntavimo, siūlių sutepimo bitumo mase, asfalto sluoksnio (ių) įrengimo darbus.

    - Įrengti kelio ženklo atramą kartu su pamatu vadovaujantis PĮT KŽA 08 ir ĮT VŽ 14. Kelio ženklo atramos vieta parenkama vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

    - Įrengti inžinerines saugaus eismo priemones ar eismo organizavimo priemones žymintį horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis ĮT ŽM 12. Kelių ženklinimui naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm.

    - Įrengti kelio ženklus ant esamos kelio ženklo atramos vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, R ISEP 10 ir ĮT VŽ 14. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams.

    - Įrengti A grupės signalinį stulpelį vadovaujantis TRAT SST 14.

    - Įrengti B grupės signalinį stulpelį vadovaujantis TRAT SST 14.

    - Įrengti žmonėms su negalia skirtus taktilinius paviršius vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

    - Įrengti pėsčiųjų apsauginę tvorelę vadovaujantis R ISEP 10:

5.6.8.1 Metaliniai statramsčiai gaminami iš vamzdžio, kurio skersmuo ≥76,1 mm, sienelės storis ne mažiau 2,9 mm. Statramsčio viršus uždengiamas akle. Segmentai gaminami iš vamzdžio, kurio skersmuo ≥33,7 mm, sienelės storis ne mažiau 2,0 mm.

5.6.8.2 Vamzdžiai ir tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš  ne žemesnės kaip S 235 klasės plieno.

- Į Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateikiamus įkainius turi būti įtrauktos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos Rangovo išlaidos susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį.

- Minimali paprastojo remonto aprašo parengimo, suderinimo ir išpildomosios medžiagos parengimo  vieneto kaina yra 400 Eur. be PVM.

- Bendras perkamų darbų kiekis negalės viršyti Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties sumos.

- Tiekėjas, ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų prieš numatomą darbų pradžią informuoja Sutarties 132 punkte už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį el. paštu, apie pradedamus darbus tuose ruožuose,  kuriuose yra esami eismo intensyvumo matuokliai, kelio konstrukcijos temperatūros jutikliai, svėrimo jutikliai ar kitos kelio dangoje esančios įrangos tam, kad kelio savininkas su atitinkamomis institucijomis galėtų suderinti, bei koordinuoti jų atstatymą. Informaciją apie aukščiau minėtos įrangos išdėstymo vietas galima rasti viešai prieinamoje Valstybinės reikšmės kelių duomenų informacinėse sistemoje (LAKIS) Tiekėjas, aukščiau minėtos įrangos, atstatymo darbų pasiūlyme nevertina (išskyrus dangos (posluoksnio) paruošimą, skirtą minėtos įrangos atstatymo darbams (dangos išfrezavimas ITS įrangos elementų įrengimui dangoje ir pan.), jeigu tai bus reikalinga), nebent savavališkai jis bus sugadintas ar sunaikintas.

- Konkrečius perkamus darbus ir jų atlikimo vietas Užsakovas nurodys pateikdamas užsakymą. Užsakymai pateikiami Rangovui Sutarties 133 ir 135 punktuose nurodytais elektroninio pašto adresais Užsakovui pareikalavus, užsakymai gali būti pateikiami  KTVIS (valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinėje sistemoje), suteikiant Tiekėjui prieigą. Tiekėjas pagal Užsakovo pateiktą užsakymą parengia ir susiderina su Užsakovu ir atitinkamomis institucijomis (jei to reikalauja teisės aktai) paprastojo remonto aprašą.  Išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas kartu su užsakymu pateikia jau parengtą aprašą. Tiekėjui už atlikus užsakyme nurodytus darbus bus apmokama pagal faktinius darbų kiekius. Užsakovas pasilieka teisę kiekvienam darbų užsakymui ar jo daliai nurodyti kokie darbai pagal perkamus įkainius turi būti atliekami.

IV. GARANTINIS TERMINAS

- Rangovui taikomas pagal civilinį kodeksą galiojantis garantinis terminas tik panaudotoms medžiagoms ir darbų atlikimo kokybei.

- Atliktiems kelių taisymo darbams suteikiama garantija yra skaičiuojama nuo atliktų  Darbų užbaigimo dienos.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Darbus Tiekėjas pradeda tik gavus Užsakovo užsakymą ir atlieka ne vėliau kaip per užsakyme nurodytą bendrą terminą, kuris susideda iš:

13.1.Paprastojo remonto aprašo parengimo ir suderinimo - 30 kalendorinių dienų. Tais atvejais kai reikalinga suderinta topografinė nuotrauka - 60 kalendorinių dienų.

13.2. Statybos darbų pagal su Užsakovu suderintą aprašą atlikimo ir išpildomosios dokumentacijos parengimo (išskyrus 13.3 punktą ir 13.4 punktą) - 50 kalendorinių dienų.

13.3 Statybos darbų (kai naudojami Techninės specifikacijos priede Nr.1 pateikti įkainiai Nr.5.9, Nr.5.11 ir Nr.5.13) pagal su Užsakovu suderintą aprašą atlikimo ir išpildomosios dokumentacijos parengimo - 75 kalendorinių dienų.

13.4. Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimo (jei nurodyta užsakyme) - 15 kalendorinių dienų.

13.5 Vienu metu gali būti pateikti ne daugiau kaip du užsakymai per savaitę toje pačioje pirkimo objekto dalyje. Suderinus su Rangovu ir jam sutikus, gali būti pateiktas ir didesnis užsakymų kiekis per savaitę.

13.6 Užsakymo įvykdymo termino data negali būti vėlesnė nei Sutarties 18 punkte nurodytas bendras statybos darbų pagal pateiktus užsakymus vykdymo terminas.

VI. BENDRIEJI APRAŠO PARENGIMO REIKALAVIMAI

- Aprašo sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sudėtyje privaloma pateikti suvestinius sąnaudų kiekių žiniaraščius pagal šiuo pirkimu perkamus darbus pagal įkainius.  Aprašo  sudėtis:  antraštinis lapas, aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis, numatomų darbų vieta plane. Pagal poreikį pateikiami dangų plano brėžinai, skersiniai bei išilginiai profiliai.  .  Aprašo sudėtis priklausys nuo užsakytų darbų specifikos.

- Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą aprašą (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio Aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.

VII. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

- Darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto priemonių eismas, o darbo vietos aptveriamos vadovaujanti T DVAER 12 keliamais reikalavimais. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojama atkarpa. Tiekėjas apie laikinus eismo apribojimus privalės informuoti Užsakovą. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme.

- Rangovas ne vėliau, kaip prieš 1 (vieną) parą iki darbų pradžios, turi informuoti Užsakovą kur ir kada bus atliekami darbai. Informacija turi būti pateikiama el. pašto adresu: centras@eismoinfo.lt ir statinio statybos techniams prižiūrėtojams.

VIII. STATYBINĖS ATLIEKOS

- Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje rūšiuojamos, saugomos statybos teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos.

- Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

- Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Tiekėjas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme.

IX. DARBŲ PERDAVIMAS

- Tinkamai (kokybiškai) atlikti Darbai Užsakovui perduodami Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

  - Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti Darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai.

  - Statinys atitinka apraše numatytus parametrus.

  - Atlikti kontroliniai bandymai.

  - Vadovaujantis AB Via Lietuva (buvęs įmonės pavadinimas - VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija)  direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VE-70 „Dėl duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo veiklos vadovo patvirtinimo“, pateikti ir suderinti su Užsakovu kelių matavimų duomenis.

1 priedas. 2.11.1-8  SPS Priedas Nr. 11 I -VIII objekto dalys.xlsx.

________________