Pirkimo sąlygų 8 priedas /

2025 m. .................... ... d.

Pirkimo sutarties Nr. .......

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

1.1. Perkamas elektromobilis, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.2. Elektromobilis turi būti pristatytas per  6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.  Elektromobilio pristatymo vieta Kauno šv. Roko mokykla, adresas Apuolės g. 11, LT-48303 Kaunas.

1.3. Elektromobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine-eksploatacine dokumentacija ir perdavimo ir priėmimo aktu. Perduodamam elektromobiliui turi būti atliktos registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

1.4. Aplinkosauginiai kriterijai elektromobiliui nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.1 papunkčiu, kadangi perkamas elektromobilis (M1 kategorijos kelių transporto priemonė) yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede, t. y. perkama netarši M1 kategorijos transporto priemonė, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 2 priedo 10.1.1 papunktyje.

2. Techniniai reikalavimai prekei

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį nurodant siūlomo elektromobilio (toliau – prekė) gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz., elektromobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekės perdavimo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

*Jei teikiami elektromobilio gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas elektromobilio gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją), suteikiantis teisę įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti elektromobilio technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektromobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra) | Elektromobilio: gamintojas................; markė.....................; modelis......................; modifikacija( jei yra)................. (įrašyti siūlomo elektromobilio gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti |
| 2. | Elektromobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ............................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) ............................................... (įrašyti planuojamo pristatyti elektromobilio gamybos metus) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 3. | Elektromobilio klasė: M1 klasės (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) | ................................................ (įrašyti planuojamo pristatyti elektromobilio klasę) Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinamas prekės perdavimo metu. |  |
| 4. | Elektromobiliui suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų be ridos apribojimo gamintojo garantija (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T1)) | Elektromobiliui suteikiama (nurodyti konkrečią reikšmę) ................. metų be ridos apribojimo gamintojo garantija** **nurodyti visą (sudėjus reikalaujamą 2 metų ir siūlomą papildomą (jei ji siūloma)) elektromobiliui suteikiamą gamintojo garantiją metais be ridos apribojimo | Užpildyti |
| 5. | Bendras kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 4000 mm | Bendras kėbulo ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............ mm | Užpildyti |
| 6. | Elektromobilyje turi būti automatinė pavarų dėžė | ................................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti |
| 7. | Elektromobilyje sėdimų vietų skaičius: ne mažiau kaip 4 (įskaitant vairuotoją) | Elektromobilyje sėdimų vietų skaičius ..................................................; (įrašyti sėdimų vietų skaičių (įskaitant vairuotoją)) | Užpildyti |
| 8. | Elektromobilio variklis 100 proc. elektrinis | Elektromobilio variklis 100 proc. elektrinis: .............. (patvirtinimas: taip / ne ) | Užpildyti |
| 9. | Elektromobilio elektrinio variklio galia ne mažesnė kaip 45 kW | elektrinio variklio galia (įrašyti konkrečią reikšmę) ........ kW | Užpildyti |
| 10. | Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra diapazonas/atstumas (pagal WLTP) – ne mažiau kaip 200 km vienu įkrovimu (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T2)) Pastaba. Bus vertinamas gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra diapazonas/atstumas (pagal WLTP), o ne gamintojo deklaruojamas mieste nuvažiuojamas elektra diapazonas/atstumas (pagal WLTP) | Elektromobilio gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra diapazonas /atstumas (ne mieste) (pagal WLTP) km vienu įkrovimu (įrašyti reikšmę) ...... km | Užpildyti |
| 11. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) ne daugiau kaip 20 kWh/100 km | Elektromobilio gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) (įrašyti konkrečią reikšmę) .......... kWh/100 km | Užpildyti |
| 12. | Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama ne mažiau kaip 8 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau). | Elektromobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama gamintojo (įrašyti konkrečias abi reikšmes) .......... metų arba ............... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Užpildyti |

3. Kiti privalomi reikalavimai prekei (tikrinami prekės perdavimo metu)

3.1. Elektromobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas/ai, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

3.2. Elektromobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

3.3. Elektromobilio vairas turi būti kairėje pusėje.

3.4. Elektromobilio durų skaičius – ne mažiau kaip 4 durys;

3.5. Elektromobilyje turi būti įrengta oro kondicionavimo arba klimato kontrolės sistema;

3.6. Elektromobilyje turi būti gamyklinė galinio vaizdo kamera, parkavimo sistema elektromobilio gale ir priekyje;

3.7. Elektromobilyje turi būti elektra šildomas priekinis stiklas, elektrine pavara valdomi priekinių durų langai ir elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai;

3.8. Elektromobilyje turi būti įrengtas centrinis visų durelių užraktas;

3.9. Elektromobilyje turi būti išimami guminiai kilimėliai (komplektas);

3.10. Elektromobilyje turi būti įrengti greito ir standartinio įkrovimo lizdai;

3.11. Elektromobilyje turi būti radijo imtuvas, įrengta navigacinė sistema arba įdiegta gamyklinė multimedija, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu;

3.12. Elektromobilyje sėdynių apmušalai turi būti iš tamsesnio atspalvio audinio;

3.13. Elektromobilio komplektacijoje turi būti įkrovimo kabelis, tinkantis prisijungti prie viešųjų įkrovimo stotelių tinklų (Type 2 antgalis) ir įkrovimo kabelis, skirtas prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo;

3.14. Elektromobilio vidinė įkrovimo galia, ne mažesnė  kaip 11 kW;

3.15. Elektromobilyje turi būti atsarginis ratas arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas;

3.16. Perduodant elektromobilį Pirkėjui kartu pateikiami dokumentai, nurodyti sutarties specialiųjų sąlygų 4.5 papunktyje.

3.17. Elektromobilis turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žalios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką.

3.18.  Elektromobilyje turi būti įrengta saugos signalizacija;

3.19. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) elektromobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis elektromobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir /ar remontas. Nurodytas (-i) elektromobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Kauno mieste, o jeigu jis (jie) yra ne Kauno mieste, elektromobilį garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir/ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas.

3.20. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją elektromobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu.