TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Objektas | Keltuvų įrengimo darbai Telšių rajone |
| --- | --- | --- |
| 2. | Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |
| 3. | Darbų atlikimo vieta | Telšių rajonas |
| 4. | Bendri reikalavimai Darbams | - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti; - Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių; - Rangovas atliekantis remonto darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis paslaugos gavėjų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gyvenamosios ir kitokios paskirties patalpas; - Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų, nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis; - Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu; - Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą. - Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirki-mus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo: - 4.4.4.1. papunkčiu, kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams; - 4.4.4.3 papunkčiu, kai Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai, t. y. Rangovas remonto darbų metu: - transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Me-chaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius; - mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui); - pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas. |
| 5. | Darbų aprašymas | Vykdant paruošiamuosius Darbus atliekami ardymo darbai. Konstrukcijų ir kitų elementų ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Ardymo metu pažeistos konstrukcijos at statomos Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlikti visus būtinus konstrukcijų sustiprinimo darbus, kad išvengti neardomų konstrukcijų griūties. Visi darbai atliekami Rangovo sąskaita. Vykdant šiuos darbus būtina: laikytis saugaus darbo normatyvų reikalavimų, darbo zonos turi būti atitvertos laikinosiomis atitvaromis. Laikinųjų atitvarų konstrukcija, įrengimo vietos turi būti suderintos su Užsakovo atstovu. Laikinosios atitvaros įrengiamos ir išardomos Rangovo sąskaita. Vykdant ardymo darbus turi likti nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jų stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). |

REIKALAVIMAI KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAMS ATLIKTI:

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs keliami reikalavimai, gali siūlyti aukštesnių parametrų keltuvus.

  - Pirkimo objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad keltuvai būtų tinkami naudoti.

  - Garantinis terminas prekėms ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Keltuvų specifikacija:

    - Keltuvo techniniai parametrai

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| Mokyklos g. 7, Degaičiai keltuvo techniniai duomenys |  |  |
|  | Keltuvo tipas – | Vertikalus |
|  | Galimybė naudotis | Pritaikyti naudoti lauko sąlygomis |
|  | Platformos matmenys – | Ne mažiau 914x1372 mm (pagal esamą situaciją platformos dydis bus koreguojamas), platforma atvira |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 340 kg |
|  | Sustojimų skaičius | 2 |
|  | Platforma pereinama | 180° |
|  | Maksimalus kėlimo aukštis | iki 1829 mm |
|  | Platformos prievažos valdymas | Automatinis |
|  | Antrame aukšte | Varteliai su spyna |
|  | Platformos valdymas ir iškvietimas | Pastovaus paspaudimo mygtukinių pultų pagalba |
|  | Spalva | Šviesiai pilka (RAL 1013) (tikslinti vietoje) |
|  | Greitis | Nuo 0,11 m/s |
|  | Maitinimas | 230 V/vienfazis |
|  | Vartojama galia | Iki 0,75 kW/h |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
|  | Keliamoji platforma atitinka | Europos Sąjungos Mašinų saugos direktyvai 2006/42/EC |
|  | Montavimas | Pamato įrengimas (1500x1500x300mm), maitinimo kabelio instaliavimas (3x2,5 mm); automatas 16A, apsauginės sienelės įrengimas po balkono aikštele. |
|  | CE deklaracija | Būtina (pateikiama vėliau su pridavimo dokumentais) |

    - Kėdutės techniniai parametrai

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| Turgaus a. 12-6, Telšiai, kėdutės techniniai duomenys |  |  |
|  | Keltuvo tipas | Kėdutė skirta perkelti riboto judrumo žmonėms laiptais aukštyn arba žemyn |
|  | Keliamoji galia | Nuo 140 kg (nuolydis 25°-45°) |
|  | Transportavimo ilgis | iki 6 m |
|  | Medžiagiškumas | Bėgiai anoduoti aliuminio |
|  | Sustojimų skaičius | 2 vnt. |
|  | Montavimas | Bėgių tvirtinimas į laiptus, kabelio atvedimas 3x1,5 mm |
|  | Valdymas | Rankenėlė ant porankio ir 2 vnt. nuotolinio valdymo pultai, Avarinio stabdymo mygtukas ant porankio |
|  | Kėdutės spalva | Šviesi smėlio |
|  | Vartojama galia | iki 0,036 kW |
|  | Maitinimas | 230 V/vienfazis |
|  | Greitis | Nuo 0,15 m/sek |
|  | Triukšmo lygis | iki 56 dB |
|  | Garantija | 24 mėn. |
|  | Keliamasis įrenginys atitinka Europos Sąjungos standartui: | EN 81/40 |
|  | CE deklaracija | Būtina (pateikiama vėliau su pridavimo dokumentais) |

    - Nuovažos techniniai parametrai

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| M. Valančiaus g. 24, Telšiai, teleskopinės nuovažos techniniai duomenys |  |  |
|  | Maksimalus ilgis | 210 cm |
|  | Minimalus ilgis | 120 cm |
|  | Vienos rampos svoris | Iki 4 kg |
|  | Keliamoji galia | Nuo 275 kg |
|  | Bendras plotis | Iki 19 cm |
|  | Apsauga nuo nuslydimo | 4,6 cm aukščio paaukštintos briaunos abiejose rampos pusėse |
|  | Medžiaga | Aliuminis |
|  | CE deklaracija | Būtina (pateikiama vėliau su pridavimo dokumentais) |

  - Rangovas, pristatęs ir sumontavęs keltuvą turės instruktuoti ir pasirašytinai supažindinti (pateikti popierines instrukcijas) Užsakovo atstovus apie keltuvų naudojimą.

  - Siūlomos keltuvai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).

  - Visos siūlomi įrenginiai, medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

  - Į visus siūlomų keltuvų komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą keltuvų funkcionavimą.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | MOKYKLOS G. 7, DEGAIČIUOSE KELTUVO ĮRENGIMAS |  |  |  |
|  | Skyrius Paruošimo darbai |  |  |  |
|  | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m | m3 | 0,945 |  |
|  | Daugiau 0,5 iki 1 m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu grąžtu, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo daugiau 0,2 m | vnt. | 4 |  |
|  | Gręžtinių pamatų betonavimas | m3 | 0,27475 |  |
|  | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Viensluoksnis, 12 cm storio | m2 | 2,25 |  |
|  | Monolitinių atskirųjų pamatų betonavimas (pamatų po įrengimais, kai pamatai daugiau kaip 1 m2) | m3 | 0,675 |  |
|  | Lentų klojiniai sienų, juostinių pamatų betonavimui | m2 | 1,8 |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | vnt. | 1 |  |
|  | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | m | 12 |  |
|  | Automato, iki 25 A srovei, montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros aparatai | vnt. | 1 |  |
|  | Skyrius Montavimas |  |  |  |
|  | Vertikalaus keltuvo neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1 |  |
|  | TURGAUS A.12, TELŠIUOSE KEDUTĖS NEĮGALIESIEMS ĮRENGIMAS |  |  |  |
|  | Skyrius Paruošimo darbai |  |  |  |
|  | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | m | 12 |  |
|  | Automato, iki 25 A srovei, montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros aparatai | vnt. | 1 |  |
|  | Skyrius Montavimas |  |  |  |
|  | Nuožulni pakėlimo kėdutė neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1 |  |
|  | M. VALANČIAUS G. 24, TELŠIUOSE MOBILAUS PANDUSO ĮRENGIMAS |  |  |  |
|  | Skyrius Įrengimas |  |  |  |
|  | Teleskopinės nuovažos ECONOMY arba analogiškos nuovažos montavimas | vnt. | 1 |  |

PRIEDAI.

- Keltuvų pavyzdžių fotofiksacijos, 3 vnt.