TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ALFA BANGŲ PRIETAISAS SKAUSMUI, NEMIGAI, NERIMUI, DEPRESIJAI GYDYTI – 8 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranialinis (kaukolės) stimuliatorius, skirtas skausmui, nemigai, nerimui ir depresijai gydyti | Būtina |  |
| 2. | Elektros stimuliacijos signalas perduodamas per prie ausų tvirtinamų elektrodų | Būtina |  |
| 3. | Procedūros trukmės atgalinio skaičiavimo laikmatis su automatiniu išsijungimu | Būtina |  |
| 4. | Pasirenkamas procedūros laikas | 20, 40 arba 60 min procedūroms |  |
| 5. | Prietaiso ekranas su dideliais, gerai matomais rodmenimis | Būtina |  |
| 6. | Bendro suminio darbo laiko laikmatis | Būtina |  |
| 7. | Ekrano pašvietimas, paspaudus bet kurį mygtuką | Būtina |  |
| 8. | Mygtukų užrakinimo funkcija | Būtina |  |
| 9. | Pilnai skaitmeninė kontrolė tikslumui, nuoseklumui ir patikimumui | Būtina |  |
| 10. | Nuolatinė kontrolė, kai elektrodai yra kontakte su oda | Būtina |  |
| 11. | Srovės reguliavimo ribos, ne blogiau | 0-500µA, žingsniu ne daugiau 50µA |  |
| 12. | Parinkto srovės indikacija ekrane | Būtina |  |
| 13. | Dažnis | 0,5 Hz ± 5% |  |
| 14. | Impulsų plotis | Kintamas nuo 0,25, 0,5, 0,75 ir 1 sekundės |  |
| 15. | Iškrova impulse | Iškrova vienam impulsui svyruoja tarp 150, 300, 450 ir 600 mikrokulonų (μC). Kas 10 sekundžių vyksta bendra 1,5 milikulono (mC) iškrova kiekviena kryptimi. |  |
| 16. | Bangos forma | Dvipoliai asimetriniai stačiakampiai, kurių užpildymo periodas yra 50% su pasikartojimais kas 10 sekundžių. Impedanso diapazonas nuo 100 Ω iki 10 KΩ. |  |
| 17. | Baterijų įkrovos lygio indikatorius | Būtina |  |
| 18. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 160 g. |  |
| 19. | Komplekte: | - Ausies elektrodai (komplektas) - Kontaktinės tarpinės elektrodams (ne mažiau kaip 250vnt) - Elektrodų kabeliai (2 vnt.) - Taškiniai elektrodai (2 vnt.) - Taškinių elektrodų pagalvėlės (100 vnt.) - Lipnių elektrodų komplektas (iš 4 elektrodų) - Kontaktinio skysčio buteliukas - Dirželis prietaiso nešiojimui - Prietaiso ir priemonių dėklas |  |
| 20. | Prietaiso garantinis terminas | ≥ 24 mėn. |  |
| 21. | CE arba lygiavertis sertifikatas | Būtina. Pateikiamas kartu su preke |  |
| 22. | Naudojimo instrukcija | Būtina. Pateikiama kartu su preke |  |