Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU PROGRAMAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAIS VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. Bendra informacija

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas) įgyvendina projektą „Elektroninio rašalo (angl. E-ink) technologinės sistemos keleivių informavimo švieslenčių su saulės moduliais diegimas Vilniaus miesto viešojo transporto stotelėse“ (toliau – Projektas).

Pirkimo objektas – Elektroninio rašalo (angl. E-ink) technologinės sistemos keleivių informavimo švieslentės (toliau – švieslentės) su saulės moduliais ir baterijomis, operacine sistema, programine įranga (toliau – sistema), programavimo darbais, atramomis, pamatais, švieslenčių įrengimo darbais ir papildomomis paslaugomis Vilniaus miesto viešojo transporto stotelėse.

Pirkimo objekto apimtys:

  - 20 vnt. švieslenčių su saulės moduliais, baterijomis, operacine sistema, programine įranga, programavimo darbais, atramomis, pamatais, švieslenčių įrengimo darbais;

  - 2 vnt. švieslentė su saulės modulio komplektu, operacine sistema ir programine įranga, programavimo darbais;

  - papildomos paslaugos, aprašytos Techninės specifikacijos 6 skyriuje.

Švieslenčių įrengimo vieta – Vilniaus miesto viešojo transporto stotelėse.

Švieslentės paskirtis – viešojo transporto keleiviams skirtos informacijos pateikimas apie prognozuojamus viešojo transporto išvykimo iš viešojo transporto  stotelės ir atvykimo į ją laikus, tvarkaraščius ir kitą aktualią informaciją.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės universalaus dizaino principų strategija „Miestas visiems“. Švieslentės turi atitikti universalaus dizaino principus, reikalavimai įrangos pritaikymui žmonėms su negalia aprašomas 39 punkte. Tiekėjas gali susipažinti su dokumentu tinklapyje: https://aktai.vilnius.lt/document/30386659

Viešojo transporto išvykimo iš stotelės laiko apskaičiavimas atliekamas Vilniaus miesto viešojo transporto eismo kontrolės ir valdymo bei keleivių informavimo sistemos programinės įrangos (toliau – Pikas GPS) pagalba. Šios programinės įrangos pagalba švieslentėse atvaizduojami gauti duomenys. Tiekėjas gali susipažinti su PIKAS GPS technine specifikacija tinklapyje: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=135691.

# 2. Reikalavimai pirkimo objektui

Perkamos švieslentės turi būti naujos, t. y. nenaudotos ir neatnaujintos.

Techniniai reikalavimai švieslentėms:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| - 10. | Įrengimo vieta | Atvirame lauke |  |
| - 11. | Montavimo tipas | Švieslentės korpuso konstrukcija turi būti standi, užtikrintas jos įrengimas/pakabinimas vertikaliai ant stulpo. Įranga turi būti sumontuota ant stulpo be papildomų skydų, komutacinių dėžučių ar kitų elementų, viskas turi būti suintegruota švieslentėje ir saulės modulių-baterijų bloke. Švieslentės ekranas turi būti sumontuotas ant stulpo be jokių atsikišusių laikiklių, varžtų ar kitų aštrių briaunų, kas keltų pavojų susižeisti žmonėms. Visi elektros kabeliai turi būti pilnai integruoti įrangoje ir atramoje, negali būti matomi išorėje. Kabelių įėjimo vietose korpusas turi būti užsandarintas. |  |
| - 12. | Svoris | Bendras svoris ne daugiau 45 kg (pilna švieslentės komplektacija su baterijų bloku, saulės elementu, šildytuvu, tvirtinimo laikikliais). |  |
| - 13. | Maitinimas | Švieslentės ekranas maitinamas iš baterijų ir saulės elementų. Baterijos turi užtikrinti nepertraukiamą švieslentės veikimą bet kokiu oru, bet kuriuo metų laiku. |  |
| - 14. | Veikimo laikas | Visa sistema turi būti pritaikyta 24/7/365 veikimui. Sistema turi būti optimizuota taip, kad nepersipildytų sistemos ištekliai. |  |
| - 15. | Švieslentės atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei | Švieslentėms atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė ne mažesnė nei IP65. Ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos prieš atliekant švieslenčių montavimo darbus, turi būti pateikiamas atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas – sertifikatas arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos. Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tiekėjo. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai (notifikuotos įstaigos išduoti galiojantys atliktų bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai) gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau Užsakovas (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalba. |  |
| - 16. | Švieslentės atsparumo smūgiams klasė | Švieslentės atsparumo smūgiams klasė ne mažesnė nei IK09. Prieš Ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos atliekant švieslenčių montavimo darbus, turi būti pateikiamas atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas – sertifikatas arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos. Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tiekėjo. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai (notifikuotos įstaigos išduoti galiojantys atliktų bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai) gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau Užsakovas (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalba. |  |
| Ekranas: |  |  |
| - 17. | Ekrano tipas | Švieslentės ekranas su integruotu valdymo moduliu ir ne prastesniu nei LTE modemu. Modemas turi automatiškai prisijungti prie tinklo. Neturi būti jokių matomų LTE antenų. Švieslentės ekranui yra privalomas automatinis šildymas. |  |
| - 18. | Ekrano dydis, konstrukcija | Švieslentės ekranas ne mažesnis nei 26,6" (colių) arba du ne mažesni nei 13,3" (colių) ekranai sujungti vertikaliai (turi atitikti Techninės specifikacijos 26 p. keliamus reikalavimus). Jei naudojami du ekranai, jie turi būti po vienu bendru apsauginiu stiklu, tarp jų neturi matytis korpuso konstrukcijos, ir abu ekranai turi atrodyti kaip vienas vientisas ekranas. Švieslentės ekranas turi būti modulinės konstrukcijos, kad būtų galima nesunkiai pakeisti dalis su stotelės pavadinimu, mygtukų užrašus ar jų konfigūraciją, nekeičiant viso ekrano korpuso. |  |
| - 19. | Švieslentės ekrano stiklas ir jo danga | Turi turėti ne plonesnį nei 5 mm grūdintą stiklą, būtina ne mažiau nei dviejų sluoksnių apsauginė optiškai permatoma plėvelė apsaugai nuo vandalizmo, kuri, esant poreikiui, turi būti keičiama (ši apsauginė plėvelė yra kaip papildoma apsaugos priemonė).Apsauginės plėvelės kraštai negali būti matomi bei lengvai pasiekiami vartotojui. |  |
| - 20. | Rezoliucija | Vieno aktyvaus ekrano rezoliucija ne mažiau nei 1200x1600 pikselių. |  |
| - 21. | Horizontalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170° |  |
| - 22. | Vertikalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170° |  |
| - 23. | Veikimo temperatūra | Turi būti užtikrintas automatinis švieslentės komponentų temperatūros palaikymas: visa įranga turi būt pritaikyta veikti nuo -20°C iki +60°. Saulės elementas su baterijomis turi turėti išmanų baterijos krovimo ir priežiūros valdiklį, kuris nuolatos stebi baterijos temperatūrą ir atitinkamai ją krauna. Baterijos temperatūros lygis turi būti perduodamas į švieslenčių valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą Zabbix. |  |
| - 24. | Švieslentės ekrano šildymas | Turi būti užtikrinamas sklandus švieslentės veikimas (turinio atnaujinimo dažnis, ekrano ryškumas) neigiamoje temperatūroje iki -20°C. Švieslentės ekrano šildymas turi užtikrinti, kad bus išlaikomas turinio atvaizdavimo kontrastas. Leidžiamas kontrasto sumažėjimas ne daugiau kaip 15% nuo nominalios vertės, kai aplinkos temperatūra nukrenta iki - 20°C. Sklandžiam švieslentės veikimui užtikrinti gali būti naudojamas integruotas arba išorinis šildytuvas. Jei montuojamas išorinis šildytuvas jis turi būti įrengtas priešingoje ekrano (stulpo) pusėje, apglėbiant stulpą ir sudarant su ekranu vieningą struktūrą, kaip nurodyta 1 priede. Tokiu atveju šildytuvo blokas turi būti ne didesnis nei 800x280x80 mm. Išorinis šildytuvo blokas neturi turėti jokių atsikišusių dalių, laikiklių ar kitų elementų. |  |
| - 25. | Švieslentės korpuso dydis | Ne didesnis nei 800x280x80 mm |  |
| - 26. | Mygtukai | Ekrano panelėje turi būti bent keturi programuojami mygtukai ekrano valdymui: rankinio apšvietimo įjungimui, tvarkaraščių perjungimui (pirmyn ir atgal) ir garsinio pranešimo įjungimui. Turi būti galimybė pasirinkti mygtukus. Mygtukų forma, dydis ir išdėstymas ant panelės bus derinamas projekto vykdymo metu. |  |
| - 27. | Apšvietimas | Ekranas turi turėti apšvietimą, kurį tamsiu paros metu galima būtų įjungti mygtuku. Apšvietimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 sekundės. Turi būti galimybė Užsakovui pakeisti apšvietimo laiką ir intensyvumą nuotoliniu būdu. |  |
| - 28. | Garsiakalbis | Ekrano konstrukcijoje turi būti įrengtas garsiakalbis, kurio garso lygis reguliuojamas nuotoliniu būdu nuo 0 iki 100%, maksimalus garsas 90 dB bei būti pritaikytas veikti lauko sąlygomis (įvairiomis meteorologinėmis sąlygomis). Jis neturi matytis iš išorės ir paspaudus mygtuką, turi būti transliuojamas atitinkamas garso įrašas. Garso įrašus turi būti galimybė įkelti per WEB vartotojo sąsają. Turi būti galimybė valdyti garsumą nuotoliniu būdu ir garsumą (garso lygį) reguliuoti atsižvelgiant į paros laiką automatiškai pagal Užsakovo sudaromą tvarkaraštį. |  |
| - 29. | Švieslentės/ekrano valdymas | Užsakovui turi būti suteiktos priemonės (nuotolinėms) švieslenčių stebėjimo ir valdymo funkcijoms vykdyti: nuotoliniu būdu išjungti/įjungti/perkrauti švieslentę ir ekraną, keisti švieslenčių ir ekranų parametrus, valdyti atvaizduojamą informaciją. Viršutinis švieslentės ekranas turi rodyti laiką (minutėmis), likusį iki viešojo transporto priemonių atvykimo į stotelę. Viršutiniame švieslentės ekrane informacija turi būti atnaujinama minutės tikslumu. Užsakovas turi turėti galimybę nuotoliniu būdu įjungti/išjungti/keisti įvairius pranešimus viršutinio ekrano apatinėje dalyje. Apatinis ekranas turi rodyti maršrutų tvarkaraščius, kuriuos būtų galima perjungti mygtukais. Maršrutų tvarkaraščiai turi būti atnaujinami automatiškai pagal 3 priede pateikiamą techninę užduotį. Turinio atnaujinimo dažnis paspaudus tvarkaraščio perjungimo mygtuką - ne daugiau 1,5 s. Pagal Užsakovo pateiktus maketus, švieslentei praradus ryšį ar esant kitiems sutrikimams, turi būti atvaizduojama ekrano užsklanda informuojanti apie veikimo sutrikimus. Turi būti sudaryta galimybė Užsakovui į švieslenčių ekrano viršutinę ir (ar) apatinę dalį įkelti papildomą vizualinę informaciją (pvz., nedidelį plakatą, žemėlapį ar kitą informacinį elementą), kuri būtų automatiškai atvaizduojama nustatytu laiko intervalu. Paspaudus bet kurį puslapių perjungimo mygtuką, ši vizualinė informacija turi nedelsiant išsijungti, nepaisant likusio numatyto atvaizdavimo laiko. Jei per 3 minučių nebuvo aktyvuotas nė vienas puslapių perjungimo mygtukas, vizualinės informacijos atvaizdavimas turi būti automatiškai atnaujinamas pagal iš anksto nustatytą seką ir laiko intervalą. |  |
| Saulės elementai su baterijomis |  |  |
| 30. | Saulės modulio tipas | Saulės modulis turi būti tinkamas naudoti elektroninio rašalo technologinės sistemos švieslentėms. |  |
| 31. | Saulės modulio konstrukcija | Saulės modulis turi būti be papildomos briaunos, kad nuo jo lengvai nubėgtų vanduo, nuslystų sniegas ar kitą. |  |
| 32. | Saulės modulio galia | Ne mažiau 40 W. |  |
| 33. | Saulės modulio dydis | Saulės modulio forma ir dydis parenkami pagal specifinius gamintojo siūlomos švieslentės modelio poreikius. |  |
| 34. | Saulės modulio efektyvumas | Ne prasčiau nei 16%. |  |
| 35. | Saulės modulio baterijos | Baterijos turi būti „long-life“ tipo, skirtos naudoti ne mažiau kaip 10 metų. Baterijų technologija – LiFePO4 arba lygiavertė. Turi būti galimybė pakeisti baterijas, nekeičiant viso saulės elemento. Sistema, esant nepalankioms oro sąlygoms (stiprus debesuotumas, nėra saulės) turi veikti ne trumpiau nei tris savaites. Esant aplinkos temperatūrai, žemesnei nei -20 °C ir esant nepalankioms oro sąlygoms (stiprus debesuotumas, nėra saulės), sistema turi veikti ne trumpiau nei dvi savaites. Baterijų talpa turi būti parenkama atsižvelgiant į turinio atnaujinimo dažnį, veikimo laiką, galimus aplinkos temperatūros svyravimus. Turi būti galimybė perduoti duomenis apie baterijos įkrovos lygį, tikslų statusą, procentinę įkrautą dalį į Užsakovo švieslenčių valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą ZABBIX. |  |
| 36. | Saulės modulio įrengimas | Saulės modulis turi būti įrengtas stulpo viršuje su nuokrypiu, kuris užtikrintų maksimaliai statmeną saulės šviesos kritimą ant saulės baterijos paviršiaus. Saulės elemento įrengimas turi užtikrinti lankstumą - galimybę lengvai keisti modulio kryptį nepažeidžiant laikiklio konstrukcijos, tačiau kampo reguliavimas turi būti galimas tik naudojant specialius įrankius, siekiant apsaugoti nuo netinkamų pakeitimų. Visi kabeliai turi eiti stulpo viduje, negali būti jokių kabelių išorėje. |  |
| Papildomi reikalavimai: |  |  |
| 37. | Įrengimas | Švieslentės ekranas ir (jei įrengiama) išorinis šildytuvas turi būti saugiai pritvirtintas/-i prie vamzdžio (naudojami paslėpti ar nestandartiniai varžtai, ar jungtys, ar spec. įrankiai, kad jo nebūtų galima lengvai nuimti). Tiekėjas Užsakovui perduoda įrankius skirtus švieslenčių demontavimui. Saulės elementai su baterija turi būti montuojami stulpo viršuje. Visi kabeliai turi būti paslėpti stulpe ir nesimatyti iš išorės, kad nebūtų jokios galimybės jų pažeisti. |  |
| 38. | Švieslentės korpusas | Korpuso dalių spalvą turi būti pagal Užsakovo „Brand book“, kuris pateikiama 1 priede. galimybė uždėti logotipą (ne lipdukas), galimybė pasirinkti mygtukų funkcijas ir iškilias ikonėles šalia jų ar kitą. (spalvos, logotipai pateikiami Tiekėjui vykdymo metu). Turi būti galimybė perkelti švieslentės ekraną į kitą stotelę, pakeičiant tam tikras korpuso dalis su stotelės pavadinimu ar logotipu, bet nekeičiant viso švieslentės ekrano. Švieslentės korpuso dizaino pavyzdys pateikiamas 1 priede. Suderinus galutinį švieslentės dizainą, Tiekėjas Užsakovui pateikia skaitmeninį modelį galutiniam suderinimui. Visos įrangos metalinės korpuso dalys turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtos antikorozine danga arba turi būti pagamintos iš nerūdijančio metalo. |  |
| 39. | Garsinis pranešimas | Galimybė leisti informacinius garsinius pranešimus (pranešimą įrašo Užsakovas). Sudarant galimybę pranešimus kelti/keisti Užsakovui. |  |
| 40. | Atramos įrengimas | Švieslentės turi būti įrengiamos ant iš cinkuoto plieno pagamintos atramos (kurios diametras ne mažiau nei 76 mm ir ne daugiau 120 mm) su pamatu (kurio gylis ne daugiau 0,8 m). Atramos parametrai turi būti parenkami pagal gamintojo rekomendacijas atsižvelgiant į saulės panelės, baterijų, švieslentės ir viešojo transporto stotelės kelio ženklo, informacinių ženklų skydų (kurių bendras svoris ne didesnis nei 12 kg) parametrus ir svorį. Atramos aukštis negali būti mažesnis nei 4,30 m (neįskaitant betonuojamos atramos dalies ir saulės modulio ). Atramos privalo būti stabilios, saugios, nekelti pavojaus aplinkiniams, nepriklausomai nuo aplinkos temperatūros, vėjo ar kitų išorinių veiksnių. Švieslentės, saulės panelės, baterijų tvirtinimas turi būti parinktas pagal atramos parametrus. Visa atrama turi būti tolygiai padengta cinku, gruntu ir dažyta milteliniu būdu, spalvos kodas RAL 9004 MATT, nepaliekant apdirbimo metu susidariusių nelygumų, šiurkštumų. |  |

- 41. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

  - Užpildytą palyginamąją lentelę, kurioje nurodomi įrangos atitikties techninės specifikacijos keliami reikalavimai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo nurodyti švieslentės gamintoją ir modelį.

  - Siūlomos švieslentės techninis aprašymas.

  - Švieslenčių ir jų montavimo brėžinius su nurodytais švieslenčių ir tvirtinimo prie laikiklio elementų matmenimis, kurie turi atitikti šios techninės specifikacijos su priedais nurodytus reikalavimus.

  - EN 55032:2020 sertifikatą arba lygiavertį.

  - Tiekėjo atitiktį TIS2 direktyvos reikalavimams įrodančius sertifikatus/-ą ISO27001 ir (ar) ISO20000.

  - Dokumentacija Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta lietuvių kalba, tačiau švieslenčių techninės gamintojų dokumentacija, brėžiniai, instrukcijos, licencijos ir sertifikatai gali būti pateikiami anglų kalba.

# 3. Reikalavimai švieslenčių valdymui ir darbingumo užtikrinimui

42 Užsakovas pateiks tiekėjui SIM korteles duomenų perdavimui atskiru susitarimu. Kortelės aktyvuojamos tik Lietuvos Respublikoje dėl to tarptinklinis ryšys (roaming) nėra numatomas.

43. Tiekėjas visas užsakytas švieslentes turi integruoti į dabartinę švieslenčių valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą ZABBIX (www.zabbix.com) (toliau – ZABBIX). Tiekėjas pateikia Užsakovui galimų perduoti švieslenčių parametrų sąrašą. Galutinis perduodamų duomenų į Užsakovo ZABBIX sistemą sąrašas derinamas švieslenčių konfigūravimo metu. Standartinis Užsakovo ZABBIX sistemoje duomenų atnaujinimo dažnis - 5 minutės.

44. Švieslentėse turi būti realizuota automatinė maitinimo įtampos apsauga ir automatinio švieslentės išjungimo galimybė.

45. Dingus elektros tiekimui ir išsikrovus baterijai, švieslentės programinė įranga turi būti išjungiama kontroliuojamu būdu be rizikos išderinti programinės įrangos darbą. Atstačius elektros energijos tiekimą, švieslentės turi automatiškai įsijungti ir atsistatyti į darbinį režimą be papildomo rankinio įsikišimo, atnaujindamos ir rodydamos naujausią esamą informaciją.

46. Visos techninės, organizacinės ir kitokio tipo priemonės, reikalingos šiame pirkime nurodytiems reikalavimams įgyvendinti, turi būti pateiktos tiekėjo ir jų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

47. Programinės įrangos (operacinės sistemos, stebėjimo ir valdymo programinės įrangos) licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos švieslenčių veikimui užtikrinti reikalingos licencijos, o jų kaina ir programavimo kaštai turi būti įskaičiuota į  pasiūlymo kainą.

48. Programinės įrangos naudojimas turi būti nemokamas visą (neribotą) švieslenčių naudojimo laiką. Sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu.

49. Užsakovui turi būti suteikti apmokymai švieslenčių konfigūravimui, stebėjimui, valdymui, naudojimui ir priežiūros vykdymui. Turi būti apmokyti ne mažiau kaip du Užsakovo darbuotojai iki švieslenčių įrengimo dienos atskiru susitarimu raštu (elektroniniu paštu). Iki apmokymų tiekėjas turi pateikti sprendimą, skirtą švieslentės pagrindinių parametrų ir LTE ryšio monitoringui atlikti.

50. 20vnt. švieslenčių turi būti pilnai sukomplektuotos (švieslentė, baterija, saulės moduliai, atrama), 2 vnt. nepilnai sukomplektuotas (švieslentė, saulės modulis).

51. Švieslentės turi būti įrengiamos atskirais etapais pagal atskirus Užsakovo užsakymus, pateiktus raštu  (elektroniniu paštu).

# 4. Reikalavimai švieslenčių užsakymui ir įrengimui

52. Švieslenčių pristatymo ir įrengimo terminas – ne ilgesnis kaip 3 (trys) mėnesiai nuo Užsakovo užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

53. Tiekėjas per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų laikotarpį turi Užsakovą informuoti apie švieslenčių gavimą Lietuvoje į tiekėjo sandėliavimo vietą. Tiekėjas atsako už švieslenčių sandėliavimą visų užsakymų vykdymo laikotarpiu. Sandėliavimo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

54. Tiekėjas turi jungtis prie Užsakovo sistemų ir atlikti švieslenčių diegimo bei konfigūravimo darbus naudodamas Užsakovo suteiktą privilegijuotos prieigos valdymo programinę įrangą (PAM). Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti prieigos tretiesiems asmenims išskyrus atvejus kai sutartis yra pasirašoma su tiekėjų grupe, laikytis teisės aktų nuostatų duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo srityje. Taip pat atitikti TIS2 direktyvos reikalavimus.

55. Jeigu Tiekėjas negali vykdyti švieslenčių įrengimo darbų dėl priežasčių, kurios priklauso nuo Užsakovo, tiekėjas švieslentes turi sandėliuoti savo patalpose. Tokiu atveju užsakymo įvykdymo terminas pratęsiamas iki Užsakovo pranešimo apie galimybę pradėti įrengimo darbus. Maksimalus galimas užsakymo vykdymo ir švieslenčių sandėliavimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip sutarties galiojimo laikotarpis.

56. Preliminarų viešojo transporto stotelių, kuriose planuojama įrengti perkamas švieslentes, sąrašą Užsakovas pateiks po pirkimo sutarties įsigaliojimo atskiru pranešimu.

57. Užsakovas raštu informuoja tiekėją apie galutines švieslenčių įrengimo vietas ir pateikia švieslenčių įrengimo schemas. Tiekėjas turi įrengti švieslentes ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo dėl galimos švieslenčių įrengimo dienos arba per kitą su Užsakovu suderintą laikotarpį.

58. 20 vnt. švieslenčių turi būti pilnos komplektacijos pagal techninę specifikaciją su įvertintais  įrengimo darbais. Visos švieslenčių įrengimo darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga turi būti įskaičiuotos į švieslenčių ir švieslenčių darbų įrengimo įkainius. Švieslentės ir kitų elementų principinės įrengimo schemos ir parametrai nurodyti techninės specifikacijos 1 priede. Tiekėjas neturi įrengti kelio ženklo skydo.

59. Atramos įrengimo vieta turi būti suderinta su Užsakovu. Atramos įrengiamos pagal Užsakovo pateiktus projektus.

60. Tiekėjas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visus švieslentei ir atramai įrengti reikalingus varžtinius ir kitus sujungimus, atramą, pamatą ir atramos bei pamato įrengimo kaštus.

61.Pamato įrengimas. Pamatas įrengiamas pagal gamintojo rekomendacijas. Naudojamo betono kokybė turi būti tinkama konstrukcijos sutvirtinimui ir naudojimo sąlygoms. Pamato įrengimui turi būti įvertinta montuojamos įrangos konstrukcija, svoris, gruntas ir kiti parametrai, galintys turėti ir daryti įtaką tvirtinimui.

62. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už atramos ir pamato įrengimą, užtikrindamas, kad jie atlaikys numatytą apkrovą ir svorį.

63. Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas higienos sąlygas darbų vykdymo zonoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia darbų vykdymo zonos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių, stotelėje laukiančių viešojo transporto keleivių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, turi nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Darbų vykdymo metu būtina laikytis kelių eismo taisyklių, automašinos neturi būti parkuojamos ant žolės.

64. Išliejus pamatus, atstatomos išardytos ar pažeistos dangos per visą išardytą ar pažeistą plotą, naudojant tokias pačias ar lygiavertes medžiagas, sulūžusias, pažeistas plyteles pakeičiant naujomis. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbai turi būti atlikti laikantis galiojančiomis dangų įrengimo taisyklėmis (AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024-02-14 d. įsakymu Nr. VE-30 patvirtintomis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo ĮT asfaltas 24)“(ir vėlesniais pakeitimais)), statybos techniniuose reglamentuose (STR) ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu atstatant (atkuriant) dangas planuojama naudoti ne tokias pačias ar lygiavertes  medžiagas, jų naudojimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbų terminas įskaitomas į švieslenčių įrengimo darbų terminą.

# 5. Tiekėjas kartu su priėmimo-perdavimo aktu turi pateikti

- 65. Tiekėjas, įrengęs užsakytas švieslentes, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo įrengimo dienos. Užsakovas ir tiekėjas pasirašo priėmimo–perdavimo aktą sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas kartu su priėmimo–perdavimo aktu turi Užsakovui pateikti:

- 65.1.     visą techninę ir programinę įrangą, reikalingą švieslentės veikimui ir priežiūrai

- užtikrinti;

- 65.2.     programinės įrangos licencines sutartis;

- 65.3.     švieslentės konfigūravimo, montavimo, instaliavimo ir priežiūros instrukcijas;

- 65.4.   švieslenčių garantinės priežiūros sąlygas ir kontaktus (tel. nr., elektroninis paštas ir pan.), kuriais kreiptis dėl įrangos remonto gedimo atveju.

- 65.5. švieslenčių valdymo programinės įrangos visų funkcionalumų aprašymas.

66. Tuo atveju, jeigu švieslenčių įrengimo metu buvo atlikti švieslenčių konstrukcijos, tvirtinimo elementų ar kiti techniniai pakeitimai, tiekėjas turi pateikti atnaujintą 41 punkte nurodytą informaciją Užsakovui.

67. Dokumentai Užsakovui turi būti pateikti valstybine (lietuvių) kalba. Švieslenčių techninė gamintojų dokumentacija, brėžiniai, instrukcijos, licencijos ir sertifikatai gali būti pateikiami anglų kalba.

# 6. Papildomos paslaugos

- 68. Papildomos paslaugos – tai tiekėjo teikiamos techninės ir programinės įrangos priežiūros ir negarantinių gedimų šalinimo paslaugos  (toliau – Papildomos paslaugos). Papildomos paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį pagal tiekėjo nurodytą valandinį įkainį.

- 69. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Techninės specifikacijos 2 priede nurodyto Papildomų paslaugų kiekio.

- 70. Papildomų paslaugų teikimo laikotarpis – ne ilgiau nei 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- 71. Užsakovas Papildomas paslaugas užsako šia tvarka:

- 71.1.  tiekėjui elektroniniu paštu pateikiama užduotis dėl Papildomų paslaugų suteikimo;

- 71.2 tiekėjas, pagal gautą užduotį, per 3 (tris) darbo dienas atlieka reikalingų Papildomų paslaugų paskaičiavimus (nurodo valandų skaičių užduočiai atlikti ir pasiūlo Papildomų paslaugų suteikimo terminą) ir juos pateikia Užsakovui suderinti. Papildomos paslaugos turi būti suteiktos per ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą su Užsakovu suderintą laikotarpį;

- 71.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina pateiktą pasiūlymą, įvertina pateikto pasiūlymo priimtinumą ir pateikia savo siūlymus, pastabas arba suderina pasiūlymą ir patvirtina Papildomų paslaugų teikimą.

- 7. Garantiniai reikalavimai

- 72. Garantinis gedimas – visi garantiniu laikotarpiu (terminu) įvykę naujai sumontuotos įrangos (įskaitant programinę įrangą) ir (ar) komponento gedimai, nustatyti atliktų įrengimo darbų ar suteiktų papildomų paslaugų trūkumai, nepriklausomai nuo gedimo ar trūkumo tipo ir priežasties, išskyrus:

72.1. trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., įrangos sugadinimas dėl chuliganiškų paskatų);

72.2. trūkumus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“;

72.3. gedimus ar trūkumus, atsiradusius dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo (tokiu atveju pareiga įrodyti Užsakovo kaltę tenka tiekėjui).

- 73. Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus tiekėjas turi atlikti savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio gedimo tipo.

- 74. Garantinis terminas 3.1. papunktyje minimiems 20 vnt. prekių komplektų pradedamas skaičiuoti nuo švieslenčių įrengimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, 3.2. papunktyje minimiems papildomiems prekių komplektams nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- 75. Švieslentėms su saulės moduliais ir baterijomis turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis terminas. Jeigu įrangos gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 2 (dviejų) metų kokybės garantiją, įrangai turi būti taikoma gamintojo garantija.

- 76. Atliktų švieslenčių įrengimo darbų, įskaitant įrengimo darbams naudotas medžiagas, garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniuose nustatytas sąlygas ir terminus.

- 77. Garantinis švieslentės ir (ar) jos komponento gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo (elektroninio laiško) apie gedimą, trūkumus ir (ar) defektus gavimo dienos. Garantinio gedimo atveju švieslentė turi būti pataisyta arba pakeista tokia pačia arba kita atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus. Išimtinais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas tiekėjui pateikus termino pratęsimo poreikį įrodančius dokumentus. Tokiu atveju garantinis švieslentės ir (ar) jos komponento gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo (elektroninio laiško) apie gedimą, trūkumus ir (ar) defektus gavimo dienos. Termino pratęsimo poreikį įrodančius dokumentus tiekėjas turi pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą dienos. Terminas pratęsiamas Užsakovui patvirtinus.

- 78. Tiekėjas, pakeitęs švieslentę/saulės modulį/šildytuvą ar atskirą minėtos įrangos komponentą nauju, turi nedelsdamas pateikti Užsakovui garantinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus.

- 79. Teikėjas privalo savo sąskaita užtikrinti ir atstatyti programinės įrangos darbingumą, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Tiekėjo   pateiktų pakeitimų, atnaujinimų ar kitų Tiekėjo veiksmų ar neveikimo.

- 80. Teikėjas po sutarties įvykdymo suteikia švieslentės programinei įrangai ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių kokybės garantiją, kuri pradedama skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- 81. Teikėjas turi užtikrinti naudojamos programinės įrangos teisėtumą ir legalumą.

- 82. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalės savo sąskaita ir ištekliais pašalinti rašte (elektroniniame laiške) nurodytus švieslenčių įrengimo darbų trūkumus ir (ar) defektus per 72 val. (jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino) nuo raštiško Užsakovo pranešimo (elektroninio laiško) apie atliktų švieslenčių įrengimo darbų trūkumus ir (ar) defektus gavimo.

- 83. Tiekėjas atliktoms Papildomoms paslaugoms suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.666 straipsnyje numatytą garantiją. Nurodyti garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo raštu (elektroniniu paštu) užfiksuotos negarantinio gedimo šalinimo užbaigimo ir (ar) kitų papildomų paslaugų suteikimo dienos. Negarantinių gedimų fiksavimui (registravimui) ir šalinimui taikoma Techninės specifikacijos 82 punkte nustatyta tvarka ir terminai.

- 8. Baigiamosios nuostatos

- 84. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.4.2. papunkčiu, prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.

ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU PROGRAMAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAIS VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PRIEDAS

Pav. 1 Švieslentės ir saulės modulio įrengimo viešojo transporto stotelėje principinis vaizdas

Pav. 2 Galimas švieslentės šildytuvo vaizdas iš galo

Pav. 3 Galimas švieslentės kartu su šildytuvo vaizdas iš galo

JUDU deep blue (JUDU mėlyna spalva)
C 100 M 95 Y 35 K 30
R 37 G 39 B 83
Pantone 2758 C
Oracal 512
#252753

Pav. 4 Užsakovo „Brand book“ spalvos reikalivimai

Pav. 5 Preliminarus E-Paper švieslentės dizaino modelis

ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU PROGRAMAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAIS VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PRIEDAS

- lentelė. Papildomų paslaugų kiekiai

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis per visą pirkimo sutarties laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| Papildomos paslaugos | Val. | 100 |

ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU PROGRAMAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAIS VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 PRIEDAS

Tikslas

Švieslentės e-paper apatinėje dalyje rodyti viešojo transporto tvarkaraščius automatizuotu būdu pasiimant pradinius duomenis.

Tvarkaraščių pradiniai duomenys

GTFS  (General Transit Feed Specification) formato failas.

Norimas rezultatas

Automatizuotu būdu surenkami tvarkaraščių duomenys (pradiniai duomenys), apdorojami ir vizualus tvarkaraščio vaizdas parodomas e-paper švieslentėje.

Vienoje švieslentėje  rodomi toje stotelėje stojančių maršrutų tvarkaraščiai.

Viename lape rodomas vieno maršruto tvarkaraštis visomis savaitės dienomis.

Vieno maršruto skirtingų galiojimo laikotarpių tvarkaraščiai formuojami skirtinguose lapuose. Skirtingus lapus galima peržiūrėti naudojantis švieslentės mygtukais.

Užduotys:

- GTFS failo pasiėmimas, analizė:

  - Duomenų vieta, pasiėmimo intervalas

    - Pradinių duomenų failas pasiekiamas adresu www.stops.lt/vilnius/ridango/gtfs.zip .

    - Duomenų failą pasiimti intervalu: vieną kartą kas 24 val., 03:30.

  - Analizė

    - Išsinagrinėti GTFS formatą, identifikuoti, kurie failai ir stulpeliai yra reikalingi užduočiai įvykdyti (failai kaip stops.txt, trips.txt, stop_times.txt, routes.txt ir kt., stulpeliai kaip route_id, trip_id, stop_id, arrival_time, departure_time ir kt.)

- Duomenys:

  - Duomenys, reikalingi atvaizdavimui:

    - Iš pradinių duomenų atvaizdavimui atsirenkami šie duomenys:

      - Tvarkaraštis

      - Maršruto numeris

      - Krypties pavadinimas

      - Maršruto stotelių sąrašas

      - Išvykimo laikai stotelėje

      - Tvarkaraščio galiojimo dienos

      - Transporto priemonės tipas

      - Maršruto trasa

  - Duomenų dalis, kurioje  aktualus rezultatas:

    - Užsakovas raštu informuoja tiekėją apie galutines švieslenčių įrengimo vietas, kuriose aktualus rezultatas ir pateikia švieslenčių įrengimo schemas.

    - stop_id yra identifikatorius iš stops.txt failo, pagal kurį surenkama visa maršruto tvarkaraščio informacija.

    - stop_code yra užduoties užsakovo vidinėse duomenų sistemose naudojama stotelės identifikavimo reikšmė. Naudojama paprastesniam bendravimui su užsakovu identifikuojant stotelę. Užsakovas bendravime su Tiekėju naudoja šią reikšmę.

  - Maršrutų, kurie stoja stotelėse, sąrašas gaunamas iš pradinių duomenų. Maršrutų sąrašas keičiantis pradiniams duomenims gali keistis.

- Vizualizavimas

  - Lapų formavimo principai

    - Formuojami atskiri lapai kiekvienam maršrutui ir krypčiai (direction_id: 0 arba 1)

    - Neformuojami lapai maršrutams, kurie stotelėje stoja tik važiuodami iš/į parką (trips.txt faile: non_revenue_trip = 1 ir (arba) )

    - Viename lape – vieno maršruto visų savaitės dienų tvarkaraščiai

    - To paties maršruto skirtingų galiojimo laikotarpių tvarkaraščiai formuojami atskiruose lapuose

    - Atšaukti tvarkaraščiai (exception_type=2) nenaudojami

    - Išimties tvarkaraščiai (exception_type=1) formuojami atskirame lape

    - Lapų rūšiavimas: transporto rūšis (greitasis autobusas G, troleibusas, autobusas, naktinis autobusas N, renginių autobusas R) → maršruto numeris (didėjančiai) → galiojimo laikotarpis (esamas, būsimas)

  - Vizualinis apipavidalinimas

    - Šriftas: Arial

    - Spalvos: pilka1 (#D3D3D3), pilka2 (#444444), juoda (#000000), balta (#FFFFFF)

    - Atvaizduojamos informacijos vieta lape nurodyta dizaino šablone. Šablonas yra priede 8.1.

      - Išskirtos vietos informacijai atvaizduoti laukų dydžiai nurodyti priede 8.1.1

    - Lapo apačioje:

      - Juostelė. Aukštis – 75 px, spalva - pilka1

      - Juostelėje tekstas  „www.judu.lt“. Šriftas 50px, spalva – balta. Lygiavimas: horizontalus – centre, vertikalus – centre.

    - Lapo viršuje, po maršrutų, kurie stoja stotelėje, sąrašu – 1px storio linija. Spalva – pilka2.

  - Išvykimo laikų blokeliai

    - Išdėstymo variantai:

      - Du blokeliai (darbo dienos, savaitgalis)

      - Trys blokeliai (darbo dienos, šeštadienis, sekmadienis)

      - Keturi blokeliai (pirmadienis-ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis)

    - Vienodi šeštadienio-sekmadienio tvarkaraščiai dedami į vieną blokelį

    - Jei tvarkaraštis vienodas visoms savaitės dienoms, jis dedamas į darbo dienų blokelį

    - Blokelio formatas: pilka eilutė viršuje su galiojimo dienomis, pilkas valandų stulpelis kairėje

    - Eilutės ir stulpelio fonų spalva: pilka1

    - Pilkame valandų stulpelyje eilutės atskiriamos 1px storio linija, spalva -balta.

    - Baltame fone eilutės atskiriamos 1px storio linija, spalva – pilka1

    - Blokelio pilkame stulpelyje rašomos valandos, eilutėse rašomos išvykimo minutės

    - Blokelio pavyzdys:

    - Blokelių išdėstymo pavyzdžiai:

  - Maršruto numeris

    - Šaltinis: routes.txt (route_short_name)

    - Formatas: fonas pilkas  stačiakampis (pilka1), teksto spalva - juoda

    - Šrifto dydžiai: skaičius-raidė (skaičius 110px, raidė 90px), raidė-skaičius (abu 110px)

    - Lygiavimas: horizontalus - centre, vertikalus - centre

  - Kryptis

    - Šaltinis: trips.txt (direction_name)

    - Šrifto dydis: 25px, spalva - juoda

    - Visi netelpančio į skirtą vietą teksto perkėlimai į naują eilutę galimi tik ties ilguoju brūkšniu. (alt+0150)

    - Lygiavimas: horizontalus - kairėje, vertikalus - centre

  - Krypties logo

    - Įdėti lėktuvo logo, jei krypties tekste yra „–Oro uostas*“

    - Įdėti traukinio logo, jei krypties tekste yra „–Stotis*“

    - Logo spalva – juoda

    - Logo paveiksliukai pateikiami priede

  - Transporto rūšies logo

    - Autobusai: route_type = 3 (be papildomų prefiksų)

    - Troleibusai: route_type = 800

    - Greitieji autobusai: route_type = 3, route_short_name turi "*G*"

    - Naktiniai autobusai: route_type = 3, route_short_name turi "*N*"

    - Renginių autobusai: route_type = 3, route_short_name turi "*R*"

    - Laivai: route_type = 4

    - Logo spalva – juoda

    - Logo paveiksliukai pateikiami priede

  - Maršruto stotelių sąrašas

    - Susikurti stotelių sąrašą iš maršruto pagrindinėje kryptyje esančių stotelių.

    - Sąraše stoteles išdėstyti pagal eiliškumą kryptyje.

    - Sąrašą pradėti  stotele, kurioje formuojamas tvarkaraščių lapas. Stotelių nuo maršruto krypties pradžios iki esamos stotelės į sąrašą netraukti.

    - Jei stotelė, kurioje formuojamas tvarkaraščių lapas, nėra pirma maršruto krypties stotelių sąraše, sąrašą pradėti tekstu „<...>, “. Jei esama stotelė yra pirma maršruto krypties stotelių sąraše, papildomų simbolių nepridėti.

    - Sąrašo antraštė „Maršruto stotelės: “

    - Esamą stotelę paryškinti (bold)

    - Stotelės atskirtos kableliu ir tarpu

    - Šrifto dydis: pradžioje 25px. Mažinti, jei sąrašas netelpa į išskirtą vietą. Spalva – juoda

    - Lygiavimas: horizontalus - kairėje, vertikalus - centre

  - Išvykimo laikų galiojimo dienos

    - Šaltinis: calendar.txt (monday-sunday)

    - Formatai:

      - „DARBO DIENA“ (monday-friday = 1)

      - „ŠEŠTADIENIS“ (saturday = 1)

      - „SEKMADIENIS“ (sunday = 1)

      - „KASNAKT“ (specifinė reikšmė naktiniams)

      - „NAKTĮ IŠ ... Į ... “ (specifinė reikšmė naktiniams)

    - Sudaryti galiojimo dienų kombinacijas, jei tvarkaraštis galioja kelias skirtingas savaitės dienas. Kombinacijų pavyzdžiai pateikti lentelėje priede 8.2.

      - Kombinacijų atveju reikšmės atskirtos kableliu ir tarpu.

      - Kombinacija pradedama imant nenulines reikšmes nuo pirmadienio (monday) ir baigiant sekmadieniu (sunday)

      - Jei kombinacijos tekstas netelpa į vieną eilutę, jį perskelti į kelias eilutes. Perskėlimo vieta – tarpas po kablelio. Pilkos fono eilutės aukštį padidinti tokio pat aukščio eilute.

    - Šrifto dydis: 25px, spalva: pilka2

    - Lygiavimas: horizontalus - centre, vertikalus - centre

  - Išvykimo laikai

    - Šaltinis: stop_times.txt (departure_time)

    - Valandos skaičiaus formatas: vienaženklis/dviženklis skaičius (0-23)

    - Valandos po pusiaunakčio konvertuojamos į 0, 1, 2, ir t.t.

    - Blokelyje pirma spausdinama eilutė yra tos valandos, nuo kurios prasideda tvarkaraštis.

    - Jei valanda neturi išvykimo minučių, blokelyje paliekama tuščia eilutė

    - Minutės skaičiaus formatas: dviženklis skaičius

    - Vizualiai minutės viename lape turi sudaryti tiesius vertikalius stulpelius

    - Valandos spalva – pilka2, minutės spalva - juoda

    - Šrifto dydžiai:

      - Du arba trys blokeliai: darbo dienų 25px, šeštadienio/sekmadienio 20px

      - Keturi blokeliai: visi 20px

  - Papildoma informacija prie minučių

    - Alternatyvi trasa:

      - „#“, jei trip_short_name nėra pradiniame duomenų faile; jei yra daugiau kaip viena alternatyvi trasa, pirmajai turi būti rašoma turi būti rašoma „#“, tada „A“, „B“ ir taip toliau tik didžiosiomis raidėmis;

      - Paskutinis trip_short_name simbolis, jei šis stulpelis yra pradiniame duomenų faile;

      - Formatas: pastorintas  (bold), mažoji raidė (lowercase)

      - Šrifto dydis atitinka minučių šrifto dydį, spalva - juoda

      - Algoritmas alternatyvios trasos nustatymui:

        - Rasti dažniausiai pasitaikantį shape_id tam pačiam route_id ir direction_id (pagrindinė trasa) darbo dienomis arba pirmajame blokelyje;

        - Kiti shape_id su non_revenue_trip = 0 yra alternatyvios trasos, jei jų stotelių seka skiriasi nuo pagrindinės trasos stotelių sekos pradedant lyginti nuo esamos stotelės iki trasos galo.

    - Trasa į parką:

      - „p“ pirmai trasai į parką

      - „q“ antrai trasai į parką

      - „p“ trečiai ir kitoms trasoms į parką

      - Formatas: pastorintas (bold)

      - Šrifto dydis atitinka minučių šrifto dydį, spalva - juoda

      - Algoritmas trasos į parką nustatymui:

        - shape_id su non_revenue_trip = 1 yra trasa į parką/iš parko

        - Jei stotelių seka tokioje trasoje skiriasi nuo pagrindinės trasos stotelių sekos pradedant lyginti nuo esamos stotelės iki trasos galo  - trasa į parką

    - Aukštagrindis transportas: taškas „•“

      - Šaltinis: trips.txt (wheelchair_accessible = 0, tuščia arba 2)

    - Vizualiai minutės su papildoma informacija lape turi sudaryti tiesius stulpelius

  - Tvarkaraščio galiojimo data

    - Šaltinis: calendar.txt (start_date, end_date), calendar_dates.txt (date)

    - Reguliariam esamam tvarkaraščiui: „Galioja nuo [start_date]“, jei nėra būsimo reguliaraus tvarkaraščio.

    - Reguliariam esamam tvarkaraščiui: „Galioja nuo [start_date] iki [end_date]“, jei yra būsimas reguliarus tvarkaraštis.

    - Išimties tvarkaraščiui: „Galioja tik [date] “

    - Būsimam reguliariam tvarkaraščiui: „Galioja nuo [start_date] “, jei tvarkaraščio galiojimas > 30 dienų

    - Būsimam reguliariam tvarkaraščiui: „Galioja nuo [start_date] iki [end_date] “, jei galiojimas <=30 dienų

    - Tekstą perskelti į dvi eilutes „Galioja/nuo [start_date]“, „Galioja/tik [date]“ arba į tris eilutes „Galioja/nuo [start_date]/iki [end_date]“

    - Pradiniame duomenų faile esančius maršruto tvarkaraščius sudalinti į laikotarpius taip, kad lape būtų visomis savaitės dienomis galiojantys tvarkaraščiai

      - start_date imti vėliausią iš laikotarpyje esančių savaitės dienų tvarkaraščių galiojimo pradžios datų.

      - end_date imti anksčiausią iš laikotarpyje esančių savaitės dienų tvarkaraščių galiojimo pabaigos datų.

    - Šrifto dydis: 25px, juoda spalva

    - Lygiavimas: horizontalus - dešinėje, vertikalus - centre

  - Paaiškinimai

    - Kiekviena eilutė spausdinama, jei lape yra minutės su nurodyta papildoma informacija:

      - „Paaiškinimai:“ . Jei nėra nei vienos minutės su papildoma informacija, šis žodis nespausdinamas

      - „00• – kursuoja aukštagrindė transporto priemonė"

      - „00p – grįžta į parką & [direction_name] “

      - „00q – grįžta į parką & [direction_name] “

      - „00# – pakeista trasa & [direction_name] “

      - „00a – pakeista trasa & [direction_name] “, čia a – simbolis iš 3.11.1.2. Jei 3.11.1.2 buvo rasta daugiau simbolių, nusakančių alternatyvias trasas maršrute, spausdinti tiek šio formato paaiškinimų eilučių, kiek skirtingų simbolių yra.

    - Šrifto dydis: 25px, juoda spalva

    - Jei netelpa, iš pradžių mažinti [direction_name] šriftą. Jei eilučių yra daug ir netelpa į išskirtą vietą, dalyti į du stulpelis, mažinti bendrą viso paaiškinimų teksto šriftą.

    - Lygiavimas: horizontalus - kairėje, vertikalus – apačioje.

  - Stotelėje stojantys maršrutai:

    - Sąrašas maršrutų, kurie stoja stotelėje ir kuriems formuojami tvarkaraščių lapai. Turi atitikti kriterijus, išvardintus 3.1 punkte.

    - Sudarytas iš route_short_name, atskirtų kableliu ir tarpu.

    - Antraštė: „Stotelėje stoja: “

    - Paryškinamas (bold) tas maršrutas sąraše, kurio tvarkaraščio lapas yra suformuotas.

    - Šriftas: paryškinto maršruto 30px, kitų 25px. Jei sąrašas netelpa į eilutę, šriftas mažinamas. Spalva – juoda.

    - Lygiavimas: horizontalus – centre, vertikalus – centre.

  - Navigacija

    - Kitą lapą švieslentėje galima pasirinkti naudojantis švieslentės mygtukais Kairėn/Dešinėn.

  - Techniniai veiksmai

    - Pasirinkti vizualizavimo technologiją, suderinamą su švieslente

    - Sukurti komponentus tvarkaraščio atvaizdavimui

    - Sukurti trasų atpažinimo algoritmus

    - Užtikrinti tinkamą formatavimą ir elementų išdėstymą

- Pastabos:

  - Užsakovas, be įsikišimo į programos tekstą, turi turėti galimybę:

    - Lengvai pakeisti nuorodą į pradinius duomenis;

    - Lengvai pakeisti lapų rūšiavimo tvarką.

  - Numatyti galimybę savaitės dienos tekstą lengvai papildyti vertimu arba pakeisti kita reikšme.

  - Transporto rūšių skaičius ateityje gali keistis. Numatyti galimybę įsivedus parametrus  lengvai pridėti naują logo paveiksliuką. Paveiksliuko priskyrimo kriterijai naudoja route_type ir route_short_name.

  - Tiekėjas, išsiaiškinęs pradinių duomenų failo struktūrą, gali pasiūlyti savo algoritmą pagrindinių bei alternatyvių trasų radimui. Suderinus su Užsakovu algoritmo rezultatą, tiekėjas gali jį implementuoti.

- Testavimas

  - Testuoti pradinių duomenų pasiėmimo veiksmus

  - Testuoti atliktos vizualizacijos rezultatą:

    - Testuoti, ar parodomas vieną dieną galiojantis tvarkaraštis.

    - Testuoti, ar parodomas išimčių faile esantis tvarkaraštis. Testuoti ar jis nėra generuojamas  kitą dieną po išimties dienos. Išimčių dienų  pavyzdžiai –  2025-06-24, 2025-07-06.

    - Testuoti, ar suformuojami keli lapai, kai stotelė yra keliose kryptyse viename maršrute. Pavyzdys1 - stotelė stop_code =4114 Grigiškių žiedas, 28 autobusų maršrutas.  Pavyzdys2 – stotelė stop_code =1523 Vikingų slėnis, 1, 2 autobusų maršrutai.

    - Testuoti, ar logo paveiksliukas atitinka maršruto tipą

- Galutinis rezultatas

  - Sukurta ir ištestuota sistema, automatiniu būdu periodiškai pasiimanti pradinius duomenis ir sukurianti vizualų tvarkaraštį stotelės švieslentėje.

  - Vizualaus tvarkaraščio formatas atitinka švieslentės techninius parametrus.

  - Vienoje stotelės švieslentėje suformuoti tvarkaraščių lapai maršrutams, stojantiems toje stotelėje ir atitinkantiems kriterijus.

  - Vienas maršrutas ir viena kryptis – vienas lapas.

  - Viename lape yra to paties maršruto visų savaitės dienų tvarkaraščiai.

  - To paties maršruto skirtingų galiojimo laikotarpių tvarkaraščiai suformuoti skirtinguose lapuose.

  - Kitą maršrutą/lapą švieslentėje galima pasirinkti naudojantis švieslentės mygtukais Kairėn/Dešinėn.

  - Gauta sistemos dokumentacija.

  - Produkto priežiūrą, pakeitimus sutarties vykdymo laikotarpiu teikia Tiekėjas. Pasibaigus sutarčiai Tiekėjas perduota produkto priežiūrą suteikdamas galimybę Užsakovui keisti produkto parametrų reikšmes, išvardintas Projekto užduočių punkte 4. Pastabos,  neatlygintinai.

- Techniniai reikalavimai

  - Programavimo įrankiai pasirenkami tiekėjo nuožiūra.

  - Vizualizavimo formatas yra pasirenkamas tiekėjo. Turi atitikti švieslentės techninius parametrus.

  - Produkto išplėtimo galimybės parametrizuojant:

    - galimybė keisti pradinių duomenų failą, galimybė keisti švieslenčių stoteles;

    - galimybė pakeisti ar papildyti kriterijų, kurie naudoja route_type bei route_short_name, reikšmes;

    - galimybė keisti logotipus, rūšiavimo tvarką, dienų pavadinimus ir pan.

  - Užsakovui pareikalavus per 4 darbo dienas pateikti ataskaitą apie darbų statusą kartu su jį pagrindžiančiais duomenis/dokumentais. Galimybė gauti tarpinį sprendimo variantą.

- Priedai

  - Tvarkaraščio lapo dizaino šablonas:

    - Šablono laukų dydžiai:

  - Galiojimo dienų reikšmės ir kombinacijų pavyzdžiai

  - Logo paveiksliukai:

| routes.txt |  | trips.txt | Logo |
| --- | --- | --- | --- |
| route_type | route_short_name | direction_name |  |
| 3 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 3 | turi „*G*“ |  |  |
| 3 | turi „*N*“ |  |  |
| 3 | turi „*R*“ |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  |  | turi „–Oro uostas*“ |  |
|  |  | turi „–Stotis*“ |  |

  - Tvarkaraščio lapo pavyzdys 1:

  - Tvarkaraščio lapo pavyzdys 2:

  - Tvarkaraščio lapo pavyzdys 3:

  - Tvarkaraščio lapo pavyzdys 4:

  - Tvarkaraščio lapo pavyzdys 5: