PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Gamintojas |  |
| --- | --- |
| Gamintojo kilmės šalis |  |
| Prekių kilmės šalis |  |
| Prekės pavadinimas ir modelis |  |

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktas | Techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai parametrai | Reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 10. | Įrengimo vieta | Atvirame lauke |  |  |  |
| 1.2. | 11. | Montavimo tipas | Švieslentės korpuso konstrukcija turi būti standi, užtikrintas jos įrengimas/pakabinimas vertikaliai ant stulpo. Įranga turi būti sumontuota ant stulpo be papildomų skydų, komutacinių dėžučių ar kitų elementų, viskas turi būti suintegruota švieslentėje ir saulės modulių-baterijų bloke. Švieslentės ekranas turi būti sumontuotas ant stulpo be jokių atsikišusių laikiklių, varžtų ar kitų aštrių briaunų, kas keltų pavojų susižeisti žmonėms. Visi elektros kabeliai turi būti pilnai integruoti įrangoje ir atramoje, negali būti matomi išorėje. Kabelių įėjimo vietose korpusas turi būti užsandarintas. |  |  |  |
| 1.3. | 12. | Svoris | Bendras svoris ne daugiau 45 kg (pilna švieslentės komplektacija su baterijų bloku, saulės elementu, šildytuvu, tvirtinimo laikikliais). |  |  |  |
| 1.4. | 13. | Maitinimas | Švieslentės ekranas maitinamas iš baterijų ir saulės elementų. Baterijos turi užtikrinti nepertraukiamą švieslentės veikimą bet kokiu oru, bet kuriuo metų laiku. |  |  |  |
| 1.5. | 14. | Veikimo laikas | Visa sistema turi būti pritaikyta 24/7/365 veikimui. Sistema turi būti optimizuota taip, kad nepersipildytų sistemos ištekliai. |  |  |  |
| 1.6. | 15. | Švieslentės atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei | Švieslentėms atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė ne mažesnė nei IP65. |  |  |  |
| 1.7. | 16. | Švieslentės atsparumo smūgiams klasė | Švieslentės atsparumo smūgiams klasė ne mažesnė nei IK09. |  |  |  |
| 2. | Ekranas: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 17. | Ekrano tipas | Švieslentės ekranas su integruotu valdymo moduliu ir ne prastesniu nei LTE modemu. Modemas turi automatiškai prisijungti prie tinklo. Neturi būti jokių matomų LTE antenų. Švieslentės ekranui yra privalomas automatinis šildymas. |  |  |  |
| 2.2. | 18. | Ekrano dydis, konstrukcija | Švieslentės ekranas ne mažesnis nei 26,6" (colių) arba du ne mažesni nei 13,3" (colių) ekranai sujungti vertikaliai (turi atitikti Techninės specifikacijos 26 p. keliamus reikalavimus). Jei naudojami du ekranai, jie turi būti po vienu bendru apsauginiu stiklu, tarp jų neturi matytis korpuso konstrukcijos, ir abu ekranai turi atrodyti kaip vienas vientisas ekranas. Švieslentės ekranas turi būti modulinės konstrukcijos, kad būtų galima nesunkiai pakeisti dalis su stotelės pavadinimu, mygtukų užrašus ar jų konfigūraciją, nekeičiant viso ekrano korpuso. |  |  |  |
| 2.3. | 19. | Švieslentės ekrano stiklas ir jo danga | Turi turėti ne plonesnį nei 5 mm grūdintą stiklą, būtina ne mažiau nei dviejų sluoksnių apsauginė optiškai permatoma plėvelė apsaugai nuo vandalizmo, kuri, esant poreikiui, turi būti keičiama (ši apsauginė plėvelė yra kaip papildoma apsaugos priemonė).Apsauginės plėvelės kraštai negali būti matomi bei lengvai pasiekiami vartotojui. |  |  |  |
| 2.4. | 20. | Rezoliucija | Vieno aktyvaus ekrano rezoliucija ne mažiau nei 1200x1600 pikselių. |  |  |  |
| 2.5. | 21. | Horizontalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170° |  |  |  |
| 2.6. | 22. | Vertikalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170° |  |  |  |
| 2.7. | 23. | Veikimo temperatūra | Turi būti užtikrintas automatinis švieslentės komponentų temperatūros palaikymas: visa įranga turi būt pritaikyta veikti nuo -20°C iki +60°. Saulės elementas su baterijomis turi turėti išmanų baterijos krovimo ir priežiūros valdiklį, kuris nuolatos stebi baterijos temperatūrą ir atitinkamai ją krauna. Baterijos temperatūros lygis turi būti perduodamas į švieslenčių valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą Zabbix. |  |  |  |
| 2.8. | 24. | Švieslentės ekrano šildymas | Turi būti užtikrinamas sklandus švieslentės veikimas (turinio atnaujinimo dažnis, ekrano ryškumas) neigiamoje temperatūroje iki -20°C. Švieslentės ekrano šildymas turi užtikrinti, kad bus išlaikomas turinio atvaizdavimo kontrastas. Leidžiamas kontrasto sumažėjimas ne daugiau kaip 15% nuo nominalios vertės, kai aplinkos temperatūra nukrenta iki - 20°C. Sklandžiam švieslentės veikimui užtikrinti gali būti naudojamas integruotas arba išorinis šildytuvas. Jei montuojamas išorinis šildytuvas jis turi būti įrengtas priešingoje ekrano (stulpo) pusėje, apglėbiant stulpą ir sudarant su ekranu vieningą struktūrą, kaip nurodyta 1 priede. Tokiu atveju šildytuvo blokas turi būti ne didesnis nei 800x280x80 mm. Išorinis šildytuvo blokas neturi turėti jokių atsikišusių dalių, laikiklių ar kitų elementų. |  |  |  |
| 2.9. | 25. | Švieslentės korpuso dydis | Ne didesnis nei 800x280x80 mm |  |  |  |
| 2.10. | 26. | Mygtukai | Ekrano panelėje turi būti bent keturi programuojami mygtukai ekrano valdymui: rankinio apšvietimo įjungimui, tvarkaraščių perjungimui (pirmyn ir atgal) ir garsinio pranešimo įjungimui. Turi būti galimybė pasirinkti mygtukus. Mygtukų forma, dydis ir išdėstymas ant panelės bus derinamas projekto vykdymo metu. |  |  |  |
| 2.11. | 27. | Apšvietimas | Ekranas turi turėti apšvietimą, kurį tamsiu paros metu galima būtų įjungti mygtuku. Apšvietimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 sekundės. Turi būti galimybė Užsakovui pakeisti apšvietimo laiką ir intensyvumą nuotoliniu būdu. |  |  |  |
| 2.12. | 28. | Garsiakalbis | Ekrano konstrukcijoje turi būti įrengtas garsiakalbis, kurio garso lygis reguliuojamas nuotoliniu būdu nuo 0 iki 100%, maksimalus garsas 90 dB bei būti pritaikytas veikti lauko sąlygomis (įvairiomis meteorologinėmis sąlygomis). Jis neturi matytis iš išorės ir paspaudus mygtuką, turi būti transliuojamas atitinkamas garso įrašas. Garso įrašus turi būti galimybė įkelti per WEB vartotojo sąsają. Turi būti galimybė valdyti garsumą nuotoliniu būdu ir garsumą (garso lygį) reguliuoti atsižvelgiant į paros laiką automatiškai pagal Užsakovo sudaromą tvarkaraštį. |  |  |  |
| 2.13. | 29. | Švieslentės/ekrano valdymas | Užsakovui turi būti suteiktos priemonės (nuotolinėms) švieslenčių stebėjimo ir valdymo funkcijoms vykdyti: nuotoliniu būdu išjungti/įjungti/perkrauti švieslentę ir ekraną, keisti švieslenčių ir ekranų parametrus, valdyti atvaizduojamą informaciją. Viršutinis švieslentės ekranas turi rodyti laiką (minutėmis), likusį iki viešojo transporto priemonių atvykimo į stotelę. Viršutiniame švieslentės ekrane informacija turi būti atnaujinama minutės tikslumu. Užsakovas turi turėti galimybę nuotoliniu būdu įjungti/išjungti/keisti įvairius pranešimus viršutinio ekrano apatinėje dalyje. Apatinis ekranas turi rodyti maršrutų tvarkaraščius, kuriuos būtų galima perjungti mygtukais. Maršrutų tvarkaraščiai turi būti atnaujinami automatiškai pagal 3 priede pateikiamą techninę užduotį. Turinio atnaujinimo dažnis paspaudus tvarkaraščio perjungimo mygtuką - ne daugiau 1,5 s. Pagal Užsakovo pateiktus maketus, švieslentei praradus ryšį ar esant kitiems sutrikimams, turi būti atvaizduojama ekrano užsklanda informuojanti apie veikimo sutrikimus. Turi būti sudaryta galimybė Užsakovui į švieslenčių ekrano viršutinę ir (ar) apatinę dalį įkelti papildomą vizualinę informaciją (pvz., nedidelį plakatą, žemėlapį ar kitą informacinį elementą), kuri būtų automatiškai atvaizduojama nustatytu laiko intervalu. Paspaudus bet kurį puslapių perjungimo mygtuką, ši vizualinė informacija turi nedelsiant išsijungti, nepaisant likusio numatyto atvaizdavimo laiko. Jei per 3 minučių nebuvo aktyvuotas nė vienas puslapių perjungimo mygtukas, vizualinės informacijos atvaizdavimas turi būti automatiškai atnaujinamas pagal iš anksto nustatytą seką ir laiko intervalą. |  |  |  |
| 3. | Saulės elementai su baterijomis: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 30. | Saulės modulio tipas | Saulės modulis turi būti tinkamas naudoti elektroninio rašalo technologinės sistemos švieslentėms. |  |  |  |
| 3.2. | 31. | Saulės modulio konstrukcija | Saulės modulis turi būti be papildomos briaunos, kad nuo jo lengvai nubėgtų vanduo, nuslystų sniegas ar kitą. |  |  |  |
| 3.3. | 32. | Saulės modulio galia | Ne mažiau 40 W. |  |  |  |
| 3.4. | 33. | Saulės modulio dydis | Saulės modulio forma ir dydis parenkami pagal specifinius gamintojo siūlomos švieslentės modelio poreikius. |  |  |  |
| 3.5. | 34. | Saulės modulio efektyvumas | Ne prasčiau nei 16%. |  |  |  |
| 3.6. | 35. | Saulės modulio baterijos | Baterijos turi būti „long-life“ tipo, skirtos naudoti ne mažiau kaip 10 metų. Baterijų technologija – LiFePO4 arba lygiavertė. Turi būti galimybė pakeisti baterijas, nekeičiant viso saulės elemento. Sistema, esant nepalankioms oro sąlygoms (stiprus debesuotumas, nėra saulės) turi veikti ne trumpiau nei tris savaites. Esant aplinkos temperatūrai, žemesnei nei -20 °C ir esant nepalankioms oro sąlygoms (stiprus debesuotumas, nėra saulės), sistema turi veikti ne trumpiau nei dvi savaites. Baterijų talpa turi būti parenkama atsižvelgiant į turinio atnaujinimo dažnį, veikimo laiką, galimus aplinkos temperatūros svyravimus. Turi būti galimybė perduoti duomenis apie baterijos įkrovos lygį, tikslų statusą, procentinę įkrautą dalį į Užsakovo švieslenčių valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą ZABBIX. |  |  |  |
| 3.7. | 36. | Saulės modulio įrengimas | Saulės modulis turi būti įrengtas stulpo viršuje su nuokrypiu, kuris užtikrintų maksimaliai statmeną saulės šviesos kritimą ant saulės baterijos paviršiaus. Saulės elemento įrengimas turi užtikrinti lankstumą - galimybę lengvai keisti modulio kryptį nepažeidžiant laikiklio konstrukcijos, tačiau kampo reguliavimas turi būti galimas tik naudojant specialius įrankius, siekiant apsaugoti nuo netinkamų pakeitimų. Visi kabeliai turi eiti stulpo viduje, negali būti jokių kabelių išorėje. |  |  |  |
| 4. | Papildomi reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 37. | Įrengimas | Švieslentės ekranas ir (jei įrengiama) išorinis šildytuvas turi būti saugiai pritvirtintas/-i prie vamzdžio (naudojami paslėpti ar nestandartiniai varžtai, ar jungtys, ar spec. įrankiai, kad jo nebūtų galima lengvai nuimti). Tiekėjas Užsakovui perduoda įrankius skirtus švieslenčių demontavimui. Saulės elementai su baterija turi būti montuojami stulpo viršuje. Visi kabeliai turi būti paslėpti stulpe ir nesimatyti iš išorės, kad nebūtų jokios galimybės jų pažeisti. |  |  |  |
| 4.2. | 38. | Švieslentės korpusas | Korpuso dalių spalvą turi būti pagal Užsakovo „Brand book“, kuris pateikiama 1 priede. galimybė uždėti logotipą (ne lipdukas), galimybė pasirinkti mygtukų funkcijas ir iškilias ikonėles šalia jų ar kitą. (spalvos, logotipai pateikiami Tiekėjui vykdymo metu). Turi būti galimybė perkelti švieslentės ekraną į kitą stotelę, pakeičiant tam tikras korpuso dalis su stotelės pavadinimu ar logotipu, bet nekeičiant viso švieslentės ekrano. Švieslentės korpuso dizaino pavyzdys pateikiamas 1 priede. Suderinus galutinį švieslentės dizainą, Tiekėjas Užsakovui pateikia skaitmeninį modelį galutiniam suderinimui. Visos įrangos metalinės korpuso dalys turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtos antikorozine danga arba turi būti pagamintos iš nerūdijančio metalo. |  |  |  |
| 4.3. | 39. | Garsinis pranešimas | Galimybė leisti informacinius garsinius pranešimus (pranešimą įrašo Užsakovas). Sudarant galimybę pranešimus kelti/keisti Užsakovui. |  |  |  |
| 4.4. | 40. | Atramos įrengimas | Švieslentės turi būti įrengiamos ant iš cinkuoto plieno pagamintos atramos (kurios diametras ne mažiau nei 76 mm ir ne daugiau 120 mm) su pamatu (kurio gylis ne daugiau 0,8 m). Atramos parametrai turi būti parenkami pagal gamintojo rekomendacijas atsižvelgiant į saulės panelės, baterijų, švieslentės ir viešojo transporto stotelės kelio ženklo, informacinių ženklų skydų (kurių bendras svoris ne didesnis nei 12 kg) parametrus ir svorį. Atramos aukštis negali būti mažesnis nei 4,30 m (neįskaitant betonuojamos atramos dalies ir saulės modulio ). Atramos privalo būti stabilios, saugios, nekelti pavojaus aplinkiniams, nepriklausomai nuo aplinkos temperatūros, vėjo ar kitų išorinių veiksnių. Švieslentės, saulės panelės, baterijų tvirtinimas turi būti parinktas pagal atramos parametrus. Visa atrama turi būti tolygiai padengta cinku, gruntu ir dažyta milteliniu būdu, spalvos kodas RAL 9004 MATT, nepaliekant apdirbimo metu susidariusių nelygumų, šiurkštumų. |  |  |  |

* Jei Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė gali būti teikiama tiekėjo deklaracija

____________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_______________