PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui (pateikiama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonė | 1.1. Techninės pagalbos automobilis (evakuatorius). Klasės ir kėbulo tipo kodas – N3-BA-SR arba lygiavertis; |  |  |
|  |  | 1.2. Sertifikuota pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus arba lygiavertę sertifikavimo sistemą; |  |  |
|  |  | 1.3. Pritaikyta dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +50ºC) temperatūros sąlygomis. |  |  |
|  |  | 1.4. Pritaikyta dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +50ºC) temperatūros sąlygomis. |  |  |
| 2. | Pirmos registracijos data | 2.1. Ne ankstesnė negu 2005 m. |  |  |
| 3. | Rida | 3. 1. Transporto priemonės rida perdavimo dieną negali viršyti 500 000 km; arba lygiavertės techninės būklės transporto priemonė |  |  |
| 4. | Jėgos agregatas - 4.1. Vidaus degimo variklis | 4.1.1. sukonstruotas ir pritaikytas naudoti dyzeliną arba biodujas; |  |  |
|  |  | 4.1.2. aušinamas aušinimo skysčiu; |  |  |
|  |  | 4.1.3. darbinis tūris 10 000 – 13 000 cm3 arba lygiavertis; |  |  |
|  |  | 4.1.4. galia 300 – 500 kW arba lygiavertė kombinuota techninė charakteristiką, užtikrinant reikiamą našumą |  |  |
| 5. | Ašys | 5.1. Ašių skaičius – ne mažiau kaip 3 ašys arba lygiavertės judėjimo savybės užtikrinančios konstrukcijos; |  |  |
|  |  | 5.2. Ratų formulė ne mažiau kaip 6x4 arba lygiavertę konstrukciją užtikrinančią tokį pat judėjimo tipą; |  |  |
|  |  | 5.3. Galinės ašys ir tarp tiltinis diferencialas privalo turėti blokavimo galimybę. |  |  |
| 6. | Vairavimo sistema | 6.1. Sistema su stiprintuvu; |  |  |
|  |  | 6.2. Vairas kairėje pusėje; |  |  |
| 7. | Vietų skaičius | 7.1. Sėdimų vietų skaičius kabinoje, įskaitant vairuotoją – ne mažiau kaip 2. |  |  |
|  |  | 7.2. Vairuotojo poilsio (miegojimo) vieta nebūtina. |  |  |
| 8. | Vairuotojo darbo vieta | 8.1. Visas vairuotojo kabinos ženklinimas, pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje ir sumontuotos įrangos valdymo aprašymai turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais. |  |  |
|  |  | 8.2. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, odometras; |  |  |
|  |  | 8.3. Turi būti įrengtas tachografas; |  |  |
|  |  | 8.4. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę bei faktinės ir vidutinės degalų sąnaudos; |  |  |
|  |  | 8.5. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; Visi ženklinimai, jungikliai ir informacija gali būti pateikti ir elektronine forma/kompiuterio ekrane, jei tai atitinka funkcinius poreikius |  |  |
|  |  | 8.6. Vairuotojo sėdynės pakaba pneumatinė, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo; |  |  |
|  |  | 8.7. Priekinio lango stiklo viršuje turi būti sumontuota apsauga, apsauganti vairuotoją nuo saulės spindulių. |  |  |
| 9. | Kėlimo-buksyravimo įranga | 9.1. Skirta M3 klasės autobusų, kurių nuosavas svoris ne mažiau 18000 kg, ištraukimui iš griovio, tempimui, kėlimui, vilkimui, vežimui, kai transporto priemonės priekinė arba galinė dalis užkeliama ant specialaus atraminio įtaiso. |  |  |
|  |  | 9.2. Specialus atraminis įtaisas (šakė) autobusų vežimui pakėlus priekinę arba galinę ašį: 9.2.1. Kėlimo įtaisas hidraulinis arba lygiavertis, įtaiso keliamoji galia ne mažesnė, kaip 20 tonų; |  |  |
|  |  | 9.3. Gervė atlaikanti ne mažiau kaip 20 t arba lygiavertis sprendinys; |  |  |
|  |  | 9.4. Vilkimo kilpos galinėje dalyje. |  |  |
| 10. | Spintelės | 10.1. Spintelių durelės atidaromos į išorę; |  |  |
|  |  | 10.2. Spintelės išdėstomos abiejose transporto priemonės pusėse arba turi būti užtikrinamos lygiavertės laikymo galimybės (orientacinis eskizas); |  |  |
| 11. | Ratai ir padangos | 11.1. Padangos pritaikytos eksploatuoti sunkiajam transportui miesto sąlygomis. |  |  |
|  |  | 11.2. Padangos turi būti tinkamos visiems metų laikams (M+S) ir pažymėtos (3PMSF ženklu) arba lygiavertis ženklinimas pagal ES reglamentus . Padangų resursas perdavimo dienai turi būti ne mažesnis, kaip 50%. |  |  |