## Aktuali redakcija 2025-08-29

## SPECIALIOSIOS PASKIRTIES KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS

## SPECIFIKACIJA

## Perkamos 2 darbo vietos.

## Vienos darbo vietos aprašymas:

- Bendrieji reikalavimai

  - visa pateikiama kompiuterinė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje);

  - tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life time ar Discontinued);

  - tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios kompiuterinės ar programinės įrangos techninė specifikacija;

  - įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;

  - tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

  - visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip);

  - visos kompiuterinės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip);

  - kompiuterinė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas kompiuterinės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +40 °C, o santykinė oro drėgmė - 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip);

  - Gamintojo įranga (iki Tempest sertifikavimo laboratorijoje) turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2013 m. birželio 26 d. reglamentu Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai.

  - saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai):

    - standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD), jeigu tokie yra, ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;

    - įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.

  - tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

    - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

    - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

  - Garantija (jei nenurodyta kitaip):

    - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui, išskyrus nepertraukiamo maitinimo šaltiniui – 24 mėn. laikotarpiui.

    - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 45 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;

    - siūlomos įrangos kompiuterinė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose kompiuterinės priežiūros centruose;

    - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

    - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

  - Pirkimo objektas (prekės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Specialios paskirties stacionarus TEMPEST A kompiuteris

  - Komplektacija. Vieną įrangos komplektą turi sudaryti šios dalys:

    - kompiuterio sisteminis blokas – 1 vnt.;

    - monitorius – 1 vnt.;

    - pelė – 1 vnt.;

    - klaviatūra – 1 vnt.;

    - elektros maitinimo kabeliai su CEE 7/7 kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui, ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 2 vnt;

    - elektros maitinimo kabeliai su CEE C14 (Male) kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui (pajungti prie UPS) ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 2 vnt;

    - daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m – 1 vnt;

    - daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3 m – 1 vnt;

    - operacinė sistema – 1 vnt.;

    - biuro programinė įranga – 1 vnt.;

    - įrenginių tvarkyklių komplektas – 1 vnt.

  - Procesorius:

    - X64 architektūros. Turi būti ne mažiau kaip:

    - 21000 Multithread ir Single 3800 taškų pagal Pass Mark – CPU

    - Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

    - Turi būti suderinamas su Windows 10/11 operacine sistema;

    - Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus.

  - Pagrindinė plokštė turi turėti: ne prasčiau kaip dviejų kanalų atminties 4800 MHz (angl. dual channel DDR5);

  - Apsaugos galimybės: TPM 2.0 arba naujesnė apsaugos mikroschema.

  - Vaizdo plokštė:

    - Turi turėti galimybę naudoti ne mažiau kaip 1024 MB atminties. Gali būti integruota;

    - palaikyti DirectX 12 su WDDM 2.0;

    - turi turėti DisplayPort - ir HDMI - jungtis. Turi būti pridėti visi reikalingi kabeliai.

  - Operatyviosios atminties (angl. RAM) talpa ne mažesnė kaip 16 GB, ne prastesnės nei DDR5 technologijos, sparta ne mažesnė kaip 4800 MHz.

  - Diskai:

    - tipas: SSD (angl. Solid State Drive);

    - forma (angl. form factor): M.2;

    - talpa: ne mažiau kaip 1 TB, TBW 600;

    - sąsaja: ne prastesnė kaip PCIe Gen4;

    - NVMe (angl. Non-Volatile Memory Express);skaitymo sparta: ne mažiau 5000 MB/s;

    - įrašymo sparta: ne mažiau 4000 MB/s;

    - kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 2 (du) diskus (angl. Removable drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso;

    - kompiuteris turi būti komplektuojamas su vienodais ne mažiau kaip 3 (trimis) SSD diskais. Visi SSD diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuota ištraukiama SSD diską. Ištraukiamo disko stalčius turi būti rakinamas komplektuojamais raktais;

    - kompiuteryje neturi būti jokių kitų SSD integruotų laikmenų, kurių nebūtu galima ištraukti neatidarius sisteminio bloko korpuso;

    - diskai gali būti kito gamintojo nei kompiuteris.

  - Optinis įrenginys vidinis, DVD+/- RW.

  - Garso plokštė integruota į pagrindinę plokštę. Gebanti išduoti ne prastesnį nei stereo garsą. Sisteminio bloko korpuse integruotas vidinis garsiakalbis.

  - Prievadai:

    - ne mažiau kaip 4 vnt. USB (jungtis DB9);

    - šviesolaidinis 1000Base-SX su SC arba LC tipo jungtimi daugiamodžių (angl. multi-mode optical fiber) optinių kabelių pajungimui į kompiuterinį tinklą.

  - Monitorius kompiuteriui: tipas IPS, ne mažesnis kaip 23,8”, palaikoma rezoliucija ne žemesnė kaip 2560x1440, skaistis (angl. Brightness (typical)) ne mažesnis kaip 250 cd/m2, kontrastas (angl. Contrast ratio (typical)) ne mažesnis kaip 1000:1 (statinis). Turi turėti DisplayPort ir/arba HDMI jungtį, turi būti suderinta su vaizdo plokštės prievadu.

  - Pelė: lazerinė, dviejų klavišų, su ratuku, padėklas pelei.

  - Klaviatūra turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio, QWERTY išdėstymo, US layout, su skaitine klaviatūros dalimi. Turi turėti lietuviškas raides (gali būti pateikti lipdukai su lietuviškomis raidėmis klavišams).

  - Operacinė sistema Microsoft Windows 10 Pro (64 Bit) arba lygiavertė naujausia OEM licencija. Operacinė sistema turi turėti galimybę būti prijungtai prie lokalaus tinklo domeno serverio valdomai iš Microsoft Windows Server tarnybinės stoties.

  - Biuro programinė įranga: Microsoft Office 2021 LTSC Professional Plus  arba lygiavertės biuro programinės įrangos licencija.

  - Įrenginių tvarkyklių komplektas: visos aparatinės įrangos komplektui turi būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės Microsoft Windows 10 Pro (64 Bit) operacinei sistemai.

  - Kiti reikalavimai: visos siūlomo kompiuterio dalys, sisteminis blokas, monitorius turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). Šis reikalavimas netaikomas SSD tipo diskams, optinėms tinklo plokštėms, pelei ir klaviatūrai. Laboratorija, kurioje atliekami TEMPEST matavimai, nėra laikomas gamintoju. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra ir pelė) turi būti ženklinti CE ženklu.

  - Valdymas: turi būti pateikta programinė įranga leidžianti valdyti kompiuterio bazinės įvedimo-išvedimo sistemos (BIOS) nustatymus iš operacinės sistemos lygmens.

  - Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas darbui su Windows 10 Pro (64 Bit) operacine sistema.

  - Reikalavimai TEMPEST įrangai:

    - tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;

    - visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;

    - Pirkėjas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga.

- Daugiafunkcinis įrenginys (A4, SP, LAN)

  - Daugiafunkcinis įrenginys turi turėti įrangos TEMPEST A lygio sertifikatą.

  - Saugumo funkcionalumas: HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), autentifikavimas IEEE 802.1x protokolu.

  - Komplektacija. vieną komplektą turi sudaryti šios dalys:

    - daugiafunkcinis įrenginys - 1 vnt.;

    - elektros maitinimo kabelis su CEE 7/7 kištuku įrenginiui ne trumpesnis kaip 1,5 m. - 1 vnt.;

    - signalinis kabelis jungimui prie kompiuterio ne trumpesniu kaip 1,5 m. ilgio - 2 vnt. Vienas kabelis su antgaliais USB A ir UAB B. Kitas kabelis su antgaliais USB B ir DE-9 male;

    - dažo kasetė (toneris) - 2 kompl.;

    - OM3 multimode 50/125 optinis patch kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m., Dual SC- jungtimi viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis įrangai jungti į kompiuterinį tinklą.

  - Funkcijos: spalvinis skenavimas, spalvinis spausdinimas, kopijavimas.

  - Dvipusis spausdinimas: automatinis.

  - Dvipusis kopijavimas: automatinis.

  - Vienpusis arba dvipusis skenavimas: automatinis.

  - Kopijavimo greitis:

    - ne mažesnis kaip 20 puslapiai per minutę juodai balto A4 formato;

    - ne mažesnis kaip 20 puslapiai per minutę spalvinio A4 formato.

  - Spausdinimo greitis: ne mažesnis kaip 20 puslapiai per minutę A4 formato.

  - Maksimalus kopijos formatas: A4.

  - Maksimalus originalo formatas: A4.

  - Kopijos spalva: juodai balta ir spalvota.

  - Kopijavimo mažinimas-didinimas: < 25 - > 400%.

  - Spausdinimo raiška: ne mažesnė kaip 600 x 600 dpi.

  - Skenavimo raiška: ne mažesnė kaip 600 x 600 dpi.

  - Pirmo puslapio kopijavimo greitis:

    - juodai balto ne ilgiau kaip 20 sekundžių;

    - spalvoto ne ilgiau kaip 20 sekundžių.

  - Atmintinės talpa: ne mažesnė kaip 1 GB.

  - Popieriaus kasetės talpa: ne mažesnė kaip 500 lapų.

  - Rankinio popieriaus padavimo lentynėlės talpa: ne mažesnė kaip 50 lapų.

  - Naudojamo popieriaus tankis: ne blogesnis kaip 65-120 g/m2 (Pirkėjo dažniausiai naudojamas 80 g/m2).

  - Prievadai: ne mažiau kaip vienas USB.

  - Tinklo prievadas: šviesolaidinis 1000Base-SX su SC arba LC tipo jungtimi šviesolaidinių kabelių (angl. multi-mode optical fiber) pajungimui.

  - Valdymas: turi turėti lietimui jautrų ekraną įrenginio valdymui.

  - Operacinės sistemos tvarkyklių palaikymas: turi būti pateiktos tvarkyklės Microsoft Windows 10 operacinei sistemai ir sertifikuota šiai operacinei sistemai.

  - Reikalavimai TEMPEST įrangai:

    - tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;

    - visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;

    - Pirkėjas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga.

- VoIP telefono aparatas, Tempest A:

  - VoIP telefono aparatas bus naudojamas Cisco technologijomis paremtame ir Perkančiosios organizacijos valdomame tinkle;

  - VoIP telefono aparatas privalo turėti:

    - viso formato skaitmenų klaviatūrą (0-9, #, *);

    - ne mažiau kaip 4 programuojamus funkcijų mygtukus;

    - ne mažiau kaip 5 programuojamus linijų mygtukus;

    - meniu valdymo mygtukus, leidžiančius keisti telefono nustatymus, peržiūrėti praleistus/gautus/iškviestus bei rinktus numerius, pasiekti balso paštą;

    - garso reguliavimo mygtuką leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą;

    - integruotą ne mažesnį kaip 7 colių (17,78 cm) spalvinį, ne mažesnė kaip 1024 x 600 taškų IPS LED  ekraną. Ekrane turi būti rodomas skambinančiojo pavadinimas (numeris) ir renkamas numeris;

    - ragelį, spalvotą ekraną, kamera su fiziniu uždarymu (privacy shutter).;

    - garsiakalbį (angl. speaker) ir mikrofoną (angl. microphone), bei veikiantį „laisvų rankų“ (angl. Hands-free) funkcionalumą. Naudojant „laisvų rankų“ funkciją netaikomas Tempest reikalavimas. Siūlomas įrenginys turi būti pažymėtas („TEMPEST Void if handsfree function is used“ arba panašiai).

4.3. Maitinimas: maitinimo šaltinis gali būti vidinis (integruotas) ir užtikrinantis TEMPEST filtravimą. Turi būti pateikti elektros maitinimo kabeliai VoIP telefono prijungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. UPS) ir tiesiogiai prie elektros maitinimo tinklo (230 V, 50 Hz).

- Reikalavimai kodekams:

- privalo palaikyti balso kodekus: G.711 a-law ir mu-law, G.722, G.729a, iLBC, OPUS ir iSAC;

- privalo palaikyti vaizdo kodeką: H.264/AVC.

- Vaizdo kamera: ne prastesnės kokybės kaip 1080p 4MP.

- Garso kokybė: ne prastesnė kaip plačiajuostė (angl. Wideband).

- Prijungimas prie tinklo:

- VoIP telefono aparatas turi būti jungiamas prie duomenų ir balso perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis;

- telefone turi būti integruotas ne lėtesnis kaip Gigabit Ethernet komutatorius, palaikantis 802.1Q VLAN žymėjimą ir turintis ne mažiau kaip 2 (du) 1000BaseSX daugiamodžius (angl. multimode) dvigubus (angl. duplex) LC tipo prievadus (VoIP telefono ir kompiuterio prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo).

- Palaikomi tinklo protokolai:

- Session Initiation Protocol (SIP);

- Session Description Protocol (SDP);

- IPv4 ir IPv6;

- User Datagram Protocol (UDP);

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);

- Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP);

- Domain Name System (DNS);

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP);

- Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS);

- VLAN;

- Real-Time Transport Protocol (RTP);

- Real-Time Control Protocol (RTCP);

- Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP);

- Cisco Discovery Protocol (CDP);

- LLDP (including LLDP-MED).

- Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė:

- eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +0°C iki +40°C;

- eksplaotacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 10 iki 90 proc. be kondensacijos.

- Sandėliavimo temperatūra: ne mažesniame diapazone kaip nuo -10°C iki 60°C.

- Priedai:

- privalo būti pateikti, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 1 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3;

- privalo būti pateiktas, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 3 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3.

- Meniu kalbos pasirinkimas: turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir anglų kalbomis.

- Naudojimo instrukcija: turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

- Apsauga nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (angl. TEMPEST):

- tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;

- visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP 27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;

- Pirkėjas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga.

- Licencijos:

- į siūlomos įrangos kainą turi būti įtrauktos visos licencijas, programinis bei aparatinis (angl. software, hardware) aprūpinimas, įrangos veikimui užtikrinti. Įrangos funkcionavimui ir reikalaujamiems funkcionalumams užtikrinti reikalingos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui;

- turi būti pateiktos licencijos reikalingos telefono aparatui naudoti su skambučių valdymo programine įranga Cisco Unified Communications Manager naujausia versija;

- jei gamintojas nenumato neriboto laikotarpio, tuomet licencijos, programinis bei aparatinis aprūpinimas turi būti suteiktas ne mažesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui.

- Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėn. gamintojo garantija.

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)

  - Galia, ne mažiau 800 VA arba 500 W;

  - Įėjimo parametrai:

    - Maitinimo kištuko standartas Schuko CEE 7/4P;

    - maitinimo kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m;

    - įėjimo įtampa 230 V, įėjimo tinklo dažnis 50/60 Hz;

    - įėjimo įtampos ribos 180-266 V;

    - didžiausia įėjimo srovė 10 A.

  - Išėjimo parametrai:

    - išėjimo įtampa 230 V;

    - išėjimo tinklo dažnis 50 Hz;

    - Ne mažiau 8 (aštuoni) Schuko CEE 7/3S lizdai su apsauga nuo virš įtampių iš kurių ne mažiau kaip 6 (šeši) Schuko CEE 7/3S lizdai su rezervinio maitinimo funkcija.

  - Akumuliatoriaus tipas švino rūgštinis akumuliatorius.

  - Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija.

- Žaliojo pirkimo reikalavimai

  - Kompiuteriui, monitoriui (toliau – prekės) ir pakuotėms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 2 priedo 2, 4 ir 6 skyriuose.

Kompiuteris

| Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- |
| - Kompiuteris turi atitikti Reglamente Nr. 617/2013 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Monitorius

| Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- |
| - Produktas (monitorius) turi būti paženklintas pagal Reglamentą Nr. 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei E energijos vartojimo efektyvumo klasę. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė (-s) arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo (-ų) gaminio (-ių) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| - Produktas (monitorius) turi atitikti Reglamente Nr. 2019/2021 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| - produkte neturi būti gyvsidabrio; | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| - plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). |  |

  - Prekių pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

_____________________________