Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Aktuali redakcija 2025-08-29

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

SPECIALIOS PASKIRTIES KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMUI

Lietuvos kalėjimų tarnybai

Teikiama CVP IS priemonėmis

20___-___  Nr. ______

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas |  |
| Užsienio šalies tiekėjo PVM kodas (pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar trečiuosius asmenis)

2 lentelė

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Tretieji asmenys ir priemonės, kuriomis ketinama naudotis (Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.5 p.) |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome prekes, pilnai atitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių mato vienetas | Prekių kiekis | Prekių mato vieneto kaina Eur be PVM | Prekių kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |  |
| 1. | ## Specialios paskirties stacionarus TEMPEST A kompiuteris su visa komplektacija | kompl. | 2 |  |  |  |
| 2. | ## Daugiafunkcinis įrenginys (A4, SP, LAN) su visa komplektacija | kompl. | 2 |  |  |  |
| 3. | ## VoIP telefono aparatas, Tempest A su visa komplektacija | kompl. | 2 |  |  |  |
| 4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | vnt. | 2 |  |  |  |
| Sutarties kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas) suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

Jei pasiūlymo kaina viršys maksimalią 18 595,04 Eur be PVM / 22 500,00 Eur su PVM sutarties kainą, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Pasiūlymo kaina nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. (Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.) Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.

Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas iš ES šalių, jis nurodo savo PVM mokėtojo kodą (savo šalyje) . Bus vertinama galutinė prekių kaina, pagal kurią perkančioji organizacija atsiskaitys už pristatytas ir įdiegtas prekes, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas. Jei tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. INFORMACIJA APIE PREKES

5.1. Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija) nustatytus visus techninius reikalavimus.

TAIP / NE

Papildomai patvirtiname, kad:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo atitikimą reikalaujamai rodiklio sudėčiai ir apimčiai (įvardinant tikslias siūlomo komponento techninių rodiklių reikšmes, nurodant jo modelį, gamintojo pavadinimą, ir aktyvią (veikiančią) gamintojo (arba platintojo) internetinio puslapio nuorodą arba pridedant dokumentą su siūlomo komponento techninėmis charakteristikomis) Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Specialios paskirties stacionarus TEMPEST A kompiuteris | (įrašo tiekėjas) |
| 2 | 2.1.Komplektacija. | Vieną įrangos komplektą turi sudaryti šios dalys: 2.1.1. kompiuterio sisteminis blokas – 1 vnt.; 2.1.2. monitorius – 1 vnt.; 2.1.3. pelė – 1 vnt.; 2.1.4. klaviatūra – 1 vnt.; 2.1.5. elektros maitinimo kabeliai su CEE 7/7 kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui, ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 2 vnt; 2.1.6. elektros maitinimo kabeliai su CEE C14 (Male) kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui (pajungti prie UPS) ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio – 2 vnt; 2.1.7. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m – 1 vnt; 2.1.8. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3 m – 1 vnt; 2.1.9. operacinė sistema – 1 vnt.; 2.1.10. biuro programinė įranga – 1 vnt.; 2.1.11. įrenginių tvarkyklių komplektas – 1 vnt. | (įrašo tiekėjas) |
| 3 | 2.2. Procesorius | 2.2.1. X64 architektūros. Turi būti ne mažiau kaip: 2.2.2. 21000 Multithread ir Single 3800 taškų pagal Pass Mark – CPU 2.2.3. Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 2.2.4. Turi būti suderinamas su Windows 10/11 operacine sistema; 2.2.5. Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. 2.3. Pagrindinė plokštė turi turėti: ne prasčiau kaip dviejų kanalų atminties 4800 MHz (angl. dual channel DDR5); 2.4. Apsaugos galimybės: TPM 2.0 arba naujesnė apsaugos mikroschema. | (įrašo tiekėjas) |
| 4 | 2.5. Vaizdo plokštė | 2.5.1. Turi turėti galimybę naudoti ne mažiau kaip 1024 MB atminties. Gali būti integruota; 2.5.2. palaikyti DirectX 12 su WDDM 2.0; 2.5.3. turi turėti DisplayPort ir HDMI jungtis. Turi būti pridėti visi reikalingi kabeliai. 2.6. Operatyviosios atminties (angl. RAM) talpa ne mažesnė kaip 16 GB, ne prastesnės nei DDR5 technologijos, sparta ne mažesnė kaip 4800 MHz. | (įrašo tiekėjas) |
| 5 | 2.7. Diskai | 2.7.1. tipas: SSD (angl. Solid State Drive); 2.7.2. forma (angl. form factor): M.2; 2.7.3. talpa: ne mažiau kaip 1 TB, TBW 600; 2.7.4. sąsaja: ne prastesnė kaip PCIe Gen4; 2.7.5. NVMe (angl. Non-Volatile Memory Express);skaitymo sparta: ne mažiau 5000 MB/s; 2.7.6. įrašymo sparta: ne mažiau 4000 MB/s; 2.7.7. kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 2 (du) diskus (angl. Removable drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso; 2.7.8. kompiuteris turi būti komplektuojamas su vienodais ne mažiau kaip 3 (trimis) SSD diskais. Visi SSD diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuota ištraukiama SSD diską. Ištraukiamo disko stalčius turi būti rakinamas komplektuojamais raktais; 2.7.9. kompiuteryje neturi būti jokių kitų SSD integruotų laikmenų, kurių nebūtu galima ištraukti neatidarius sisteminio bloko korpuso; 2.7.10. diskai gali būti kito gamintojo nei kompiuteris. | (įrašo tiekėjas) |
| 6 | 2.8. Optinis įrenginys | vidinis, DVD+/- RW. | (įrašo tiekėjas) |
| 7 | 2.9. Garso plokštė | integruota į pagrindinę plokštę. Gebanti išduoti ne prastesnį nei stereo garsą. Sisteminio bloko korpuse integruotas vidinis garsiakalbis. | (įrašo tiekėjas) |
| 8 | 2.10. Prievadai | 2.10.1. ne mažiau kaip 4 vnt. USB (jungtis DB9); 2.10.2. šviesolaidinis 1000Base-SX su SC arba LC tipo jungtimi daugiamodžių (angl. multi-mode optical fiber) optinių kabelių pajungimui į kompiuterinį tinklą. | (įrašo tiekėjas) |
| 9 | 2.11. Monitorius kompiuteriui | tipas IPS, ne mažesnis kaip 23,8”, palaikoma rezoliucija ne žemesnė kaip 2560x1440, skaistis (angl. Brightness (typical)) ne mažesnis kaip 250 cd/m2, kontrastas (angl. Contrast ratio (typical)) ne mažesnis kaip 1000:1 (statinis). Turi turėti DisplayPort ir/arba HDMI jungtį turi būti suderinta su vaizdo plokštės prievadu. | (įrašo tiekėjas) |
| 10 | 2.12. Pelė | lazerinė, dviejų klavišų, su ratuku, padėklas pelei. | (įrašo tiekėjas) |
| 11 | 2.13. Klaviatūra | turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio, QWERTY išdėstymo, US layout, su skaitine klaviatūros dalimi. Turi turėti lietuviškas raides (gali būti pateikti lipdukai su lietuviškomis raidėmis klavišams). | (įrašo tiekėjas) |
| 12 | 2.14. Operacinė sistema | Microsoft Windows 10 Pro (64 Bit) arba lygiavertė naujausia OEM licencija. Operacinė sistema turi turėti galimybę būti prijungtai prie lokalaus tinklo domeno serverio valdomai iš Microsoft Windows Server tarnybinės stoties. | (įrašo tiekėjas) |
| 13 | 2.15. Biuro programinė įranga | Microsoft Office 2021 LTSC Professional Plus arba lygiavertės biuro programinės įrangos licencija. | (įrašo tiekėjas) |
| 14 | 2.16. Įrenginių tvarkyklių komplektas | visos aparatinės įrangos komplektui turi būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės Microsoft Windows 10 Pro (64 Bit) operacinei sistemai. | (įrašo tiekėjas) |
| 15 | 2.17. Kiti reikalavimai | visos siūlomo kompiuterio dalys, sisteminis blokas, monitorius turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). Šis reikalavimas netaikomas SSD tipo diskams, optinėms tinklo plokštėms, pelei ir klaviatūrai. Laboratorija, kurioje atliekami TEMPEST matavimai, nėra laikomas gamintoju. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra ir pelė) turi būti ženklinti CE ženklu. 2.18. Valdymas: turi būti pateikta programinė įranga leidžianti valdyti kompiuterio bazinės įvedimo-išvedimo sistemos (BIOS) nustatymus iš operacinės sistemos lygmens. 2.19. Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas darbui su Windows 10 Pro (64 Bit) operacine sistema. | (įrašo tiekėjas) |
| 16 | 2.20. Reikalavimai TEMPEST įrangai | 2.20.1. tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos; 2.20.2. visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus; 2.20.3. Pirkėjas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga | (įrašo tiekėjas) |
| 17 |  | Daugiafunkcinis įrenginys (A4, SP, LAN) | (įrašo tiekėjas) |
| 18 | Reikalavimai | 3.1. Daugiafunkcinis įrenginys turi turėti įrangos TEMPEST A lygio sertifikatą. 3.2. Saugumo funkcionalumas: HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), autentifikavimas IEEE 802.1x protokolu. | (įrašo tiekėjas) |
| 19 | 3.3. Komplektacija | Vieną komplektą turi sudaryti šios dalys: 3.3.1. daugiafunkcinis įrenginys - 1 vnt.; 3.3.2. elektros maitinimo kabelis su CEE 7/7 kištuku įrenginiui ne trumpesnis kaip 1,5 m. - 1 vnt.; 3.3.3. signalinis kabelis jungimui prie kompiuterio ne trumpesniu kaip 1,5 m. ilgio - 2 vnt. Vienas kabelis su antgaliais USB A ir UAB B. Kitas kabelis su antgaliais USB B ir DE-9 male; 3.3.4. dažo kasetė (toneris) - 2 kompl.; 3.3.5. OM3 multimode 50/125 optinis patch kabelis, ne trumpesnis kaip 3 m., Dual SC- jungtimi viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis įrangai jungti į kompiuterinį tinklą. | (įrašo tiekėjas) |
| 20 | 3.4. Funkcijos | spalvinis skenavimas, spalvinis spausdinimas, kopijavimas. 3.5. Dvipusis spausdinimas: automatinis. 3.6. Dvipusis kopijavimas: automatinis. 3.7. Vienpusis arba dvipusis skenavimas: automatinis. 3.8. Kopijavimo greitis: 3.8.1. ne mažesnis kaip 20 puslapiai per minutę juodai balto A4 formato; 3.8.2. ne mažesnis kaip 20 puslapiai per minutę spalvinio A4 formato. 3.9. Spausdinimo greitis: ne mažesnis kaip 20 puslapiai per minutę A4 formato. 3.10. Maksimalus kopijos formatas: A4. 3.11. Maksimalus originalo formatas: A4. 3.12. Kopijos spalva: juodai balta ir spalvota. 3.13. Kopijavimo mažinimas-didinimas: < 25 - > 400%. 3.14. Spausdinimo raiška: ne mažesnė kaip 600 x 600 dpi. 3.15. Skenavimo raiška: ne mažesnė kaip 600 x 600 dpi. 3.16. Pirmo puslapio kopijavimo greitis: 3.16.1. juodai balto ne ilgiau kaip 20 sekundžių; 3.16.2. spalvoto ne ilgiau kaip 20 sekundžių. 3.17. Atmintinės talpa: ne mažesnė kaip 1 GB. 3.18. Popieriaus kasetės talpa: ne mažesnė kaip 500 lapų. 3.19. Rankinio popieriaus padavimo lentynėlės talpa: ne mažesnė kaip 50 lapų. 3.20. Naudojamo popieriaus tankis: ne blogesnis kaip 65-120 g/m2 (Pirkėjo dažniausiai naudojamas 80 g/m2). 3.21. Prievadai: ne mažiau kaip vienas USB. 3.22. Tinklo prievadas: šviesolaidinis 1000Base-SX su SC arba LC tipo jungtimi šviesolaidinių kabelių (angl. multi-mode optical fiber) pajungimui. 3.23. Valdymas: turi turėti lietimui jautrų ekraną įrenginio valdymui. 3.24. Operacinės sistemos tvarkyklių palaikymas: turi būti pateiktos tvarkyklės Microsoft Windows 10 operacinei sistemai ir sertifikuota šiai operacinei sistemai. | (įrašo tiekėjas) |
| 21 | 3.25. Reikalavimai TEMPEST įrangai | 3.25.1. tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos; 3.25.2. visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus; 3.25.3. Pirkėjas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga. | (įrašo tiekėjas) |
| 22 |  | VoIP telefono aparatas, Tempest A: | (įrašo tiekėjas) |
| 23 | 4.2. VoIP telefono aparato naudojimas ir aparatas privalo turėti | 4.1. VoIP telefono aparatas bus naudojamas Cisco technologijomis paremtame ir Perkančiosios organizacijos valdomame tinkle; 4.2.1. viso formato skaitmenų klaviatūrą (0-9, #, *); 4.2.2. ne mažiau kaip 4 programuojamus funkcijų mygtukus; 4.2.3. ne mažiau kaip 5 programuojamus linijų mygtukus; 4.2.4. meniu valdymo mygtukus, leidžiančius keisti telefono nustatymus, peržiūrėti praleistus/gautus/iškviestus bei rinktus numerius, pasiekti balso paštą; 4.2.5. garso reguliavimo mygtuką leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą; 4.2.6. integruotą ne mažesnį kaip 7 colių (17,78 cm) spalvinį, ne mažesnė kaip 1024 x 600 taškų IPS LED ekraną. Ekrane turi būti rodomas skambinančiojo pavadinimas (numeris) ir renkamas numeris; 4.2.7. ragelį, spalvotą ekraną, kamera su fiziniu uždarymu (privacy shutter).; 4.2.8. garsiakalbį (angl. speaker) ir mikrofoną (angl. microphone) bei veikiantį „laisvų rankų“ (angl. Hands-free) funkcionalumą. Naudojant „laisvų rankų“ funkciją netaikomas Tempest reikalavimas. Siūlomas įrenginys turi būti pažymėtas („TEMPEST Void if handsfree function is used“ arba panašiai).“ 4.3. Maitinimas: maitinimo šaltinis gali būti vidinis (integruotas) ir užtikrinantis TEMPEST filtravimą. Turi būti pateikti elektros maitinimo kabeliai VoIP telefono prijungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. UPS) ir tiesiogiai prie elektros maitinimo tinklo (230 V, 50 Hz). | (įrašo tiekėjas) |
| 24 | 4.4. Reikalavimai kodekams | 4.4.1. privalo palaikyti balso kodekus: G.711 a-law ir mu-law, G.722, G.729a, iLBC, OPUS ir iSAC; 4.4.2. privalo palaikyti vaizdo kodeką: H.264/AVC. | (įrašo tiekėjas) |
| 25 | 4.5. Vaizdo kamera | ne prastesnės kokybės kaip 1080p 4MP. | (įrašo tiekėjas) |
| 26 | 4.6. Garso kokybė | ne prastesnė kaip plačiajuostė (angl. Wideband). | (įrašo tiekėjas) |
| 27 | 4.7. Prijungimas prie tinklo | 4.7.1. VoIP telefono aparatas turi būti jungiamas prie duomenų ir balso perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis; 4.7.2. telefone turi būti integruotas ne lėtesnis kaip Gigabit Ethernet komutatorius, palaikantis 802.1Q VLAN žymėjimą ir turintis ne mažiau kaip 2 (du) 1000BaseSX daugiamodžius (angl. multimode) dvigubus (angl. duplex) LC tipo prievadus (VoIP telefono ir kompiuterio prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo). | (įrašo tiekėjas) |
| 28 | 4.8. Palaikomi tinklo protokolai | 4.8.1. Session Initiation Protocol (SIP); 4.8.2. Session Description Protocol (SDP); 4.8.3. IPv4 ir IPv6; 4.8.4. User Datagram Protocol (UDP); 4.8.5. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); 4.8.6. Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP); 4.8.7. Domain Name System (DNS); 4.8.8. Trivial File Transfer Protocol (TFTP); 4.8.9. Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS); 4.8.10. VLAN; 4.8.11. Real-Time Transport Protocol (RTP); 4.8.12. Real-Time Control Protocol (RTCP); 4.8.13. Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP); 4.8.14. Cisco Discovery Protocol (CDP); 4.8.15. LLDP (including LLDP-MED). | (įrašo tiekėjas) |
| 29 | 4.9. Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė | 4.9.1. eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +0°C iki +40°C; 4.9.2. eksplaotacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 10 iki 90 proc. be kondensacijos. 4.10. Sandėliavimo temperatūra: ne mažesniame diapazone kaip nuo -10°C iki 60°C. | (įrašo tiekėjas) |
| 30 | 4.11. Priedai | 4.11.1. privalo būti pateikti, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 1 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3; 4.11.2. privalo būti pateiktas, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 3 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3. | (įrašo tiekėjas) |
| 31 | 4.12. Meniu kalbos pasirinkimas | turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir anglų kalbomis. | (įrašo tiekėjas) |
| 32 | 4.13. Naudojimo instrukcija | turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. | (įrašo tiekėjas) |
| 33 | 4.14. Apsauga nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (angl. TEMPEST): | 4.14.1. tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos; 4.14.2. visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP 27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus; 4.14.3. Pirkėjas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga. | (įrašo tiekėjas) |
| 34 | 4.15. Licencijos: | 4.15.1. į siūlomos įrangos kainą turi būti įtrauktos visos licencijas, programinis bei aparatinis (angl. software, hardware) aprūpinimas, įrangos veikimui užtikrinti. Įrangos funkcionavimui ir reikalaujamiems funkcionalumams užtikrinti reikalingos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui; 4.15.2. turi būti pateiktos licencijos reikalingos telefono aparatui naudoti su skambučių valdymo programine įranga Cisco Unified Communications Manager naujausia versija; 4.15.3. jei gamintojas nenumato neriboto laikotarpio, tuomet licencijos, programinis bei aparatinis aprūpinimas turi būti suteiktas ne mažesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui. | (įrašo tiekėjas) |
| 35 | Garantija | 4.15.4. Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėn. gamintojo garantija. | (įrašo tiekėjas) |
| 36 |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | (įrašo tiekėjas) |
| 37 | 5.1. Galia | ne mažiau 800 VA arba 500 W; | (įrašo tiekėjas) |
| 38 | 5.2. Įėjimo parametrai | 5.2.1. Maitinimo kištuko standartas Schuko CEE 7/4P; 5.2.2. maitinimo kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m; 5.2.3. įėjimo įtampa 230 V, įėjimo tinklo dažnis 50/60 Hz; 5.2.4. įėjimo įtampos ribos 180-266 V; 5.2.5. didžiausia įėjimo srovė 10 A. 5.3. Išėjimo parametrai: 5.3.1. išėjimo įtampa 230 V; 5.3.2. išėjimo tinklo dažnis 50 Hz; 5.3.3. Ne mažiau 8 (aštuoni) Schuko CEE 7/3S lizdai su apsauga nuo virš įtampių iš kurių ne mažiau kaip 6 (šeši) Schuko CEE 7/3S lizdai su rezervinio maitinimo funkcija. | (įrašo tiekėjas) |
| 39 | 5.4. Akumuliatoriaus tipas | švino rūgštinis akumuliatorius. | (įrašo tiekėjas) |
| 40 | Garantija | 5.5. Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija. | (įrašo tiekėjas) |

5. INFORMACIJA DĖL ATITIKTIES TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDUI

5 lentelė

| Ar tiekėjui, ūkio subjektų grupės nariui, ūkio subjektui (-ams), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, yra taikoma sąlyga, kad jis (-ie) yra neatlikęs (-ę) jam (-iems) paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)? | Taip/Ne |
| --- | --- |

6. TIEKĖJO PATVIRTINIMAS DĖL NACIONALINIO SAUGUMO

6 lentelė

| Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad tiekėjas, jo subtiekėjas, tiekėjo siūlomų prekių (kurioms taikomi šie reikalavimai) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. | Taip/Ne |
| --- | --- |

7. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina/įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei  tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

8 lentelė

| Eil. Nr | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų  4 priede „Terminai“nurodytą terminą;

- sutinku su visomis bendrosiose ir specialiosiose skelbiamos apklausos sąlygose nustatytomis sąlygomis;

- į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos pagal pirkimo vykdytojo taikomą fiksuotos kainos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų bei taikomos kainodaros, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

_____________________