Pirkimo sąlygų 2 priedas

UŽDUOTIS RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

2 pirkimo dalis

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri duomenys: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Statytojas (Užsakovas) |  | Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai (Remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 26 d. Nr. B-TS-406 sprendimo „Dėl projekto „socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajone“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo“ 4 punktu.) |
| 1.2. |  | Statinys |  | Bendruomenės namai (02) Unikalus numeris 3998-2008-3023. Esama paskirtis - KATILINĖ – 7.22. kitos paskirties pastatas; Būsima paskirtis – BENDRUOMENĖS NAMAI – 7.10. kultūros paskirties pastatas. Pastatas 1 aukšto, plytų mūro, stogas sutapdintas, stogo perdengimas iš gelžbetonio plokščių, pamatai iš gelžbetonio blokų. Pastatas yra viename statinyje (sublokuotas) su Mokyklos pastatu (po remonto bus Globos namai), kurio kapitalinio remonto darbai perkami atskira dalimi. Bendrasis plotas 93,79 m2, aukštis 4,75 m. Adresas: Vilkaviškio r. sav. Kybartų sen. Šiaudiniškių k. Mokyklos g. 6. |
| 1.3. |  | Projekto pavadinimas |  | Mokyklos pastato paskirties keitimo į globos namus (01) – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato paskirties keitimo į bendruomenės namus (02) – kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav. Kybartų sen. Šiaudiniškių k. Mokyklos g. 6, bei pastatų kapitalinio remonto projektas. Pastaba: Mokyklos pastato keitimo į Globos namus kapitalinio remonto darbai perkami atskira pirkimo dalimi. |
| 1.4. |  | Statinių kategorija |  | Neypatingas statinys |
| 1.5. |  | Statybos rūšis |  | Kapitalinis remontas |
| 1.6. |  | Sutarties galiojimas |  | Sutartis galioja tol kol Rangovas atlieka, užbaigia ir priduoda, o Užsakovas priima visus Projekte ir Užduotyje numatytus darbus ir paslaugas, Rangovas Užsakovui pateikia teisės aktuose apie statybos užbaigimą ir Užduotyje nurodytus dokumentus, įvykdomi visi mokėjimai pagal pateiktas sąskaitas, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 1.7. |  | Apmokėjimo terminai |  | Užsakovas apmoka Rangovo pateiktą sąskaitą – faktūrą per 30 dienų nuo gavimo SABIS sistemoje, jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta suma atitinka Užsakovo pasirašytoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą mokėtiną sumą, išskyrus galutinį (paskutinį) mokėjimą. Galutinis mokėjimas bus atliekamas Rangovui pateikus deklaraciją IS „Infostatyba“, kad kapitalinio remonto darbai yra baigti pagal projektą ir teisės aktus, ir gavus patvirtinimą. |
| 2. Perkamų rangos darbų ir su jais susijusių paslaugų trumpas apibūdinimas |  |  |  |  |
| 2.1. | Darbai |  | Šioje užduotyje, techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose, techninėse specifikacijose, brėžiniuose įvardinti konkretūs gaminiai ar prekiniu ženklu pažymėtos medžiagos naudojami išimtinai tik informacijos pateikimo tikslais ir juos galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis. Užduotyje darbų kiekiai surašyti apibendrintai. Detalūs darbų kiekiai, naudojamų gaminių specifikacijos ir kiti duomenys pateikiami techniniame projekte ir konkursiniuose kiekių žiniaraščiuose. 1. Darbo projektas: Rangovas remdamasis Techninio projekto sprendimais, parengia Darbo projektą ir suderina su Užsakovu. 2. Vidaus patalpose atliekami darbai: Išardoma dalis esamų mūrinių pertvarų, katilinės įranga, kaminas, koreguojami langų ir durų angų dydžiai, viena durų anga naikinama ir įrengiamas langas. Nuo vidinių sienų nuvaloma sena apdaila. Iš akyto betono blokelių suformuojamos patalpų pertvaros. Sienos tinkuojamos ir dažomos arba dengiamos keramikinėmis plytelėmis, prieš tai išvedžiojus elektros instaliaciją ir vamzdynus. Išardomos esamos grindys. Išvedžiojami vandens ir nuotekų vamzdynai. Ant sutankinto grunto įrengiamas apšiltinimo sluoksnis iš polistirolo, hidroizoliacijos sluoksnis ir smėlbetonio sluoksnis, armuotas plieninės armatūros tinklais. Grindyse išvedžiojami grindinio šildymo vamzdžiai. Užsiėmimų patalpoje grindų danga įrengiama iš atsparios dėvėjimuisi laminuotos medžio plaušo plokštės, kitose patalpose - iš neslidžių akmens masės plytelių. Nuo lubų paviršiaus nuvalomi nešvarumai ir ankstesnė danga. Visose patalpose įrengiamos pakabinamos lubos iš gipso kartono, dažomos. Įrengiamos patalpos: tambūras, holas, tualetas, užsiėmimų kambarys ir virtuvėlė. Esamos durys išmontuojamos ir keičiamos naujomis. Seni langai išmontuojami. Į paruoštas angas sumontuojami 9 vnt. naujų, iš PVC profilių, su stiklo paketu, varstomų. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatytą norminį dydį. 3. Stogo, lauko sienų remonto darbai: Nuardoma sena stogo danga, katilinės kaminas. Ventiliacijos mūrinis kaminėlis paliekamas. Nuardomas parapetų apskardinimas. Paklojama garo izoliacija, paklojamas ir pritvirtinamas naujas apšiltinimo sluoksnis kartu suformuojant ir nuolydį į lietaus vandens nutekėjimo įlajos pusę, apšiltinami parapetai. Sumontuojami apšiltinimo dangos ventiliacijos kaminėliai, nuotekų sistemos ventiliacijos kaminėliai. Stogas ir parapetai dengiami prilydoma bitumine danga, ne mažiau 2 sluoksniais. Naujai įrengiama lietaus vandens nutekėjimo įlaja. Senas lietaus vandens nuvedimo sistemos stovas keičiamas nauju, nekeičiant vietos. Parapetų viršutinė dalis apskardinama. Apskardinamas ventiliacijos kaminėlis. Nuardomi 2 vnt. betoninių stogelių virš durų. Užtaisomi ir išlyginami lauko sienų nelygumai. Sienos apšiltinamos, dengiamos armavimo sluoksniu su tinkleliu ir struktūriniu tinku. Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio plokštėmis. Sienos dažomos akriliniais dažais, prie pagrindinio įėjimo Išardoma aplinkui pastatą esanti nuogrinda, betoninis pandusas prie bendruomenės namų. Pamatai atkasami, esant poreikiui užtaisomi defektai, dengiami hidroizoliacijos sluoksniu ir apšiltinami. Tarp cokolinės dalies apšiltinimo ir sienos apšiltinimo dedamas cokolio profilis. Cokolinės dalies apdaila – struktūrinis akrilinis tinkas, dažomas atmosferos poveikiui atspariais dažais. Pabaigus apšiltinimo darbus ir įrengus įžeminimo kontūrą, iškasa aplink pastatą, užpilama ir įrengiama „kvėpuojanti“ nuogrinda. Prie terasos įrengiami laiptai ir neįgaliųjų pandusas. Prie kitų dviejų bendruomenės namų įėjimų esantys laiptai ir rampa išardomi, vienas įėjimas naikinamas, prie kito, siaurinamo, sumontuojami metaliniai laiptai ir stogelis iš polikarbonato. Prie pandusų, laiptų įrengiami turėklai. Turėklai, porankiai ir jų tvirtinimo elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno. 4. Elektros instaliacija: Patalpose visa elektros instaliacija pilnai demontuojama. Atskiru projektu bendruomenės namams bus įrengtas trifazis įvadas. Tam tikslui paklojamas požeminis įvadinis elektros kabelis kuris prijungiamas prie naujai montuojamo paskirstymo skydo. Iš skydo išvedžiojama nauja instaliacija, prijungiami naujai montuojami įrenginiai. Vidaus ir lauko apšvietimui montuojami LED šviestuvai. Atliekami būtini bandymai ir matavimai. Instaliacijos ir kita elektros įranga, turinti srovei laidžius korpusus, metaliniai konstrukcijų elementai įžeminami pagal EĮĮBT reikalavimus. Paskirstymo spintose sumontuoti išjungimo automatai sužymimi pagal reikalavimus, pritvirtinama schema. 5. Vandentiekis, nuotekos: Lauko tinklai nekeičiami, esami lauko įvadai išlieka tie patys. Visa pastato vidinė vandens, nuotekų, lietaus vandens nuvedimo sistema, katilinės įranga išmontuojama. Iš vandens apskaitos mazgo nuvedamas atskiras vandens tiekimo vamzdis į Globos namų patalpas. Po grindimis ir pertvarose išvedžiojami vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai. Įrengiamas vienas tualetas ir plautuvė virtuvėje. Karšto vandens ruošimui tualeto patalpoje įrengiamas elektrinis tūrinis vandens šildytuvas. Atliekami būtini bandymai ir matavimai. 6. Šildymo sistema: Esami šildymo sistemos komponentai išmontuojami ir įrengiama vandeninė dvivamzdė, priverstinės cirkuliacijos grindinio šildymo, kolektorinė šildymo sistema. Šilumos šaltinis - šilumos siurblys "oras/vanduo", vienas komplektas. Atliekami būtini bandymai ir reguliavimai. 7. Ventiliacijos sistema: Oro priverstiniam tiekimui ir šalinimui sumontuojamas rekuperacinis įrenginys ir vamzdynas. Rekuperatorius sumontuojamas patalpoje Nr. 2, o vamzdynas išvedžiojamas po pakabinamomis lubomis. Iš virtuvėlės papildomai oro šalinimui sumontuojamas gaubtas su ventiliatoriumi, prijungtas prie sienoje esančio ventiliacijos angos į ventiliacijos kaminėlį. 8. Gaisro signalizacija: Bendruomenės namų patalpose įrengiama atskira gaisro signalizacija, su optiniais ir temperatūriniais davikliais, lauko sirena, pavojaus mygtukais, centrale. 9. Sklypo sutvarkymo darbai: Esamo asfaltuoto įvažiavimo ir aikštelės danga atnaujinama, išardytos rampos vietoje paklojama nauja asfalto danga. Išardoma esama takų danga. Įrengiami nauji takai iš trinkelių, sumontuojamas lauko suolelis, lauko šviestuvai. Įrengiama aikštelė atliekų konteineriams. Esama tvora demontuojama. Sklypas aptveriamas nauja segmentine metaline tvora. Tvoroje įrengiami rakinami varteliai pėstiesiems ir stumdomi įvažiavimo vartai su elektrine pavara. 10. Informacinės lentos įrengimas: Prieš pradedant statybos darbus pakabinti nuolatinę informacinę lentelę, kurioje pateikti informaciją apie projektą ir paskelbti apie fondus iš kurių dalinai finansuojamas projektas. 11. Kadastro duomenų atnaujinimas: Užsakyti ir atlikti Nekilnojamojo daikto ir žemės sklypo kadastro duomenų bylų patikslinimą su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimu su Registrų centru. 12. Energetinio naudingumo sertifikatas: Pabaigus darbus Užsakovui pateikti pastato energetinio naudingumo sertifikatą. 13. Požeminių tinklų geodezinė nuotrauka: Paruošti ir pateikti požeminių tinklų geodezinę nuotrauką. 14. Deklaracija apie statybos užbaigimą: Užsakovui suteikus įgaliojimą, Rangovas turi pateikti deklaraciją IS „Infostatyba“ , kad kapitalinio remonto darbai yra baigti pagal projektą ir teisės aktus, ir gauti patvirtinimą. |  |
| 2.2. | Kiti reikalavimai ir sąlygos |  | 1. Iki statybvietės perėmimo apsidrausti projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu. 2. Po statybvietės perėmimo, statybvietę sutvarkyti taip kaip to reikalauja statybos darbus reglamentuojantys teisės aktai, organizuoti apsaugą. 3. Rangovas galės naudotis elektros energija ir vandeniu. Atsiskaitymas bus atliekamas pagal skaitiklių parodymus. 4. Prieš atliekant statybos darbus sklype esančiose inžinerinių tinklų apsaugos zonose apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius ir darbus atlikti dalyvaujant jų atstovams (pagal poreikį). 5. Sumontavus šildymo ir vėdinimo sistemas Rangovas turi atlikti visus būtinus bandymus prieš izoliuojant ir paslepiant vamzdynus konstrukcijose. Bandymų protokolus pateikti Užsakovui užbaigus rangos darbus. 6. Šildymo sistemos elementai šilumos mazge turi būti sužymėti patikimai pritvirtinamomis lentelėmis su aiškiai įskaitomais, nenusitrinančiais užrašais, pagal šilumos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus. 7. Pabaigus elektros instaliacijos ir įrenginių montavimo darbus ir atlikus matavimus, Rangovas turi pateikti Rangovo aktą. 8. Atliekant darbus sanitarinės patalpų sienų ir grindų nelygumų išlyginimui naudoti išlyginamuosius mišinius, skirtus drėgnoms patalpoms. „Šlapios“ t. y. plytelėmis dengiamos sanitarinių patalpų sienų ir grindų zonos turi būti dengiamos 2 sluoksniais hidroizoliacinės dangos, tarp sluoksnių klojant sutvirtinančią specialią juostą. Tarpų tarp plytelių užpildymui naudoti cheminių medžiagų poveikiui atsparų mišinį. 9. Grindų dangai naudoti tik neslidžias plyteles, ne mažiau R9 arba A klasės. Grindų dangai naudoti laminatas lenteles – ne plonesnes kaip 8 mm ir ne mažesnės 32 atsparumo dėvėjimuisi klasės. 10. Vidaus patalpų paviršių dažymui naudoti dažus, atsparius valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms. 11. Sanitarinės patalpos durys iš vidaus turi būti užrakinamos be rakto, iš lauko raktu. Kitos durys rakinamos raktais iš abiejų pusių. Raktais rakinamų durų spynų širdelės cilindrinės. Komplektuose ne mažiau 3 raktai. 12. Įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles sužymėti automobilių stovėjimo vietas. 13. Užbaigus rangos darbus į buvusią padėtį atstatyti visą darbų metu pažeistą infrastruktūrą, želdinius ir kt. objektus. 14. Užbaigus rangos darbus Užsakovui pateikti suprantamas ir aiškias šildymo ir vėdinimo sistemų eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba, schemas, garantijos sąlygas įrangai, nuorodas į garantinio ir pogarantinio aptarnavimo darbų atlikimo potencialius tiekėjus. 15. Užbaigus rangos darbus Užsakovui pateikti elektros instaliacijos varžų matavimo protokolus, elektros paskirstymo skydų schemas, atitinkančias faktinį žymėjimą. 16. Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, pabaigus darbus perduoti Užsakovui atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. 17. Rengiant darbo projektą privaloma vadovautis regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių 3 priedo 3 p. „Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga“ reikalavimus, (parengtus vadovaujantis (ES) 2021/2139 reglamentu), kurie taikomi santechnikos įrenginiams (Nuoroda į ES standartus pateikiama ES lygmeniu, kad būtų galima įvertinti produktų technines specifikacijas: EN 200 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų paprastieji ir maišymo čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 816 „Santechnikos įtaisai. Užsidarantieji čiaupai (PN 10)“; EN 817 „Santechnikos įtaisai. Mechaniniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1111 „Santechnikos įtaisai. Termostatiniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1112 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1113 „1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų žarnos. Bendrieji techniniai reikalavimai“, įskaitant žarnos atsparumo lankstymui bandymo metodą; EN 1287 „Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai termostatiniai maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“, EN 15091 „Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai“.) 18. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos rangos darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams, aplinkosauginiams reikalavimams. 19. Darbų kainų žiniaraščius pateikti po sutarties įsigaliojimo, per 10 darbo dienų. Užpildyti darbų kainų žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Darbų kainų žiniaraščiai bus naudojami rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui. 20. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas: Rangovas kartu su paskutiniu rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM). |  |
| 2.3. | Aplinkosapsaugos reikalavimai |  | 1. Darbo projekte turės būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. ir XII skyriaus 15.1. papunkčiais (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). Šis reikalavimas bus tikrinimas Sutarties vykdymo metu. 2. Jeigu Rangovas pažeis 2.3. punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgis teisę vienašališkai nutraukti Sutartį . |  |
| 2.4. | Informacija apie kitus projektus, galinčius turėti įtakos darbų vykdymui. |  | Atskiru projektu Bendruomenės namams bus įrengtas atskiras trifazis įvadas, nauja įvadinė spinta ant tinklo atramos. Tokiu atveju, jeigu atlikus pirkimo procedūras Globos namų ir Bendruomenės namų remonto darbų atlikimui bus sudarytos sutartys su skirtingais rangovais, atliekant darbus gali iškilti būtinybė tarpusavyje derinti darbų atlikimą: Globos namų įžeminimo kontūro įrengimą, Bendruomenės namų įėjimo laiptų ir neįgaliųjų panduso įrengimą, Bendruomenės namų įvadinio kabelio paklojimą, stogo ir sienų apšiltinimą. |  |