Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tinklinė duomenų saugykla – 2 vnt. |  |  |  |
| 1. | Informacija apie siūlomą produktą | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo kilmės šalį, nuorodą (jeigu tokia yra) į gamintojo katalogus. |  |
| 2. | Saugyklos architektūra | „Scale-out“ architektūros tinklinė (ethernet) duomenų saugykla (NAS). Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba nurodyti pateiktos gamintojo brošiūros puslapį, kuriame skelbiama siūlomo sprendimo architektūra. |  |
| 3. | Talpos reikalavimai | - Ne mažiau 1700 TB naudingos talpos. - Pilnai užpildžius visą naudingą talpą saugykla turi neprarasti našumo; jei saugyklos veikimui reikalinga papildoma nepanaudota talpa, ji turi būti neįskaičiuota į naudingą talpą. - Ši talpa skirta tik vartotojo reikmėms. - Naudinga talpa skaičiuojama nevertinant duomenų optimizavimo technologijų įtakos (pvz.: deduplikacija, kompresija ir kt.). - Ši talpa turi būti apsaugota nuo ne mažiau kaip dviejų bet kurių diskų gedimo. - Turi būti pateikti papildomi diskai („spare disks“) arba palikta laisva erdvė („spare space“), kurių kiekis arba talpa paskaičiuojamas pagal gamintojo gerąsias praktikas („best practice“) ir tai turi būti neįskaičiuota į naudingą talpą. - Pateikiamas diskų kiekis turi užtikrinti keliamus našumo reikalavimus. |  |
| 4. | Suderinamumas su medicininių vaizdų archyvo (PACS) failais | Saugykla turi būti optimizuota darbui su PACS failais. Virš 95% perkančiosios organizacijos saugomų failų yra mažesni nei 1 MB. Bendras esamų failų kiekis yra apie 1 milijardas. Jei siūlomos saugyklos architektūra mažiems failams (< 1 MB) reikalauja papildomas vietos (pvz. dėl blokų dydžio ar apsaugos mechanizmų), ši papildoma vieta negali būti įskaičiuota į reikalaujamą naudingą talpą. Pasiūlyme turi būti pateiktas oficialus gamintojo raštas arba našumo/talpos skaičiuoklė, rodantis, kad siūloma konfigūracija užtikrina ne mažiau kaip 1700 TB realios naudingos talpos, saugant mažesnius nei 1 MB failus (kai < 1 MB failų kiekis yra daugiau nei 95% visų saugomų failų). |  |
| 5. | Failinė sistema | Visa saugyklos talpa vartotojams turi būti prieinama kaip vieninga failinė sistema su viena vardų sritimi. Turi palaikyti ne mažiau kaip 3 milijardus failų be saugyklos greitaveikos sumažėjimo. |  |
| 6. | Greitaveika | Saugykla turi užtikrinti ne mažesnę kaip: - 5000 MB/s nuoseklaus skaitymo greitaveiką (be spartinančiosios atminties įtakos skaitymo operacijoms), naudojant SMB2 ar NFSv3 protokolus; - 5000 MB/s nuoseklaus rašymo greitaveiką, naudojant SMB2 ar NFSv3 protokolus. Greitaveikos matavimai turi būti atlikti su ne mažiau kaip 10 lygiagrečių klientų (vartotojų). Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba nurodyti pateiktos gamintojo brošiūros puslapį, kuriame skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija arba kartu su pasiūlymu pateikti našumo konfigūratoriaus ataskaitą, patvirtintą gamintojo. |  |
| 7. | Protokolų palaikymas | Saugykla turi palaikyti šiuos duomenų perdavimo protokolus be papildomos programinės: SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, S3 skaitymams ir rašymams. Kiekvienas failas turi būti prieinamas vartotojams SMB, NFS ir S3 API vienu metu. Saugykla turi palaikyti REST API ir ja naudojantis leistų: - Gauti informaciją apie talpą, našumą ir sistemos būklę; - Kurti, naikinti ir konfigūruoti duomenų resursus (SMB, NFS, S3); - Tvarkyti vartotojų teises (ACL); - Valdyti momentines kopijas (snapshot) ir replikaciją; - Gauti įvykių ir klaidų pranešimus. REST API turi palaikyti autentifikaciją naudojant saugius metodus (pvz., TLS 1.2+ su vartotojo vardu ir slaptažodžiu arba API raktu). API dokumentacija turi būti prieinama gamintojo svetainėje. |  |
| 8. | Suderinamumas | Saugykla turi veikti su Windows Active Directory be papildomos programinės įrangos ar DNS peradresavimų. |  |
| 9. | Vartotojų duomenų atstatymas | Failinė sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį vartotojui pačiam atstatyti savo ištrintus failus nepriklausomai nuo protokolo, kuriuo failai buvo patalpinti į failinę sistemą (netaikoma S3 protokolui). |  |
| 10. | Tinklo prievadai | Saugykla turi turėti ne mažiau kaip 8 vnt. ir ne daugiau kaip 16 vnt. 25GbE SFP28 Ethernet prievadus su įdiegtais optiniais moduliais, skirtus vartotojams skaityti bei rašyti duomenis („front-end“). Visos jungtys turi būti diegiamos saugykloje, išoriniai šakotuvai neleistini. Saugykloje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. aktyvuotų ne prastesnių nei 1Gb Base-T sąsajų, per kurias būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Kartu su duomenų saugykla turės būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai ir optiniai moduliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie PO naudojamų Cisco tinklo komutatorių. Tiekėjas turi pateikti visų komplektuojamų detalių sąrašą. |  |
| 11. | Aukštas patikimumas | Visi duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti, t. y. sistema turi be sutrikimų dirbti sugedus bet kuriam vienam iš duomenų saugyklos komponentų. Visi duomenų saugyklos talpos resursai turi būti pasiekiami skirtingais keliais prijungtoms tarnybinėms stotims su įdiegtomis Linux, Windows arba lygiavertėms operacinėms sistemoms, kas leistų užtikrinti automatinį perjungimą, sutrikus atskirų komutatorių darbui (arba atliekant profilaktinius darbus). Duomenų saugyklos vidinių programų (firmware) naujinimai turi būti atliekami nestabdant saugyklos darbo. Turi būti galimybė keisti diskus nestabdant saugyklos darbo. Saugykloje turi būti automatinio darbinių duomenų perkėlimo į rezervinę erdvę ar rezervinius diskus prevencinės priemonės, aktyvuojamos pasirodžius pirmiems disko nepatikimumo požymiams arba lygiavertė technologija. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo sistemą. Nuotolinio monitoringo sistema turi pateikti komponentų prevencinio keitimo rekomendacijas ir diagnozuoti, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojo serviso centrui ir sistemos administratoriams. |  |
| 12. | Replikavimas | Saugykla turi replikuotis su kita siūloma saugykla. - Replikavimas turi būti konfigūruojamas katalogų lygmenyje; - Turi būti palaikomi Nuolatinis (angl. Continuous Replication) ir Momentinių kopijų (angl. Snapshot Replication) replikavimo tipai; - Replikavimas turi būti licencijuotas visai perkamai talpai. |  |
| 13. | Plečiamumas | Saugykla turi būti plečiama iki ne mažiau kaip 20PB (viena failinė sistema). |  |
| 14. | Momentinės kopijos | Saugykla turi palaikyti momentinių kopijų (angl. „snapshot“) funkcionalumą. Momentinės kopijos turi būti konfigūruojamos katalogų lygmenyje. |  |
| 15. | Licencijos | Visam reikalaujamam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai perkamai saugyklos talpai, ne trumpesnio termino nei 23 punkte nurodytos įrangos gamintojo garantijos. Šiuo atveju 5 metai. |  |
| 16. | Saugyklos valdymas ir stebėjimas | Saugykla turi turėti valdymo programinę įrangą su grafine vartotojo sąsaja. Valdymo programinė įranga turi pateikti talpos informacijos vizualizaciją, realaus laiko našumo bei užpildymo informaciją. Valdymo programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu arba SNMP protokolu. Turi palaikyti rolėmis grįstą vartotojų prieigos kontrolę (RBAC). Turi palaikyti saugius prisijungimo prie valdymo metodus – naršyklei WebUI (TLSv1.2) arba komandine eilute (SSH arba TLSv1.2) |  |
| 17. | Korpusas ir montavimas | Turi būti pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. Turi užimti ne daugiau kaip 10U komutacinėje spintoje. |  |
| 18. | Vidinio tinklo posistemė | Saugykla neturi reikalauti papildomos įrangos iš Perkančiosios organizacijos. Jei reikalingi papildomi komutatoriai ar kitokia tinklo įranga, skirta saugyklos dalių apjungimui (išskyrus „front-end“ ethernet tinklo komutatorius, skirtus vartotojams skaityti/rašyti bei saugyklos administravimui), ji turi būti pateikta kartu su saugykla ir turi būti raštiškas saugyklos gamintojo patvirtinimas, kad visa įranga yra suderinama su saugykla ir neribos jos greitaveikos ar galimybių. |  |
| 19. | Techninės įrangos diegimas ir montavimas | Turi būti pristatyta ir sumontuota Perkančiosios Organizacijos patalpose adresu Santariškių g. 2 ir Santariškių g. 5, Vilnius. Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus: - Išpakuoti įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą; - Sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintą; - Atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; - Prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos; - Atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydamas lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; - Sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę; - Sukonfigūruoti saugyklos programinę įrangą pagal gerąsias gamintojo praktikas; - Sukonfigūruoti replikavimą tarp saugyklų; - Atlikti duomenų migravimą. |  |
| 20. | Failų migravimo darbai | Į siūlomą saugyklą turės būti permigruoti visi duomenys iš PO naudojamos Dell Isilon saugyklos. Migravimo apimtis: - Apie 1 milijardas failų, kurie sudaro virš 1PB duomenų; - 20 SMB resursų (angl. share) su Active directory vartotojų leidimais; - Failų ir katalogų struktūra, datos įrašai ir vartotojų leidimai turi išlikti nepakitę. Prieš migravimą turės būti padarytas migravimo planas, suderintas su Perkančiąja Organizacija. Migravimo metu turi būti užtikrintas visų failų pasiekiamumas. Neveikimas leidžiamas tik migravimo pabaigoje, atliekant galutinį replikavimą (ne daugiau 3 val.). |  |
| 21. | Surinkimas ir komplektacija | Visa įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais (išskyrus tinklo posistemę). Tiekėjas turi pateikti visų komplektuojamų detalių sąrašą. |  |
| 22. | Sertifikavimas | Įranga privalo būti sertifikuota CE. |  |
| 23. | Garantija ir palaikymas | 5 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas bei programinės įrangos versijų atnaujinimai. Turi būti užtikrinta galimybė registruotiems vartotojams gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti įrangos garantijos galiojimą bei lygį. Saugykla turi būti sujungta su gamintojo serviso centru bei automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami vieno įrangos gamintojo (išskyrus programinę įrangą bei tinklo posistemę) ir kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas tai patvirtinantis gamintojo raštas. |  |