Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedėlis

SIŪLOMŲ APSAUGINIŲ BALISTINIŲ AKINIŲ NUO SAULĖS

TECHNINIAI PARAMETRAI

(1-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Galima reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Reikalavimą patvirtinantys dokumentai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |  |
| 2. | Akiniai, skirti užtikrinti karių, vykdančių kovines užduotis, akių apsaugą. | taip/ne |  | - |
| 4. | Akiniai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų balistinės apsaugos ir optinės klasės standartą MIL-PRF-32432A arba jam lygiaverčius standartus, 1 klasės (angl. Class 1) apsauginiams akiniams. | Class 1 (spectacles) |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 5. | Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | nurodyti tikslų garantijos terminą |  | - |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 6. | Akiniai turi užtikrinti gerą matomumą: lęšiai turi būti pagaminti iš labai skaidrios, tvirtos, nedūžtančios (polikarbonato arba ekvivalentiškos pagal savo funkcines savybes) medžiagos. | nurodyti |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 7. | Akiniai turi būti suderinti su Advanced Combat Helmet (ACH), Modular Integrated Communications Helmet (MICH), Future Assault Shell Technology (FAST) balistiniais šalmais naudojamais Lietuvos kariuomenėje. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 8. | Akinių rėmelis turi būti atsparus atšiaurioms ir ekstremalioms aplinkos sąlygoms, turi būti pagamintas iš juodos spalvos arba gelsvai rudos spalvos (spalva derinama darbinio pavyzdžio metu), patvaraus, lankstaus termoplastinio poliuretano (TPU) arba jam lygiavertės medžiagos. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 9. | Akinių sudedamųjų dalių tokių kaip lęšiai, nosies atrama, pakeitimui ar pašalinimui turi būti nereikalingi jokie papildomi įrankiai ar įrenginiai taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.6.4 punkte arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 10. | Akinių spalvų pralaidumas turi atitikti nurodytas ribas pagal MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.4 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | nurodyti x; y =? |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.4) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 11. | Akinių lęšiai turi nesulieti spalvų taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.8 punkte arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.8) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 12. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą veikiant juos temperatūra kuri nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.1 punkte arba jam lygiaverčius standartus. | 72 h (-60F°; 160 F°) |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 13. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą veikiant juos saulės spinduliais taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.2 punkte arba jam lygiaverčius standartus. | 200 h |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 14. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą veikiant drėgme taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.3 punkte arba jam lygiaverčius standartus. | 240 h |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 15. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą nors ir neturi tinkamų atramos taškų taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.4 punkte arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 16. | Akiniai, turi nedegti didesniu nei 76 mm per minutę ir atitikti reikalavimus dėl užsidegimo/užsiliepsnojimo ANSI Z87.1 2015 arba jam lygiavertį/lygiaverčius standartus kaip apibrėžta MIL-PRF-32432A standarto 3.14.1 punkte arba jam lygiavertį/lygiaverčius standartus. | ≤76 mm/min |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.18) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 17. | Tekstilės gaminiai, kurie komplektuojami kartu su apsauginiais akiniais turi būti atsparūs pelėsiui ne trumpiau kaip 6 mėnesius aktyviai naudojant akinius arba 60 mėnesių juos sandėliuojant ir tuo atitikti MIL-PRF-32432A 3.8.2 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 18. | Akiniai, turi užtikrinti akių apsaugą nuo balistinių skeveldrų, atplaišų, detonuojant sprogstamus užtaisus, mechaninių akių pažeidimų, dulkių, vėjo, skysčių visose akinių sudedamųjų dalių komplektacijose taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A 3.8.4 punkte arba jam lygiaverčius standartus | taip/ne |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.8.4) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 19. | Akiniai, turi užtikrinti gerą matomumą bet kokiomis klimatinėmis sąlygomis, lęšiai turi būti padengti rasojimui atsparia danga pagal MIL-PRF-32432A 3.8.5.11 punkto reikalavimus arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 20. | Apsauginių akinių sistema efektyviam ir patogiam kario naudojimui turi turėti elastinį reguliuojamą akinių prilaikymo/fiksavimo dirželį. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 21. | Akiniai, turi sulaikyti ne mažiau kaip 99,9 procentus kenksmingų ultravioletinių (UV-A, UV-B) spindulių pagal MIL-PRF-32432A 3.8.5.9 punkto reikalavimus arba jam lygiaverčius standartus. | ≥ 99.9% |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.9) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 22. | Akiniai, turi būti atsparūs rūgštims ir šarmams ir atitikti MIL-PRF-32432A 3.8.3 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.7.3) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 23. | Akiniai, turi būti maksimaliai atsparūs įbrėžimams, pagal MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.10 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | nurodyti % |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.10) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 24. | Kariams, turintiems regos sutrikimus turi būti galimybė į akinius įdėti (Rx) optinių koreguojančių lęšių laikiklį, kuris būtų suderinamas su apsauginiais akiniais ir turėti visus reikalingus adapterius;. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 25. | Akiniai, turi užtikrinti platų regėjimo lauką visomis kryptimis gulint ir stovint, pagal MIL-PRF-32432A 3.8.5.7 punkto reikalavimus arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 26. | Akinius, turi būti patogu nešioti, nejaučiant nešiojimo diskomforto pagal MIL-PRF-32432A 4.15.4 punktą arba jam lygiavertį/lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | - |
| 27. | Akiniai privalo būti nauji ir be jokių defektų. | taip/ne |  | - |
| 28. | Reikalavimų tikrinimo metodai yra apibrėžti standarto MIL-PRF-32432A VI lentelėje pagal 4.2 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | - |
| 29. | Akinių vartotojo instrukcijos turi parengtos lietuvių arba anglų kalbomis. | nurodyti |  | - |
| 30. | Apsauginių akinių nuo saulės komplektacija: - akinių rėmas; - elastinis, reguliuojamas akinių prilaikymo dirželis; - apsauginis skaidrus lęšis; - apsauginis tamsus lęšis; - reguliuojama nosies atrama; - užsegamas akinių saugojimo ir transportavimo dėklas; - apsauginių lęšių valymo priemonė (servetėlė); - apsauginių akinių naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalbomis). | nurodyti |  | - |
| 31. | Lęšių balistika turi būti tokia, kad praeitų bandymus kai vieną kartą į dešinę ir vieną kartą į kairę akinių lęšių pagrindinę pusę vertikaliai smūgiuojama 0,15 kalibro (0.0381 mm) skersmens, 5,85 (± 0,15) grainų (0,38 gramų) svorio, T37 formos skeveldrą, 700–725 pėdų per sekundę greičiui (213,36 – 220,98 m/s) pagal MIL-PRF-32432A 4.8.4 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | nurodyti |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.8.4) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 32. | Užtikrinant patogų akinių fiksavimą ant galvos, o smūgio, šuolio ar kito staigaus veiksmo atveju patikimą laikymąsi bei apsaugą akims nuo gresiančio pavojaus, apsauginiai akiniai turi turėti tamprų galvos dirželį, su ilgio reguliatoriumi. Reguliuojamas akinių prilaikymo dirželis turi būti komplekte pagal MIL-PRF-32432A 3.5.1.1 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | - |
| 33. | Akiniai turi būti su minkšta (gali būti su keičiama) atrama į nosį, gerai prisitaikančia prie kario nosies profilio ypatumų. Nešiojant akinius, akinių kojelės neturi spausti ir įsirėžti į kario galvą, bet taip pat patikimai laikyti apsauginius akinius be akinių palaikymo dirželio einant ir bėgant. Nosies atrama turi būti lengvai reguliuojama, kad akiniai būtų tinkamai ir patogiai dėvimi pagal MIL-PRF-32432A 3.10.3 punktą arba jam lygiaverčius standartus. | taip/ne |  | - |
| 34. | Apsauginiai akiniai transportavimui, nešiojimui ir apsaugai nuo dulkių ir purvo turi būti sukomplektuoti su dėklu iš tvirto audinio, užsegamu užtrauktuku ir turinčiu ne mažiau kaip du skyrius apsauginiams lęšiams saugoti. Tvirtinimui prie diržo ir ekipuotės turėti ne mažiau kaip dvi juosteles dėklo nugarinėje dalyje. Pritvirtintas dėklas turi patikimai laikytis aktyvaus judėjimo metu. | nurodyti |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 35. | Akiniai turi būti komplektuojami su skaidriu lęšiu pagal MIL-PRF-32432A 3.8.5.1 punktą arba jam lygiavertį/lygiaverčius standartus. Fotopinis šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 89 proc. | ≥89% |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.1/4.9.2) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| III. | OPTINIŲ KOREGUOJANČIŲ LĘŠIŲ LAIKIKLIS |  |  |  |
| 36. | Laikiklis turi būti tvirtas, rėmelis patvarus. | taip/ne |  | - |
| 37. | Laikiklio regos laukas turi būti platus. Laikiklio rėmelio spalva turi neblaškyti ir netrikdyti vaizdo. | taip/ne |  | - |
| 38. | Turi tikti ne mažesniems nei ± 6 dioptrijų lęšiams, pagamintiems iš polikarbonato ar kitos atsparios medžiagos. | nurodyti |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 39. | Laikiklis turi būti pritaikytas akiniams nuo saulės ir fiksuotis. | taip/ne |  | - |
| 40. | Koreguojantys lęšiai turi būti saugiai ir patikimai įspaudžiami į vietą | taip/ne |  | - |
| IV. | PRIĖMIMAS IR ŽENKLINIMAS |  |  |  |
| 41. | Kiekvienoje patiekiamoje pakuotėje būtina įdėti naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba arba anglų kalbomis | nurodyti |  | - |
| 42. | Kiekvienas gaminys ženklinamas, kur nurodoma: gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė; gaminio pavadinimas, artikulas arba modelis; apsauginių akinių sudedamosios dalys tokios kaip rėmelis ir lęšiai žymomis atitinkančiomis keliamus reikalavimus, standartus; pagaminimo data; ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. | taip/ne |  | - |
| 43. | Apsauginių akinių komplektai pakuojami į kartonines dėžes. Pakuotė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“. | taip/ne |  | - |
| 44. | Pakuotės ženklinamos šiais rekvizitais: gamintojo pavadinimas, adresas (Lietuvoje pagamintoms prekėms); importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė; importuotojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas – importuotoms prekėms; gaminio pavadinimas, artikulas arba modelis; prekės partijos ir siuntos indeksus; dydis, spalva (jei tiekiamos ne vienos spalvos prekės); kiekis; pagaminimo data; sutarties Nr. ir data; Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas arba gamintojo jau turimas NSN kodas jei gaminiai tokį turi. | taip/ne |  | - |
| 45. | Gaminiai priimami pagal suderintą ir patvirtintą darbinį pavyzdį. Darbinių pavyzdžių patvirtinimui turi būti pateikti dveji apsauginiai akiniai su dokumentais (gamintojo gamyboje naudojamų medžiagų aprašymais ir testavimo protokolais, sertifikuotų laboratorijų tyrimų protokolais). | taip/ne |  | - |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose ar kituose pateiktuose dokumentų kopijose.

_________________________