Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis

SIŪLOMŲ APSAUGINIŲ BALISTINIŲ AKINIŲ NUO DULKIŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Galima reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Reikalavimą patvirtinantys dokumentai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |  |
| 2. | Akiniai, skirti užtikrinti karių, vykdančių kovines užduotis, akių apsaugą. | taip/ne |  | - |
| 4. | Akiniai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų balistinės apsaugos ir optinės klasės standartą MIL-PRF-32432A arba jam lygiavertį standartą, 2 klasės (angl. Class 2) apsauginiams akiniams. | Class 2 (goggles) |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 5. | Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | nurodyti tikslų garantijos terminą |  | - |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 6. | Akiniai turi užtikrinti gerą matomumą: lęšiai turi būti pagaminti iš labai skaidrios, tvirtos, nedūžtančios (polikarbonato arba ekvivalentiškos pagal savo funkcines savybes) medžiagos. | nurodyti |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 7. | Akiniai turi būti suderinti su Advanced Combat Helmet (ACH), Modular Integrated Communications Helmet (MICH), Future Assault Shell Technology (FAST) balistiniais šalmais naudojamais Lietuvos kariuomenėje. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 8. | Akinių rėmelis turi būti atsparus atšiaurioms ir ekstremalioms aplinkos sąlygoms, turi būti pagamintas iš juodos spalvos arba gelsvai rudos spalvos (spalva derinama darbinio pavyzdžio metu), patvaraus, lankstaus termoplastinio poliuretano (TPU) arba jam lygiavertės medžiagos. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 9. | Akinių sudedamųjų dalių tokių kaip lęšiai, nosies atrama, fiksavimo diržai, pakeitimui ar pašalinimui turi būti nereikalingi jokie papildomi įrankiai ar įrenginiai taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.6.4 punkte arba jam lygiaverčiame standarte. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 10. | Akinių spalvų pralaidumas turi atitikti nurodytas ribas pagal MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.4 punktą arba jam lygiavertį standartą. | nurodyti x; y =? |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.4) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 11. | Akinių lęšiai turi atitikti MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.8 punktą arba jam lygiavertį standartą. | taip/ne |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.8) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 12. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą veikiant juos temperatūra kuri nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.1 punkte arba jam lygiaverčiame standarte. | 72 h (-60F°; 160 F°) |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 13. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą veikiant juos saulės spinduliais taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.2 punkte arba jam lygiaverčiame standarte. | 200 h |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 14. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą veikiant drėgme taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.3 punkte arba jam lygiaverčiame standarte. | 240 h |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 15. | Akiniai, turi nesulūžti ar kažkaip kitaip pakeisti formą nors ir neturi tinkamų atramos taškų taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A standarto 3.9.5.4 punkte arba jam lygiaverčiame standarte. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 16. | Akiniai, turi nedegti didesniu nei 76 mm per minutę greičiu ir atitikti reikalavimus dėl užsidegimo/užsiliepsnojimo ANSI Z87.1 2015 kaip apibrėžta MIL-PRF-32432A standarto 3.14.1 punkte arba jam lygiaverčiame standarte. | ≤76 mm/min |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.18) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 17. | Tekstilės gaminiai, kurie komplektuojami kartu su apsauginiais akiniais turi būti atsparūs pelėsiui ne trumpiau kaip 6 mėnesius aktyviai naudojant akinius arba 60 mėnesių juos sandėliuojant ir tuo atitikti MIL-PRF-32432A 3.8.2 punktą arba jam lygiavertį standartą. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 18. | Akiniai, turi užtikrinti akių apsaugą nuo balistinių skeveldrų, atplaišų, detonuojant sprogstamus užtaisus, mechaninių akių pažeidimų, dulkių, vėjo, skysčių visose akinių sudedamųjų dalių komplektacijose taip kaip nurodyta MIL-PRF-32432A 3.8.4 punkte arba jam lygiaverčiame standarte. | taip/ne |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.8.5) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 19. | Akiniai, turi užtikrinti gerą matomumą bet kokiomis klimatinėmis sąlygomis, lęšiai turi būti padengti rasojimui atsparia danga pagal MIL-PRF-32432A 3.8.5.11 punkto reikalavimus arba jam lygiavertį standartą. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 20. | Apsauginių akinių sistema efektyviam ir patogiam kario naudojimui turi turėti elastinį reguliuojamą akinių prilaikymo/fiksavimo dirželį. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 21. | Akiniai, turi sulaikyti ne mažiau kaip 99,9 procentus kenksmingų ultravioletinių (UV-A, UV-B) spindulių pagal MIL-PRF-32432A 3.8.5.9 punkto reikalavimus arba jam lygiavertį standartą. | ≥ 99.9% |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.9) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 22. | Akiniai, turi būti atsparūs rūgštims ir šarmams ir atitikti MIL-PRF-32432A 3.8.3 punktą arba jam lygiavertį standartą. | taip/ne |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.7.3) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 23. | Akiniai, turi būti maksimaliai atsparūs įbrėžimams, pagal MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.10 punktą arba jam lygiavertį standartą. | nurodyti % |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.10) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 24. | Kariams, turintiems regos sutrikimus turi būti galimybė į akinius įdėti (Rx) optinių koreguojančių lęšių laikiklį, kuris būtų suderinamas su apsauginiais akiniais ir turėti visus reikalingus adapterius. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 25. | Akiniai, turi užtikrinti platų regėjimo lauką visomis kryptimis gulint ir stovint, pagal MIL-PRF-32432A 3.8.5.7 punkto reikalavimus arba jam lygiavertį standartą. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 26. | Akinius, turi būti patogu nešioti, nejaučiant nešiojimo diskomforto pagal MIL-PRF-32432A 4.15.4 punktą arba jam lygiavertį standartą. | taip/ne |  | - |
| 27. | Akiniai privalo būti nauji ir be jokių defektų. | taip/ne |  | - |
| 28. | Reikalavimų tikrinimo metodai yra apibrėžti standarto MIL-PRF-32432A VI lentelėje pagal 4.2 punktą arba jam lygiavertį standartą. | taip/ne |  | - |
| 29. | Akinių vartotojo instrukcijos turi parengtos lietuvių arba anglų kalbomis. | nurodyti |  | - |
| 30. | Apsauginių akinių nuo dulkių komplektacija: - akinių rėmas; - elastinis, reguliuojamas akinių prilaikymo dirželis; - apsauginis skaidrus lęšis; - apsauginis tamsus lęšis; - užsegamas akinių saugojimo ir transportavimo dėklas; - apsauginių lęšių valymo priemonė (servetėlė); - apsauginių akinių naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba). | nurodyti |  | - |
| 31. | Akiniai turi būti C tipo ir atitikti MIL-PRF-32432A standarto 3.5.1.6 punktą arba jam lygiavertį standartą. | Style C |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 32. | Akiniai turi būti komplektuojami su skaidriu lęšiu, kurio fotopinis šviesos pralaidumas yra ne mažesnis kaip 75 procentai ir atitikti MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.1 punktą arba jam lygiavertį standartą. | ≥ 75% |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.1/4.9.2) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 33. | Akiniai turi būti komplektuojami su tamsiu lęšiu kurio fotopinis šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 12-18 procentų matuojant kritinėse optinėse srityse ir atitikti MIL-PRF-32432A standarto 3.8.5.2 punktą arba jam lygiavertį standartą. | 12 - 18% |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.9.1/4.9.2) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 34. | Lęšių balistika turi būti tokia, kad praeitų bandymus kai vieną kartą į dešinę ir vieną kartą į kairę akinių lęšių pagrindinę pusę vertikaliai smūgiuojama 0,22 kalibro (0,05588 mm) skersmens, 17 (± 0,5) grainų (1,10158 gramų) svorio, T37 formos skeveldrą, 580–590 pėdų per sekundę greičiui (176,78 – 179,83 m/s). Trečiasis smūgis atliekamas į pagrindinę lęšių pusę vertikalios vidurio linijos centre pagal MIL-PRF-32432A 4.8.5 punktą arba jam lygiavertį standartą. | nurodyti |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.8.5) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 35. | Akinių lęšiai turi būti dviejų sluoksnių (dvigubi) ir sukurti šiluminį tiltelį. | taip/ne |  | - |
| 36. | Akinių apsaugai nuo smūgio, atšiaurioms ir ekstremalioms aplinkos sąlygoms įveikti akinių rėmo pagrindinė dalis turi būti vientisa, tvirta, bet lanksti. | taip/ne |  | - |
| 37. | Akiniai turi turėti nuimamą/keičiamą rėmelio sudėtinę dalį sąsajai su veidu. | taip/ne |  | - |
| 38. | Sąsają tarp rėmelio pagrindinės dalies ir veido, turi patogiai priglusti. | taip/ne |  | - |
| 39. | Apsauginių akinių nuo dulkių sistema efektyviam ir patogiam kario naudojimui turi turėti elastinį reguliuojamą akinių prilaikymo dirželį ir be papildomų instrumentų bei įrengimų saugiai keisti akinių lęšius. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 40. | Kad reguliuojamas elastinis akinių prilaikymo dirželis užtikrintų akių apsaugą dėvint akinius ant veido, jis turi būti nepalaikantis degimo ir abiejose akinių rėmelio pusėse turėti angas dirželiui įverti. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 41. | Nenaudojant ir laikant apsauginius akinius pakeltus ant šalmo, apsauginė akinių mova turi apsaugoti nuo galimo atspindžio, kuris išduoda kariškių buvimo vietą, o taip pat apsaugoti stiklus nuo subraižymo, dulkių, purvo, atšiaurių lauko sąlygų. | taip/ne |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 42. | Apsauginė akinių mova ir kiti tekstilės komponentai turi nepalaikyti degimo ir atitikti MIL-PRF-32432A 3.14.2 punktą arba jam lygiavertį standartą. | <10 cm |  | pateikti akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolą (bandymai pagal MIL-PRF-32432A 4.19) pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 43. | Apsauginiai akiniai transportavimui, nešiojimui ir apsaugai nuo dulkių ir purvo turi būti sukomplektuoti su minkštu dėklu iš tvirtos medžiagos ir būti užsegamas. Turi turėti tvirtinimo galimybę. Pritvirtintas dėklas turi patikimai laikytis aktyvaus judėjimo metu. | taip/ne |  | - |
| III. | OPTINIŲ KOREGUOJANČIŲ LĘŠIŲ LAIKIKLIS |  |  |  |
| 44. | Laikiklis turi būti tvirtas, rėmelis patvarus. | taip/ne |  | - |
| 45. | Laikiklio regos laukas turi būti platus. Laikiklio rėmelio spalva turi neblaškyti ir netrikdyti vaizdo. | taip/ne |  | - |
| 46. | Turi tikti ne mažesniems nei ± 6 dioptrijų lęšiams, pagamintiems iš polikarbonato ar kitos atsparios medžiagos. | nurodyti |  | pateikti gaminio aprašymą ir/arba gamintojo techninę dokumentaciją ir/arba akinių gamintojo deklaraciją/ patvirtinimą pateikti nuorodą į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| 47. | Laikiklis turi būti pritaikytas akiniams nuo dulkių ir fiksuotis. | taip/ne |  | - |
| 48. | Koreguojantys lęšiai turi būti saugiai ir patikimai įspaudžiami į vietą | taip/ne |  | - |
| IV. | PRIĖMIMAS IR ŽENKLINIMAS |  |  |  |
| 49. | Kiekvienoje patiekiamoje pakuotėje būtina įdėti naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba arba anglų kalbomis | nurodyti |  | - |
| 50. | Kiekvienas gaminys ženklinamas, kur nurodoma: gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė; gaminio pavadinimas, artikulas arba modelis; apsauginių akinių sudedamosios dalys tokios kaip rėmelis ir lęšiai žymimi žymomis atitinkančiomis keliamus reikalavimus, standartus; pagaminimo data; ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. | taip/ne |  | - |
| 51. | Apsauginių akinių nuo dulkių komplektai pakuojami į kartonines dėžes. Pakuotė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“. | taip/ne |  | - |
| 52. | Pakuotės ženklinamos šiais rekvizitais: gamintojo pavadinimas, adresas (Lietuvoje pagamintoms prekėms); importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė; importuotojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas – importuotoms prekėms; gaminio pavadinimas, artikulas arba modelis; prekės partijos ir siuntos indeksus; dydis, spalva (jei tiekiamos ne vienos spalvos prekės); kiekis; pagaminimo data; sutarties Nr. ir data; Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas arba gamintojo jau turimas NSN kodas jei gaminiai tokį turi. | taip/ne |  | - |
| 53. | Gaminiai priimami pagal suderintą ir patvirtintą darbinį pavyzdį. Darbinių pavyzdžių patvirtinimui turi būti pateikti dveji apsauginiai akiniai su dokumentais (gamintojo gamyboje naudojamų medžiagų aprašymais ir testavimo protokolais, sertifikuotų laboratorijų tyrimų protokolais). | taip/ne |  | - |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose ar kituose pateiktuose dokumentų kopijose.

_________________________