Pirkimo sąlygų 3 priedas

VĖLIAVOS STIEBO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ  UKMERGĖS PILIES PARKE VIEŠOJO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas: Ukmergės  rajono  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas 188752174, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. (0 340) 60302, el. paštas: savivaldybe@ukmerge.lt

- Pirkimo objektas – vėliavos stiebo ir jo įrengimo paslaugos Ukmergės Pilies parke, su elektros privedimu iki elektrinio vėliavos pakėlimo mechanizmo nuo esamo įvado Pilies parke (5m).

- Prekių  pristatymo ir su prekėmis susijusių paslaugų teikimo vieta: Ukmergės Pilies parkas (https://maps.app.goo.gl/DuWMTs7zqMd8aj4L8).

- Apimtis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija  perka vėliavos stiebą su jo įrengimo paslaugomis.  Reikalingas elektros privedimas iki elektrinio vėliavos pakėlimo mechanizmo nuo esamo įvado Pilies parke (5m).

Reikalavimai vėliavos stiebui:

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Kiekis | 1 vnt. |
| Aukštis | 28 m |
| Tipas | Kūgio formos (siaurėjantis) |
| Medžiagiškumas | Nerūdijantis plienas (304) |
| Sienelės storis | >=5mm |
| Skersmuo viršuje | 160mm |
| Skersmuo apačioje | 450mm |
| Pamatinė plokštelė | 650x650x35mm |
| Stovo tvirtinimo būdas | Pritaikytas tvirtinti betonuojant |
| Svoris | Iki 1350 kg |
| Spalva | Metalo, paviršiaus apdirbimas „Satin brush“ arba lygiavertė |
| Stiebo viršūnė | Aviacinė viršūnė |
| Vėliavos pakėlimo mechanizmas | Vidinis-elektrinis su galimybe nuleisti vėliavą dingus elektros energijai |
| Vėliavos stiebas sudarytas iš ne daugiau kaip 3 dalių. Stiebas turi būti sumontuotas ant esamo pamato. Vėliavos stiebui turi būti taikoma 5 metų garantija, įrengimo paslaugoms – 5 metų garantija. |  |

- Prekių ir su jomis susijusių paslaugų atlikimo terminas: 4 mėn.  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugų organizavimas:

6.1.  Tiekėjas, atlikdamas paslaugas, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinti saugų žmonių judėjimą.

6.2.  Už suteiktų paslaugų kokybę atsako tiekėjas.

6.3. Tiekėjas privalo įsivertinti visas reikalingas paslaugas, medžiagas bei įrangą, užtikrindamas, kad visos paslaugos pagal techninę specifikaciją būtų tinkamai atliktos.

6.4. Tiekėjas užbaigtiems darbams pateikia išpildomąją dokumentaciją ir perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.

7.    Esminiai reikalavimai:

7.1. Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktį, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

________________