Nuotekų siurblinių Nr. 32, Nr.71, NR.262, NR.310 ir nr.311 elektrinės ir automatinės dalies rekonstrukcijos techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas – vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116; Informacinių technologijų skyriaus viršininkas Vidmantas Arimavičius, tel.: +370 676 17770. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų siurblinės : - Nr.32 (Liucijanavos g. 88, Kaunas) - Nr.71 (Aušros g. 12B, Naugardiškių k. Garliavos apyl. sen., Kauno r.); - Nr.262 (Žolynų g.17, Kaunas) - Nr.310 (Šviesos g. 28, Vijūkų k., Kauno r. sav.); - Nr.311 (J. Šimoliūno g. 34, Kaunas); |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Nuotekų siurblinės |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | El. jėgos, valdymo ir automatikos skydai lauko sąlygomis. |
|  | Kita | - |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Darbų aprašymas ir reikalavimai įrangai Priedėlis Nr. 1 . Perkamų darbų žiniaraštis Priedėlis Nr. 3. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas reikalingas medžiagas ir įrengimus tiekia Tiekėjas |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Visos tiekiamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalaujamus standartus, technines sąlygas bei turėti gamintojo CE atitikties deklaracijas. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Tiekėjas kiekvienai techninio – darbo projekto daliai turi užpildyti perkamų darbų žiniaraštį Priedėlis Nr. 3 ir pateikti kartu su pasiūlymu. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Nuotekų siurblinės atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Programuojamų loginių valdiklių visus visų lygių slaptažodžius bei programų kodus; - Siurblinės 2 atspausdintus projektus, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas. - Skaitmeninėje USB laikmenoje pateikti siurblinės projektą pdf. bei redaguojamu AutoCad dwg. formatu, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas. - Sumontuotos įrangos naujumo deklaraciją; - Atlikti įrenginių įžeminimų ir izoliacijos varžų matavimus, pateikti dokumentus; - Dokumentaciją pateikti lietuvių ar anglų kalba. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 1 (vieną) Darbo dieną. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Statybines atliekas surenka, išveža iš teritorijos ir perduoda utilizavimui Tiekėjas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotus siurblių valdymo skydus ir įrangą tiekėjas pristato į užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas, po įrangos montavimo darbų, atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuotų įrenginių prijungtos esamos signalų, matavimo, valdymo grandinės, surašomi patikrinimo protokolai; |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Tiekėjas prieš darbų pradžia pateikia paslaugų ir darbų vykdymo detalų grafiką. Visų darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas turi susipažinti su UAB „Kauno vandenys“ paslaugos tiekėjų vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikaliavimų aprašu (pateiks Užsakovas) ir su Užsakovu pasirašyti visus aprašo prieduose Nr.1-Nr.5 nurodytus dokumentus. Nepasirašius šių dokumentų, darbų pradėti negalima. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduotinas atvykimas į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Darius Kusta: +370-682-49936 Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Irmantas Vareika: +370-698-08020 |

PRIDEDAMA:

            - Priedėlis Nr. 1 Darbų aprašymas ir reikalavimai įrangai;

            - Priedėlis Nr. 2. Plūdiniai lygio davikliai montažas;

            - Priedėlis Nr. 3. Perkamų darbų žiniaraštis;