STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas | Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 111107563, Kęstučio a. 3, Ukmergė |
| 2. | Užsakovas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija Kęstučio a. 3, Ukmergė, Įm./k. 188752174, tel. (8 340) 60 302, el.p. savivaldybe@ukmerge.lt |
| 3. | Pirkimo objektas | - Projektinių pasiūlymų parengimas - Techninio darbo projekto parengimas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 4. | Projekto pavadinimas | Kitų inžinerinių statinių paskirties statinio – pėsčiųjų tilto per Šventosios upę, Ukmergės r. sav., Ukmergė m., rekonstravimo projektas |
| 5. | Statinio adresas | Ukmergės r. sav. Ukmergės m. per Šventąją tarp Gruodžio 17-osios g. ir Kareivinių g. |
| 6. | Statinių grupės sudėtis | Inžinerinis statinys – pėsčiųjų tiltas |
| 7. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Inžinerinių statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis)- kitų transporto statinių Statybos metai: pastatytas 1982 m. Projektavimo normos: SNiP II-D.7-62 [10.14], SN 200-62 [10.15], SN 365-67 [10.16] Projektinė apkrova: pėsčiųjų minios, 400 kg/m2 Priklausomybė kultūros paveldui: nepriklauso Tipas: gelžbetonis sijinis nekarpytas Tilto ilgis (be ramtų): 135,66 m Tilto ilgis (su ramtais): 138,73 m Tilto ilgis (su šlaitiniais laiptais): 142,02 m Tilto plotis (be turėklų): 3,10 m Tilto plotis (su turėklais): 3,40 m Perdangos sijų skaičius tilto skersiniame pjūvyje 3 Perdangos sijų skaičiuotinis ilgis 1×15,00 m+5×21,00 m+1×15,00 m Sijų aukštis (nevertinant paklotą laikančios plokštės): 0,61 m Sijų aukštis (įvertinus paklotą laikančias plokštes): 0,74 m Atstumas tarp sijų ašių: 1,20 m Ramtai: gelžbetoniniai monolitiniai Taurai: gelžbetoniniai monolitiniai, sieninio tipo Taurų aukštis (nuo žemės paviršiaus iki rygelio viršutinio paviršiaus): ~ 3,00 – 4,50 m Pakloto danga: asfaltbetonio danga, hidroizoliacija, išlyginamasis sluoksnis, bendras storis ~ 150–180 mm Turėklai: metaliniai, h= 1,00 m Deformaciniai pjūviai: nėra Atraminiai guoliai: atramose 1–3 ir 5–8 paslankūs, plieniniai sektoriniai su armuoto betono intarpais atramoje 4 nepaslankūs, plieniniai išgaubtieji bebriauniai Kūgiai: sutvirtinti betoninėmis plokštelėmis Šlaitiniai laiptai: gelžbetonininai su plieniniais turėklais |
| 8. | Statinio statybos rūšis | Rekonstrukcija |
| 9. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys Statinių kategoriją pagal reglamente pateiktus požymius patikslina ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas. |
| 10. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Ramtų konstrukcijos- gelžbetoninės monolitinės. Ramtai sudaryti iš gelžbetoninės galvenos, priekinių atraminių sienų, atkalčių (galinių atraminių sienų) bei šoninių sparnų sulaikančių pylimo bei prietilčių gruntą. Atraminiai guoliai atremti tiesiogiai ant galvenos viršutiniojo paviršiaus. Galvena įrengta su skersiniu nuolydžiu vandens nutekėjimui. Pylimo šlaitai sustiprinti betoniniais elementais. Pastarasis pylimas taip pat apsaugo taką nuo galimų Šventosios upės potvynių. Tilto perdanga per atraminius guolius remiasi į monolitines gelžbetonines tarpines atramas – taurus. Taurai sieninio tipo, masyvūs. Taurų konstrukciją sudaro monolitinis ovalaus skerspjūvio masyvas, kuris apatinėje dalyje remiasi į monolitinius rostverkus. Sausumoje išdėstytų taurų rostverkai yra žemiau žemės paviršiaus. Tilto perdanga į atramas remiasi per plieninius sektorinius atraminius guolius su armuoto betono intarpais bei nepaslankius plieninius išgaubtuosius bebriaunius atraminius guolius. Atraminiai guoliai remiasi tiesiogiai ant atramų viršutinių paviršių. Kūgiai po tiltu abejose tilto pusėse sustiprinti betoniniais elementais, apsėti žole. |
| 11. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nėra |
| 12. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Nėra žinoma |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 13. | Perkamų paslaugų apimtis: | Projektinių pasiūlymų parengimas Viešinimas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas Rengiamos šios techninio darbo projekto dalys - bendroji; - susisiekimo; - architektūros; - konstrukcijų; - elektrotechnikos - vandentiekio ir nuotekų šalinimo - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis - medžiagų žiniaraštis ir kiekiai - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Visą projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su užsakovu. |
| 13.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais statinio projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Po statinio projektavimo sutarties įsigaliojimo per 14 k.d. projektuotojas privalo pateikti kalendorinį paslaugų grafiką. Projekto rengėjas turės atlikti šiuos darbus: Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |
| 13.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą. Projektuotojas privalės gauti: 1. Privalomuosius projekto rengimo dokumentus: žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius topografinius tyrimus ir kitus tyrimus jei jie būtini (projektuotojo sprendimu); 2. Prisijungimo sąlygas. 3. Statybą leidžiantį dokumentą. 4. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. 5. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto viešinimo procedūros, Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomąsias pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. 6. Į projektavimo paslaugos apimtį taip pat įeina atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras. Projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. |
| 13.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projektuotojas turės atlikti: 1.Statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais; 2.Dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Statytojo (Užsakovo) atstovų susirinkimuose, viso projekto įgyvendinimo metu konsultuoti Statytoją (Užsakovą) projekto vykdymo priežiūros klausimais; 3.Statytojui (Užsakovui) pageidaujant, per nustatytą laikotarpį, Projektuotojas turi atvykti į statybvietę, kai iškyla klausimų dėl atliktų darbų atitikimo techniniam projektui. 4.Tikrinti, ar statinys rekonstruojamas laikantis statinio projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą; 5.Organizuoti pastebėtų projektų sprendinių klaidų taisymą, suderinus pakeitimus su Statytoju (Užsakovu) |
| 14. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Prieš pradedant projektuoti, atvykti į vietą, laiką suderinus su Statytoju (Užsakovu). Projektavimo metu savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus atvykus į savivaldybę. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą norminiuose dokumentuose nustatytais terminais. Paslaugos turi būti suteiktos per 34 mėnesius (1020 k.d.) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal su Paslaugų gavėju suderintą Paslaugų teikimo grafiką, kuris sudaromas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statinio projektavimo pradžia laikoma statinio projektavimo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo arba statinio projektavimo sutartyje įrašyta statinio projektavimo pradžia. Statinio projektas rengiamas dviem etapais: • projektiniai pasiūlymai, kuriuose pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. Pradžia – statinio projektavimo sutarties įsigaliojimo data; trukmė – 150 k.d. Į šį terminą įskaičiuota: - sklypo inžinerinių topografinių tyrimų, inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ir kitų tyrimų jei jie būtini, - atlikimo ir prisijungimo sąlygų išėmimo laikas – 30 k.d.; - projektinių pasiūlymų (PP) rengimas – 30 k.d.; - viešinimo procedūra – 30 k.d.; - statybą leidžiančio dokumento gavimas – 60 k.d.. iki – statybą leidžiančio dokumento gavimo. • techninis darbo projektas (trukmė – 150 k.d.,). Pradžia – statybą leidžiančio dokumento gavimas; trukmė – 150 k.d. iki – projekto perdavimo Užsakovui ekspertizės atlikimui. Projekto pataisymai pagal Projekto ekspertizės akto privalomąsias pastabas turi būti atlikti per 20 k.d.. • Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Pradžia – rangos darbų pradžia 2026 m; trukmė – visų statybos darbų vykdymo metu, kurių preliminari trukmė 720 k.d. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 15. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; - Statybos techniniai reglamentai. - Kiti vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis tyrimų medžiaga, projektavimo užduotimi ir kitais normatyvinių techninių dokumentų bei teisės aktų reikalavimais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. Projekto apimtis ir detalumas turi atitikti Statytojo (Užsakovo) tikslus, būti pakankami ir išsamūs projekto paskirčiai įgyvendinti, atitikti aukščiausius projektavimo darbų metu rinkoje taikomus profesinius standartus, turi užtikrinti Statytojo (Užsakovo) poreikius, kurių užtektų ekspertizėms (jei privaloma) atlikti ir teigiamoms išvadoms gauti (tvirtinti projektui), darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti ir gauti leidimus darbams atlikti. |
| 16. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projektas funkciniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu privalo užtikrinti priimtiną visumos kokybę. |
| 17. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Statinys turi atitikti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, energijos taupymo reikalavimus, būtų numatytos gamtos ir energijos išteklių taupymo, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir turto apsaugos techninės priemonės. |
| 18. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | • visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; • paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; • tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant brailio raštu, garsinę informaciją; • tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; • mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; • optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; • kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms. • vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; • vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. |
| 19. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Statinys turi atitikti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, energijos taupymo reikalavimus, būtų numatytos gamtos ir energijos išteklių taupymo, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir turto apsaugos techninės priemonės. Atsižvelgiant į atliktą Dalinės statinio ekspertizės aktą būtina atlikti darbus nurodytus 19.1 – 19.14 punktuose: |
| 19.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai | - Būtina sutvarkyti gerbūvį tilto prieigose ir po tiltu, Projektuojamų įrenginių ir medžiagų tipai derinami su Statytoju (Užsakovu). |
| 19.2. | architektūros daliai | Pakloto elementus būtina demontuoti bei įrengti naują einamosios dalies paklotą (išlyginamasis sluoksnis, hidroizoliacija, tako danga). Pašalinti esamus turėklus ir įrengti naujus turėklus atsižvelgiant į TR 2.01:2019 reglamento 96 p. reikalavimus. Rengiant projektinius pasiūlymus projektuotojai turi parengti 2 tilto rekonstravimo sprendinių variantus su skirtingu tilto turėklų, apšvietimo, mažosios architektūros ir kt. elementų įrengimo dizainu. Pateikiamos vizualizacijos iš 4 pusių. Užsakovas išsirinks ir patvirtins vieną variantą, kurio pagrindu bus rengiamas techninis darbo projektas. Projektuojami ilgaamžiai sprendimai, šiuolaikiškas prie aplinkos ir visų poreikiams pritaikytas dizainas. |
| 19.3. | konstrukcijų daliai | Statinio būklei pagerinti ir saugai užtikrinti numatomi darbai: 1. Pakloto elementus būtina demontuoti bei įrengti naują einamosios dalies paklotą (išlyginamasis sluoksnis, hidroizoliacija, tako danga). 2. Pašalinti esamus turėklus ir įrengti naujus turėklus atsižvelgiant į TR 2.01:2019 reglamento 96 p. reikalavimus, suprojektuoti laiptus nusileidimui į salą. 3. Tilto pradžioje ir pabaigoje ties ramtų ir perdangos sijų sandūra pakloto lygmenyje turi būti įrengti nauji pakloto deformaciniai pjūviai, kurie turi tenkinti TR 2.01:2019 reglamento 92–94 p. reikalavimus. 4. Pakeisti esamus paslankius atraminius guolius atramose 1-3 ir 5-8 bei įrengti nepaslankius atraminius guolius atramoje 4. Atramose (ramtuose ir tauruose) rekomenduojama įrengti aikšteles atraminių guolių atrėmimui. 5. Būtina imtis šių priemonių tilto perdangų ir atramų techninės būklės atstatymui: - reikšmingai pažeistų paklotą laikančių plokščių gembinių dalių ties kraštinėmis sijomis keitimas naujomis arba stiprinimas; - zonose, kuriose perdangos sijų ir atramų betonas pažeistas betono paviršių valymas ir apsauginių dangų atstatymas: nuvalomi betono paviršiai, pašalinamas atšokęs apsauginis sluoksnis ir atkerę betono gabalai, užtaisomos kavernos, paviršinės pažaidos ir plyšiai, atstatomas pažeistas apsauginis sluoksnis, sudūlėję paviršiai; -atidengus pažeisto betono sluoksnius ir nustačius armatūros koroziją, rūdijančių ir atsidengusių armatūros strypų nuvalymas bei atsidengusios armatūros padengimas antikorozine danga; naudojama vietose, kur dėl armatūros korozijos atkeręs ar pilnai nukritęs apsauginis betono sluoksnis; šiose zonose betoniniai paviršiai atstatomi ir remontuojami pagal ankstesnio punkto rekomendacijas; - zonose, kur betono sluoksniai nėra pažeisti, būtina užtikrinti arti betono paviršiaus esančios armatūros antikorozinę apsaugą korozijos vystymosi prevencijai; -supleišėjusius gelžbetoninių elementų paviršius padengti tampria danga; nustačius didesnio nei 0,5 mm pločio plyšius juos injektuoti polimerinėmis medžiagomis; - sijų ir atramų betoninių paviršių padengimas atmosferos poveikiams atsparia danga; rekomenduotina naudoti hidrofobizuojančius impregnantus; - rekonstrukcijos metu nustačius reikšmingus defektus ir pažaidas, kurie gali kelti pavojų tilto saugos aspektu, būtina priimti sprendimus dėl galimo elementų pakeitimo ar stiprinimo. 6. Perdangos ir atramų konstrukcijų rekonstrukcijos priemonės priklauso nuo priimtų inžinerinių sprendinių. Ženkliai nesikeičiant nuolatinės apkrovos intensyvumui bei tilto konstrukciniai schemai esamų laikančiųjų konstrukcijų laikomoji galia yra pakankama. 7. Pereinamųjų plokščių ties kraštinėmis atramomis būklės patikrinti nėra galimybės. Sprendimas dėl pereinamųjų plokščių turi būti priimtas pašalinus einamosios dalies paklotą ties kraštinėmis atramomis bei įvertinus pereinamųjų plokščių techninę būklę. Esant priimtinai būklei, būtina įrengti patikimą pagrindą po esamomis pereinamomis plokštėmis. Inžineriniai sprendimai gali būti patikslinti rekonstrukcijos darbų vykdymo metu. 8. Būtina sutvarkyti gerbūvį tilto prieigose ir po tiltu, atnaujinti kūgius stiprinančių betoninių elementų paviršius, suirusius elementus pakeisti naujais, zonose kuriose betoniniai elementai deformuoti arba išplautas pagrindas po jais, įrengti naują pagrindą. 9. Atnaujinti šlaitinių laiptų elementų (gelžbetoninių pakopų) paviršius. Šlaitinių laiptų turėklus pakeisti naujais, atsižvelgiant į viso tilto turėklų dizainą. 10. Suprojektuoti kitus būtinus atlikti darbus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 bei kitais Lietuvoje galiojančiais norminiais dokumentais. |
| 19.4. | technologijos daliai | Nėra |
| 19.5. | susisiekimo daliai | Nėra |
| 19.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Būtina įrengti lietaus vandens nuvedimo sistemą užtikrinant atitikimą STR 2.01.01(3):1999 reglamento bei TR 2.01:2019 reglamento IX skyriaus reikalavimams. |
| 19.7. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Nėra |
| 19.8. | dujotiekio daliai | Nėra |
| 19.9. | elektrotechnikos daliai | Būtina atnaujinti tilto apšvietimo sistemą laikantis TR 2.01:2019 reglamente nurodytų reikalavimų. |
| 19.10 | elektroninių ryšių ir telekomunikacijų daliai | Nėra |
| 19.11. | apsauginės signalizacijos daliai | Nėra |
| 19.12. | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Nėra |
| 19.13 | šilumos gamybos ir tiekimo | Nėra |
| 19.14. | kita | - Duomenis, reikalingus nurodytiems rezultatams įvykdyti, Projektuotojas surenka pats, išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas duomenis turi ir gali pateikti. - Visi Projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinantys Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. - Projektas parengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pastaba: Projektuotojas turi Statytojui (Užsakovui) siūlyti įvairias projektines galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ir kitas neįvardytas, bet reikalingas numatomai veiklai vykdyti pastato konstrukcijų, inžinerinių sistemų, patalpų ir teritorijos efektyvesnio išnaudojimo galimybes. Projektuotojas užpildo ir pateikia Statytojo (Užsakovo) vardu prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, gauna statybos leidimą. |
| 20. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-17) 2 priedu Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |
| 21. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Kas mėnesį pateikti ir pristatyti techninio projekto įvykdymo tarpines ataskaitas su brėžiniais. Projektuotojas, prieš pateikdamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti ar pritarti Projektui, turi pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. Projektuotojas užpildo ir pateikia Užsakovo vardu prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Tarpininkauja išimant statybą leidžiantį dokumentą. Mokestį už statybą leidžiantį dokumentą moka Užsakovas. Statinio projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka užsakovas. |
| 22. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Ekonominiai rodikliai turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7 priedą. |
| 23. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Nėra |
| 24. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Nėra |
| 25. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. |
| 26. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui (Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Statytojui (Užsakovui) pateikiami. 2 egz. spausdintų bylų ir 2 egz. CD (skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatu). Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti. Projektas konfidencialus, projektuotojas be Statytojo raštiško sutikimo neturi teisės jį skelbti, viešinti ar kitaip platinti. |
| 27. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas), o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per 20 darbo dienų. Statytojas (Užsakovas), pasilieka teisę atlikti projekto ekspertizę: viso projekto ar jo dalių, kokia apimtimi ir pan. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| TDP | Dalinės statinio ekspertizės aktas Nr. E24-26K | 64 |
|  | Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla | 10 |
|  | Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas | 1 |

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

Suderinta:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyr. specialistas