Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Vaikų žaidimo aikštelių danga su montavimu. Pirkimo objektas apima: senos aikštelių dangos bei bordiūrų demontavimą, naujos aikštelių dangos ir bordiūrų sumontavimą. Seną dangą ir senus bordiūrus Teikėjas privalo išvežti ir  utilizuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutarties atlikimo terminas – 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 25000,00 eurų su PVM. Sumontuotos dangos ir bortelių pridavimo aktas pasirašomas po atitikties Lietuvos standartų reikalavimams įvertinimo. Sumontuotos dangos patikrą atliks Perkančiosios organizacijos pakviesta akredituota įstaiga.

Bendrieji reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių dangai:

Liejama EPDM apsauginė danga (toliau – danga) – vandeniui laidi, besiūlė, atspari klimato temperatūros pokyčiams, sukurta sužeidimų ir nubrozdinimų rizikai mažinti bei smūgiams sugerti, guminės dangos paviršius turi būti 100 proc. lygus, be sujungimų ar plyšių . Danga turi turėti aukštus stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrus, būti nereikli priežiūrai, nesudėtingai techniškai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. Dangos poringumas turi paspartinti lietaus vandens nutekėjimą, kad nereikėtų įrengti papildomo drenažo, kad būtų galima naudoti dangą iš karto po lietaus.

Dangų storis turi atitikti maksimalų kritimo aukštį: 1,5 m.

Dangų spalvos: derinti su Perkančiąja organizacija.

Aikštelių kvadratūra:

1.     Piramidė – 42,25 m2

2.      Supynė besisukanti  – 12 m2

3.      Lizdo supynė  – 16,25 m2

4.      Čiuožykla – 24 m2

5.      Trikampė laipynė  – 20 m2

6.      Čiuožynės kompleksas  – 27 m2

7.      Futbolo aikštė 15x7,5m – 112,5 m2

Danga turi atitikti šiuos reikalavimus:

  - LST EN 1177:2008 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga . Kritimo kritinio aukščio nustatymas“;

  - LST EN 1176-1:2008 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“;

  - Higienos normos HN131:2023 reikalavimai.

  - Nacionalinio higienos centro keliami reikalavimai.

Danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį LST EN reikalavimams. Sertifikatai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.

Minimalūs reikalavimai medžiagoms:

Guma - ekologiškai perdirbtos gumos granulės SBR ir saulėje neblunkančių spalvų EPDM gumos granulės, surištos UV atspariu poliuretano rišikliu.

Minimalūs reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių dangos įrengimui:

Žemės darbus vykdyti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais susijusiais teisės aktais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais atitinkamiems darbams.

Vaikų žaidimo aikštelių dangos įrengimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti tvarką ir švarą, tinkamą darbo vietų išdėstymą, darbo priemonių techninę priežiūrą ir kt.

Danga turi būti įrengta taip, kad dangos įrengimo metu visi funkcionuojantys inžineriniai tinklai būtų išsaugoti ir nepažeisti.

Iškastas gruntas, surinkti akmenys ir kita, kaip įrengimo metu atsiradusios atliekos, turi būti išvežta ir perduota atliekas tvarkančiai įmonei per 24 val. Iškastas gruntas, derlingas dirvožemis, akmenys jei jie tinkami naudojimui vietoje, turi būti panaudojami aplinkinės teritorijos rekultivavimui, išlyginimui.

Pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimo aikštelių dangų įrengimo metu už įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą/žemės paviršių. Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimo aikštelių dangų įrengimą.

Betoniniai bordiūrai:

Aikštelių dangos kraštų sutvirtinimui statomi betoniniai vejos bordiūrai. Visi bordiūrai turi būti taisyklingi ir lygūs, patikrinti prieš pradedant darbus. Įrengimas po bordiūrais monolitinis pagrindas iš betono C 20/25. Betoniniai bordiūrai turi tenkinti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus. Senieji bordiūrai demontuojami ir išvežami. Iš viso 168 metrai. Matmenys: (±10%) 1000x200x50mm. Bordiūrai montuojami už kritimo zonos ribos.