TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13975/25) [ITP-25] Bitumo talpykla

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas :

Prekės – Bitumo talpykla ir Bitumo talpyklos integravimas ir pajungimas į AS1 valdymo sistemą (toliau - Prekės arba Įranga).

ir

Paslaugos –techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos garantiniu laikotarpiu (toliau - Paslaugos)

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Bitumo talpykla su jai suprojektuotu ir paskaičiuotu reikalingo mobilaus pamato įrengimu ir pastatymu. Pastatytos bitumo talpyklos integravimas ir pajungimas į AS1 valdymo sistemą.

    - Turi būti įrengtas papildomas bitumo vamzdynas, kuris sujungia visą bendrą bitumo tiekimo sistemą. Vamzdynai, sklendės ir pati talpykla turi būti izoliuota ir apskardinta.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): techninis projektas, eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos schemos, vamzdynų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

    - Siūlomai prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėje.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bitumo talpykla ir Bitumo talpyklos montavimas, integravimas ir pajungimas į AS1 valdymo sistemą | Komplektas | 1 |

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu Pramonės g. 26, Kuršėnai.

  - Bitumo talpykla ir Bitumo talpyklos integravimas ir pajungimas į AS1 valdymo sistemą turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

2.6  Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu (jei taikoma).

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, integruota, pajungta į AS1 valdymo sistemą ir perduota Tiekėjui ne vėliau kaip per 200 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Pirkėjas, vertindamas pasiūlymus, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo, sumontavimo, integravimo, pajungimo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant šių  terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas, sumontavimas, integravimas ir pajungimas bus įvykdytas.

  - Tiekėjas Prekę turi pristatyti, sumontuoti, integruoti ir pajungti į AS1 valdymo sistemą Asfalto gamykloje, adresu Pramonės g.26, Kuršėnai.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai

Priedas Nr. 2 – Vizualizacija ir pastatymo vietos planas

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

(PU-13975/25) [ITP25] Bitumo talpykla

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

BITUMO TALPYKLA:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai:* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Talpyklos paskirtis | Bituminės emulsijos laikymui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 2. | Talpos tūris | Ne mažiau kaip 60 m3. | Talpos tūris ________. (įrašyti parametrą) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 3. | Kamerų skaičius | Ne mažiau kaip 1 kamera | Kamerų skaičius _________. (įrašyti parametrą). |
| 4. | Talpos pastatymo tipas | Vertikali | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Talpos diametras (be izoliacijos) | 2700 – 3000 mm | Talpos diametras (be izoliacijos) _________. (įrašyti parametrą) |
| 6. | Talpos diametras (su izoliacija) | Ne daugiau kaip 3500 mm | Talpos diametras (su izoliacija) _________. (įrašyti parametrą) |
| 7. | Talpos aukštis | Ne daugiau kaip 14000 mm | Talpos aukštis _________. (įrašyti parametrą) |
| 8. | Sienelės storis | Ne mažiau kaip 7 mm | Sienelės storis _________. (įrašyti parametrą) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 9. | Talpos izoliacijos storis | Ne mažiau kaip 200 mm | Izoliacijos storis _________. (įrašyti parametrą) |
| 10. | Talpos izoliacijos medžiaga | Akmens arba mineralinė vata | Izoliacijos medžiaga _________. (įrašyti parametrą) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 11. | Šildymo būdas | Elektra | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12. | Dugno šildymo galingumas | Ne mažiau 12 kw | Dugno šildymo galingumas _________. (įrašyti parametrą) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 13. | Papildomas šildymo galingumas | Ne mažiau 25 kw | Papildomas šildymo galingumas _________. (įrašyti parametrą) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 14. | Alsuoklio diametras | Ne mažiau DN80 | Alsuoklio diametras _________. (įrašyti parametrą) |
| 14. | Įsiurbimo vamzdyno pajungimo diametras | Ne mažiau DN80 | Įsiurbimo vamzdyno pajungimo diametras _________. (įrašyti parametrą) |
| 15. | Užpildymo vamzdyno diametras | Ne mažiau DN80 | Užpildymo vamzdyno pajungimo diametras _________. (įrašyti parametrą) |
| 16. | Serviso aptarnavimo angos diametras | Ne mažiau DN600 | Serviso aptarnavimo angos diametras _________. (įrašyti parametrą) |
| 17. | Bitumo maišymas | Įrengtas elektrinis agitatorius | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 18. | Maišytuvo galingumas | Ne mažiau 5 kw | Maišytuvo galingumas _________. (įrašyti parametrą) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 19. | Temperatūros kontrolė | Turi būti įrengta | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 20. | Užpildymo lygio kontrolė | Turi būti įrengta | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 21. | Apsauga nuo perpildymo | Turi būti įrengta | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 22. | Apsauga nuo išretėjimo | Turi būti įrengta | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 23. | Apsauga nuo perteklinio slėgio | Turi būti įrengta | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 24. | Avarinio išjungimo mygtukas | Avarinio stabdymo mygtukas lengvai pasiekiamoje vietoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 25. | Išorinė talpyklos apdaila | Trapecinė skarda ar analogiška | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 26. | Išorinės apdailos spalva | Šviesiai pilka ar analogiška | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 27. | Elektros pajungimo instaliacija | Esamos el. spintos modifikavimas arba naujos pastatymas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 28. | Duomenų lentelės | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant Prekės privalo būti pateikti ir lietuvių kalba | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 29. | Techninis pasas | Prekės pasas, eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 30. | Mokymai | Aptarnaujančio personalo mokymai saugių eksploatacijos sąlygų vykdomi Pirkėjo bazėje, Tiekėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui turi būti išduoti pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 31. | Talpos pamatas | Bitumo talpykla turi būti sumontuota ant talpyklos gamintojo apskaičiuoto mobilaus pamato. Mobilus pamatas turi būti įrengtas pagal bitumo talpyklos gamintojo nustatytus techninius reikalavimus. Už visą žemės paruošimą, kasimą ir montavimą, taip pat darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi jų vykdymo metu, atsako Tiekėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 32. | Duomenų perdavimo modulis | Bitumo talpyklos elektros valdymo spinta turi turėti įvesties/išvesties magistralinį modulį skirtą PROFINET (Pheonix contacts) duomenų perdavimo standartui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ |
| 33. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Garantinis terminas _________. (įrašyti parametrą) |
| 34. | Aptarnavimo grafikas | Tiekėjas privalo pateikti prekės techninio aptarnavimo grafiką ne trumpesniam laikotarpiui nei siūlomas garantinis terminas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 35. | Integracija | Integraciją sudaro: naujo bitumo vamzdyno (projektavimas, gamyba, montavimas) prijungimas ir valdymo sujungimas su esama AS1 valdymo sistema. Įtraukiamas 4 vnt. sklendžių (elektrinių ir mechaninių) montavimas, šildymo kabelių įrengimas, izoliavimas ir skardinimas. Numatoma esamos valdymo spintos modifikacija ir naujų komponentų integravimas į gamyklos valdymo programą. Tiekėjas turi užtikrinti visišką naujos talpyklos elementų funkcinį valdymą per esamą AS1 sistemą arba pakeisti visą gamyklos valdymo sistemą, kuri būtų suderinta su buvusia ir naujai pastatyta bitumo talpykla ir visa kita gamyklos įranga. Visa integracijos eiga turi būti suderinta su asfalto gamyklos vadovu. Po integracijos atlikimo turi būti atliktas funkcionalumo testavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 36. | Pristatymas, montavimas, paleidimas | Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 200 (du šimtus) kalendorinių darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Pirkėjui pilnai sumontuotą ir integruotą bitumo talpyklą, atlikti bandomąjį paleidimą ir testavimą. Tiekėjas atsako už visus montavimo procesą, įskaitant reikiamų įrankių, įrangos, personalo užtikrinimą, darbų saugą montavimo metu bei visas kitas su montavimu, paleidimu ir testavimu susijusias rizikas ir pareigas. Įranga turi būti sumontuota, integruota ir perduota taip, kad atitiktų visus galiojančius teisės aktus, norminius reikalavimus, techninius reglamentus ir standartus, taikomus tokio tipo įrenginiams bei jų eksploatavimui. Už visų reikalavimų laikymąsi atsako Tiekėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 37. | Reikalavimai integracijai į esamą valdymo sistemą | Integracija turi būti vykdoma taip, kad nebūtų pažeista esama gamyklos valdymo sistemos konfigūracija ir funkcionalumas. Po paleidimo naujos talpyklos valdymas turi būtų pilnai integruotas į bendrą gamyklos valdymo logiką arba sumontuota visiškai nauja visos gamyklos valdymo sistema, į kurią integruojama talpykla. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Pav. Nr. 1. Esamos ir planuojamos bitumo talpyklos vizualizacija

Pav. Nr. 2. Pastatymo vietos planas