sutarties 1 priedas

žvalgybiniO fiksuoto sparno bepiločio Orlaivio sistemos TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2025-08-08 techninės specifikacijos nr.10 pakeitimas)

Nr. TS-13; 2025-08-13

Kaunas

- Įvadas

## Tikslinė paskirtis

### Taktinio lygmens (iki bataliono lygmens) žvalgybinė, fiksuoto sparno, bepiločio orlaivio sistema (toliau – BOS) skirta žvalgybos užduotims vykdyti, taikiniams aptikti, identifikuoti ir sekti, padalinio veiksmams valdyti.

## Bendrosios nuostatos

### Ši techninė specifikacija (toliau – specifikacija) apibrėžia BOS reikalavimus.

### Šioje specifikacijoje vartojami reikšminiai žodžiai privalo, turi vartojami privalomiems reikalavimams išreikšti.

# Bendrieji reikalavimai BOS

## BOS turi būti nauja ir neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. BOS gamintojas arba tiekėjas turi užtikrinti, kad BOS valdymo programinė įranga būtų programuota ar adaptuota Lietuvoje. BOS surinktiems duomenims kaupti ir perduoti reikalinga debesijos paslaugų infrastruktūra būtų tik NATO arba Europos Sąjungos valstybėse. BOS, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos srityje, įstatymo 40 str. 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

## Į BOS turi įeiti:

### Nuotoliniu būdu valdomi bepiločiai orlaiviai  (toliau – BO).

### Antžeminė valdymo stotis (toliau – AVS) (angl. Ground Control Station). AVS turi būti lengvai pernešama vieno kario.

### BO stebėjimo įrangos komplektas, skirtas taikinio stebėjimui dienos ir nakties metu (toliau – BO EOSK).

### Antenų komplektas:

#### Antenų komplektą turi sudaryti kryptinės ir/arba omnidirekcinės antenos blokas, leidžiantis užtikrinti BO, esančio ne mažesniame nei 300 m aukštyje, valdymą ir vaizdo iš BO priėmimą, kai atstumas tarp BO ir antenos yra ne mažiau kaip 30 km, esant tiesioginio matomumo ribose ir nesant papildomų trikdžių.

## BOS turi būti komplektuojama:

### Įranga turi tilpti į transportavimo dėžes arba lagaminus ir tilpti į lengvojo automobilio bagažinę.

## BOS turi veikti nuo -15 C˚ iki + 35 C˚ temperatūros diapazone.

## Valdymo signalų siuntimui ir vaizdo perdavimui naudojami kanalai turi naudoti ne prastesnį nei uždarą (angl. encryption) AES - 256 arba lygiavertį uždaros komunikacijos standartą.

## Pirkimo (konkurso) metu Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui radijo dažnių juostas, kurios galėtų būti naudojamos valdymo ir vaizdo perdavimo signalams siųsti bei preliminarius radijo dažnių (kanalų) parametrus (minimalų BO valdymui naudojimui reikalingą radijo dažnių kiekį, vieno radijo dažnio (kanalo) užimamą plotį ir maksimalią siųstuvo spinduliuojamą galią).

## Operatorius turi turėti galimybę pats išrinkti (nustatyti) radijo dažnius.

## BOS antenos blokas turi būti maitinamas prijungus prie elektros tinklo ir/arba naudojant alternatyvų metodą. Šis metodas gali būti arba prijungiant antenos bloką prie AVS, arba tam tikslui naudojant atsargines baterijas.

# reikalavimai BO

## BO privalo atitikti šiuos techninius reikalavimus:

### BO turi būti neišsiskiriančios iš aplinkos, matinės spalvos.

### BO sparnų mojis turi būti ne didesnis kaip 3300 mm.

### BO ilgis turi būti ne didesnis kaip 1500 mm.

### BO svoris turi būti ne didesnis kaip 6 kg.

### BO variklių veikimas turi būti pagrįstas elektra (elektrinis variklis su akumuliatoriumi). BO turi naudoti pakraunamą (keičiamą) elektros bateriją (akumuliatorių).

### BO konstrukcija turi būti atspari vandens, smėlio, dulkių ir vibracijos poveikiui operacijos metu.

### BO turi turėti keičiamą vidinę atminties laikmeną, leidžiančią operatoriaus pasirinkimu įrašyti BO sensorių renkamą vaizdo informaciją aukščiausia kokybe viso skrydžio metu. Atminties laikmenos talpa turi būti ne mažiau kaip 64 GB.

### Pagrindinė palydovinė navigacijos sistema turi būti GPS. Papildomos palydovinės navigacijos sistemos gali būti: Galileo, Glonas arba BeiDou.

### Esant palydovinės navigacijos sistemos trukdžiams (angl. jamming arba spoofing), BO turi gebėti naviguoti naudojant alternatyvią, nesatelitinę navigacijos sistemą, paremtą arba inercine navigacija, vaizdine odometrija ar kitomis sistemomis. Ši sistema turi leisti nustatyti BO horizontalią poziciją +/- 150 m tikslumu ir vertikalią poziciją +/- 25 m tikslumu.

## BO privalo atitikti šiuos operacinius reikalavimus:

### BO paruošimas skrydžiui, įskaitant AVS ir ryšio įrangos paruošimą, turi neužtrukti daugiau kaip 15 min.

### BO turi gebėti automatiškai nustatyti sensorių, baterijos ar kitų misijai būtinų elektroninių BOS sistemų gedimą ir apie tai iškart informuoti operatorių. Ši funkcija turi veikti ir pasiruošimo skrydžiui metu.

### BO turi būti paleidžiamas nenaudojant jokių papildomų priemonių ar mechanizmų.

### BO turi gebėti pakilti į orą ir vykdyti skrydį esant pastoviam vėjui, kurio stiprumas ne daugiau nei 12 m/s.

### BO privalo gebėti atlikti ne trumpesnį nei 180 min. skrydį nenusileidęs.

#### Tokį skrydį turi sudaryti šios skrydžio dalys: paleidimas, pakilimas į  darbinį ne mažesnį nei 300 metrų aukštį (AGL), skrydis į operacijos rajoną ir stebėjimo vykdymas, grįžimas į nusileidimo zoną, nusileidimas.

#### Skrydžio laikas skaičiuojamas nuo paleidimo iki nusileidimo.

#### BO EOSK turi veikti viso skrydžio metu ir transliuoti vaizdą į AVS.

#### Tokia skrydžio trukmė turi būti užtikrinta ant žemės esant ne žemesnei nei +5 C˚ temperatūrai.

### BO nusileidimas turi būti užtikrintas vienu iš išvardytų būdų:

#### Automatinis BO nusileidimas atliekamas kontroliuojamo kritimo būdu (angl. deep stall). Nusileidimo tikslumas, nuo nurodyto taško esant pastoviam vėjui per visą kritimo aukštį, turi būti ne didesnis kaip +/- 25 m.

#### Automatinis BO nusileidimas ant lygaus paviršiaus (angl. - belly landing). Nusileidimo tikslumas, nuo nurodyto taško esant pastoviam vėjui per visą kritimo aukštį, turi būti ne didesnis kaip +/- 25 m.

## BO EOSK privalo atitikti šiuos reikalavimus:

### BO EOSK turi sudaryti dienos ir termovizinė stebėjimo kameros.

### BO EOSK kameros turi būti sumontuotos bendrame korpuse. Korpusas turi būti atsparus smėlio ir dulkių, vibracijos, temperatūros poveikiui, atitikti ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį standartą.

### BO EOSK korpuso konstrukcija turi užtikrinti galimybę judėti ne mažiau kaip 260° diapazone aplink vertikalią ašį ir ne mažiau kaip nuo -30° iki +100° aplink horizontalią ašį.

### BO EOSK dienos kameros raiška turi būti ne prastesnė kaip 1280 x 720 pikselių.

### BO EOSK dienos kamera turi užtikrinti stebimo objekto optinį priartinimą, ne mažesnį kaip 20 kartų.

### BO EOSK termovizinė kamera turi turėti ne mažesnę nei 640 x 480 raišką. Termovizinės kameros matricos jautrumas gali būti  ≤ 50mK.

### Esant maksimaliam skrydžio nuotoliui ir naudojant kryptinę anteną BO EOSK dienos kameros stebimas vaizdas, pateiktas į AVS, turi būti ne prastesnis kaip 1280 x 720 pikselių raiškos ir termovizinės kameros – ne mažiau 640 x 480 raiškos.

# reikalavimai AVS

## BO AVS komplektą turi sudaryti du atskiri vaizdo terminalai:

### Operatoriaus vaizdo terminalas (nešiojamas kompiuteris arba planšetė), skirtas valdyti BO ir BO EOSK bei pagal galimybes atlikti kitas reikalingas funkcijas.

### Navigatoriaus vaizdo terminalas (nešiojamas kompiuteris arba planšetė), skirtas stebėti žemėlapį, žymėti taikinius bei pagal galimybes atlikti kitas reikalingas funkcijas. Jame privalo matytis BO EOSK kamerų vaizdas.

## BO valdymas turi būti užtikrintas ir veikiant tik operatoriaus vaizdo terminalui, ir veikiant abiem vaizdo terminalams.

## Kiekvieno AVS vaizdo terminalo baterija (arba keičiamų baterijų sistema) turi užtikrinti nepertraukiamą sistemos (įtraukiant ir antenos bloko, jeigu šis yra maitinamas naudojant AVS bateriją) maitinimą visos skrydžio operacijos metu visos darbinės temperatūros diapazone.

## BO AVS privalo atitikti išvardytus reikalavimus.

### Užtikrinti galimybę valdyti BO skrydį ir priimti EOSK fiksuojamą vaizdą beveik realiu laiku (angl. Near Real Time).

### Užtikrinti BO EOSK darbą įrašant vaizdą, darant nuotraukas, valdant kameros stebėjimo kryptį arba orlaivio kryptį ir naudojant vaizdo priartinimo funkciją.

### Leisti naudotojui užprogramuoti BO vykdyti užduotis autonominiu režimu: skristi nustatytu maršrutu, kaupti vaizdo duomenis vidinėje atmintyje ir grįžti į nurodytą tūpimo vietą.

### Suteikti galimybę operatoriui užprogramuoti arba pasirinkti BO veiksmų variantus BO praradus ryšį su navigacijos palydovais arba valdymo ryšį su operatoriumi.

### Turėti ne mažiau kaip vieną HDMI arba DP tipo išvestį išoriniam monitoriui prijungti.

### Gebėti nuotoliniu būdu automatiškai (sekant orlaivio poziciją) arba rankiniu būdu valdyti kryptines antenas horizontalioje plokštumoje.

## AVS turi būti atsparus vandens, smėlio ir dulkių poveikiui, atitikti ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį standartą.

## AVS turi būti atspari vibracijos ir temperatūros poveikiui, atitikti ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį standartą.

# Privaloma BOS komplektacija

## BO AVS – 1 kompl.

## BO antenų komplektas (pagal 2.2.4.1 punktą) – 1 vnt.

## BO – 2 vnt.

## BO EOSK  – 2 vnt.

## BO baterija – 10 vnt.

## Baterijų įkroviklis, leidžiantis vienu metu krauti bent dvi baterijas – 1 vnt.

## BO priežiūros priemonės ir įrankiai – 2 kompl.

## BO atsarginių dalių komplektas, skirtas atlikti BO remontą lauko sąlygomis (pagal gamintojo komplektaciją) – 2 kompl.

## Dėžės ar lagaminai, skirti transportuoti pilnąjį BOS įrangos variantą lengvuoju automobiliu.

## Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba – 1 vnt.

# Parama ir palaikymas

## BOS gamintojas (tiekėjas) turi užtikrinti įrangos garantinį remontą, taip pat remontą pasibaigus garantiniam laikotarpiui. BO turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis eksploatacijos laikotarpis nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

## BOS gamintojas turi numatyti BOS funkcionalumo plėtros ir modernizacijos galimybes atnaujinant programinę įrangą ar atskirus BOS komponentus.

BSMC vyresn. instruktorius	                           	            vyr. srž. Andrius Maceika

____________________________