Pusiau automatinis pistoletas (Compact klasės) su priedais (PPR-713)

PUSIAU AUTOMATINIŲ PISTOLETŲ (COMPAKT KLASĖS) SU PRIEDAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PISTOLETO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pistoletai turi būti pritaikyti naudoti specialiose teisėsaugos pajėgose, atliekant padaliniams keliamas užduotis padidinto pavojaus sąlygomis taip pat esant intensyvioms treniruotėms ir personalo rengimui, įvairiu paros metu, ekstremaliomis oro sąlygomis. |
| 2. | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo pistoleto gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
| 2. | Kalibras | 9x19 mm. |
| 3. | Naudojami šoviniai | Turi patikimai veikti su 9x19 mm šovinių FMJ, JHP, JSP tipo kulkomis. |
| 4. | Spalva | Pistoletas ir dėtuvės juodos spalvos. |
| 5. | Šovos mechanizmo tipas | Kiekvienu nuleistuko paspaudimu patraukiamas skeltuvas (angl. striker fired). |
| 6. | Vamzdis | 6.1. Šalto kalimo; 6.2. Plaukiojantis; 6.3. Poligonalinės graižtvos. |
| 7. | Spyna | 7.1. Plieninė, padengta kieta, gilumine, labai atsparia brėžimui nPVD (angl. physical vapor deposition) arba lygiavertes savybes turinčias apsaugine danga, saugančia nuo korozijos ir kitokio kenksmingo aplinkos poveikio; 7.2. Spynos šonuose, turi būti aštrios įpjovos - rantiniai, didinantys sukibimą ir gerinantys užrakto suėmimą užtaisant ginklą su pirštinėmis ar be jų; 7.3. Spyna, pasibaigus šoviniams, turi užsifiksuoti galinėje, atitrauktoje padėtyje. Nuspaudus žemyn spynos fiksatoriaus svirtelę, turi grįžti į priekinę, darbinę padėtį. |
| 8. | Pistoleto rėmas | 8.1. Rėmas turi būti pagamintas iš padidinto stiprumo, naudojamo ginklų gamyboje, atsparaus smūgiams, lūžimui ir trūkimui ilgaamžio polimero; 8.2. Rankenos paviršius iš visų keturių pusių turi užtikrinti patikimą rankos sukibimą su rankena. 8.3. Šovinių dėtuvės išmetimo svirtis turi būti pritaikyta dešiniarankiams ir kairiarankiams šauliams arba permontuojama iš vienos ginklo pusės į kitą; 8.4. Ginklo komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 2 keičiamų rankenos kriaunų komplektai, kad būtų lengviau pritaikyti rankeną šaulio rankai. |
| 9. | Šovinių dėtuvė | 9.1. Turi būti matomas šovinių kiekis šovinių dėtuvėje; 9.2. Nuspaudus šovinių dėtuvės išmetimo svirtį, šovinių dėtuvė turi vienodai lengvai iškristi iš rankenos, su šoviniais ar be jų. |
| 10. | Šovinių dėtuvės talpa | Ne mažiau 15 vnt. |
| 11. | Saugikliai | 11.1. Neturi būti jokių papildomų išorinių saugiklių, reikalaujančių atskiro įjungimo / išjungimo veiksmo. 11.2. Skeltuvo saugiklis, blokuojantis skeltuvą kai nespaudžiamas nuleistukas; 11.3. Papildoma apsauga nuo kritimo – atleidus nuleistuką iškritęs ginklas neturi iššauti; 11.4. Norint atlikti šūvį, nuleistuko saugiklį ir nuleistuką reikia nuspausti tuo pačiu metu. |
| 12. | Taikymosi įrenginiai | 12.1. Taikiklis su kontrastiniu grioveliu arba su dviem kontrastiniais taškais griovelio šonuose; 12.2. Kryptukas stačiakampio formos (žiūrint taikymosi kryptimi) su kontrastiniu tašku viduryje; 12.3. Kryptukas ir taikiklis - metaliniai; 12.4. Kryptukas ir taikiklis šviečiantys tamsoje. |
| 13. | Ginklo išardymas valymui | Be jokių įrankių. |
| 14. | Priedų tvirtinimo pavaža | Po vamzdžiu ant rėmo(Picatinny žingsnio). |
| 15. | Nuleistuko pasipriešinimas nuspaudimui | 22 - 28 N. |
| 16. | Vamzdžio ilgis kartu su šovinio lizdu | Nuo 99 mm iki 104 mm. |
| 17. | Pistoleto svoris be dėtuvės | Nuo 600 g. iki 640 g. |
| 18. | Pistoleto aukštis be dėtuvės | Nuo 125 mm iki 132 mm. |
| 19. | Pistoleto ilgis | Nuo 183 mm iki 190 mm. |
| 20. | Pistoleto plotis | Ne didesnis kaip 34 mm plačiausioje vietoje. |
| 21. | Pistoleto identifikacinis žymėjimas | Vamzdis, rėmas ir užraktas gamintojo turi būti paženklinti tuo pačiu, unikaliu identifikavimo numeriu. |
| 22. | Kokybės garantija | Ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. |

PRIEDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dėklas pistoletui | - Skirtas siūlomą pistoletą nešioti ant diržo. |
|  |  | - Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo dėklo gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
|  |  | - Dėklas turi būti vientisas. Įdėjus pistoletą turi pilnai uždengti jo spyną, paliekant atvirą rankeną. Iš dešinės pusės, viršutiniame dėklo krašte (nykščio laikymo vietoje) turi būti įtvirtinta automatinė užrakinimo sistemą – kai ginklas yra įdėdamas į dėklą jis yra automatiškai fiksuojamas. Ginklas iš dėklo ištraukiamas nykščiu į apačią įspaudus užrakinimo mygtuką. Atrakinimas turi būti padarytas taip, kad ištraukiant ginklą, užrakto svirtelė būtų paspaudžiama pirštu natūraliai, ištraukimo metu. |
|  |  | - Dėklas turi būti stačiakampio formos apačioje, juodos spalvos, iš itin atsparaus plastiko, termiškai suformuotas taip, kad atkartotų ginklo formas, būtų kuo arčiau ginklo dalių, būtų užtikrintas dėklo standumas, atsparumas gniuždymui. Pistoletui esant dėkle, taikymosi kryptukas turi būti dengiamas ir saugomas dėklo. Dėklas turi būti išformuotas taip, kad traukiant pistoletą iš dėklo arba dedant į dėklą, kryptukas nesiektų dėklo vidinės dalies. |
|  |  | - Pistoletui esant dėkle šovinių išmetimo mygtukas turi būti patikimai apsaugotas, kad net ir labai stipriai suspaudus dėklą, nebūtų jokios galimybės atsitiktinai paspausti šovinių dėtuvės išmetimo mygtuką. |
|  |  | - Dėklo laisvumas turi būti reguliuojamas. |
|  |  | - Diržo laikiklis turi būti iš plastiko, su reguliuojamu tvirtinimu prie diržo, juodos spalvos, tokio storio ir formos, kad dėklas su pistoletu ant diržo būtų pritvirtintas standžiai, neslankiotų diržo kryptimi, nenusvirtų rankena į priešingą pusę nuo kūno. |
|  |  | - Dėklo kilpos, turi būti pritaikytos verti jį ant 4-5 cm pločio ir 0,4-0,6 cm storio diržo. |
|  |  | - Didžiausias dėklo plotis ne didesnis, kaip 95 mm (be diržo laikiklio), didžiausias dėklo storis ne didesnis kaip 55 mm (be diržo laikiklio), dėklo svoris su diržo laikikliu turi būti ne didesnis, kaip 170 gramų. |
|  |  | - Dėklai ir laikikliai turi būti pritaikyti kasdieniniam nešiojimui visais metų sezonais, įvairiomis Lietuvos klimato sąlygomis, atsparūs temperatūroms nuo -30 iki +40 C°, vandeniui ir kitam žalingam aplinkos poveikiui. |
|  |  | 1.10. Dėklai turi būti gaminami dešiniarankiams arba kairiarankiams (konkretus poreikis pateikiamas užsakymo metu). |
| 2. | Dėklas pistoleto šovinių dėtuvei | 2.1. Skirtas siūlomo pistoleto šovinių dėtuvę nešioti ant diržo. |
|  |  | 2.2 Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo šovinių dėtuvės dėklo gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
|  |  | 2.2. Dėklas turi būti juodos spalvos, saugus, užsegamas dirželiu su metaline spaude. |
|  |  | 2.3. Dėklas pagamintas iš odos arba plastiko. |
|  |  | 2.4. Dėklas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų šovinių dėtuvės formą, ją glaudžiai ją apgaubtų. |
|  |  | 2.5. Užsegimo dirželis turi patikimai saugoti šovinių dėtuvę. Esant atsegtam dirželiui šovinių dėtuvė negali savaime iškristi. |
|  |  | 2.6. Dėklas turi būti tinkamas dešiniarankiams ir kairiarankiams. |
|  |  | 2.7. Dėklo kilpos turi būti pritaikytos verti jį ant 4-5 cm pločio ir 0,4-0,6 cm storio diržo. |
|  |  | 2.8. Didžiausias plotis ne didesnis, kaip 50 mm (su šovinių dėtuve). Didžiausias storis ne didesnis kaip 45 mm (su šovinių dėtuve). Dėklo svoris turi būti ne didesnis, kaip 70 gramų. |
|  |  | 2.9. Dėklai turi būti pritaikytas kasdieniniam nešiojimui visais metų sezonais, įvairiomis Lietuvos klimato sąlygomis, atsparūs temperatūroms nuo -30 iki +40 C°, vandeniui ir kitam žalingam aplinkos poveikiui. |
| 3. | Konversija pistoletui | 3.1. Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomos konversijos gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
|  |  | 3.2 Konversija turi būti pagaminta iš padidinto stiprumo, naudojamo ginklų gamyboje, atsparaus smūgiams, lūžimui ir trūkimui ilgaamžio polimero ir/ar aliuminio. |
|  |  | 3.2. Tvirta konstrukcija turi būti: sustiprinta viršutine bėgelių sistema, užtikrinančia ginklo stabilumą, ypač patvari ir tiksli. |
|  |  | 3.3. Pilnas ilgis picatinny viršutinis bėgelis, šoniniai bėgeliai abejuose pusėse ir apatinis bėgelis (optikai, prožektoriui ir taikikliams). |
|  |  | 3.4. Patogi priekinė rankena turi būti su integruotu pakaitinės dėtuvės laikikliu. |
|  |  | 3.5. Turi būti šoniniai nykščių laikikliai; |
|  |  | 3.6. Turi būti pritaikyta tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams šauliams. |
|  |  | 3.7. Turi būti ištraukiama arba sulankstoma buožė su galimybe ginklą naudoti suskleistoje ar išskleistoje padėtyje. |
|  |  | 3.8. Naudojant nereikia išardyti ginklo, tvirtas ginklo užfiksavimas konversijoje prisukant varžtais; |
|  |  | 3.9. Turi būti taktinio diržo tvirtinimo kilpos/šarnyrai (QD). |
|  |  | 3.10. Turi būti gamykliniai mechaniniai taikymosi įrenginiai. |
|  |  | 3.11. Konversija turi būti pritaikyta kasdieniniam nešiojimui visais metų sezonais, įvairiomis Lietuvos klimato sąlygomis, atspari temperatūroms nuo -30 iki +40 C°, smūgiams, vandeniui ir kitam žalingam aplinkos poveikiui. |
| 4. | Optinis- elektroninis taikiklis (angl. red dot sight) (toliau -elektroninis taikiklis) | 4.1. Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo optinio - elektroninio taikiklio gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
|  |  | 4.2. Vienas, ne didesnis nei 2.5 MOA taškas centre. |
|  |  | 4.2. Artinimas 1x. |
|  |  | 4.3. Elektroninis taikiklis negali užstoti standartinių, gamyklinių mechaninių taikymosi įrenginių, jie turi būti aiškiai matomi. |
|  |  | 4.4. Elektroninio taikiklio veikimo laikas – ne mažiau 50000 nepertraukiamų valandų esant kambario temperatūroje. Maitinimo šaltinis ličio baterija 1x CR2032, 3V . |
|  |  | 4.5. Elektroninio taikiklio ryškumas- ne mažiau kaip 8 dienos rėžimo nustatymai ir ne mažiau kaip 4 papildomi nustatymai 1-3+ kartos naktinio matymo prietaisams. |
|  |  | 4.6. Tvirtinamas ant picatinny be papildomo/ų adapterio/ių. |
|  |  | 4.7. Elektroninis taikiklis negali būti platesnis nei 39 mm. ir ne ilgesnis nei 59 mm., svoris ne daugiau 125 g. |
|  |  | 4.8. Pagamintas iš ginklų gamyboje naudojamo aviacinio padidinto tvirtumo aliuminio, padengto kieta, gumuota, labai atsparia įbrėžimui nPVD arba lygiavertes savybes turinčia apsaugine danga, saugančia nuo korozijos ir kitokio kenksmingo aplinkos poveikio. |
|  |  | 4.9. Elektroninis laikiklis turi būti pritaikytas kasdieniniam nešiojimui visais metų sezonais, įvairiomis Lietuvos klimato sąlygomis, atsparus temperatūroms nuo -30 iki +40 C°, atsparus pistoletų (9x19mm kalibro) atatrankai, vandeniui ir kitam žalingam aplinkos poveikiui. |
| 5. | Taktinis ginklo nešiojimo diržas (toliau- diržas) | 5.1. Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo diržo gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
|  |  | 5.2. Diržas turi būti dviejų tvirtinimo taškų, ilgis reguliuojamas sagčių sistema viena ranka. |
|  |  | 5.2. Diržas prisegamas prie ginklo karabinais, kurie turi būti metaliniai su plastiko tarpine, kad metalas nesitrintų į metalą arba analogiški pagal konstrukciją ir patvarumą. Karabinus turi būti patogu atsegti viena ranka. Diržo tvirtinimo karabinai turi būti pasisukamais antgaliais (QD). |
|  |  | 5.3. Diržo medžiaga turi būti atspari dilimui, tempimui ir plyšimui, iš juodos spalvos audinio. |
|  |  | 5.4. Diržas turi būti pritaikytas kasdieniniam nešiojimui visais metų sezonais, įvairiomis Lietuvos klimato sąlygomis, atsparus temperatūroms nuo -30 iki +40 C°, trinčiai, vandeniui ir kitam žalingam aplinkos poveikiui. |
| 6. | Prožektorius | 6.1. Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo prožektoriaus gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
|  |  | 6.2.Šviesos srauto stiprumas ne mažiau 1000 liumenų. |
|  |  | 6.2. Prožektoriaus energijos šaltinis turi būti įprastos baterijos CR123A tipo ir užtikrinti veikimo laiką ne mažiau, kaip 1,5 valandos veikiant visu galingumu. |
|  |  | 6.3. Taikiniai turi būti aiškiai apšviečiami, ne mažiau kaip 200 metrų atstume visiškoje tamsoje. Prožektorius turi būti atsparus pistoletų (9x19mm kalibro) atatrankai. |
|  |  | 6.4. Pagamintas iš aviacinio aliuminio (duraliuminio), chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi ar kito analogiško pagal tvirtumą metalo lydinio. Spalva juoda matinė. |
|  |  | 6.5. Ilgis ne daugiau, kaip 89 mm; Aukštis ne daugiau, kaip 35 mm; Svoris ne daugiau, kaip 135 g. |
|  |  | 6.6. Prožektorius tvirtinamas prie ginklo ant „Picatinny“ pavažos, esančios ant ginklo, specialiu laikikliu, užveržiant varžtu. |
|  |  | 6.7. Prožektoriaus veikimo rėžimai turi būti trys: momentinis švietimas, pastovus švietimas ir mirksintis (angl. „Strobe“) švietimas (programuojamas). |
|  |  | 6.8. Prožektorius turi būti tinkamas dešiniarankiams ir kairiarankiams. |
|  |  | 6.9. Prožektorius turi būti pritaikytas kasdieniniam nešiojimui visais metų sezonais, įvairiomis Lietuvos klimato sąlygomis, atsparus temperatūroms nuo -30 iki +40 C°, smūgiams, vandeniui ir kitam žalingam aplinkos poveikiui. |
| 7. | Priedų kokybės garantija | Ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. |

KOMPLEKTACIJA

| 1. | Pistoleto | 1.1. Pistoletas – 1 vnt.; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Rankenos kriaunų komplektas – 1 vnt.; |
|  |  | 1.3. Šovinių dėtuvės pistoletui – 2 vnt.; |
|  |  | 1.4. Valymo strypas – 1 vnt.; |
|  |  | 1.5. Šepetėlis vamzdžiui valyti – 1 vnt.; |
|  |  | 1.6. Daugkartinė varstoma transportavimo dėžutė su nešimo rankena – 1 vnt.; |
|  |  | 1.7. Dėklas pistoletui – 1 vnt.; |
|  |  | 1.8. Dėklas pistoleto šovinių dėtuvei – 1 vnt. |
| 2. | Konversija pistoletui | 2.1. Konversija pistoletui – 1 vnt.; |
|  |  | 2.2. Diržas – 1 vnt.; |
|  |  | 2.3. Plastikinis lagaminas transportavimui – 1 vnt. |
| 3. | Elektroninis taikiklis | 3.1. Elektroninis taikiklis – 1 vnt.; |
|  |  | 3.2. Ličio baterija 1x CR2032, 3V – 1 vnt. |
|  |  | 3.3. Plastikinė dėžutė transportavimui / saugojimui – 1 vnt. |
| 4. | Prožektorius | 4.1. Prožektorius – 1 vnt.; |
|  |  | 4.2. Baterijos CR123A – vnt. pagal prožektoriuje naudojamą kiekį. |

__________________________