OPTINIŲ SKAIDULŲ ĮRENGIMO IR NUOMOS PASLAUGŲ (MIESTO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

  - Turi būti užtikrinta optinių skaidulų nuomos paslauga (toliau – Paslauga) 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Optinių skaidulų įrengimo ir nuomos paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas) visus aptarnavimo darbus, kurie susiję su Paslaugos laikinu nutraukimu turi atlikti tik prieš tai suderinęs su Paslaugų užsakovu (toliau – Užsakovas) raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš penkias  darbo dienas iki Paslaugos nutraukimo pradžios. Teikėjas privalo nurodyti Paslaugos teikimo nutraukimo laikotarpį ir priežastį.

  - Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Paslaugos teikėjas turi informuoti Užsakovą apie Paslaugos teikimo sutrikimus ne vėliau kaip per 1val. nuo gedimo atsiradimo.

  - Teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą registruojančią gedimus 24 valandas per parą,    7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami nemokamai el. paštu arba telefonu (prieinamais iš bet kurio tinklo). Reakcijos laikas į sutrikimų arba gedimų šalinimą ne ilgesnis kaip 2 val. nuo pranešimo gavimo.

  - Paslaugos teikimo sutrikimo atveju, gedimai turi būti pašalinti per laiko tarpą, ne ilgesnį kaip             12 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Sugedę komponentai remontuojami Teikėjo lėšomis.

  - Užsakovas neįsipareigoja naudotis visomis Paslaugų teikiamomis galimybėmis.

- Teikiamų paslaugų techniniai reikalavimai.

  - Šios techninės specifikacijos 3 p. išvardintos optinių skaidulų ryšio linijų įrengimo terminas – 30 dienų.

  - Optinio kabelio skaidulų rūšis – vienamodės skaidulos (SM).

  - Skaidulų kokybės parametrai privalo atitikti standartus – ISO/IEC 793-2, kategorija B1.3,               ITU-T G.652.D.

  - Kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės turi atitikti standartus IEC 794-1 ir IEC 794-2.

  - Slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje matuojant iš dviejų pusių – ne daugiau kaip 0,1 dB.

  - Slopinimas mechaninėje jungtyje – ne daugiau kaip 0,5 dB. Teikėjas privalo atlikti slopinimo matavimus ir pateikti Užsakovui šių matavimų dokumentaciją.

  - Slopinimas visoje linijoje esant 1550 nm bangos ilgiui – ne daugiau kaip 0,25 dB/km.

  - Turi būti įrengtos optinės panelės (ODF), ODF lizdų tipas – „SC“.

  - Kabeliai turi būti įvesti į Užsakovo nurodytas ryšių patalpas. ODF montuojamos esančiose komutacinėse spintose.

  - Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

  - Teikėjas privalo atlikti 2.5. ir 2.6. punktų slopinimo matavimus ir pateikti Užsakovui šių matavimų dokumentaciją.

  - Teikėjas privalo sunumeruoti ir pažymėti 2.7. punkte įrengtas optines paneles.

  - Užsakovui pareikalavus tiekėjas privalo pateikti kabelių paklojimo brėžinius.

- Paslaugų teikimo reikalavimai.

  - Optinių skaidulų nuomos paslaugos turi būti teikiamos žemiau nurodytais adresais pagal pateiktus duomenis:

    - Vilniaus miestas:

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas | Antrojo taško adresas | Skaidulų kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Balio Karvelio g. 25, 02184 Vilnius | 1 skaidula |  |
| 2. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Rodūnios kelias 2, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 3. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Šilo g. 5 a, Vilnius (K-4 pastatas) | 2 skaidulos | Neklojant kabelių Šilo g., Žirmūnų g., Šeimyniškių g. , Kalvarijų g., Juozapavičiaus g., Gedimino pr. ir šalia jų. Kabelis į K-4 pastatą turi būti įrengtas iš L. Sapiegos gatvės pusės; |
| 4. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Kapsų g. 44, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 5. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Viršuliškių g. 36, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 6. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Savanorių g. 8, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 7. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Jankiškių g. 50, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 8. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Kairiūkščio g. 14, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 9. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | J. Basanavičiaus g. 22/2, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 10. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius | Pamėnkalnio g. 13, Vilnius | 1 skaidula |  |
| 11. | Šv.Ignoto g. 8/29 Vilnius | Bugo g. 29, Vilnius | 1 skaidula |  |

    - Kauno miestas:

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas | Antrojo taško adresas | Skaidulų kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Gedimino g. 25, Kaunas | Oro uosto g. 4, Karmėlava (Oro uosto skrydžių bokštas) | 1 skaidula |  |
| 13. | Gedimino g. 25, Kaunas | Jonavos g. 64/ P.Kalpoko g. 93, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 14. | Gedimino g. 25, Kaunas | S.Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 15. | Gedimino g. 25, Kaunas | Vytauto pr. 49, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 16. | Gedimino g. 25, Kaunas | Kareivinių g. 9, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 17. | Gedimino g. 25, Kaunas | Vaidoto g. 209, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 18. | Gedimino g. 25, Kaunas | Kampiškių g. 19, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 19. | Gedimino g. 25, Kaunas | Juozapavičiaus pr. 11, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 20. | Gedimino g. 25, Kaunas | Veiverių g. 132, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 21. | Gedimino g. 25, Kaunas | Gedimino g. 19, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 22. | Gedimino g. 25, Kaunas | Savanorių pr. 349, Kaunas | 1 skaidula |  |
| 23. | Gedimino g. 25, Kaunas | Pašlapių g. 7, Karmėlava | 1 skaidula |  |
| 24. | Gedimino g. 25, Kaunas | Muitinės g. 4, Domeikava, Kauno r. | 1 skaidula |  |
| 25. | Gedimino g. 25, Kaunas | Vaidoto g. 209, Kaunas / LKS 497295, 6080315 | 1 skaidula |  |
| 26. | Pašlapių g. 7, Karmėlava | Oro uosto g. 4, Karmėlava (Oro uosto skrydžių bokštas) | 1 skaidula |  |

    - Klaipėdos miestas:

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas | Antrojo taško adresas | Skaidulų kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | Liepojos pl. 1, Palanga | 1 skaidula |  |
| 28. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | Skirvytės g. 1, Klaipėda | 1 skaidula |  |
| 29. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | Jaunystės g. 7, Klaipėda | 1 skaidula |  |
| 30. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | H. Manto g. 45a, Klaipėda | 1 skaidula |  |
| 31. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | Liepojos g. 5, Klaipėda / LKS 319528, 6182832 | 1 skaidula |  |
| 32. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | Vytauto g. 5, Klaipėda | 1 skaidula |  |
| 33. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | Kopgalis, Smiltynės g. 2a, Klaipėda | 1 skaidula |  |
| 34. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda | Vėtros g. 3a, Klaipėda | 1skaidula |  |

    - Šiaulių miestas:

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas / koordinatės (LKS) | Antrojo taško adresas | Skaidulų kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Lakūnų g. 3, Šiauliai | Aerouosto g. 11, Šiauliai | 2 skaidulos |  |
| 36. | Lakūnų g. 3, Šiauliai | Vilniaus g. 247, Šiauliai | 1 skaidula |  |
| 37. | Lakūnų g. 3, Šiauliai | Dvaro g. 81, Šiauliai | 1 skaidula |  |
| 38. | Lakūnų g. 3, Šiauliai | Pakruojo g. 51, Šiauliai | 1 skaidula |  |

    - Panevėžio miestas:

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas / koordinatės (LKS) | Antrojo taško adresas | Skaidulų kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Panevėžio raj. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. / LKS 527116, 6178162 | Dembavos g. 30, Dembava, Panevėžio r. | 1 skaidula |  |