Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: kur to reikalaujama įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“). Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stalas su plovimo voniomis ir lentyna apačioje | Stalas su plovimo voniomis, lentyna apačioje. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos. Stalviršis ir lentyna ne mažiau 40 mm storio. Stalo kojos iš kvadratinio vamzdžio ne mažiau 40x40 mm storio, regulioujamas kojelių aukštis, priesienis su borteliu su perlenkimu gale ir kairėje 60mm (±5mm) aukščio, apačioje lentyna nuo grindų iki lentynos viršaus150 mm (±5mm), dvi plovimo vonios dešinėje ne didesnės ir ne mažesnės nei 600x700x350 mm, viena skylė spaudiminiam plovimo dušui -maišytuvui, kita anga maišytuvui su ilgu snapeliu,, skylės ties plautuvių centrais prie sienos. Komplekte: spaudiminis dušas su vandens maišytuvu, dušo aukštis ne mažiau nei 900mm- 1vnt. Vienos angos vertikalusis maišytuvas. Dušo žarna atspari aukštam vandens slėgiui. Dušo apsauga pagaminta iš plastiko. Reguliuojamas laikiklis. Sieninė rankena su galimybe reguliuoti. Prijungimo žarnos: nedidesnės ir ne mažesnes nei 1/2”. Maks. vandens srautas: ne mažiau nei 17 l/min. esant 4 bar slėgiui. Reikalinga anga stale: ø30 mm. Snapelio siekis: 280 mm. Alkūninis vandens maišytuvas su ne mažiau nei 200 ilgio snapeliu ir ilga svirtele - 1vnt., sifonas 2 vnt. | [Užpildyti] |
| 2 | Stalas su lentyna | Stalas su borteliu, su lentyna. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos. Reguliuojamas kojelių aukštis ne mažiau 50 mm amplitude. Kojos iš kvadratinio vamzdžio ne mažiau 40x40 mm storio. Matmenys 850x700x500 mm (±5mm). Kojos sutvirtintos vamzdiniu rėmu. | [Užpildyti] |
| 3 | Perforuota aliuminio skarda | Perforuota aliuminio skarda su 90* kraštais (3 kraštai su borteliais, vienas kraštas atviras). Išmatavimai 600x400x20 mm (+/-1 mm) | [Užpildyti] |
| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Perkamo objekto ilgaamžiškumą t. y. reikalavimas, kad stalas būtų iš nerūdijančio plieno, metalo, nurodyta techninės specifikacijos 1 ir 2 eil.. t. y. tvari medžiaga, tinkama naudoti daug kartų, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu principu. |  |  |  |

Pastaba: Tiekėjas po sutarties pasirašymo, su Užsakovu suderintu laiku, atlieka tikslius esamos situacijos apmatavimus vietoje, pagal juos pateikia gaminių išdėstymo schemą