Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

DARŽELIO PASTATO remonto DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Perkančioji organizacija: Rokiškio r. Juodupės lopšelis-darželis.

Pirkimo objektas:  Rokiškio r. Juodupės lopšelio-darželio pastato bibliotekos korpuso paprastojo remonto darbai.

Statinio adresas: Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r. sav.

Statinių grupės sudėtis: negyvenamieji pastatai, pogrupis mokslo paskirties pastatai.

Statinio statybos rūšis: statinio paprastasis remontas.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šioje techninėje specifikacijoje pateikiama Perkančiosios organizacijos, t. y. Rokiškio r. Juodupės lopšelio-darželio pastato bibliotekos korpuso paprastojo remonto darbų atlikimui  keliami reikalavimai. Suinteresuotas tiekėjas turės galimybę apžiūrėti objektą, kurio metu galės pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą preliminarų darbų kiekių žiniaraštį (pridedama), įsivertinti darbų kiekius, įvertinti ir apskaičiuoti remonto darbų kainą ir pateikti Užsakovui pasiūlymą atlikti remonto darbus. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų (įskaitant ir medžiagas, įrengimus) bei statybinių šiukšlių išvežimo išlaidos, būtini mokesčiai. Tiekėjas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos ir jų montavimo darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi mechanizmai, medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutarties įgyvendinimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

2.2. Perkančioji organizacija ir Rangovas, kuris bus nustatytas laimėjusiu pirkimą, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasirašys sutartį dėl lopšelio-darželio pastato bibliotekos korpuso paprastojo remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė specifikacija. Rangovas paskirs už sutartyje numatytų darbų kasdieninę įgyvendinimo priežiūrą Rangovo organizacijos atsakingą (-us) darbuotoją (-us).

2.3. Tuo atveju jei šioje techninėje specifikacijos yra pateiktos nuorodos į konkretų gamintoją, modelį, prekės ženklą ir panašiai, jos turi būti skaitomos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir Rangovas gali siūlyti kitų gamintojų medžiagas bei įrengimus, atitinkančius numatytus techninius bei kokybinius reikalavimus.

3. TAIKYTINI TEISĖS AKTAI IR BENDRI REIKALAVIMAI PATALPŲ REMONTO DARBAMS

3.1. Vykdant patalpų remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais.

3.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

3.3. Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

3.4. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“). Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant remonto darbus, turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

3.5. Remonto darbams naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

3.6. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

3.7. Rangovo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus.

3.8. Perkančioji organizacija turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomų reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomus reikalavimus.

3.9. Vykdant sutartį bus laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, vadovaujantis statybos veiklą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovas įsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas, informacija apie tinkamą atliekų tvarkymą turi būti nurodyta statybos darbų žurnale,  o detalesnė informacija turi būti atliekų išvežimo deklaracijose, kurias Rangovas įsipareigoja pateikti bet kada užsakovui paprašius.

3.10. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

3.11. Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos  pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

3.12. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

3.13. Paslėpti darbai. Rangovas privalo informuoti Perkančiosios organizacijos atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

4. REIKALAVIMAI GRIOVIMO DARBAMS

4.1. Ardymo darbai susideda iš šių pagrindinių etapų:

4.1.1. Tujų krūmų pašalinimas.

4.1.2. Nuogrindos demontavimas.

4.1.3. Lietaus nuvedimo sistemos ir palangių ardymas.

4.2. Demontuojamos medžiagos atrenkamos ir laikinai sandėliuojamos užsakovo nurodytoje vietoje.

4.3. Vykdydamas griovimo darbus rangovas privalo vadovautis teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais statybos srityje.

4.4. Išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos (priduodamos atliekų tvarkytojams). Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos,  kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti. Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir  statybines šiukšles.

5. REIKALAVIMAI  FASADO ŠILTINIMO DARBAMS

Fasado šiltinimui turi būti naudojamos medžiagos turinčios Europos techninius įvertinimus (ETĮ) ir CE ženklu ženklintus gaminius. Fasadas šiltinamas 200 mm storio akmens vata, angokraščiai 50 mm storio akmens vata. Pagrindo paviršius prie kurio klijuojamos akmens vatos plokštės turi būti švarus, pakankamai sausas ir lygus. Prieš klijuojant akmens vatos plokštes reikia sumontuoti cokolinį profilį. Paruoštą klijavimo-armavimo  mišinį tepti palei izoliacinės medžiagos plokštės kraštus 3 - 4 cm pločio juosta ir keliomis maždaug 8 cm skersmens krūvelėmis taip, kad, prispaudus plokštę, mišinys padengtų ne mažiau nei 40% plokštės paviršiaus ploto. Plokštės klijuojamos glaudžiant viena prie kitos toje pačioje plokštumoje, neleidžiant susidaryti kryžiaus formos vertikalioms sandūroms. Mišiniui sukietėjus (po maždaug 3 dienų) plokštes reikia papildomai pritvirtinti mechaniniais kaiščiais, t. y. skečiamaisiais kaiščiais, norma 5–8 vnt./m². Smeigės įleidžiamos į vatos plokštes ir užmaskuojamos termoizoliaciniu kamšteliu. Ant vatos paviršiaus tolygiai tepamas armavimo klijų sluoksnis (apie 3–5 mm). Ant vatos paviršiaus tolygiai tepamas armavimo klijų sluoksnis (apie 3–5 mm). Į klijų sluoksnį įspaudžiamas stiklo audinio tinklas, kuris uždengiamas dar vienu klijų sluoksniu. Naudojamas armavimo tinklelis kurio masė 160g/m², akučių dydis 4x5 mm, jis montuojamas perdengiant bent 10 cm, kampuose naudojamos kampinės armavimo juostos. Visi armavimo darbai atliekami sauso oro sąlygomis. Po pilno armavimo sluoksnio išdžiūvimo  paviršius nugruntuojamas gruntiniu mišiniu, tinkamu pasirinktam dekoratyviniam tinkui. Gruntas spalvinamas pagal pasirinktą fasado spalvą, siekiant vientiso galutinio rezultato. Fasadas dengiamas silikato-silikoniniu  dekoratyviniu tinku, akmenuku faktūra  1,5 mm, pagal užsakovo pasirinktą spalvą kai  lauko oro temperatūra nuo +5 iki +25 °C.

1pav. Fasado šiltinimo schema

Reikalavimai  akmens vatos plokštėms:

| Esminės charakteristikos savybės | Eksploatacinės savybės | Pagal |
| --- | --- | --- |
| Šilumos laidumas λd | ≤ 0,036 W/mK | EN13162:2012 + A1:2015 |
| Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN13162:2012 + A1:2015 (EN13501-1) |
| Trumpalaikis vandens įmirkis WS,(Wp) | ≤ 1 kg/ m² | EN13162:2012 + A1:2015 (EN1609) |
| Gniuždymo įtempis esant 10%deformacijai CS(10), σ10 | 20 kPa | EN13162:2012 + A1:2015 (EN826) |

Reikalavimai klijuojančiam - armuojantis mišiniui mineralinei vatai:

| Esminės charakteristikos savybės | Eksploatacinės savybės |
| --- | --- |
| Sukibimas: su betonu: | > 0,6 MPa |
| Sukibimas: su vata: | > 0,05 (plyštant vatai) _____________________________________________________ |

Reikalavimai silikato-silikoniniam dekoratyviniam tinkui:

| Esminės charakteristikos savybės | Eksploatacinės savybės | Pagal |
| --- | --- | --- |
| Vandens įgertis: | Sd ≤ 1,0 m | ETAG 004 |
| Sukibimas: | 0,6 MPa | EN 15824 |
| Sukibimas tarp sluoksnių po kurio laiko | ≥ 0,08 MPa | ETAG 004 |

6. REIKALAVIMAI COKOLIO ŠILTINIMO DARBAMS

Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su aukšto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų blokų siūlių remontas ir hidroizoliacija.  Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 0,6 m, šiltinama polistireninio putplasčio 150 mm storio  plokštėmis ir įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės membranos iki nuogrindos viršaus. Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama polistireno putplasčio plokštėmis. Cokolio antžeminės dalies apdailai naudojamas gruntas ir  dekoratyvinis tinkas pagal užsakovo pasirinktą spalvą kai  lauko oro temperatūra nuo +5 iki +25 °C.

Reikalavimai polisteriniam putplasčiui:

| Esminės charakteristikos savybės | Eksploatacinės savybės | Pagal |
| --- | --- | --- |
| Šilumos laidumo koeficientas, λD | ≤0,035 W/(m·K | EN 13163:2012+A1:2015 |
| Stipris gniuždant, CS(10) | ≥ 100 kPa | EN 13163:2012+A1:2015 |
| Stipris lenkiant, BS | ≥ 150 kPa | EN 13163:2012+A1:2015 |

7. REIKALAVIMAI NUOGRINDOS ĮRENGIMO DARBAMS

Atlikus cokolio šiltinimo darbus aplink visą remontuojamą fasadą įrengiama ≥ 600 mm  pločio nuogrinda  iš betoninių trinkelių/plytelių kurių nuolydis nuo pastato būtų 2-5 %. Pagrindas įrengiamas iš 120 mm smėlio pasluoksnio ir 40mm smėlio cemento mišinio pasluoksnio. Nuogrindos pagrindų sutankinimo koeficientas ɑ = 0,95. Būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo, betono storis ne mažiau kaip 5 cm, klasė C12/15. Nuogrindos dangai  įrengti naudojamos ne mažiau kaip 6 cm storio betoninės trinkelės. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Baigus darbus, trinkelės užpilamos smėliu ir suvibruojamos vibravimo plokšte ir palaistoma.

Reikalavimai betono trinkelėms:

| Esminės charakteristikos savybės | Eksploatacinės savybės | Pagal |
| --- | --- | --- |
| Stipris tempiant skėlimui (Mpa) | ≥ 3,6 | LST EN 1338:2003 |
| Atsparumas dilimui | ≤ 20 (4I) | LST EN 1338:2003 |
| Vandens įgėris % | ≤ 6,0 (2B) | LST EN 1338:2003 |
| Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m2 | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1338:2003 |

8. REIKALAVIMAI LAUKO PALANGĖMS IR LIETAUS NUVEDIMO SISTEMAI

Įrengiamos naujos lauko palangės , kurių skardų storis ne mažesnis kaip 0,5 mm. Specialus apsauginis sluoksnis lakštui suteikia atsparumą kenksmingoms sąlygoms, bet kuris stogo dangos išorinis paviršius turi būti pagamintas iš neorganinių medžiagų, jo PCS ≤ 4,0 MJ/ m² , masė ≤ 200 g/ m² . Plieno paviršius gali būti padengtas 50 µm poliesterio danga, išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50 mm, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos, garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

Įrengiama naujai ant pastato stogo išorinė lietaus nuvedimo ir surinkimo sistema  kurių plieno skardos storis ne mažiau kaip 0,5 mm, plieno paviršius gali būti padengtas 50 µm poliesterio danga.

___________________________