Automatiniai šautuvai (5,56x45 mm kalibro) (PPR-754)

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo aprašymas |
| 1. | Ginklo konstrukcija (tiekėjas privalo nurodyti gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet)) | Tradicinis (ne Bullpup tipo) AR-15 tipo graižtvinis automatinis šautuvas (karabinas). |
| 2. | Ginklo kalibras | 5,56 x 45 mm. |
| 3. | Uokso, vamzdžio apsodo konstrukcija | 3.1. Uoksas ir vamzdžio apsodas (angl. handguard) viršuje ir vamzdžio apsodas apačioje turi būti su pavažomis ginklo priedams, turintiems MIL-STD 1913 standarto tvirtinimą, tvirtinti (toliau – pavažos). |
|  |  | 3.2. Pavažos ant uokso ir vamzdžio apsodo ginklo viršuje turi būti pagamintos kaip vamzdžio apsodo ir uokso vientisos dalys. |
|  |  | 3.3. Sujungtos viršutinės uokso ir vamzdžio apsodo pavažos turi sudaryti vieną ne trumpesnę kaip 30 cm ilgio, nejudančią per sujungimą pavažą, prasidedančią nuo uokso pradžios iki vamzdžio dujų nuvedimo angos. |
|  |  | 3.4. Vamzdžio apsodo apačioje turi būti pavaža, ne trumpesnė kaip 50 proc. už vamzdžio apsodą apačioje, gali būti kaip vamzdžio apsodo dalis ar pritvirtinta varžtais. |
|  |  | 3.5. Vamzdžio apsodo abiejuose šonuose turi būti galimybė pritvirtinti papildomas pavažas, arba pavažos gali būti pritvirtintos pirmiau nurodytais būdais. |
| 4. | Uokso, apsodo ir pavažų medžiaga (tiekėjas privalo nurodyti medžiagą) | Aviacinis aliuminis (duraliuminis) chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi arba plienas, atsparus korozijai ar padengtas korozijai atsparia medžiaga. |
| 5. | Saugiklio (keitiklio) padėtys ir šaudymo režimai | 5.1. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna (keitiklio dalis spaudžiama pirštu norint jį perjungti) nukreipta į šaulį – saugiklis įjungtas. |
|  |  | 5.2. Keitiklis vertikalus, keitiklio plunksna nukreipta 90o žemyn – saugiklis išjungtas, pavieniai šūviai. |
|  |  | 5.3. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna nukreipta į priekį – saugiklis išjungtas, nepertraukiama serija. |
|  |  | 5.4. Keitiklio funkcijos turi būti pažymėtos aiškiais simboliais ant ginklo. Keitiklio pvz.: |
| 6. | Savaiminio pertaisymo principas (tiekėjas privalo nurodyti pertaisymo principą) | Dujų stūmoklis (angl. gas operated) arba dujų nuvedimas į spyną (angl. gas piston). |
| 7. | Dujų slėgio reguliavimo principas (tiekėjas privalo nurodyti dujų slėgio reguliavimo principą ir patvirtinti, kad ginklas pritaikytas šaudyti ir patikimai veiks tiek su ugnies ir garso slopintuvu, tiek be jo neatliekant jokių ginklo konstrukcinių pakeitimų dėl dujų slėgio) | Ginklas turi būti pritaikytas šaudyti ir patikimai veikti tiek su ugnies ir garso slopintuvu, tiek be jo neatliekant jokių ginklo konstrukcinių pakeitimų dėl dujų slėgio. |
| 8. | Užrakto veikimo principas | Pasisukanti spyna. |
| 9. | Reikalavimai ginklo vamzdžiui | 9.1. Tvirtinimo tipas – laisvai plaukiojantis; |
|  |  | 9.2. graižtvų žingsnis – 1:7; |
| 10. | Ginklo valdymas | Turi būti pritaikytas kairiarankiams ir dešiniarankiams: visi saugikliai, šaudymo režimo perjungimo, dėtuvės išmetimo, ginklo užtaisymo jungikliai ir svirtelės turi būti abiejose ginklo pusėse. |
| 11. | Reikalavimai buožei (tiekėjas privalo nurodyti padėčių skaičių ir konstrukcijos tipą) | Turi būti mažiausiai trijų padėčių reguliuojamo ilgio, fiksuota arba užlenkiama. |
| 12. | Ginklo svoris, matmenys (tiekėjas privalo nurodyti tikslius parametrus) | 12.1. Svoris - ne daugiau kaip 3200 g (be dėtuvės, diržo, priekinės rankenos); |
|  |  | 12.2. ilgis - ne daugiau kaip 820 mm (su atlenkta ir visiškai ištraukta buože); |
|  |  | 12.3. vamzdžio ilgis – 279–292 mm (11–11,5“). |
| 13. | Šovinių dėtuvės | 30 šovinių talpos, M-16 (AR-15) tipo, plastikinės (polimerinės), tinkamos 5,56 x 45 mm NATO kalibrui, permatomos arba su dėtuvėje esamų šovinių kiekio identifikacija. |
| 14. | Mechaniniai taikikliai | Atlenkiami (užlenkiami). Tvirtinami (nuimami) ant uokso ir vamzdžio apsodo viršutinės pavažos be papildomų įrankių (kryptukas gali būti nenuimamas, tačiau užlenktas neturi trukdyti taikytis su optoelektroniniu taikikliu. |
| 15. | Mechaninių taikiklių aukštis | Atlenkti mechaniniai taikikliai turi būti vienoje taikymosi linijoje su kolimatoriniu taikikliu (įsigyjamas atskirai) 35 ±4 mm aukštyje virš pavažos. Užlenkti neturi trukdyti taikytis per optinį taikiklį. |
| 16. | Ginklo visų išorinių dalių ir priedų spalva | Juoda, matinė. |
| 17. | Ginklo metalinių dalių atsparumas korozijai ir išoriniam poveikiui | Visos metalinės automato dalys turi būti atsparios korozijai ir įbrėžimams. |
| 18. | Reikalavimai ginklo diržui | Dilimui, tempimui, plyšimui ir vandens sugėrimui atsparaus audinio, dviejų tvirtinimo taškų su galimybe perdaryti į vieno tvirtinimo taško. Ilgis reguliuojamas sagčių sistema viena ranka. |
| 19. | Diržo tvirtinimas (tiekėjas privalo nurodyti diržo tvirtinimo būdą) | Tvirtinamas prie ginklo metaliniais arba analogiško patvarumo karabinais arba QD MLOCK tipo jungtimis. Diržo tvirtinimo būdas turi užtikrinti jo prisegimą/atsegimą viena ranka. |
| 20. | Ginklo komplektacija | 20.1. Automatinis šautuvas – 1 vnt.; |
|  |  | 20.2. Šovinių dėtuvės – 8 vnt.; |
|  |  | 20.3. Ginklo diržas – 1 vnt.; |
|  |  | 20.4. Valymo ir priežiūros įrankių rinkinys – 1 kompl.; |
|  |  | 20.5. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis– 1 vnt. |
| 21. | Kokybės garantija (tiekėjas privalo nurodyti konkretų terminą) | Ne mažiau kaip 2 metai nuo prekės perdavimo dienos |
| 22. | Reikalavimai ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemai (dokumentų pateikimo metu tiekėjas turi pateikti nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų ginklų gamintojui išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus ir kompetentingų įstaigų išduotus dokumentus (pažymėjimus arba sertifikatus), patvirtinančius, kad AQAP 2110 reikalavimai integruoti gamintojo kokybės vadybos sistemoje arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)). (Sertifikatai ir dokumentai turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo laikotarpį. Jei gamintojo pateiktų sertifikatų ir dokumentų galiojimas baigiasi iki prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos, gamintojas privalės pratęsti turimus sertifikatus ir dokumentus (įsigyti naujus), o tiekėjas turės juos pateikti perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti/peržiūrėti sutartį su pardavėju jei sertifikatai ir/ar dokumentai nebus pratęsti arba bus sustabdytas ar nutrauktas jų galiojimas.) | Ginklų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą ginklų gamybos srityje, audituotą ir sertifikuotą (turėti išduotą galiojantį sertifikatą) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gamintojo kokybės vadybos sistema turi turėti integruotus AQAP 2110 standarto reikalavimus. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (ginklų gamybos srityje) ir kompetentingų įstaigų dokumentai, patvirtinantys, kad gamintojo kokybės vadybos sistemoje yra integruoti AQAP 2110 reikalavimai. Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai ginklų gamybos srityje ir dokumentai, patvirtinantys, kad ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemoje integruoti AQAP 2110 standarto reikalavimai. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Kokybės vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |