NAUJOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE ŽASLIŲ G. 68 DAUGIABUČIO NAMO ŽIEŽMARIŲ M. STATYBOS                                                                            TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

Naujos automobilių stovėjimo aikštelės turi būti įrengiamos Žiežmarių m., Žaslių g. prie daugiabučio gyvenamojo namo Nr. 68, kurios užstatomas plotas yra  491 m2. Numatomi vykdyti statybos darbai atliekami vadovaujantis parengtu kitų inžinerinių statinių: automobilių stovėjimo aikštelės (12), II gr. nesudėtingi statiniai supaprastintu statybos projektu Nr. 2024-00-SPP.

- Automobilių aikštelės įrengimo reikalavimai:

  - Prie daugiabučių namų turi būti išardyti esami kelio bortai bei betoniniai pagrindai ir išvežti rangovo pasirinktu atstumu;

  - Nužymėjus statybos vietą atliekami statybos vietos dirvožemio nuėmimo bei lovio dugno planiravimo darbai. Lovio dugnas tankinamas mechanizuotu būdu;

  - Aikštelių plote turi būti įrengiamas ne mažesnis nei 57 cm. apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis, 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio ir 8 cm asfalto pagrindo – dangos iš mišinio AC 16 PD įrengimas;

  - Aikštelės kraštuose įrengiami kelio bortai 100×30×15 cm. ant betoninio pagrindo, ties įėjimais į gyvenamojo namo laiptines kelio bortai nužeminami iki 0,0 cm.;

  - Numatytose vietose turi būti pakloti kanalai skirti elektromobilių krovimo stotelių kabeliams pravesti;

  - Nuo esamų namo laiptinių iki automobilių aikštelių įrengiami takai iš betoninių trinkelių ir aprėminami vejos bortais;

  - Automobilių stovėjimo vietos rengiamos 2,50 m pločio. Neįgaliesiems skirtos vietos rengiamos 2,40 m. pločio ir greta jų uždažomas 1,50 m arba didesnis plotas, skirtas neįgaliajam išlipti iš automobilio;

  - Turi būti įrengiamos 27 automobilių statymo vietos, iš kurių 2 skirta neįgaliesiems bei 8 vietos numatytos elektromobiliams įkrauti iki kurių atvesti kanalai skirti pravesti kabelius;

  - Naujai įrengiamų automobilių aikštelių zonoje esančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) linijų apsaugojimo darbai turi būti derinami su ESO rangovu;

  - Aikštelėse turi būti sužymėtos vietos ištisine 0,12 m. pločio juosta bei plotiniais simboliais;

  - Pažeisti plotai tvirtinami ne mažesniu nei 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant daugiamečių žolių mišiniu;

  - Baigus statybos darbus turi būti parengtos geodezinės nuotraukos ir kadastrinės bylos.

3. Aikštelės statybos darbai

Aikštelės statybos darbai atliekami pagal parengto naujos statybos supaprastinto projekto Nr. 2024-00-SPP specifikacijas, darbų aprašymus ir jų kiekių žiniaraštį.

4. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

Žaslių g. 68, Žiežmarių m., Kaišiadorių r.

Rangovas visus darbus privalo atlikti naudodamas savo įrankius ir medžiagas, laikantis visų darbų saugos reikalavimų.

Žiežmarių seniūnas                                                                                  Alvydas Ramanauskas