Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

1 lentelė. Bevielio ryšio prieigos įranga

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Minimali reikalaujama charakteristika | Siūlomos specifikacijos Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bevielio ryšio prieigos stotelė (105 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | WiFi standarto palaikymas | WiFi 7 arba naujesnis |  |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz) | Ne mažiau 688 Mbit/ai |  |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz) | Ne mažiau 8,6 Gbit/ai; |  |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (6 GHz) | Ne mažiau 5,8 Gbit/ai; |  |
|  | Integruoto Eterneto LAN duomenų perdavimo greitis | Ne mažiau 10 Gbit/ai; |  |
|  | Tinklo standartai | IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be |  |
|  | VLAN palaikymas | Turi būti VLAN palaikymas |  |
|  | Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |  |
|  | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | Ne daugiau kaip 1 vnt |  |
|  | Maitinimas per Eternetą (PoE) | Turi būti maitinimas per Eternetą (PoE) |  |
|  | Pagrindiniai paslaugų rinkinio identifikatoriai (BSSIDs) max. | Ne mažiau 8 kiekvienam dažniui |  |
|  | Antenos tipas | Turi būti integruota antena |  |
|  | Antenos stiprinimo lygis (max) | Ne mažiau 6 dBi (5 ir 6 GHz) ir ne mažiau 4 dBi (2,4 GHz) |  |
|  | Maksimali spinduliuojama galia (2,4 GHz) | Ne mažiau 23 dBm |  |
|  | Maksimali spinduliuojama galia (5 GHz) | Ne mažiau 29 dBm |  |
|  | Maksimali spinduliuojama galia (6 GHz) | Ne mažiau 24 dBm |  |
|  | Erdviniai srautai | Ne mažiau 8, turi palaikyti MU-MIMO technologiją |  |
|  | Prieigos taško aprėpties zona | Ne mažiau 160 m2 |  |
|  | Vienu metu klientų galimų prisijungimų skaičius | Ne mažiau 500 klientų |  |
|  | Savybės | Belaidis tinklų sujungimas (meshing), dažnio valdymas, 802.11v BSS perėjimo valdymas, 802.11r greitasis tarptinklinis ryšys, 802.11k radijo išteklių valdymas (RRM), DFS be laukimo, spektrinė analizė realiuoju laiku, privatus iš anksto bendrinamas raktas (PPSK), „Wi-Fi“ greičio ribojimas, kliento įrenginio izoliavimas, „Wi-Fi“ tvarkaraščiai, RADIUS per TLS (RadSec), dinaminis RADIUS priskirtas VLAN |  |
|  | Įrenginio tvirtinimas | Turi būti tvirtinamas prie lubų arba sienos. Laikikliai privalo būti komplekte. |  |
|  | Spalva | Balta |  |
| 2 | Tinklo komutatorius (17 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Korpusas | Rack mount tipo, ne didesnis nei 1U |  |
|  | 10 Gbit/ų RJ45 lizdų kiekis | Ne mažiau 10 vnt., visi privalo palaikyti PoE+++. Maksimali lizdo pateikiama galia ne mažesnė nei 90W. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 10G/5G/2,5G/1G/100M greičiais. |  |
|  | 10 Gbit/ų SFP+ lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 10G/1G greičiais. |  |
|  | Maksimali suminė PoE galia | Ne mažiau 400 W |  |
|  | Tinklo sluoksnio pagal OSI modelį palaikymas | Ne mažiau 3 |  |
|  | Perjungimo pajėgumas | Ne mažiai nei 240 Gbit/ų |  |
|  | Persiuntimo norma (Forwarding Rate) | Ne mažiai nei 175 Mbit/ų |  |
|  | Maksimalus palaikomų VLAN skaičius | Ne mažiau 1000 |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiai nei 32000 |  |
|  | Prieigos sąrašai (ACL) | Ne mažiai 128 |  |
|  | Layer 3 palaikymas | Turi palaikyti DHCP Server, Inter-VLAN Routing, Static Routing. |  |
|  | Layer 2 palaikymas | Turi palaikyti LACP Port Aggregation, STP & RSTP, QoS (DSCP), IGMP Snooping, 802.1X Control, MAC-Based ACLs & Device Isolation, DHCP Snooping & Guarding, Flow Control, Multicast & Broadcast Rate Limiting, MAC Address Blocking, IP-Based ACLs & Network Isolation, MAC-Based Port Restriction, Port Isolation, Port Mirroring, Jumbo Frames, Voice VLAN, Loop Protection. |  |
|  | Liečiamas skystų kristalų ekranas valdymui ir indikacijai | Būtinas |  |
|  | Maitinimas | Kintamos įtampos 240V, 50Hz su galimybe pajungti papildomą maitinimo šaltinį maitinimo dubliavimui |  |
| 3 | Tinklo komutatorius (8 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Korpusas | Rack mount tipo, ne didesnis nei 1U |  |
|  | 1 Gbit/o RJ45 lizdų kiekis | Ne mažiau 48 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 1G/100M/10M greičiais. |  |
|  | 10 Gbit/ų SFP+ lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 10G/1G greičiais. |  |
|  | Tinklo sluoksnio pagal OSI modelį palaikymas | Ne mažiau 3 |  |
|  | Perjungimo pajėgumas | Ne mažiai nei 176 Gbit/ų |  |
|  | Persiuntimo norma (Forwarding Rate) | Ne mažiai nei 131 Mbit/ų |  |
|  | Maksimalus palaikomų VLAN skaičius | Ne mažiau 1000 |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiai nei 16000 |  |
|  | Prieigos sąrašai (ACL) | Ne mažiai 128 |  |
|  | Layer 3 palaikymas | Turi palaikyti DHCP Server, Inter-VLAN Routing, Static Routing. |  |
|  | Layer 2 palaikymas | Turi palaikyti LACP Port Aggregation, STP & RSTP, QoS (DSCP), IGMP Snooping, 802.1X Control, MAC-Based ACLs & Device Isolation, DHCP Snooping & Guarding, Flow Control, Multicast & Broadcast Rate Limiting, MAC Address Blocking, IP-Based ACLs & Network Isolation, MAC-Based Port Restriction, Port Isolation, Port Mirroring, Jumbo Frames, Voice VLAN, Loop Protection. |  |
|  | Liečiamas skystų kristalų ekranas valdymui ir indikacijai | Būtinas |  |
|  | Maitinimas | Kintamos įtampos 240V, 50Hz su galimybe pajungti papildomą maitinimo šaltinį maitinimo dubliavimui |  |
| 4 | Tinklo komutatorius (3 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Korpusas | Rack mount tipo, ne didesnis nei 1U |  |
|  | 1 Gbit/o RJ45 lizdų kiekis | Ne mažiau 24 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 1G/100M/10M greičiais. |  |
|  | 10 Gbit/ų SFP+ lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 10G/1G greičiais. |  |
|  | Tinklo sluoksnio pagal OSI modelį palaikymas | Ne mažiau 3 |  |
|  | Perjungimo pajėgumas | Ne mažiai nei 88 Gbit/ų |  |
|  | Persiuntimo norma (Forwarding Rate) | Ne mažiai nei 65 Mbit/ų |  |
|  | Maksimalus palaikomų VLAN skaičius | Ne mažiau 1000 |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiai nei 16000 |  |
|  | Prieigos sąrašai (ACL) | Ne mažiai 128 |  |
|  | Layer 3 palaikymas | Turi palaikyti DHCP Server, Inter-VLAN Routing, Static Routing. |  |
|  | Layer 2 palaikymas | Turi palaikyti LACP Port Aggregation, STP & RSTP, QoS (DSCP), IGMP Snooping, 802.1X Control, MAC-Based ACLs & Device Isolation, DHCP Snooping & Guarding, Flow Control, Multicast & Broadcast Rate Limiting, MAC Address Blocking, IP-Based ACLs & Network Isolation, MAC-Based Port Restriction, Port Isolation, Port Mirroring, Jumbo Frames, Voice VLAN, Loop Protection. |  |
|  | Liečiamas skystų kristalų ekranas valdymui ir indikacijai | Būtinas |  |
|  | Maitinimas | Kintamos įtampos 240V, 50Hz su galimybe pajungti papildomą maitinimo šaltinį maitinimo dubliavimui |  |
| 5 | Tinklo komutatorius (3 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Korpusas | Rack mount tipo, ne didesnis nei 1U |  |
|  | 1 Gbit/o RJ45 lizdų kiekis | Ne mažiau 24 vnt., visi privalo palaikyti PoE+ (maksimali lizdo pateikiama galia ne mažesnė nei 30W), o bent 8 iš jų privalo palaikyti PoE++ (maksimali lizdo pateikiama galia ne mažesnė nei 64W). Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 1G/100M/10M greičiais. |  |
|  | 10 Gbit/ų SFP+ lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 10G/1G greičiais. |  |
|  | Maksimali suminė PoE galia | Ne mažiau 400 W |  |
|  | Tinklo sluoksnio pagal OSI modelį palaikymas | Ne mažiau 3 |  |
|  | Perjungimo pajėgumas | Ne mažiai nei 88 Gbit/ų |  |
|  | Persiuntimo norma (Forwarding Rate) | Ne mažiai nei 65 Mbit/ų |  |
|  | Maksimalus palaikomų VLAN skaičius | Ne mažiau 1000 |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiai nei 16000 |  |
|  | Prieigos sąrašai (ACL) | Ne mažiai 128 |  |
|  | Layer 3 palaikymas | Turi palaikyti DHCP Server, Inter-VLAN Routing, Static Routing. |  |
|  | Layer 2 palaikymas | Turi palaikyti LACP Port Aggregation, STP & RSTP, QoS (DSCP), IGMP Snooping, 802.1X Control, MAC-Based ACLs & Device Isolation, DHCP Snooping & Guarding, Flow Control, Multicast & Broadcast Rate Limiting, MAC Address Blocking, IP-Based ACLs & Network Isolation, MAC-Based Port Restriction, Port Isolation, Port Mirroring, Jumbo Frames, Voice VLAN, Loop Protection. |  |
|  | Liečiamas skystų kristalų ekranas valdymui ir indikacijai | Būtinas |  |
|  | Maitinimas | Kintamos įtampos 240V, 50Hz su galimybe pajungti papildomą maitinimo šaltinį maitinimo dubliavimui |  |
| 6 | Tinklo komutatorius (1 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Korpusas | Rack mount tipo, ne didesnis nei 1U |  |
|  | 10 Gbit/ų SFP+ lizdų kiekis | Ne mažiau 8 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 10G/1G greičiais. |  |
|  | Tinklo sluoksnio pagal OSI modelį palaikymas | Ne mažiau 2 |  |
|  | Perjungimo pajėgumas | Ne mažiai nei 160 Gbit/ų |  |
|  | Persiuntimo norma (Forwarding Rate) | Ne mažiai nei 119 Mbit/ų |  |
|  | Maksimalus palaikomų VLAN skaičius | Ne mažiau 1000 |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiai nei 16000 |  |
|  | Prieigos sąrašai (ACL) | Ne mažiai 128 |  |
|  | Layer 2 palaikymas | Turi palaikyti LACP Port Aggregation, STP & RSTP, IGMP Snooping, 802.1X Control, MAC-Based ACLs & Device Isolation, DHCP Snooping & Guarding, Flow Control, Multicast & Broadcast Rate Limiting, MAC Address Blocking, IP-Based ACLs & Network Isolation, MAC-Based Port Restriction, Port Isolation, Port Mirroring, Jumbo Frames, Voice VLAN, Loop Protection. |  |
|  | Liečiamas skystų kristalų ekranas valdymui ir indikacijai | Būtinas |  |
|  | Maitinimas | Kintamos įtampos 240V, 50Hz |  |
| 7 | Ugniasienė (1 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Komplektacija | Ugniasienę turi sudaryti 2 identiški įrenginiai sujungti tarpusavyje ir užtikrinti aukštą prieinamumą šešėliniam režime su automatiniu perjungimu (VRRP). |  |
|  | Korpusas | Rack mount tipo, kiekvieno įrenginio ne didesnis nei 1U |  |
|  | 25 Gbit/ų SFP28 lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 25G/10G/1G greičiais. |  |
|  | 10 Gbit/ų SFP+ lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 10G/1G greičiais. |  |
|  | 2,5 Gbit/ų RJ45 lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt. Lizdų veikimo sparta turi būti suderinama su 2,5G/1G/100M greičiais. |  |
|  | Maksimalus pralaidumas naudojant IDS/IPS | Ne mažiau 12.5 Gbps |  |
|  | Maksimalus vienu metu prisijungusių vartotojų skaičius | Ne mažiau 5000 |  |
|  | Maksimalus SSL/TLS patikros lygiagrečių sesijų kiekis | Ne mažiau 10000 |  |
|  | Maksimalus lygiagrečių sesijų skaičius | Ne mažiau 1 milijono |  |
|  | Saugumo funkcijos | Pilnavertė ugniasienė, aplikacijų atpažinimo 7 lygmens ugniasienė, SSL tikrinimas ir URL filtravimas, DPI ir srauto identifikavimas, zonų pagrindu veikianti ugniasienė su išplėstiniu filtravimu (regionai, domenai, programos), turinio filtravimas, įsilaužimų prevencija (IPS/IDS), reklamų blokavimas, VLAN/potinklio pagrindu veikiantis srauto segmentavimas |  |
|  | VPN palaikymas | Tinklas-tinklas VPN, VPN serveris, VPN klientas. Turi palaikyti OpenVPN protokolą. |  |
|  | Tinklo protokolų ir servisų palaikymas | Turi palaikyti keleto WAN tinklų apkrovos balansavimą, šešėlinis režimo (VRRP), dinaminį maršrutizavimą, OSPF, BGP, išplėstinį QoS, DNS (mDNS), išplėstinį NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT), integruotą RADIUS serverį, RADIUS per TLS (RadSec), interneto kokybės ir gedimų ataskaitas, politika pagrįstą WAN ir VPN maršrutizavimą, DHCP serverį, IPv6 ISP palaikymas, IGMP proxy |  |
|  | Liečiamas skystų kristalų ekranas | Būtinas |  |
|  | Maitinimas | Kiekvienas įrenginys turi komplektuotis su dviem karšto keitimo maitinimo šaltiniais |  |
| 8 | Bendrosios sąlygos |  |  |
|  | Valdymas | Bevielio ryšio prieigos stotelė, tinklo komutatoriai ir ugniasienė turi būti pilnai suderinama ir valdoma (įskaitant visas konfigūravimo galimybes) su FTMC naudojama „UniFi Network“ programine įranga. |  |
|  | Atnaujinimai | Į kainą turi būti įskaičiuoti bevielio ryšio prieigos stotelių, tinklo komutatorių ir ugniasienės programinės įrangos atnaujinimai, prieinami atsisiuntimui iš gamintojo palaikymo puslapio, sugedusios įrangos pakeitimas garantiniu laikotarpiu |  |
|  | Įrangos statusas | Visa siūloma įranga turi būti nauja („brand new“), negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. |  |
|  | Garantija | Bevielio ryšio prieigos stotelėms, komutatoriams ir ugniasienei turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų gamintojo garantija. Perkančiajai organizacijai pranešus apie įrenginio gedimą, gamintojas išsiunčia pakaitinį įrenginį ir padengia sugedusio įrenginio grąžinimo kaštus. |  |

Pristatymo terminas: 2025 m. gruodžio 1 d.

Įdiegimas, mokymai: nereikalaujama.

Esminis sutarties pažeidimas: specifikaciją atitinkančių prekių pristatymas vėliau kaip 2025 m. gruodžio 19 d.