Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Transportas mobiliai vadavietei |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | I dalis. Bendri reikalavimai: - Mobili vadavietė turi būti įrengta, laikantis visų privalomų Lietuvos ir ES taisyklių ir standartų, susijusių su aplinkos apsaugos reikalavimais (triukšmo, išmetamųjų dujų, naudojamų medžiagų), automobilio gamintojo konstrukciniais reikalavimais (didžiausias leistinas svoris, matmenys, ašių apkrovos, stabdžių sistemos, padangos, žibintai). Mobilios vadavietės įranga turi būti sukonstruota pilnai laikantis ,,Elektros įrenginių įrengimo taisyklių” (EĮĮT), Valstybinės Kelių Eismo Transporto Inspekcijos ir kitų reikalavimų. - Mobili vadavietė (šildymas, ventiliacija, kondicionavimas) turi būti suprojektuota taip, kad galima būtų saugiai naudoti įvairiomis oro sąlygoms. Stabilus veikimas lyjant, sningant, prie ekstremalaus karščio ar šalčio, esant temperatūroms nuo -20 °C iki +40 °C. - Visa pateikiama įranga turi būti pritaikyta 230V įtampos tinklui. - Visos kartu su pirkimo objektu komplektuojamos prekės, įranga ir daiktai (toliau – siūloma įranga) turi būti nauji, nenaudoti, neatnaujinti, neekspoziciniai. - Siūlomos įrangos garantija ne trumpesnė nei 24 mėn., transporto priemonės garantija – ne trumpesnė nei 24 mėn. be ridos apribojimo, naudojamiems akumuliatoriams - ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija, padangoms taikoma jų gamintojo garantija. - Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo nemažiau kaip 10 metų. - Sutarties vykdymo metu turės būti suprojektuota ir pateikta mobilios vadavietės vizualizacija gamybos patvirtinimui, kurios preliminarus brėžinys pateiktas šio dokumento 1 priedėlyje. - Visi vykdomi paruošimo ir įrengimo darbai ir medžiagos sutarties vykdymo metu turės būti derinami su perkančiąja organizacija (Pirkėju). II dalis. Mobilios vadavietės automobilio specifikacija: - Automobilis turi būti mikroautobuso – furgono tipo, priskiriamas N kategorijai, N2 klasei pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 9 dalį. - Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, - Automobilio matmenys: - bendras automobilio ilgis 560-650 cm; - krovininės dalies (skirtos personalo darbui) ilgis ne mažiau 320 cm; - krovininės dalies (skirtos personalo darbui) vidinis aukštis nuo grindų iki lubų 180-210 cm; - krovininės dalies (skirtos personalo darbui) vidinis plotis ne mažiau 180 cm; - Bendroji masė su įrengta visa įranga ne daugiau 5,5 tonos. - Kėbulas: - Turi būti vairuotojo ir priekinių keleivių durys; - Turi būti šoninės stumdomosios durys krovininės dalies (skirta personalo darbui) bent dešinėje pusėje; - Turi būti galinės dvivėrės 180 laipsnių kampu atsidarančios durys automobilio gale; - Turi būti stacionari pertvara tarp priekinės (vairuotojo su keleiviais) ir galinės (krovininės dalies (skirta personalo darbui)), su atidaromu langeliu. - Langai - turi būti elektra valdomi bent priekinių šoninių langų kėlikliai. - Ratai: - Turi būti gamykliniai lengvojo lydinio arba plieniniai ratlankiai (su gaubtais). - Turi būti vasarinių ir žieminių padangų komplektai, atitinkantys automobilio gamintojo standartus. Padangos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašu, turi būti paženklintos pagal Reglamentą (ES) 2020/740 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei A degalų naudojimo efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. - Turi būti purvasaugiai priekyje ir gale. - Žibintai –dienos žibintai ir trumpieji žibintai turi būti automatiškai įsijungiantys/išsijungiantys. - Veidrodėliai –galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai turi būti reguliuojami elektra. - Užraktas – turi būti centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu (komplektacijoje bent 2 raktai su pulteliais) ir valdymas iš vairuotojo vietos. - Automobilio valdymo ir saugumo sistemos: - Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. - Turi būti elektroninė stabilumo sistema (ESC, ESP ar lygiavertė); - Turi būti pastovaus greičio palaikymo sistema; - Turi būti galiniai parkavimo jutikliai ir/arba vaizdo stebėjimo kamera. - Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – 3 vietos. - Sėdynės: - Vairuotojo reguliuojama sėdynė (priekį/atgal ir į viršų/apačią); - Dvi priekinės keleivio sėdynės. - Turi būti vairuotojo ir keleivių oro pagalvės. - Salono šildymas ir vėdinimas: - Šildymo sistema; - Oro kondicionierius; - Pašildyto arba atšaldyto oro išpūtimas į krovininę (skirta personalo darbui) automobilio dalį (autonominis šildymas). - Garso įranga (gamyklinė): - Radijo imtuvas (grotuvas) su „Android auto“ ir „Carplay“ sąsajomis; - „Bluetooth“ technologijos laisvų rankų įranga; - USB A arba USB C lizdas, leidžiantis prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas. - Kilimėliai – guminių kilimėlių komplektas salone. - Variklis ir transmisija: - Degalų rūšis – dyzelinas; - Variklio versija atitinka Euro 6 standartą; - Variklio sukimo momentas ne mažiau 370 Nm nuo 1600 aps./min; - Mechaninė pavarų dėžė ne mažiau 6 pavarų + 1 atbulinės eigos arba automatinė. - Gamyklinė visų varančiųjų ratų sistema. - Automobilio komplektacija: - Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiu pirmos pagalbos rinkiniu, gesintuvu, avarinio sustojimo ženklu, šviesą atspindinčia liemene ir transportavimo kilpa bei lanksčia vilktimi, atlaikančia ne mažiau kaip 7 t apkrovą; - Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje; - Atsarginis ratas, tokių pat matmenų kaip ant automobilio sumontuoti ratai, jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginio rato, galimas komplektavimas su avariniu (siauru) atsarginiu ratu ir įrankiai ratui pakeisti; - Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. III dalis. Mobilios vadavietės konstrukcija, vidaus įrengimas, elektros įranga - Kėbulas nelaidus vandeniui, be aštrių atsikišusių kampų, sujungimai atsparūs išoriniam poveikiui (korozijai, vandeniui, saulei, ledui ir pan.). Pritaikytas eksploatuoti ekstremaliomis lauko sąlygomis lyjant, sningant ir esant temperatūrai nuo -20 iki +40℃. - Visi inžineriniai sprendimai turi būti tokie, kad iš išorės minimaliai keistų automobilio išvaizdą, kad jis neišsiskirtų nuo kitų serijinių tokių pat automobilių. - Kėbulo sienos, stogas ir grindys turi būti izoliuojančios šilumą ir garsą. - Terminė (sienų, lubų, grindų) ir akustinė izoliacija neįgerianti drėgmės ir nekaupianti kondensato viduje, visi sujungimai apsaugoti nuo vandens. - Automobilio kėbulas šilumą izoliuojančia pertvara perskirtas į tris dalis: - vairuotojo su keleiviais; - personalo darbo; - personalo darbo krovinių skyrių. - Personalo darbo patalpų sienos ir lubos padengtos atsparia purvui medžiaga. - Grindys turi būti atsparios mechaniniam dėvėjimuisi (trinčiai), turinčios žemą degumo klasę, atsparios vandeniui, padengtos neslidžia, danga ir lengvai plaunamos. - Grindyse įrengti grieto fiksavimo bėgeliai kėdėms tvirtinti. - Darbo patalpoje ir krovinių skyriuje turi būti pritvirtinta po vieną CO2 2 kg gesintuvą. - Turi būti Įrengtas autonominis šildytuvas darbo patalpai, naudojantis automobilio degalus, nemažesnio kaip 4 kW galingumo. - Darbo zonoje turi būti įrengta vėdinimo sistema (galima naudoti originalų ventiliatorių priverčiant jį veikti neįjungus degimo), oro šalinimas įrengtas per krovinių skyrių. - Darbo zonoje turi būti įrengtas autonominis CO (anglies monoksido), dūmų detektorius. - Turi būti padarytos ertmės operatyviam kabelių naudojimui iš krovinių skyriaus: - per grindis, diametras 100 mm ± 3 mm; - per stogą, per nerūdijančio plieno alkūnę, diametras 60 mm ± 3 mm; - į darbo zoną po kairės pusės darbastaliu diametras 60 mm ± 3 mm; - nenaudojant ertmių, ertmės sandariai uždarytos, kad nepatektų drėgmė ir dulkės. - Elektros sistema: - Suprojektuoti ir suinstaliuoti DC ir AC elektros schemas, su apsaugomis ir energijos paskirstymo mazgais. - Sumontuoti kondicionierių 1,7-2,2 kW galingumo, sumontuotas turi būti taip, kad nesimatytų iš automobilio išorės. - Turi būti įrengtas automobilinio akumuliatoriaus įkrovimas nuo išorinio maitinimo šaltinio su ne mažiau kaip 4 pakopų krovimo režimais. - Kartu privalo būti komplektuojamas ilgintuvas su rite 3x2,5 mm2 50 m, su ne mažiau kaip 3 (trimis) kištukiniais lizdais (230 V; 16 A), kurio kabelis turi būti lankstus, atsparus tepalams, UV, tinkamas naudoti nuo -20° +40 ℃. - Turi būti Integruotas 3 kVA keitiklis 12/24V DC / 230 V AC. Keitiklis turi būti pilnos sinusoidės, turi veikti UPS principu ir automatiškai persijungti iš vieno režimo į kitą greičiau nei per 20 ms. Esant tinklo įtampai turi pakrauti papildomus akumuliatorius ne mažiau, kaip 3 pakopomis. Keitiklis turi turėti galimybę riboti naudojamą galia iš tinklo, o trūkstamą energiją pridėti iš papildomų akumuliatorių. - Jeigu papildomus akumuliatorius sudaro daugiau nei vienas akumuliatorius, turi būti numatytas jų balansavimo įrenginys. - Turi būti įrengtas papildomų akumuliatorių krovimas nuo automobilio 12 V alternatoriaus važiuojant ar stovint užvestu varikliu. Krovimo srovė ne mažesnė nei 50 A. - Papildomų akumuliatorių talpa turi būti parinkta taip, kad visa suinstaliuota įranga galėtų veikti ne mažiau nei 2 val. esant aplinkos temperatūrai +15℃ (230V ≈2kW). - Turi būti įrengta akumuliatorių darbo stebėjimo įranga, kuri rodytų papildomų akumuliatorių įtampą, krovimo/iškrovimo srovę, likusį energijos kiekį, o originalaus akumuliatoriaus - bent įtampą. - Krovinių skyriuje, atidarius duris, automatiškai turi įsijungti bent vienas apšvietimo elementas. Apšvietimui energija tiekiama papildomų akumuliatorių pagalba. - Kiekvienai lentynų, esančių krovinių skyriuje, eilei turi būti įrengtas apšvietimas, kuriam energija tiekiama papildomų akumuliatorių pagalba. Apšvietimas turi turėti galimybę būti įjungiamas/išjungiamas atskirai kiekvienai lentynų eilei. - Darbo zonoje turi būti įrengtas bendras LED apšvietimas, atskiras kiekvienai darbo vietai (lankstus LED šviestuvas), bent vienas apšvietimo elementas, automatiškai įsijungiantis atidarius duris. Apšvietimui energija tiekiama papildomų akumuliatorių pagalba. - Kita įranga: - Krovinių skyriuje (tarp ratų iškilimų) turi būti padaryta uždara ertmė išimam inverteriniui generatoriui ir išimamai 10 l metalinei kuro talpai saugiam transportavimui, ertmėje turi būti įrengtas vėdinimas į išorę; - Kartu turi būti komplektuojamas inverterinis generatorius, 2,2-2,5 kW galingumo, dažnis - 50 Hz; - Kartu turi būti komplektuojama 10 l metalinė kuro talpa, tinkanti generatoriaus kuro rūšiai. - Baldai, įranga: - Keturios kėdės su sinchroniniais mechanizmais, reguliuojamu sėdynės aukščiu ir pasvirimo kampu, su nuimamais porankiais arba be jų. Apmušalų danga tamsi, lengvai valoma, neįgerianti drėgmės, apkrova nemažesnė kaip 105 kg. Kėdės prie grindų tvirtinamos į greito prijungimo bėgelius, kėdėse turi būti įrengti automobiliniai saugos diržai. - Stalai, spintelės pagaminti iš drėgmei atsparios plokštės ne mažiau nei 18 mm storio. - Stalai, spintelių, lentynų paviršiai padengti paminkštinta neslystančia danga. - Spalva tamsiai žalia, pilka, juoda, ruda ar artima šioms spalvoms. - Įrengti mažiausiai 8 monitoriai: - Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 24 coliai, ekrano formatas 16:9, raiška ne prastesnė nei 2560x1440 px, ekranas matinis; - Monitoriaus palaikomos jungtys – HDMI, USB-A ne žemesnę klasę kaip 3.0, USB-C; - Monitorių tvirtinimas VESA arba lygiaverte sistema. - Vaizdo stebėjimas 360 laipsnių apie visą automobilį, vaizdo kameros neturi būti pastebimos. Kameros turi filmuoti ne prastesne kaip HD raiška. Visų kamerų įrašai turi būti saugomi viename įrenginyje ne mažiau kaip savaitę laiko (SSD 1 Tb). - Vaizdo stebėjimas turi veikti ir išjungus variklį, kameroms įjungti/išjungti turi būti atskiras jungiklis. - Automobilyje sumontuojamas ne žemesnės nei 5G/LTE kartos technologijų maršrutizatorius, kuriame yra galimybė naudoti ne mažiau kaip dviejų tiekėjų SIM kortelės. Maršrutizatorius turi turėti galimybę prijunti išorinę 5G/LTE anteną. Maršrutizatorius turi turėti ne mažiau nei 4 Gb greitaveikos LAN jungtis, ne mažiau 1 WAN jungtį. - Turi būti sumontuotas laidinio interneto ryšio šakotuvas, ne mažiau nei 8 jungčių, ne prastesnės kaip 1 Gb greitaveikos. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Transporto priemonės turi būti užregistruotos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos (pirkėjo) vardu. 3.2. Pridedama: 1 priedėlis „Preliminarus vadavietės brėžinys“. |

_________________