Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas |
| --- | --- |
|  | - PIRKIMO OBJEKTAS LŠS MNOC, pastato Žeimenos g., Kaune remonto darbai |
|  | - BENDROJI DALIS - Bendrieji statinio rodikliai. Pastatas – Kareivinės ir štabas 1B3p, Un. Nr.: 1996-4028-9010 ypatingasis statinys. - Pastato paskirties rodikliai – Specialiosios paskirties statiniai - Pastato bendras plotas 2196,19 m2 - Pastato naudingasis plotas 1645,66 m2 - Pastato tūris 9560 m3 - Aukštų skaičius 3 - Pastato aukštis (iki parapeto viršaus) 11,80 m - Energinio naudingumo klasė F - Pastato atsparumo ugniai laipsnis I - Pastato užstatytas plotas 919,00 m2 - Projekto tikslas: Atnaujinti specialiosios paskirties pastatą pritaikant jį kariniam šaulių rengimui. Projekte numatyta mokymų klasės, ginklų patalpos, administracijos kabinetai bei kambariai laikinam apgyvendinimui. Šiltinamas fasadas ir stogas, įrengiama nauja apdaila, formuojamos reikalingos patalpos, keičiami visi langai ir durys. Naujai įrengiami pastato vidaus inžineriniai tinklai. - Statybą leidžiantis dokumentas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 str. 1 d., statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingas, kadangi darbai atliekami krašto apsaugos tikslams skirtoje teritorijoje: žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas 1901/0073:156 Kauno m. k.v., žemės sklypo naudojimo būdas: teritorijos krašto apsaugos tikslams (žr. nekilnojamo turto registro duomenys). - Darbai turi būti atlikti vienu etapu pagal: - Šią Užsakovo užduotį; - Techninio darbo projekto „SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (kareivinės ir štabas, un. Nr.: 1996-4028-9010), ŽEIMENOS G. 107, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ sprendinius (toliau – Techninis darbo projektas); - Rangovo arba Statybos vadovo parengtą statybos darbų technologijos projektą. - Planuojami Darbai: remiantis Techniniu darbo projektu numatytos šios darbų apimtys: - Atliekamas pažeistų konstrukcijų remontas, siekiant pašalinti esamus konstrukcijų defektus. - Pastato remonto metu numatoma 20 cm paaukštinti parapetą visu kontūru. - Atnaujinamos išorės atitvaros (apšiltinamos sienos, stogas, įrengiamos naujos apdailos). - Keičiami išorės langai, durys. - Keičiamas patalpų išplanavimas, esama struktūra išlaikoma (išardoma dalis esamų pertvarų, statomos naujos pertvaros) - Naujai įrengiamos vidaus inžinerinės sistemos (elektros instaliacija, vandentiekio, nuotekų tinklai, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo signalizacijos sistemos). - Įrengiama vidaus patalpų apdaila. - Darbų kiekiai. Preliminarūs darbų ir sąnaudų kiekiai nurodyti Techniniame darbo projekte ir kartu su juo pateikiamuose žiniaraščiuose. - „Infostatyba“. Užsakovas paveda Rangovui Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ visa apimtimi parengti, pateikti ir užregistruoti pranešimą apie statybos darbų pradžią, deklaraciją apie statybos užbaigimą bei kitus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą reikalaujamus dokumentus. Užsakovas, kai tai būtina, po rangos sutarties pasirašymo išduos Rangovui įgaliojimą šiems veiksmams atlikti. - Elektroninis statybos darbų žurnalas. Užsakovas atsakingas už elektroninio statybos darbų žurnalo pildymo ir saugojimo reikalavimų laikymąsi teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas vykdo elektroninio statybos darbų žurnalo pildymą, dokumentų ir informacijos įkėlimą bei priežiūrą, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 reikalavimais ir techninio prižiūrėtojo nurodymais. - Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis. Rangovas savo sąskaita privalo įsirengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ar patalpas, būtinus statybos darbų vykdymui, laikinus kelius ar apsaugos priemones, esamų gatvių, šaligatvių dangų išsaugojimui; apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiama energija, vandens ir ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje. Rangovas savo sąskaitą įsirengia laikinas apskaitos priemones ir už sunaudotą vandenį bei elektrą atsiskaito tiesiogiai su jų tiekėjais. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti jų buvimo vietas, atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos darbus. - Informaciniai stendai: Rangovas prie statybvietės, t. y. visuomenei gerai matomoje vietoje prie išorinio įėjimo į teritoriją, turės įrengti vieną stendą informuojantį apie Statybos darbus. - Atliekų tvarkymas. Rangovas turi utilizuoti medžiagas, gaminius, esamą ir Užsakovui nereikalingą įrangą, esamą (iki statybos darbų pradžios) ir atsiradusį griovimo/ardymo/demontavimo metu statybinį laužą ir šiukšles. - Elgesio taisyklės. Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį privalo laikytis Elgesio Lietuvos šaulių sąjungos padaliniuose taisyklių (pridedama), išskyrus taisyklių 1.8 papunktį. Rangovas iki statybos darbų pradžios pateikia Elgesio Lietuvos šaulių sąjungos padaliniuose taisyklėse nustatytos formos Darbuotojų sąrašą, kuriame nurodo Darbuotojų ir transporto priemonių turinčių patekti į Lietuvos šaulių sąjungos padalinį, kuriame Rangovas atlieka Darbus, duomenys. Pasikeitus nurodytiems duomenims, Rangovas šiuos duomenis atnaujina, pateikdamas atnaujintą Darbuotojų sąrašą ne vėliau kaip per 5 d.d. - Užsakovo naudojimasis remontuojamu objektu. Užsakovas turės teisę laikinai pasinaudoti remontuojamu objektu iki Darbų priėmimo ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. Užsakovas turi teisę, suderinęs su Rangovu, įvežti baldus, įrangą ar kitą jam priklausantį turtą į statybvietę po to, kai statybos darbų baigtumas pasiekia ne mažesnį nei 85 % statybos baigtumo lygį ir yra sumontuotos langų ir durų konstrukcijos, įrengta šildymo ir vėdinimo sistema, atlikti tinkavimo darbai ir pan. Prieš įvežant turtą į Patalpą, tarp Šalių pasirašomas turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas kiekvienas įvežamas objektas. Nuo turto įvežimo į Patalpą momento iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti (ar kito šalių sutarto termino) Rangovas įsipareigoja: I) imtis visų protingų saugumo priemonių siekiant apsaugoti Užsakovo turtą nuo sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės; II) užtikrinti, kad Rangovo ar jo subrangovų atliekami darbai nesukels žalos Užsakovo turtui; III) nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokį incidentą ar turtui padarytą žalą. Nustačius, kad žala padaryta dėl Rangovo (jo darbuotojų, subrangovų ar kitų jo kontroliuojamų asmenų) kaltės, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis atlyginti padarytą žalą. Rangovas užtikrina Užsakovui galimybę pagrįstai patekti į Patalpą, kurioje yra jo turtas, tiek darbų metu, tiek po darbo valandų, suderinus laiką su atsakingu asmeniu. - Užsakovo personalo instruktavimas. Visais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą, naudojimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir grafiką. - Rizikų valdymas - Rangovas privalo įvertinti galimas rizikas statybos metu ir turėti veiksmų planą nenumatytiems atvejams, tokiems kaip archeologiniai radiniai, pavojingos medžiagos ar kiti netikėti įvykiai. |
|  | - DARBŲ ATLIKIMO VIETA - Žeimenos g. 107, Kaunas |
|  | - KOKYBĖS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI - Pirkimo objektas turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, statybos techninius reglamentus, higienos normas, aplinkos apsaugos reikalavimus bei gaisrinės saugos taisykles. Rangovas privalo užtikrinti, kad: - Visi darbai būtų vykdomi pagal Statybos įstatymą, teritorijų planavimo ir saugomų teritorijų reglamentus. - Projektavimas, statybos leidimai, darbų vykdymas ir užbaigimas atitiktų STR reikalavimus. - Statybos produktai ir medžiagos atitiktų higienos normas, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavimus. - Visi darbai būtų vykdomi laikantis triukšmo, šiluminio komforto, medžiagų saugos ir statybinių konstrukcijų projektavimo normų. |
|  | - DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI - Darbus rangovas privalo pradėti per dešimt (10) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. - Darbai privalo būti užbaigti ir perduoti Užsakovui per aštuonis (8) mėnesius nuo statybos darbų pradžios. - Sutarties terminas gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgesniam nei keturių (4) mėnesių laikotarpiui, tik esant objektyvioms, Rangovo neįtakotoms priežastims, tokioms kaip nenuspėjamos oro sąlygos, force majeure aplinkybės, vėluojantis medžiagų tiekimas dėl pasaulinių tiekimo sutrikimų ar kiti dokumentais pagrįsti veiksniai. Pratęsimas galimas tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą. |
|  | - GARANTINIS LAIKOTARPIS - Rangovas suteikia garantinį laikotarpį atliktiems darbams, kuris negali būti trumpesnis nei teisės aktuose nustatytas minimalus terminas. - Garantinio laikotarpio metu Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti visus defektus, atsiradusius dėl netinkamo darbų atlikimo. - Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. |
|  | - TECHNINIO PROJEKTO RENGĖJAS UAB „Ardynas“, įmonės kodas 133884372, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, tel. (+370 37) 323209, el. p.: ardynas@ardynas.lt |
|  | - PRIDEDAMA - SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (kareivinės ir štabas, un. Nr.: 1996-4028-9010), ŽEIMENOS G. 107, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS: - Bendroji dalis - Sklypo plano dalis - Architektūrinė dalis - Konstrukcijų dalis - Šilumos gamybos ir tiekimo - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis - Elektrotechnikos dalis - Elektroninių ryšių dalis (telekomunikacijos) - Apsauginės signalizacijos dalis - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis - Gaisrinės saugos dalis - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis - Techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės aktas (2 priedo 1 priedėlis) - Elgesio Lietuvos šaulių sąjungos padaliniuose taisyklės (2 priedo 2 priedėlis). |

_________