KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRANGA,

KOMUTACINĖ SPINTA SU NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Perkančioji Organizacija) siekia įsigyti kompiuterinio tinklo įrangą, komutacinę spintą su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu.

Kokybės reikalavimai

Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus, įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.

Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini.

Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius ar geresnius sprendimus.

Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialią siūlomos įrangos dokumentaciją (gaminio techninius dokumentus, naudojimo instrukcijas, konfigūravimo vadovus ir pan.). Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps priežastimi pasiūlymą atmesti.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo išlaidos.

Prekių išpirkimo sąlygos – vienkartinis išpirkimas.

Prekių pristatymo terminas: 45 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos.

PIRKIMAS SKAIDOMAS Į DVI PIRKIMO DALIS

PIRMOJI PIRKIMO DALIS

KOMUTACINĖ SPINTA SU NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Komutacinė spinta (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Spintos išoriniai matmenys (ne mažiau): - Aukštis:1991mm; - Plotis 800 mm; - Gylis 1200 mm. |  |
|  | Spintos vidiniai matmenys montuojamai įrangai: - Gylis (ne mažiau) 1000 mm.; - Plotis (angl. - rack width) 19". |  |
|  | RU (angl. - rack unit) ne mažiau 42U. |  |
|  | Nuolatinė leistina apkrova (ne mažiau): - Dinaminė 1000 kg.; - Statinė 1800 kg. |  |
|  | Savybės: - Priekyje ir gale atidaromos perforuoto metalo durys; - Šonuose nuimami metaliniai skydai; - Durys ir skydai rakinami; - Stogas; - Ratukai; - Kojos; - Viduje laikikliai 19" įrangai montuoti. |  |
|  | Spalva. - Pageidautina - juoda. |  |
|  | Kiti reikalavimai. Spinta pateikiama su: - Ventiliatoriumi - šilumai iš spintos šalinti; - PDU (ne mažiau 2 vnt.): - Horizontalus montavimas, - 1U; - 230V; - Ne mažiau 16 A; - Ne mažiau 12 jungčių (C13); |  |
|  | Garantija. Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Įrenginys tu būti montuojamas į 19” komutacinę spintą, kurios gylis ne didesnis 100 cm. įskaičiuojant ir maitinimo kabelių išsikišimo gabaritus, montuojamas horizontaliai, aukštis ne daugiau 3U. |  |
|  | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Galia. - Ne mažiau 5000 VA/4.5 kW. |  |
|  | Informacinė panelė. - LCD arba lygiavertės technologijos ekranas. |  |
|  | Jungtys. - C13 - Ne mažiau 6 vnt.; - C19 - Ne mažiau 4 vnt. |  |
|  | Funkcijos. - Garsiniai pranešimai; - Galimybė valdyti nepertraukiamo maitinimo įrenginį prijungus prie kompiuterinio tinklo; - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatoriai keičiami neišmontuojant nepertraukiamo maitinimo šaltinio iš komutacinės spintos, neišjungiant įrenginio, nenutraukiant elektros energijos tiekimo; - Rezervinio maitinimo įrenginys turi būti apsaugotas nuo nestabilaus energijos tiekimo iš elektros tinklo. |  |
|  | 100% apkrauto rezervinio maitinimo įrenginio veikimas. Nutrūkus elektros maitinimui turi išlaikyti įtampą: - Ne mažiau kaip 7 minutes; - Efektyvumas ne mažiau kaip 98 %. |  |
|  | Veikimo sąlygos. Įrenginio palaikoma veikimo: - Temperatūra nuo 15°C iki 40°C; - Drėgmė (nesikondensuojanti) nuo 15% iki 80%. |  |
|  | Komplektacija. Turi būti pateikiama: - Įrenginiui valdyti skirta tinklo plokštė; Išorinių baterijų paketas skirtas siūlomam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui: - ne daugiau 3U; - ne mažiau 192Vdc; - 19 colių bėgių rinkinys skirtas įsigyjamai įrangai montuoti; - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio elektros maitinimo kabeliai turi būti pateikiami kartu su siūloma įranga. |  |
|  | Garantija. - Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |

ANTROJI PIRKIMO DALIS

KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Valdomas komutatorius 48 prievadų be POE (3 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Konstrukcija. Įrenginys montuojamas horizontaliai į 19” komutacinę spintą, kurios gylis ne didesnis 50 cm. įskaičiuojant ir maitinimo kabelių išsikišimo bei optinio tinklo jungimo gabaritus, aukštis ne daugiau 1U. |  |
|  | Prievadai. - Ne mažiau 48 vnt. 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu; - Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP+ (10 Gbit) prievadų. |  |
|  | Elektros maitinimo įtampa. - 230 V AC. |  |
|  | Maitinimo šaltinis. - Įrenginys komplektuojamas ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltiniu, įmontuotu į siūlomą komutatorių. |  |
|  | Valdymas. - Valdomas (angl. managed). |  |
|  | Perjungimo sluoksnis. - L2. |  |
|  | Vidinis našumas. Ne mažiau: - (angl. Switching Capacity) - 176 Gbps; - (angl. Forwarding Rate) – 130 Mpps. |  |
|  | Reikalavimai. Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai reiklavimai: - Management: Command Line Interface (CLI) ir web Graphical User; - Link Aggregation; - VLANs; - Active VLANs (≤256); - VLAN IDS (≤4000); - Spanning Trees; - Flow Control; - SNMP; - Access Control Lists (ACLs); - Quality of Service (QoS); - MAC table capacity (≤16000); - Loop detection; - Auto negotiation; - Dynamic Trunking Protocol; - Link Aggregation Control Protocol (LACP); - IGMP snooping; - Storm control (broadcast, multicast, unicast); - RADIUS; - SNMP; - Jumbo frame (packet) size (≤ 9000 bytes). |  |
|  | Veikimo sąlygos. Įrenginio palaikoma veikimo: - Temperatūra nuo 15°C iki 40°C; - Drėgmė (nesikondensuojanti) nuo 15% iki 80%. |  |
|  | Licencijos. - Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |
|  | Papildomas komplektavimas. - Suderinami SFP+ (10 Gbit) tipo vienmodžiai prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu turi būti pateikiami kartu su komutatoriumi; - Komutatoriui turi būti pateikti ne mažiau kaip po 2 SFP+ (10 Gbit) tipo prievadus. |  |
|  | Garantija. - Ne trumpiau 24 mėn. |  |

- Valdomas komutatorius 24 prievadų su POE (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Konstrukcija. - Įrenginys montuojamas horizontaliai į 19” komutacinę spintą, kurios gylis ne didesnis 50 cm. įskaičiuojant ir maitinimo kabelių išsikišimo bei optinio tinklo jungimo gabaritus, aukštis ne daugiau 1U. |  |
|  | Prievadai. - Ne mažiau 24 vnt. 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir PoE; - Ne mažiau kaip 2 vnt. SFP+ (10 Gbit) prievadų |  |
|  | Elektros maitinimo įtampa. - 230 V AC. |  |
|  | Maitinimo šaltinis. - Įrenginys komplektuojamas ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltiniu, įmontuotu į siūlomą komutatorių. |  |
|  | PoE+ maitinimas. - Ne mažiau 370W. |  |
|  | Valdymas. - Valdomas (angl. managed). |  |
|  | Perjungimo sluoksnis. L2. |  |
|  | Vidinis našumas. Ne mažiau: - (angl. Switching Capacity) - 128 Gbps; - (angl. Forwarding Rate) – 95 Mpps. |  |
|  | Reikalavimai. Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai reiklavimai: - Management: Command Line Interface (CLI) ir web Graphical User ; - Link Aggregation; - VLANs; - Active VLANs (≤256); - VLAN IDS (≤4000); - Spanning Trees; - Flow Control; - SNMP; - Access Control Lists (ACLs); - Quality of Service (QoS); - MAC table capacity (≤16000); - Loop detection; - Auto negotiation; - Dynamic Trunking Protocol; - Link Aggregation Control Protocol (LACP); - IGMP snooping; - Storm control (broadcast, multicast, unicast); - RADIUS; - SNMP; - Jumbo frame (packet) size (≤ 9000 bytes). |  |
|  | Veikimo sąlygos. Įrenginio palaikoma veikimo: - Temperatūra nuo 15°C iki 40°C; - Drėgmė (nesikondensuojanti) nuo 15% iki 80%. |  |
|  | Licencijos. - Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |
|  | Papildomas komplektavimas. - Suderinami SFP+ (10 Gbit) tipo vienmodžiai prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu turi būti pateikiami kartu su komutatoriumi. Komutatoriui turi būti pateikti ne mažiau kaip po 2 SFP+ (10 Gbit) tipo prievadus. |  |
|  | Garantija. - Ne trumpiau 24 mėn. |  |

- Bevielio tinklo stotelė (14 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti siūlomų prekių gamintoją, pavadinimą. |  |
|  | Įranga turi veikti standartais 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be arba lygiaverčiais jiems. |  |
|  | Bevielio tinklo stotelės pasiekiamas duomenų perdavimo greitis (ne mažiau) - 688 Mbps (2.4 GHz) / 2882 Mbps (5 GHz) / 5765 Mbps (6 GHz). |  |
|  | Bevielio tinklo prieigos taškas turi veikti: - 2,4 / 5 / 6 GHz dažniu. |  |
|  | Privalo būti galimybė prijungti pasiūlytus bevielio tinklo prieigos taškus prie Organizacijoje naudojamo Ubiquity UniFi kontrolerio arba pasiūlyti lygiavertį sprendimą su galimybe prijungti visus turimus bevielio tinklo taškus. |  |
|  | Naudojami bevielio tinklo saugos protokolai (arba lygiaverčiai): - WPA-PSK; - WPA-Enterprise (WPA / WPA2 / WPA3 / PPSK). |  |
|  | Naudojamų antenų kiekis / galingumas (kiekvienai) ne mažiau: - 2 vnt./ 4 dBi. |  |
|  | BSSID (angl. - basic service set identifier). - Ne mažiau 8 vnt. |  |
|  | Montavimas. - Ant sienos / lubų. Montavimo medžiagos pateikiamos kartu su bevieliu prieigos tašku. |  |
|  | Įrenginio veikimo sąlygos: - Įrenginys turi veikti temperatūroje nuo 5°C iki 40°C; - Palaikoma veikimo drėgmė (nesikondencuojanti) nuo 15% iki 80%. |  |
|  | Turi būti palaikomas VLAN 802.1Q standartas arba lygiavertis. |  |
|  | Vienu metu prie bevielio tinklo prieigos taško turi būti galimybė prisijungti - Ne mažiau kaip 300 klientų. |  |
|  | Garantija. - Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |