Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Pneumatiniai šautuvai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Pneumatinis šautuvas su spyruoklės sistema - Ginklo korpusas turi būti pritaikytas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams; - Ginklo pistoletinė rankena turi griovelius, raštą, yra padengtas danga ar kitaip modifikuota, tam kad padidintų sukibimą su rankomis, kad ginklas neslidinėtų jose; - Buožės gale turi būti antivibracinis guminis padelis; - Ginklo korpusas pagamintas iš polimero arba medžio; - Ginklo veikimo sistema: spyruoklės stūmoklio sistema; - Bendras ginklo ilgis nuo 100 cm iki 112 cm; - Ginklo svoris nuo 2,4 kg iki 3,1 kg; - Ginklo kalibras 4,5 mm; - Ginklo galia 7,5 J; - Spalva juoda, ruda arba artimos joms; - Užtaisomas nuleidžiant/ laužiant ginklo vamzdį žemyn; - Atlenkus vamzdį, užtaisymo mechanizmas negali išlysti iš korpuso daugiau kaip 3 cm; - Ginklas turi turėti sumontuotus kryptuką ir reguliuojamą mikrometrinį taikiklį; - Ginklas turi turėti svirtelę, kuri leistų ginklą pastatyti į saugią padėtį, nors ginklas ir užtaisytas. 2.2. Pneumatinis šautuvas su dujų stūmoklio sistema - Ginklo korpusas turi būti pritaikytas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams; - Ginklo pistoletinė rankena turi griovelius, raštą, yra padengta danga arba kitaip modifikuota, tam kad padidintų sukibimą su rankomis, kad ginklas neslidinėtų jose; - Buožės gale turi būti antivibracinis guminis padelis; - Ginklo korpusas pagamintas iš polimero; - Ginklo veikimo sistema: dujų stūmoklio sistema; - Dujų kamera yra sumontuota ginklo viduje, o ginklu naudotis nereikia papildomų balionų ar kitos įrangos ją užpildyti – ginklas pilnai užsitaiso nulenkus vamzdį ir jį grąžinus į pradinę padėtį; - Bendras ginklo ilgis 100 cm iki 112 cm; - Ginklo svoris nuo 2,4 kg iki 3,1 kg; - Ginklo kalibras 4,5 mm; - Ginklo galia 7,5 J; - Spalva juoda arba artima jai; - Užtaisomas nuleidžiant/ laužiant ginklo vamzdį žemyn; - Ginklas turi turėti svirtelę, kuri leistų ginklą pastatyti į saugią padėtį, nors ginklas ir užtaisytas; - Ginklas turi turėti sumontuotus kryptuką ir reguliuojamą taikiklį; - Atlenkus vamzdį, užtaisymo mechanizmas negali išlysti iš korpuso daugiau, kaip 3 cm. 2.3. Plokščios kulkelės - Kalibras 4,5 mm; - Skirtos šaudyti pneumatiniu šautuvu ir pistoletu; - Vienoje dėžutėje turi būti ne mažiau, kaip 500 vnt.; - Kulkelių priekis plokščias. 2.4. Ginklų dėklai – lagaminai - Standus korpusas pagamintas iš polimero; - Turi bent keturis užstumiamus užraktus viršuje, kurių du centriniai atsirakina pastūmus nuo centro į išorę ir du išorinius, kurie atsirakina juos pastūmus nuo išorės link centro; - Turi rankeną transportavimui; - Vidus išklotas paminkštinamąja medžiaga; - Dėklo išoriniai matmenys: ilgis 124 cm ±2 cm; aukštis 24± 1 cm; plotis 12 cm ± 1 cm; - Dėklo forma – stačiakampis arba artima jai; - Turi turėti ne mažiau kaip keturi vyrius; - Dėklo spalva juoda arba artima jai. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Garantija: ginklams - 24 mėn., dėklams - 12 mėn. |

________