Techninė specifikacija  sūpynių aikštelei įrengti

Adresas : H.Manto g. 84, Klaipėda

Darbai : Sūpynių aikštelės įrengimas

Darbų aprašymas:

| Eil. Nr. | Darbo aprašymas | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vejos/juodžemio nukasimas 35 cm gyliu | m3 | 96 |
| 2. | Grunto išvežimas 10 km atstumu | m3 | 96 |
| 3. | Smėlio sluoksnio atvežimas 20 cm | m3 | 54,6 |
| 4. | Smėlio sluoksnio tankinimas | m2 | 273,1 |
| 5. | Dolomito skaldos atvežimas 5 cm | m3 | 13,66 |
| 6. | Dolomito skaldo tankinimas | m2 | 273,1 |
| 7. | Skaldos atsijos 3 cm atvežimas | m3 | 8,19 |
| 8. | Skaldos atsijos išlyginimas | m2 | 273,1 |
| 9. | Geotekstilės paklojimas ( esant poreikiui) | m2 | 273,1 |
| 10. | Saugos danga – SBR guminės plytelės- sudėjimas | m2 | 30,64 |
| 11. | Spalvotų betoninių trinkelių sudėjimas – trinkelių zonoje | m2 | 230,46 |
| 12. | Natūralaus akmens – stačiakampio (8x1,5m) sudėjimas | m2 | 12 |
| 13. | Spalvotų betoninių bortų sudėjimas | m | 118 |
| 14. | Suolų HARRIS WPC arba analogiškų sumontavimas | vnt | 4 |
| 15. | Šiukšlių išvežimas | m3 | 20 |

Darbus atlikti iki 2025 m. spalio 31 d.

Aikštelės įrengimo vietą derinti su Užsakovu.

Pridedamas : aikštelės įrengimo projektas 1 lapas ir preliminari aikštelės įrengimo vieta – 2 lapai