# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU- 13283/25) Hidrauliniai rišikliai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Hidrauliniai rišikliai skirti grunto pagerinimui ir sustiprinimui (toliau Prekės).

  - Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka sudaroma pagrindinė prekių pirkimo sutartis tarp Pirkėjo ir atnaujinto varžymosi metu laimėtoju pripažintu Tiekėju.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis. Pirkėjas ketina pasirašyti preliminarią sutartį su visais Tiekėjais, kurių kvalifikacija ir pateikti pasiūlymai atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis:                                                          lentelė Nr. 1

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Maksimali Preliminariosios sutarties vertė, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cementas, statybinės kalkės | 600 000 |
| 2 | Jonų mainus gerinantis priedas | 100 000 |

  - Preliminarūs kiekiai ir rūšys nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu. Prekės turi būti pristatomos visoje Lietuvos Respublikos  teritorijoje.

  - Cementas - atitikimas pagal standartą EN 197-1:2011 arba lygiavertį.

  - Statybinės kalkės – atitikimas pagal standartą EN 459-1:2015 arba lygiavertį.

  - Jonų mainus gerinantis priedas – turi atitikti Techninės specifikacijos 2 priede nurodytus reikalavimus.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ar paruoštos atsiėmimui ne vėliau kaip: cementas 2 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo datos, statybinės negesintos kalkės ir jonų mainus gerinantis priedas – ne vėliau kaip per 4 darbo dienas, nuo užsakymo pateikimo datos.

  - Prekes Pirkėjas priims ir organizuos jų iškrovimą Pirkėjo darbo laiku:  (I-IV 7:30-16:30 val., V 7:30 - 15:15 val.).

  - Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo – priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai. Pateikiami kokybę patvirtinantys dokumentai, t. y. visos gaminio charakteristikos ir atitiktis reikalavimams turi būti įrodoma eksploatacinių savybių deklaracijomis, ir kur tinkama CE etikete ir ženklinimu, ir (arba) saugos duomenų lapu.

  - Jeigu Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma [3] kartus. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Pateikiama laisvos formos deklaracija, kurioje aprašyta kaip ši prekė gali būti perdirbama.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 - Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Priedas  Nr.2 - Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Pirkimo objekto Preliminarūs kiekiai ir rūšys

Lentelė Nr.1

| Cementas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, markė | Matas | *Kiekis |
|  | Portlandcementis CEM II/B-M (P-LL) 42,5N | t | 100 |
|  | Portlandcementis CEM II/A-P 52,5N | t | 100 |
|  | Portlandcementis CEM II/A-LL 42,5R | t | 100 |

| Statybinės kalkės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, markė | Matas | *Kiekis |
|  | Negesintos kalkės | t | 100 |

| Jonų mainus gerinantis priedas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, markė | Matas | *Kiekis |
|  | Gruntų rišiklis skirtas molingiems gruntams | l | 100 |
|  | Gruntų rišiklis skirtas žvyringiems gruntams | l | 100 |

* Nurodytas Prekių kiekis skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį, vykdant atnaujintą varžymąsi, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės be PVM.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Turi būti pateikiama:

Pasirinktinai pateikiama eksploatacinių savybių deklaracijos, kokybės sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai.

DĖMESIO: Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomų Prekių charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- |
| Gruntų rišiklis skirtas molingiems gruntams |  |  |
| 1. | Vienas rišiklio komponentų turi būti sieros rūgštis, kurios turi būti nemažiau kaip 65 masės % nuo bendros rišiklio masės | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Sieros rūgšties kiekis ______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2. | Ne mažiau kaip vienas rišiklio komponentų turi būti rūgštinė paviršinio aktyvumo medžiaga | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Rūgštinė paviršinio aktyvumo medžiaga ____________ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Rišiklio agregatinė būsena – skystis, turi būti nedegus, neužsiliepsnojantis ir neturėti sprogstamųjų savybių | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | pH vertė ≤ 1 | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) pH ______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5. | Virimo temperatūra 295– 325 °C | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Virimo temperatūra ______ ºC Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6. | Tankis 1,80–1,85 g/cm3 | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Tankis ______ g/cm3 Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ |
| 7. | Klampa 20 °C temperatūroje 20–25 mPa×s | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Klampa 20 °C temperatūroje ______ mPa×s Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ |
| Gruntų rišiklis skirtas žvyringiems gruntams |  |  |
| 8. | Vienas rišiklio komponentų turi būti sieros rūgštis, kurios turi būti nemažiau kaip 60 masės % nuo bendros rišiklio masės | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Sieros rūgšties kiekis ______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 9. | Vienas rišiklio komponentų turi būti fosforo rūgštis, kurios turi būti nemažiau kaip 5 masės % nuo bendros rišiklio masės | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Fosforo rūgšties kiekis ______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 10. | Vienas rišiklio komponentų turi būti citrinos rūgštis, kurios turi būti nemažiau kaip 5 masės % nuo bendros rišiklio masės | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Citrinos rūgšties kiekis ______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 11 | Ne mažiau kaip vienas rišiklio komponentų turi būti rūgštinė paviršinio aktyvumo medžiaga | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Rūgštinė paviršinio aktyvumo medžiaga ____________ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 12. | Rišiklio agregatinė būsena – skystis, turi būti nedegus, neužsiliepsnojantis ir neturėti sprogstamųjų savybių | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 13. | pH vertė ≤ 1 | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) pH ______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 14. | Virimo temperatūra 140–150 °C | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Virimo temperatūra ______ ºC Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 15. | Klampa 20 °C temperatūroje 20–25 mPa×s | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Klampa 20 °C temperatūroje ______ mPa×s Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ |
| 16. | Tankis 1,30–1,35 g/cm3 | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Tankis ______ g/cm3 Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ |

| Negesintos kalkės |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | CaO (kalcio oksido kiekis) - min. 90,0% | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) CaO (kalcio oksido kiekis) ______% Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ |