KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPARČIŲ SEN. MELIORACIJOS PROJEKTO NR. P2A-1964 GRIOVIO D-1-2 BEI JAME ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

1.1. Kaišiadorių raj. sav., Paparčių sen. melioracijos projekto Nr. P2a-1964 griovio D-1-2 bei jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.

2.  Pirkimo objekto apimtys:

| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |
|  | 1 | Griovio D-1-2 remonto darbai |  |  |
| 1 | MN7P-0120 | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti | 100m2 | 30,0 |
| 2 | MN7P-0120 | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai vidutinio tankumo | 100m2 | 11,0 |
| 3 | MN7P-0120 | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai tankūs | 100m2 | 40,0 |
| 4 | R23-60 | Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 33,4 |
| 5 | MN4-5 | Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. | 100vnt | 0,28 |
| 6 | MN4-9 | Medžių kamienų nuo 17 iki 25 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas. | 100vnt | 0,28 |
| 7 | MN4-19 | Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais | 10 vnt. | 14,4 |
| 8 | MN4P-0118 | Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų ( atstumas 500.00 m) k4=5.000 | 100m3 | 0,36 |
| 9 | MN7-1 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m | 100m | 8,42 |
| 10 | MN7-2 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m | 100m | 0,76 |
| 11 | MN7-3 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sl.storis didesnis kaip 0.4m | 100m | 21,88 |
| 12 | MN1-5 | Kliuvinių pašalinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | t. m3 | 0,13 |
| 13 | MN7-7 | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m | m3 | 18,0 |
| 14 | MN1P-0303 | Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) | t. m3 | 0,66 |
| 15 | MN1P-0303 | Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I-II grupės) | t. m3 | 1,59 |
| 16 | MN1P-0303 | Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I-II grupės) | t. m3 | 1,53 |
| 17 | MN7-4 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000 | ha | 3,8 |
| 18 | MN4-29 | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis | ha | 3,8 |
| 19 | MN7-5 | Vandens nutekėjimui į griovį latakų kasimas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | 100m3 | 2,5 |
| 20 | MN7P-0111 | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas | ha | 3,5 |
| 21 | MN7-35 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | 100m3 | 1,3 |
| 22 | MN3P-0303 | .Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 110 mm | vnt. | 25,0 |
| 23 | MN3P-0303 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 160 mm | vnt. | 3,0 |
| 24 | MN3P-0303 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 200 mm | vnt. | 1,0 |
| 25 | MN3P-0303 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 250 mm | vnt. | 1,0 |
| 26 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 3,3 |
| 27 | N27-232-1 | Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas | vnt | 8,0 |
| 28 | MN1-17 | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais | t. m3 | 0,06 |
| 29 | MN1-115 | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių | 10m3 | 0,4 |
| 30 | MN8-43 | Antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio demontavimas k4=0.500 | 100m3 | 0,035 |
| 31 | MN8-43 | Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono | 100m3 | 0,0502 |
| 32 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3 | 100m3 | 0,6 |
| 33 | MN1P-0708 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas I-II grupės | 100m3 | 0,6 |
| 34 | MN2-14 | Šlaitų apsėjimas, užpilant dirvožemiu | 100m2 | 0,6 |
| 35 | MN5-28 | Žvyro dangos įrengimas | 100m3 | 0,07 |
| 36 | N57P-4402 | Vamzdinių pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo žiočių tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis ant įrengto pagrindo | 100m2 | 0,225 |
| 37 | MN8-174 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas | 100m2 | 0,225 |
| 38 | MN2-11 | Griovio dugno tvirtinimas skalda | m3 | 4,9 |
| 39 | MN6-10 | Vamzdinės vandens pralaidos demontavimas k4=0.500 | vnt. | 1,0 |
| 40 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 19,3 |
| 41 | N25P-0901 | Pagrindų po vamzdynais įrengimas ( pagrindai žvyro) | m3 | 2,3 |
| 42 | MN3-143 | 800 mm skersmens gelžbetoninių RT8.50-1 vamzdžių paklojimas. | 100m | 0,15 |
| 43 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3 | 100m3 | 1,6 |
| 44 | MN1P-0708 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas I-II grupės | 100m3 | 1,6 |
| 45 | MN6-93 | Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu su žolių apsėjimu | 10m2 | 3,3 |
| 46 | MN2-14 | Šlaitų apsėjimas, užpilant dirvožemiu | 100m2 | 0,5 |
| 47 | MN5-28 | Žvyro dangos įrengimas | 100m3 | 0,1 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |
|  |  | Iš viso skyriuje 1 |  |  |
|  |  | žiniaraštyje 1 |  |  |

3. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

3. 1. Kaišiadorių r. sav., Paparčių sen., Dainavos ir Palapojės k. (schema pridedama).

3.2. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas (galiojantis), suteikiantis teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas ir pripažintas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Vykdant darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės”, MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai”, MND-19 "Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai”, „LR Melioracijos įstatymas”, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.

3.4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

3.5. Atliekant melioracijos statinių remonto darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

3.6. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektus. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objektų funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

3.7. Nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo, tretiesiems asmenims savo lėšomis atlygina Rangovas.

PRIEDAI. Vietovės schema, 1 lapas.

Parengė: Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Laimonas Ivaškevičius

1 PRIEDAS