Pirkimų sąlygų,

2 priedas

RADIJO STOTIES ANTENOS VHF IR UHF DIAPAZONO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- I SKYRIUS

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl.  refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

- Garantinis laikotarpis:

  - Visai įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama tokia pat nauja.

  - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- Radijo stoties antena VHF ir UHF diapazono (BVPŽ kodas - 32352000-5).

- Antena skirta greitam išskleidimui ir surinkimui. Antena skirta radijo bangoms spinduliuoti arba priimti.

- Antenos techniniai reikalavimai:

  - Dažnių diapazonas: VHF nuo 30 MHz iki 88 MHz; UHF nuo 225 MHz iki 512 MHz.

  - Antenos skleidžiamų bangų sklidimas – įvairiakryptis.

  - Antenos formatas – vertikaliai poliarizuotas dipolis.

  - Galios įvertinimas: VHF dažnių diapazone – ne mažiau kaip 30 W, UHF dažnių diapazone – ne mažiau kaip 50 W.

  - Banginė varža – ne daugiau kaip 50 Ohm.

  - Antenos stiebo korpusas pagamintas iš lengvo, tvirto anglies pluošto ritininio kompozito.

  - Stiebo konstrukcijoje įmontuota vertikalios poliarizacijos dipolio antena.

  - Turi užtikrinti mechaninį tvirtumą, atsparumą UV spinduliams, drėgmei, dulkėms ir temperatūrų svyravimui.

  - Turi atitikti EN 60068 arba MIL-STD-810G (arba lygaverčius) bandymo standartus.

  - Antenos stiebo aukštis – ne mažiau kaip 7 m.

  - Antenos stiebo skersmuo – iki 80 mm.

  - Išskleidžiama ir tvirtinama atotampomis sistema turi atlaikyti iki 100 km/val. vėjo stiprumą.

  - Antenos stiebo spalva – juoda arba marginta (kamufliažinė MULTICAM).

  - Antenos svoris – ne daugiau kaip 8 kg.

  - Prie antenos komplekto pridedamas ne mažiau kaip 25 m ilgio, ne daugiau kaip 50 Ohm banginės varžos kabelis.

|  |  | ________________________________ |
| --- | --- | --- |