PREKIŲ APRAŠYMAS

Virtuvės baldas W=3750, D=600, H=2300 (Mickevičiaus g. 5-3)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Virtuvės projektiniai matmenys yra 3750 mm, gylis 600 mm, bendras aukštis 2300 mm, sienelės aukštis 600 mm. Tikslius matmenis prieš gaminant virtuvę būtina tikslintis vietoje. Viršutinė Virtuvės baldo dalis susideda iš viršutinių trijų spintelių ir dviejų spintelių su lentynomis, skirtomis mikrobangų krosnelėms. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš trijų spintelių, kurios pritaikytos šiukšliadėžei ir virtuvės daiktų inventoriui laikyti ir dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.), kurie turi būti su švelnia uždarymo funkcija. Kampinėje virtuvės baldo dalyje per visą jos aukštį yra vieta skirta įmontuojamam šaldytuvui. Fasadai turi būti pagaminti iš 18 mm laminuotos drožlių plokštės (toliau – LMDP). Pageidaujamos plokštės spalvos pavyzdys – Kronospan 6458BS. Baldo nugarėlės – medienos plaušų plokštė (MPP). Stalviršio ir sienelės pagaminti iš aukšto slėgio laminato (HPL), spalvos pavyzdys – F186 ST9 Light Grey Chicago Concrete, Egger. Rankenėlės aliuminio profilio (pvz. GOLA profilis), pilkos spalvos. Rankenėlės šaldytuvui pilkos spalvos, 18 cm (+-2 cm) žingsnio. Pakabinamų spintelių atidarymas turi būti prailgintu fasadu 20mm (+- 2 mm). Į virtuvės baldų komplektą turi būti įskaičiuota: indų džiovyklė, maišytuvas, po stalviršiu montuojama plautuvė iš kompozitinės medžiagos (akmens masės, granito ar lygiavertės) iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Virtuvės baldas turi atitikti vizualizacijoje užduotą dizainą. Brėžinys pritaikytas prie buitinės technikos, kurią pirks užsakovas. |  |

Virtuvės baldas. W=2400, D=600, H=2300 (Mickevičiaus g.)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 2. | Virtuvės projektiniai matmenys yra 2400 mm, gylis 600 mm, bendras aukštis 2300 mm, sienelės aukštis 600 mm. Tikslius matmenis prieš gaminant virtuvę būtina tikslintis vietoje. Viršutinė Virtuvės baldo dalis susideda iš vienos viršutinės spintelės ir dviejų spintelių su lentynomis, skirtomis mikrobangų krosnelėms. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš vienos spintelės, kurioje yra pritaikyta vieta šiukšliadėžei ir virtuvės daiktų inventoriui laikyti ir dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.), kurie turi būti su švelnia uždarymo funkcija. Kampinėje virtuvės baldo dalyje per visą jos aukštį yra vieta skirta įmontuojamam šaldytuvui. Fasadai turi būti pagaminti iš 18 mm laminuotos drožlių plokštės LMDP. Pageidaujamos plokštės spalvos pavyzdys – Kronospan 6458BS. Baldo nugarėlės – medienos plaušų plokštė (MPP). Stalviršio ir sienelės pagaminti iš aukšto slėgio laminato (HPL), spalvos pavyzdys – F186 ST9 Light Grey Chicago Concrete, Egger. Rankenėlės aliuminio profilio (pvz. GOLA profilis), pilkos spalvos. Rankenėlės šaldytuvui pilkos spalvos, 18 cm (+-2 cm) žingsnio. Pakabinamų spintelių atidarymas turi būti prailgintu fasadu 20mm +- 2 mm. Į virtuvės baldų komplektą turi būti įskaičiuota: indų džiovyklė, maišytuvas, po stalviršiu montuojama plautuvė iš kompozitinės medžiagos (akmens masės, granito ar lygiavertės) iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Virtuvės baldas turi atitikti vizualizacijoje užduotą dizainą. Brėžinys pritaikytas prie buitinės technikos, kurią pirks užsakovas. |  |

Virtuvės baldas. W=2295, D=600, H=2300 (Bajorų g. 1A)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 3. | Siūlomos Virtuvės projektiniai matmenys yra 2295 mm, gylis 600 mm, bendras aukštis 2300 mm, sienelės aukštis 600 mm. Tikslius matmenis prieš gaminant virtuvę būtina tikslintis vietoje. Viršutinė Virtuvės baldo dalis susideda iš vienos viršutinės spintelės ir dviejų spintelių su lentynomis, skirtomis mikrobangų krosnelėms. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš vienos spintelės, kurioje yra pritaikyta vieta šiukšliadėžei ir virtuvės daiktų inventoriui laikyti ir dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.), kurie turi būti su švelnia uždarymo funkcija. Kampinėje virtuvės baldo dalyje per visą jos aukštį yra vieta skirta įmontuojamam šaldytuvui. Fasadai turi būti pagaminti iš 18 mm LMDP. Pageidaujamos plokštės spalvos pavyzdys – Kronospan 6458BS. Baldo nugarėlės – medienos plaušų plokštė (MPP). Stalviršio ir sienelės pagaminti iš aukšto slėgio laminato (HPL), spalvos pavyzdys – F186 ST9 Light Grey Chicago Concrete, Egger. Rankenėlės aliuminio profilio (pvz. GOLA profilis), pilkos spalvos. Rankenėlės šaldytuvui pilkos spalvos, 18 cm (+-2 cm) žingsnio. Pakabinamų spintelių atidarymas turi būti prailgintu fasadu 20mm +- 2 mm. Į virtuvės baldų komplektą turi būti įskaičiuota: indų džiovyklė, maišytuvas, po stalviršiu montuojama plautuvė iš kompozitinės medžiagos (akmens masės, granito ar lygiavertės) iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Virtuvės baldas turi atitikti vizualizacijoje užduotą dizainą. Brėžinys pritaikytas prie buitinės technikos, kurią pirks užsakovas. |  |

Virtuvės baldas. W=2205, D=600, H=2300 (Bajorų g. 2A)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 4. | Virtuvės projektiniai matmenys yra 2205 mm, gylis 600 mm, bendras aukštis 2300 mm, sienelės aukštis 600 mm. Tikslius matmenis prieš gaminant virtuvę būtina tikslintis vietoje. Viršutinė Virtuvės baldo dalis susideda iš vienos viršutinės spintelės ir dviejų spintelių su lentynomis, skirtomis mikrobangų krosnelėms. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš vienos spintelės, kurioje yra pritaikyta vieta šiukšliadėžei ir virtuvės daiktų inventoriui laikyti ir dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.), kurie turi būti su švelnia uždarymo funkcija. Kampinėje virtuvės baldo dalyje per visą jos aukštį yra vieta skirta įmontuojamam šaldytuvui. Fasadai turi būti pagaminti iš 18 mm LMDP. Pageidaujamos plokštės spalvos pavyzdys – Kronospan 6458BS. Baldo nugarėlės – medienos plaušų plokštė (MPP). Stalviršio ir sienelės pagaminti iš aukšto slėgio laminato (HPL), spalvos pavyzdys – F186 ST9 Light Grey Chicago Concrete, Egger. Rankenėlės aliuminio profilio (pvz. GOLA profilis), pilkos spalvos. Rankenėlės šaldytuvui pilkos spalvos, 18 cm (+-2 cm) žingsnio. Pakabinamų spintelių atidarymas turi būti prailgintu fasadu 20mm +- 2 mm. Į virtuvės baldų komplektą turi būti įskaičiuota: indų džiovyklė, maišytuvas, po stalviršiu montuojama plautuvė iš kompozitinės medžiagos (akmens masės, granito ar lygiavertės) iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Virtuvės baldas turi atitikti vizualizacijoje užduotą dizainą. Brėžinys pritaikytas prie buitinės technikos, kurią pirks užsakovas. |  |

Valgomojo stalas 2800x1200, H-740 (Mickevičiaus g. 5-3)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 5. | Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, spalva turi sutapti su virtuvinio baldo stalviršio spalva. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, gaminamą iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x20 mm +- 2 mm. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x40 mm +-2 mm. Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm+- 2 mm tarpas. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo kojos turi būti U raidės formos, iš ne mažiau kaip 3 spalvų. |  |

Valgomojo stalas 800x800, H-740 (Mickevičiaus g. 5-3)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 6. | Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, spalva turi sutapti su virtuvinio baldo stalviršio spalva. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, gaminamą iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x20 mm +- 2 mm. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x40 mm +-2 mm. Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm+- 2 mm tarpas. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo kojos turi būti U raidės formos, iš ne mažiau kaip 3 spalvų. |  |

Aukštas valgomojo stalas 1800x700, H-1050 (Mickevičiaus g.)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 7. | Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, spalva turi sutapti su virtuvinio baldo stalviršio spalva. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, gaminamą iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x20 mm +- 2 mm. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x40 mm +-2 mm. Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm+- 2 mm tarpas. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo kojos tuiri būti sujungtos centriniu rėmu, kurio matmuo turi būti ne mažiau kaip 35x35 mm +- 2 mm. Stalo kojos turi būti U raidės formos, iš ne mažiau kaip 3 spalvų. |  |

Valgomojo stalas 1800x700, H-740 (Mickevičiaus g.)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 8. | Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, spalva turi sutapti su virtuvinio baldo stalviršio spalva. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, gaminamą iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x20 mm +- 2 mm. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x40 mm +-2 mm. Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm+- 2 mm tarpas. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo kojos tuiri būti sujungtos centriniu rėmu, kurio matmuo turi būti ne mažiau kaip 35x35 mm +- 2 mm. Stalo kojos turi būti U raidės formos, iš ne mažiau kaip 3 spalvų. |  |

Valgomojo stalas 1200x600, H-740 (6 vnt. Bajorų 1A ir 4 vnt. Bajorų 2A)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 9. | Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, spalva turi sutapti su virtuvinio baldo stalviršio spalva. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, gaminamą iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x20 mm +- 2 mm. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x40 mm +-2 mm. Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm+- 2 mm tarpas. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo kojos turi būti U raidės formos, iš ne mažiau kaip 3 spalvų. |  |

Valgomojo stalas 1400x600, H-740 (Bajorų g. 2A)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 10. | Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio, melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos, medžio drožlių plokštės, spalva turi sutapti su virtuvinio baldo stalviršio spalva. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, gaminamą iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x20 mm +- 2 mm. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x40 mm +-2 mm. Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm+- 2 mm tarpas. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo kojos turi būti U raidės formos, iš ne mažiau kaip 3 spalvų. |  |

Valgomojo kėdė. (21 vnt.  Mickevičiaus g., 20 vnt. Bajorų 1A  ir 20 vnt. Bajorų 2A)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 11. | Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas plastiko liejinys. Dažytas plieno 4 kojų rėmas su atramėlėmis. Kėdė turi būti gaminama su plieno rėmu ir plastiko sėdimąja dalimi. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 spalvų, būtina spalva "pilka". Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 12 +-2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro keturias kojas. Galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos (3 vienetus) nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė turi turėti apsaugines atramėlės kietai arba minkštai grindų dangai. Kėdės plotis turi būti 560 mm +- 20 mm, gylis 550 mm +- 20 mm, aukštis 785 mm +- 20 mm, sėdimosios dalies aukštis 440 mm +- 20 mm. Kėdė turi atitikti sertifikatus EN 16139:2013; EN 16139:2013/AC:2013. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą. |  |

Pusbario kėdė. (Mickevičiaus 5-3)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 12. | Atlošas ir sėdimoji dalis vientisas kūnas iš plastiko. Dažytas plieno 4 kojų rėmas su atramėlėmis. Kėdė turi būti gaminama su plieno rėmu ir plastiko sėdimąja dalimi. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas plastiko liejinys. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 spalvų, būtina spalva "pilka". Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 16 +-2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro keturias kojas. Kojos tarpusavyje turi būti sujungtos metaliniu rėmu, patogiam kojų pasidėjimui. Galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos (3 vienetus) nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė turi turėti apsaugines atramėlės kietai arba minkštai grindų dangai. Kėdės plotis turi būti 565 mm +- 20 mm, gylis 600 mm +- 20 mm, aukštis 1110 mm +- 20 mm, sėdimosios dalies aukštis 760 mm +- 20 mm. Kėdė turi atitikti sertifikatus EN 16139:2013; EN 16139:2013/AC:2013. Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą. |  |