KONSOLĖ SU ŠEIVERIO RANKENOM

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prietaiso / priemonės pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Preliminarus kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Šeiverio konsolė artroskopinėms operacijoms | 1. Lietimui jautrus ekranas | 1 vnt |  |
|  |  | 2. Galimybė dirbti su dviem šeiverio rankenomis vienu metu |  |  |
|  |  | 3. Galimybė prijungti du kojinius pedalus |  |  |
|  |  | 4. automatinis rankenų atpažinimas |  |  |
|  |  | 5. Valdymas ant konsolės arba kojiniu pedalu arba mygtukais ant rankenos |  |  |
|  |  | 6. Triukšmo lygis < 46 dB |  |  |
|  |  | 7. Apsisukimų skaičius pirmyn/atgal ≥ 8000 aps/min |  |  |
|  |  | 8. Osciliacinių ciklų skaičius ≥ 3000 aps/ min |  |  |
|  |  | 9. Elektrinio saugumo klasė - IEC 60601-1 |  |  |
| 1.2 | Šeiverio rankena | 1. Tinkama darbui su siūloma šeiverio konsole | 2 vnt |  |
|  |  | 2. Su valdymo mygtukais |  |  |
|  |  | 3. Su integruotu kabeliu ≥ 4.5 m |  |  |
|  |  | 4. Apsisukimų skaičius pirmyn/atgal ≥ 8000 aps/min |  |  |
|  |  | 5. Osciliacinių ciklų skaičius ≥ 3000 aps/ min |  |  |
|  |  | 6. Galimybė prijungti šeiverio angalį su grąžtu |  |  |
|  |  | 7. Galimybė prijungti šeiverio angalį su yla |  |  |
|  |  | 8. Steriliziuojama |  |  |
| 1.3 | Šeiverio antgalis aštria dantyta darbine dalimi | 1. Antgalis aštria dantyta darbine dalimi, su apsauginiu langu, skirtas minkštųjų audinių skutimui | 4 vnt. |  |
|  |  | 2. Antgalio darbinis ilgis 70 – 130 mm |  |  |
|  |  | 3. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti tiesius 3,0 ±0,1mm, 3,5 ±0,1mm, 3,7 -3,8 mm, bei 4,0 ±0,1mm diametrų antgalius ir lenktus 3,5 ±0,1mm bei 4,0 ±0,1mm diametrų antgalius |  |  |
|  |  | 4. Antgaliai turi būti techniškai suderinti su firmos “Arthrex” artroskopiniais šeiveriais |  |  |
| 1.4 | Šeiverio antgalis - boras | 1. Antgalis - boras pailga, rievėta, ovalo formos darbine dalimi; | 4 vnt. |  |
|  |  | 2. Antgalio darbinę dalį iš vieno šono pridengia apsauginis liežuvėlis (prailgintas šorinės movos išorinis segmentas) |  |  |
|  |  | 3. Antgalio - boro darbinis ilgis 70 - 130 mm |  |  |
|  |  | 4. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti: - 3,0±0,1 mm, 4,0±0,1 mm, 5,0±0,1 mm bei 5,5±0,1 mm diametrų antgalius - borus, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 8, 10 arba 12 rievių - 5,0±0,1 mm ir 5,5±0,1 mm diametrų antgalius - borus su papildomu siurbimo langu, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 6, 8 arba 12 rievių |  |  |
|  |  | 5. Antgaliai – borai turi būti techniškai suderinti su Perkančiosios organizacijos turimais „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais ir šeiverio konsole |  |  |