PKR TRANSPLANTATO RUOŠIMO PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prietaiso/ priemonės pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai | Preliminarus kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kelio siūlų nukirpimo instrumentas | - Artroskopinis siūlų nukirpėjas. - Instrumento darbinė dalis tiesi. - Instrumento įvedamos dalies diametras 2,75 ± 0,25 mm. - Su susiaurėjimu distalinėje dalyje lengvam siūlo slinkimui. - Skirtas #2 – 0 siūlams kirpti. - Turi neturėti plastikinių dalių. | 2 vnt. |  |
|  | Kelio mazgų nustūmėjas | - Artroskopinis mazgų nustūmėjas. - Susiaurinto diametro. - Su žiedo formos skyle skirta nykščiui. - Su apvalia skylute distalinėje dalyje skirta siūlo nustūmimui. - Turi neturėti plastikinių dalių. | 2 vnt. |  |
|  | Transplantato ruošimo lenta | - Dviejų transplantato ruošimo vietų, kurių kiekviena susideda iš dviejų blokelių (fiksuotos padėties bei slankiojančio), skirtų transplantato laikiklių tvirtinimui. - Su gerai matoma skale ne trumpesne kaip nuo 0 iki 30 cm, skirta ruošiamo transplantato ilgiui matuoti. - Su transplantato pjaustymo lentele bei transplantato ilgio matavimo skale ne trumpesne kaip nuo 0 iki 33 cm. | 1 vnt. |  |
|  | 3.1 Transplantato laikiklis | - Tvirtinamas pasirinktinai slankiojančiame arba fiksuotos padėties blokelyje (būtinos abi galimybės). - Tinkantis tvirtinti pasirinktinai transplantato endosagą arba siūlą be mazgo (būtinos abi galimybės). | 1 vnt. |  |
|  | 3.2 Transplantato laikiklis – ištempiklis su tempimo jėgos matuokliu | - Tvirtinamas pasirinktinai slankiojančiame arba fiksuotos padėties blokelyje (būtinos abi galimybės). - Tinkantis tvirtinti pasirinktinai transplantato endosagą arba siūlą be mazgo (būtinos abi galimybės). - Su tempimo jėgos matuokliu. - Su specialiu mechanizmu endosagos fiksavimui. | 1 vnt. |  |
|  | Daukartinių lasso rinkinys | - Anatominių galvučių pasirinkimas. - Išorinis diametras 1,8 mm. - Greito jungimo antgalių jungtys. - Naudojamas viena ranka. - Ne mažiau 9 antgalių. - Su rankena kuri skirta fiksuoti antgaliams. - Komplekte pridedama 5 vnt. vielos skirtos siūlo pravedimui. - Su sterilizavimo konteineriu. | 1 kompl. |  |